OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ

Ústecká 235, 561 17

ÚZEMNÍ PLÁN

DLOUHÁ TŘEBOVÁ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2010

Pořizovatel :

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Stavební úřad – Lukáš Franz

# Sychrova 16

Ústí nad Orlicí

Zpracovatel :

Ing. arch. Dagmar Vaníčková

Autorizovaný architekt

Aloise Hanuše 182

Jablonné nad Orlicí

KVĚTEN 2010

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2010

o vydání územního plánu Dlouhá Třebová

Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

- ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHÁ TŘEBOVÁ.

# TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

# 1. Vymezení zastavěného  území

Řešeným územím územního plánu Dlouhá Třebová je katastrální území Dlouhá Třebová s kódem 626 503 a výměrou 1041ha.

V grafické části byla stanovena hranice zastavěného území v souladu s § 58 stavebního zákona. Hranice je stanovena k datu zpracování prvního návrhu dle stavebního zákona, tj. k 27. říjnu 2007.

Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkrese základního členění území, dále pak v hlavním a koordinačním výkrese. Je také součástí výkresu předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.

# 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

# 2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce

- posílit funkci obce jako místa klidného rodinného bydlení s dobrou dopravní dostupností do městských sídel Ústí n. O. a Česká Třebová, které zajišťuje obyvatelům obce širokou nabídku občanského vybavení a pracovního uplatnění,

- zmenšit vliv regionální dopravní infrastruktury na obytné území obce,

- stabilizovat v území nabídku základního občanského vybavení,

- mimo plochy obytného území obce umožnit rozvoj zejména občanského vybavení komerčního charakteru, ojediněle pak drobné výroby a výrobních služeb, navrhované plochy pro rozvoj  zemědělské výroby ve východní části obce byly na základě projednání návrhu vypuštěny,

- posílit ekologickou stabilitu území,

- zajistit návaznost technické a dopravní infrastruktury se sousedními, stavebně srostlými sídly – Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou.

2.2 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana přírodních hodnot v území

- v zastavěném území je třeba respektovat významný přírodní kompoziční prvek  v území,

- tok Třebovky včetně doprovodné zeleně

Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území

- dodržovat ochranu nemovitých kulturních památek v území (v době zpracování územního plánu se jedná o následující objekty: tvrz Na Zámkách, hřbitov (z toho jenom hrob transportu smrti), krucifix u kostela, socha sv. Jana Nepomuckého, socha           sv. Prokopa u čp. 49, sousoší Nejsvětější Trojice, pomník obětem světové války, rychtu čp. 3, venkovskou usedlost čp. 57).

- zajistit ochranu památkově a architektonicky  hodnotných objektů v území,  územním plánem je navrhována ochrana následujících objektů:

- Kaple sv. Josefa – novogotická, z r. 1898

- Kostel sv. Prokopa – novogotický, z let 1905-6

- Kříž u Sboru československé církve husitské - z roku 1919, věnovaný poctě padlých vojáků v I. světové válce

- nepřipouštějí se architektonické změny objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby,

- u drobných sakrálních staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace a umístění  zařízení, případně podpor liniových staveb technické infrastruktury v jejich bezprostředním sousedství,

- respektovat skutečnost, že celé řešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu příslušných právních předpisů a se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími.

Fotodokumentace památkově hodnotných objektů je uvedena v Příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy.

# 3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

# 3.1 Urbanistická koncepce

Plošné uspořádání území

- v obci rozvíjet zejména plochy bydlení venkovského typu, pro jejich rozvoj využívat stavební proluky v zastavěném území obce a plochy bezprostředně  navazující na toto zastavěné území,

- ve větších lokalitách rozvíjet obytné území západně od trati ČD v území Do Betléma a Malá Strana,

- podél stávající silnice I. třídy vybudovat pás občanského vybavení komerčního charakteru, který by zároveň působil jako clona negativním vlivům z dopravy pro stávající i navrhované obytné území obce,

- občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu stabilizovat ve středu obce v lokalitě u   kostela,

- hlavní dopravní trasu – silnici I/14 zcela  vymístit ze zastavěného území obce do východní části řešeného území,

- nezastavitelné plochy východně od zastavěného území obce  využívat pro zemědělskou  a lesnickou výrobu, v západní části území posilovat přírodní funkci nezastavitelných ploch,

- při využití území v přímé vazbě na vodní tok Třebovky a v oblastech s možným ovlivněním jejího záplavového území do Q100 bude provedeno posouzení rozlivu s ovlivněním Q100 a výstavba, která ovlivní průtoky, nebude realizována a území nebude využíváno ke stavebním účelům nebo nevhodným změnám.

Prostorové uspořádání území

- při umisťování objektů respektovat pohledovou dominantu kostelní věže a kaple        sv. Josefa,

- v prostorově méně výrazných rozvojových ploch pro bydlení navržených v okrajových částech obce respektovat stávající strukturu osídlení, nově navrhované objekty volně řadit v krajině; před zahájením výstavby v lokalitách soustředěné zástavby zajistit zpracování územní studie, která prověří začlenění nové zástavby do zastavěného území v souladu s dochovanou sídelní strukturou obce,

- v ucelených stavebních a urbanistických souborech používat jednotnou barvu střešní krytiny,

- při realizaci rozvojových ploch minimalizovat zásahy do stávající vysoké zeleně,

- v navrhovaných rozvojových plochách pro výrobu a skladování je nepřípustné umístění výškových skladovacích objektů.

3.2 Vymezení zastavitelných ploch

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující  rozvojové plochy:

Číslo lokality: 1-BM

Název lokality: Skalka

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – městského typu

Podmínky pro využití lokality: - při umisťování konkrétních staveb respektovat hranici záplavového území, která prochází východně od lokality

Číslo lokality: 2-D

Na základě projednání návrhu vypuštěna.

Číslo lokality: 3-BV

Název lokality: K Betlému

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Lokalita s podmíněně přípustným využitím - podmínky využití lokality: - vzdálenost objektů pro bydlení (stanovení a vytýčení hranice jednotlivých pozemků) od železnice budou určeny na základě výsledků měření hlučnosti předložených k územnímu řízení - jednotlivé stavby budou v předmětné lokalitě situovány tak, aby nezasáhly do prostoru aktivního bodového sesuvu, který se v lokalitě nachází

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky a přesný průběh přístupové komunikace k nim

Číslo lokality: 4-D

Název lokality: U lokality 3-BV

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, ostatní plocha

Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – místní komunikace

Číslo lokality: 5-BV

Název lokality: Polní I

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Podmínky pro využití lokality: - v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech vlivem provozu na nedaleké silnici I. třídy

Číslo lokality: 6-OM

Název lokality: U státní silnice I. třídy

Stávající funkční využití : trvalé travní porosty

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Číslo lokality: 7-BV

Název lokality: Polní II

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, ostatní plocha

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Podmínky pro využití lokality: - v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech vlivem provozu na nedaleké silnici I. třídy

Číslo lokality: 8-BV

Název lokality: Polní III

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Podmínky pro využití lokality: - v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech vlivem provozu na nedaleké silnici I. třídy

Číslo lokality: 9-OM

Název lokality: U státní silnice II. třídy

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Číslo lokality: 10-D

Název lokality: U lokality 9-OM a 11-BM

Stávající funkční využití : zahrada, ostatní plocha

Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – místní komunikace

Číslo lokality: 11-OM

Název lokality: U státní silnice III. třídy

Stávající funkční využití : trvalý travní porost

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Lokalita s podmíněně přípustným využitím - podmínky využití lokality: - záměr výstavby tj. projektová dokumentace na stavby v lokalitě 11 - OM bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Ústí nad Orlicí

Číslo lokality: 12-VD

Název lokality: U zemědělského areálu

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, ostatní plocha

Navrhované funkční využití : výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

Číslo lokality: 13–VZ

Na základě projednání návrhu vypuštěna.

Číslo lokality: 14-BV

Název lokality: Malá strana I

Stávající funkční využití : trvalý travní porost

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky a přesný průběh přístupové komunikace k nim

Číslo lokality: 15-D

Název lokality: U lokality 14-BV, 17-BV, 18-BV a 19-BV

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, ostatní plocha

Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – místní komunikace

Číslo lokality: 16-OS

Název lokality: U kostela

Stávající funkční využití : ostatní plochy

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Lokalita s podmíněně přípustným využitím - podmínky využití lokality: - v lokalitě preferovat otevřená sportoviště, výstavba nových objektů je vzhledem k poloze lokality v aktivním záplavovém území podmíněna souhlasem vodoprávního úřadu s umístěním konkrétní stavby a realizace případných požadavků k zabezpečení ochrany stavby. Tato opatření však nesmějí zvýšit hladinu záplavy u sousední stávající zástavby. Na náklady potenciálního stavebníka bude provedeno posouzení rozlivu s ovlivněním Q100 a výstavba, která ovlivní průtoky, nebude realizována a území nebude využíváno ke stavebním účelům nebo nevhodným změnám

Číslo lokality: 17-BV

Název lokality: Malá strana II

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada, orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 18-BV

Název lokality: Malá strana III

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Lokalita s podmíněně přípustným využitím - podmínky využití lokality: - k řízení o umístění staveb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu stávající sousední lokality určenou pro výrobu a skladování dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch - v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech vlivem provozu nedaleké železniční dráhy

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: - před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky a přesný průběh přístupové komunikace k nim

Číslo lokality: 19-BV

Název lokality: Malá strana IV

Stávající funkční využití : trvalý travní porost

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Lokalita s podmíněně přípustným využitím - podmínky využití lokality: - k řízení o umístění staveb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu stávající sousední lokality určenou pro výrobu a skladování dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch

Číslo lokality: 20-BV

Název lokality: Na Rybníku I

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 21-D

Název lokality: U lokality 20-BV

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada

Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace

Číslo lokality: 22-BV

Název lokality: U středu obce I

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 23-BM

Název lokality: Pod hřbitovem

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – městského typu

Podmínky využití lokality : - vzhledem k sousedství veřejného pohřebiště nepřipustit činnosti, rušící pietu sousední plochy

Číslo lokality: 24-BV

Název lokality: U křižovatky silnic

Stávající funkční využití : zahrada, trvalý travní porost, ostatní plocha

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Podmínky využití lokality : - v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech vlivem provozu na nedaleké silnici I. třídy

Číslo lokality: 25-BM

Na základě projednání návrhu vypuštěna.

Číslo lokality: 26-BM

Na základě projednání návrhu vypuštěna.

Číslo lokality: 27-BV

Název lokality: Na Kopci I

Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 28-BV

Název lokality: Na Kopci II

Stávající funkční využití : trvalý travní porost

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 29-BV

Název lokality: Na Kopci III

Stávající funkční využití : trvalý travní porost

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 30-W

Název lokality: K Zacharovci

Stávající funkční využití : trvalý travní porost

Navrhované funkční využití : vodní plochy a toky – mokřad na jihozápadním okraji obce

Číslo lokality: 31-BV

Název lokality: Na Rybníku II

Stávající funkční využití : trvalý travní porost

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 32-BV

Název lokality: Jihozápad

Stávající funkční využití : trvalý travní porost

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 33-BM

Název lokality: Niva

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – městského typu

Lokalita s podmíněně přípustným využitím - podmínky využití lokality: - v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech vlivem provozu na nedaleké silnici I. třídy

Číslo lokality: 34-D

Na základě projednání návrhu vypuštěna.

Číslo lokality: 35-D

Na základě projednání návrhu vypuštěna.

Číslo lokality: 36-BV

Název lokality: Kojovec I

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu

Číslo lokality: 37-D

Název lokality: Kojovec I

Stávající funkční využití : ostatní plocha

Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace

Číslo lokality: 38-D

Název lokality: Východní část – přeložka silnice I. třídy

Stávající funkční využití : orná půda, ostatní plocha

Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – státní silnice

Číslo lokality: 39-D

Na základě projednání návrhu vypuštěna.

Číslo lokality: 40-OM

Název lokality: U středu obce II

Stávající funkční využití : orná půda

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Číslo lokality: 41-OM

Název lokality: U středu obce III

Stávající funkční využití : ostatní plochy

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

# 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

# 4.1 Koncepce občanského vybavení

- zajistit zachování základního občanského vybavení v obci (veřejná správa, základní školství, veřejné stravování, maloobchodní prodej potravin, společenské sály),

- rozšířit plochy občanského vybavení komerčního charakteru v sousedství silnice         I. třídy (rozvojová lokalita 4-OM, 9-OM, 10-OM a 11-OM).

# 4.2 Koncepce dopravy

- realizovat přeložku silnice I. třídy ve východní části obce mimo zastavěné a zastavitelné území obce v návaznosti na východní obchvat České Třebové a výhledově také na východní obchvat Ústí n.O.,

- stávající silnici I. třídy po realizaci přeložky  využívat jako krajskou silnici, část profilu využít pro vedení cyklostezky Č. Třebová – D. Třebová – Ústí n.O.,

- s ohledem na silnou dopravní zátěž na silnici I/14 při průtahu obcí je navrženo při křižovatce silnic I/14 a III/36013 vybudování podchodu pro pěší a cyklisty pod silnicí I/14.

4.3 Koncepce vodního hospodářství

- v případě 100% realizace navrhovaných rozvojových záměrů posoudit stabilitu skupinového vodovodu ve vztahu k výstavbě další akumulace,

- navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru, navrhovat zaokruhované zásobovací řady,

- koncepčním záměrem čištění odpadních vod se zabývá dokument PRVK Pardubického kraje. Tento dokument předpokládá výstavbu splaškového systému kanalizace s čerpáním odpadních vod z obce Dlouhá Třebová na ČOV Ústí n.O. Koncepční řešení předpokládá kombinaci tlakového a gravitačního systému,

- do doby výstavby centrálních systémů a v lokalitách soliterních, popř. technicky velmi obtížně napojitelných na centrální systémy řešit likvidaci odpadních vod podle platných právních předpisů - tj. převážně v jímkách na vyvážení  s atestem nepropustnosti a domovních ČOV. U novostaveb osadit  domovní ČOV.

- plochy určené pro výrobu a skladování  řešit samostatnými ČOV dle druhu provozu,

- při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizaci, přičemž je nutno hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově navrhovaných ploch do stávajících recipientů,

- v budoucnu nepřipustit ani dočasné vypouštění odpadních vod do vod povrchových,

- odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků řešit tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient z návrhových ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině.

# 4.4 Koncepce zásobování el. energií

- pro potřeby  rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za výkonově vyšší jednotky,

- územně chránit plochy pro umístění nových TS (T1-T4) a jejich přívodního vedení,

- napojení lokalit západně od trati ČD na systém VN   bude řešeno kabelovým vedením s přechodem do nadzemního vedení v místě stávající TS 490,

- primerní rozvod el. vedení v zastavěném území bude řešen zemním kabelovým vedením.

# 4.5 Koncepce zásobování teplem a plynem

- objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, apod.

- omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry  a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí.

# 5. Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.

- respektovat navržené členění ploch v nezastavěném území obce, jednotlivé plochy využívat v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití – viz kapitola č. 6. V řešeném území Územního plánu Dlouhá Třebová se jedná o následující plochy:

krajinná zeleň – přírodní (plocha s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních prvků )

krajinná zeleň – lesní (s vysokým potenciálem lesnické výroby)

krajinná zeleň – zemědělská (území intenzivně zemědělsky obhospodařované)

plochy smíšené nezastavěného území – smíšená plocha přírodní a zemědělská (ochrana přírodních prvků, obhospodařování přírodě blízkým způsobem)

- posilovat ekologickou stabilitu území, chránit a udržovat prvky ÚSES – v současné době převážně funkční,

- na severozápadním okraji řešeného území založit nové lokální biocentrum LBC 35 a napojit jej lokálním biokoridorem severojižním směrem na funkční LBC 46,

- na biocentra a biokoridory navázat soustavu interakčních prvků s cílem zprostředkovat příznivé působení ekologicky významných částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu- v územním plánu navržena jako plocha krajinné zeleně doprovodné a sídelní zeleně přírodního charakteru,

- v rámci komplexních pozemkových úprav řešit velkoplošně využívané území zemědělské výroby východně od zastavěného území obce, navrhnout konkrétní protierozní opatření (zatravnění, zalesnění, průlehy),

- v územním plánu byl projektantem v oboru ÚSES upřesněn rozsah ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K93 dle reálných podmínek

- v místech kontaktu jednotlivých funkčních ploch realizovat výsadbu izolační zeleně, která by omezovala vzájemný vliv sousedících aktivit (trať ČD – bydlení, sport – bydlení, sběrná komunikace - bydlení, apod. ).Výsadbu zeleně provést dle odborně zpracovaného projektu, způsob výsadby a druhová skladba musí zajistit ochrannou funkci této zeleně.

- zlepšit prostupnost krajiny realizací nových účelových komunikací zejména v jihovýchodní části obce v návaznosti na přeložku silnice I. třídy.

# 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

1) Na území obce jsou vymezeny následující plochy s odlišným způsobem využití:

- Plochy pro bydlení

1.A – bydlení  – městského typu (BM)

1.B – bydlení  – venkovského typu (BV)

- Plochy rekreace

2.A -  rekreace rodinná  (RI)

- Plochy občanského vybavení

3.A – občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

3.B - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)

3.C -  občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)

3.D – občanské vybavení – hřbitovy (OH)

- Plochy výroby a skladování

4.A – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD)

4.B – výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ)

5.   Plochy technické infrastruktury

5.A – technická infrastruktura – nakládání s odpady (TO)

5.B – technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI)

6.  Plochy dopravní infrastruktury

6.A – dopravní infrastruktura – silniční (DS)

6.B – dopravní infrastruktura – drážní (DZ)

7.   Plochy sídelní zeleně

(doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odst. 1, písm. c/ vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

7.A – sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená  (ZS)

7.B – sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV)

7.C – sídelní zeleň – ochranná a izolační

8.    Plochy krajinné zeleně

8.A – krajinná zeleň – zemědělská (NZ)

8.B – krajinná zeleň – lesní (NL)

8.C – krajinná zeleň – přírodní (NP)

8.D – krajinná zeleň – doprovodná

9.    Plochy vodní a vodohospodářské

9.A – vodní plochy (W)

10.  Plochy smíšené nezastavěného území

10.A – smíšená plocha – přírodní a zemědělská (NS)

2) Stanovené funkční využití jednotlivých ploch je následující:

Poznámka: pokud záměr není uveden v hlavním, přípustném, nepřípustném ani podmíněně přípustném využití, posuzuje jej stavební úřad z hlediska jeho slučitelnosti s hlavní funkcí.

# 1. PLOCHY BYDLENÍ

# 1.A – BYDLENÍ – MĚSTSKÉHO TYPU (BM)

Hlavní využití:

- pozemky rodinných domů

Přípustné využití :

-     pozemky soukromé zeleně převážně s funkcí rekreační a okrasnou

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky veřejných prostranství

- pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci, stavby mohou být pouze ve formě rekreačních domků

- pozemky bytových domů, pokud splňují  podmínky prostorové regulace

- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují podmínky prostorové regulace

- dětská hřiště a rekreační sportoviště

- do staveb pro bydlení je možné integrovat prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

Podmíněně přípustné využití:

- zahušťování zástavby v zastavěném území zasaženém záplavovým územím Třebovky:

Podmínkou je souhlas vodoprávního úřadu s umístěním konkrétní stavby a realizace případných požadavků k zabezpečení ochrany stavby. Tato opatření však nesmějí zvýšit hladinu záplavy u sousední stávající zástavby. Na náklady potenciálního stavebníka  bude provedeno posouzení rozlivu s ovlivněním Q100 a výstavba, která ovlivní průtoky, nebude realizována a území nebude využíváno ke stavebním účelům nebo nevhodným změnám

- zahušťování zástavby v zastavěném území v sousedství silnice I. třídy, zastavitelná plocha 33-Bm:

V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech.

Nepřípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení, která snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, zejména výrobní a skladovací  objekty, dálnice a rychlostní silnice,vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí , objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem, zařízení veřejného stravování a ubytování nad     10 osob a hostinská činnost

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 25%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 45%

- minimální velikost parcel – 750 m2

(z této minimální výměry je možná výjimka v případě souhlasu vlastníků sousedních pozemků s touto výjimkou)

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokality označené 1-BM, 23-BM, 33-BM

1.B  -  BYDLENÍ - VENKOVSKÉHO TYPU (BV)

Hlavní využití:

- pozemky rodinných domů

Přípustné využití:

- pozemky soukromé zeleně s funkcí rekreační, okrasnou a také užitkovou

- pozemky chovatelských zařízení samozásobitelského charakteru

- pozemky staveb pro skladování zemědělské produkce – stodoly

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky veřejných prostranství

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, stavby mohou být pouze ve formě rekreačních domků

- pozemky bytových domů, pokud splňují  podmínky prostorové regulace

- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují podmínky prostorové regulace

- dětská hřiště a rekreační sportoviště

- pozemky staveb pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb

- zařízení veřejného ubytování do cca 10 osob

Podmíněně přípustné využití:

- zahušťování zástavby v zastavěném území zasaženém záplavovým územím Třebovky:

Podmínkou je souhlas vodoprávního úřadu s umístěním konkrétní stavby a realizace případných požadavků k zabezpečení ochrany stavby. Tato opatření však nesmějí zvýšit hladinu záplavy u sousední stávající zástavby. Na náklady potenciálního stavebníka  bude provedeno posouzení rozlivu s ovlivněním Q100 a výstavba, která ovlivní průtoky, nebude realizována a území nebude využíváno ke stavebním účelům nebo nevhodným změnám

- 	zahušťování zástavby v zastavěném území v sousedství silnice I. třídy:

V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech.

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb:

V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice pozemku investora stavby. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených opatření.

- 	zastavitelná plocha 18 BV v sousedství výrobních a skladovacích ploch:

K řízení o umístění staveb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu stávající sousední lokality určeno pro výrobu a skladování dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch.

- zastavitelné plochy 3-BV, 18-BV, 19-BV:

Vzdálenost objektů pro bydlení (stanovení a vytýčení hranice jednotlivých pozemků) od železnice budou určeny na základě výsledků měření hlučnosti předložených k územnímu řízení.

Nepřípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení, která snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, zejména výrobní a skladovací objekty, dálnice a rychlostní silnice, vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí, objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem, zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50%

- minimální velikost parcel – 1000 m2

(z této minimální výměry je možná výjimka v případě souhlasu vlastníků sousedních pozemků s touto výjimkou)

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokality označené 3-BV, 5-BV, 7-BV, 8-BV, 14-BV, 17-BV, 18-BV, 19-BV, 20-BV, 22-BV,    24-BV, 27-BV, 28-BV, 29-BV, 31-BV, 32-BV,36-BV

2.PLOCHY   REKREACE

2. A  REKREACE – RODINNÁ (RI)

Hlavní využití:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, tzn. rekreačních chalup, rekreačních domků a rekreačních chat

Přípustné využití:

- pozemky soukromé zeleně  s okrasnou, rekreační i užitkovou funkcí

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky veřejných prostranství

- 	doplňkové stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená ohniště, vodní prvky

- 	soukromá sportovní zařízení (bazény, tenisové kurty), pokud jsou umístěny tak, že nenaruší kvalitu rekreačního prostředí sousedních rekreačních objektů

Nepřípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení, která snižují kvalitu rekreačního prostředí ve vymezené ploše, zejména výrobní a skladovací  objekty, dálnice a rychlostní silnice,vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí , objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – nadzemní podlaží a obytné podkroví

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50%

- minimální velikost parcel – 350 m2

(z této minimální výměry je možná výjimka v případě souhlasu vlastníků sousedních pozemků s touto výjimkou)

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Nejsou

3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

3. A  OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (OV)

Hlavní využití :

- pozemky staveb  pro vzdělávání a výchovu

- pozemky staveb  pro kulturu

- pozemky staveb  pro zdravotnictví,  sociální péči  a péči o rodinu

- pozemky staveb  pro veřejnou správu

- pozemky staveb  pro ochranu obyvatelstva

Přípustné využití :

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky veřejných prostranství

- pozemky související zeleně a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství

- pozemky staveb pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska)

- pozemky sportovních  hal

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- pozemky staveb  pro veřejné stravování a veřejné ubytování

- pozemky staveb  pro nevýrobní služby

Nepřípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení, která snižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše, zejména výrobní a skladovací  objekty, dálnice a rychlostní silnice,vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude prověřeno umístění stavby  zákresem v dálkových pohledech

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

- minimální velikost parcel – 750 m2

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Nejsou

3. B  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ (OM)

Hlavní využití :

- pozemky staveb pro veřejnou administrativu

- pozemky staveb  pro obchodní prodej

- pozemky staveb  pro nevýrobní a opravárenské služby

- pozemky staveb pro veřejné stravování a ubytování

Přípustné využití :

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky veřejných prostranství

- pozemky související zeleně a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství

- pozemky staveb  pro ochranu obyvatelstva

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

-     pozemky staveb sportovních zařízení

-     pozemky staveb pro veřejnou správu

Podmíněně přípustné využití:

- 	zastavitelná plocha 11-OM:

Záměr výstavby tj. projektová dokumentace na stavby v lokalitě 11 - OM bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Ústí nad Orlicí.

- v lokalitě 41-OM realizace stavby pro bydlení:

V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech.

- pozemky staveb  pro drobnou a řemeslnou výrobu:

V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice pozemku investora stavby. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených opatření.

Nepřípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení, která nadmíru přípustnou snižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše, zejména výrobní a skladovací  objekty, dálnice a rychlostní silnice,vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- pozemky staveb, které vyžadují zvýšenou hygienickou ochranu, zejména  samostatné objekty pro bydlení, zdravotnictví, rekreaci, vzdělávání a výchovu

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

- minimální velikost parcel – 750 m2

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokality označené 6-OM, 9-OM, 11-OM, 40-OM, 41-OM

3.C – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (OS)

Hlavní využití :

- pozemky sportovních  a rekreačních hřišť

- pozemky sportovních hal

- pozemky fitnesscenter

- pozemky veřejných koupališť

- pozemky souvisejících kluboven a nezbytného sociálního a technického  zázemí

Přípustné využití :

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky veřejných prostranství

- pozemky související zeleně a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství

- pozemky staveb pro veřejné ubytování a stravování

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- pozemky staveb pro maloobchodní prodej

- areály zdraví

- veřejná tábořiště

- venkovní scény, taneční parkety

Podmíněně přípustné využití:

- 	zastavitelná plocha 16 –OS:

V lokalitě preferovat otevřená sportoviště, výstavba nových objektů je vzhledem k poloze lokality v aktivním záplavovém území podmíněna souhlasem vodoprávního úřadu s umístěním konkrétní stavby a realizace případných požadavků k zabezpečení ochrany stavby. Tato opatření však nesmějí zvýšit hladinu záplavy u sousední stávající zástavby. Na náklady potenciálního stavebníka  bude provedeno posouzení rozlivu s ovlivněním Q100 a výstavba, která ovlivní průtoky, nebude realizována a území nebude využíváno ke stavebním účelům nebo nevhodným změnám.

Nepřípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení, která nadmíru přípustnou snižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše, zejména výrobní a skladovací  objekty, dálnice a rychlostní silnice,vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- pozemky staveb, které vyžadují zvýšenou hygienickou ochranu, zejména  samostatné objekty pro bydlení, zdravotnictví, vzdělávání a výchovu

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 70%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

- minimální velikost parcel – 750 m2

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokality označené 16-OS

3.D – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY (OH)

Hlavní  využití :

- pozemky veřejných  pohřebišť

- pozemky smutečních  síní

Přípustné využití :

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky související zeleně a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství

- pozemky pro maloobchodní prodej květin

Nepřípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení, která snižují pietní charakter prostoru, zejména výrobní a skladovací  objekty, dálnice a rychlostní silnice, otevřená zařízení pro tělovýchovu a sport

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Nejsou

# 4. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

# 4.A VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA (VD)

Hlavní využití.:

- pozemky provozoven výrobních služeb

- pozemky provozoven opravárenských služeb

- pozemky provozoven lehké průmyslové výroby omezeného rozsahu (50 pracovníků, max. rozsah výrobní haly – 1000 m2)

- pozemky skladovacích objektů potřebných pro provoz předmětné výroby

Podmínky využití funkční plochy:

- 	v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených opatření.

Přípustné využití :

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky související doprovodné a izolační zeleně

- pozemky technického  vybavení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr, sběrné místo

- pozemky zařízení maloobchodu a veřejného stravování

- byty provozovatelů zařízení

Nepřípustné využití:

- pozemky samostatných staveb pro bydlení a rodinnou  rekreaci

- pozemky objektů pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu

- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, hlukem, pachem a jinými škodlivinami

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským hospodářským objektům v území

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

- minimální velikost parcel – 800 m2

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokalita označená 12-VD

# 4.B – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VZ)

Hlavní využití:

- pozemky velkokapacitních objektů živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)

- pozemky objektů pro skladování a zpracování zemědělské produkce

- pozemky skladů zemědělských strojů

- pozemky opravárenských dílen

- pozemky administrativních  objektů provozovatelů zemědělské výroby

Přípustné využití :

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky související doprovodné a izolační zeleně

- pozemky technického  vybavení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr, sběrné místo

- pozemky čerpacích stanic pohonných hmot

- pozemky provozoven drobné a řemeslné výroby

Nepřípustné využití:

- pozemky samostatných staveb pro bydlení a rodinnou  rekreaci

- pozemky objektů pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu

- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, hlukem, pachem a jinými škodlivinami

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně přízemní objekty, u administrativních objektů i dvoupodlažní

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%

- minimální velikost parcel – 2000 m2

Navrhované rozvojové plochy:

Nejsou

# 5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

# 5. A – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA –NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TO)

Hlavní využití  :

- pozemky sběrného místa

- pozemky sběrného dvora

Přípustné využití :

- pozemky související dopravní infrastruktury

- pozemky technické infrastruktury

- pozemky související doprovodné a izolační zeleně

Nepřípustné využití:

- pozemky samostatných staveb pro bydlení a rodinnou  rekreaci

- pozemky objektů pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu

Navrhované rozvojové plochy:

Nejsou

# 5. B – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (TI)

Hlavní využití  :

- pozemky transformoven, rozvoden el. energie

- pozemky čistíren odpadních vod

- pozemky přečerpávacích stanic

- pozemky vodních  zdrojů a vodojemů

- pozemky základnových  stanic telefonních operátorů

- pozemky regulačních  stanic plynu

- pozemky sedimentačních  prostor na vodních tocích

Přípustné využití :

- pozemky doprovodné zeleně

- pozemky související dopravní infrastruktury

Nepřípustné využití:

- pozemky samostatných staveb pro bydlení a rodinnou  rekreaci

- pozemky objektů pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Nejsou

# 6. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

# 6. A – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ (DS)

Hlavní využití  :

- pozemky dálnic, silnice I., II. a III. třídy včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty

- místní a účelové komunikace

- komunikace pro pěší

- cyklostezky

Přípustné využití :

- pozemky veřejných  odstavných a parkovacích  ploch

- pozemky zastávek  autobusů a jejich točen

- pozemky doprovodné a izolační  zeleně

- pozemky čerpacích stanic pohonných hmot

- pozemky řadových a hromadných garáží

- pozemky související technické infrastruktury

- pozemky zařízení služeb motoristům

- pozemky objektů maloobchodu a veřejného stravování

Nepřípustné využití:

- pozemky samostatných staveb pro bydlení a rodinnou  rekreaci

- pozemky objektů pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu

Navrhované rozvojové plochy:

Lokalita označená 4-D, 10-D, 15-D, 21-D, 37-D, 38-D

# 4. B – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – DRÁŽNÍ (DZ)

Hlavní využití  :

- pozemky železniční stanice pro osobní a nákladní dopravu

- pozemky železniční zastávky

- pozemky železniční tratě s veškerým vybavením

- pozemky výhyben

- pozemky vlečky  s veškerým vybavením

- pozemky železničních přechodů a přejezdů, podjezdů a nadjezdů

Přípustné využití :

- pozemky související technické infrastruktury

- pozemky doprovodné a izolační zeleně

- pozemky související dopravní infrastruktury silniční – odstavné a parkovací plochy, apod.

- pozemky zařízení  maloobchodu a veřejného stravování

Nepřípustné využití:

- pozemky samostatných staveb pro bydlení a rodinnou  rekreaci

- pozemky objektů pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu

Navrhované rozvojové plochy:

Nejsou.

# 7. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

# 7. A – SÍDELNÍ ZELEŇ –  SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ (ZS)

Hlavní využití :

- pozemky převážně oplocených  zahrad v zastavěném území, které bezprostředně funkčně nesouvisejí s konkrétní stavbou

- soukromé sady

- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná

Přípustné využití :

- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

- vodní toky a plochy

- pozemky související technické a dopravní infrastruktury

- na konkrétním pozemku lze umístit jednu stavbu o výměře do 12m2 zastavěné plochy sloužící pro uskladnění zahradního nářadí

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

Nově navrhované lokality v územním plánu:

- 	zeleň mezi rozvojovou plochou 23-BM a veřejným pohřebištěm

# 7. B – SÍDELNÍ ZELEŇ – NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH (ZV)

Hlavní využití:

- plochy veřejně přístupné zeleně většinou parkově upravené

- plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení - veřejně přístupné

-     doprovodná zeleň podél toku Třebovky v zastavěném území

Přípustné využití :

- vodní toky a plochy

- pozemky objektů a zařízení veřejné infrastruktury  potřebné pro funkci daného území

Podmíněně přípustné využití :

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak 25% celkové plochy dotčené lokality .

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Nejsou.

# 7. C – SÍDELNÍ ZELEŇ –  OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ

# Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy, která důvod ochrany nebo izolace vyvolává

Hlavní využití:

- pás stromů a keřů mezi jednotlivými funkčními plochami

- pás stromů a keřů podél dopravně zatížených komunikací

Poznámky:

- rozsah plochy je v grafické části vyznačen orientačně. Přesný rozsah bude stanoven v závislosti na způsobu využití základní plochy a potřeby eliminace negativních vlivů konkrétního funkčního využití

- projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou problematiku

Přípustné využití :

- liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

# 8. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ

# 8. A – KRAJINNÁ ZELEŇ – ZEMĚDĚLSKÁ (NZ)

Hlavní využití :

- orná půda

- trvalé travní porosty

Přípustné využití :

- pozemky staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území (silážní žlaby, sezónní salaše, apod.)

- pozemky polních letišť

- nelesní dřevinné porosty

- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň

- stavby pro chov včelstev

- půda dočasně neobdělávaná

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu (např.cykloturistické trasy, lyžařské běžecké trasy)

Podmíněně přípustné využití :

- 	ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les:

Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného ani zastavitelného území, tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných ploch.

Nepřípustné využití:

- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území

- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch

# 8. B – KRAJINNÁ ZELEŇ – LESNÍ (NL)

Hlavní využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích )

- výstavba mysliveckých zařízení

- stavba lesnických zařízení (svážnice, lanovky)

Přípustné využití :

- trvale zatravněné plochy

- pozemky turistické rozhledny

- stavby pro chov včelstev

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu (např.cykloturistické trasy, lyžařské běžecké trasy )

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce

- nakládání s odpady

# 8. C – KRAJINNÁ ZELEŇ –  PŘÍRODNÍ (NP)

Hlavní využití :

- 	zeleň s převažující přírodní funkcí :

- plochy prvků územního systému ekologické stability

-     zeleň prvků ochrany přírody

Přípustné využití :

- omezeně - pozemky  technické infrastruktury, účelové komunikace, cyklostezky

- vodní toky a plochy

- rozptýlená zeleň v krajině, remízky, lada

Podmíněně přípustné využití :

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu (např.cykloturistické trasy, lyžařské běžecké trasy)

Podmínkou je souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s konkrétním využitím území.

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb příslušných do zastavěného území

# 8. D – KRAJINNÁ ZELEŇ – DOPROVODNÁ

Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy krajinné zeleně nebo dopravní infrastruktury

Hlavní využití :

- liniová výsadba stromů a keřů podél komunikací a při vodních tocích – aleje a stromořadí

Přípustné využití :

- skupiny stromů a keřů v krajině

- porosty na svazích terénních zlomů a erozních rýh

- liniové stavby  technického vybavení

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce

- výsadba nepůvodních druhů dřevin

-     nakládání s odpady

# 9. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

# 9. A VODNÍ PLOCHY A TOKY (W)

Hlavní využití :

- řeky

- potoky

- další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku

- rybníky  ekologicky stabilizační nebo rybochovné

- vodní nádrže s retenční funkcí

- doprovodná břehová zeleň

Přípustné využití:

- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší

- liniové stavby  technické infrastruktury

- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže

- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

Nepřípustné využití:

- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokalita označená 30-W

# 10. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

# 10.A  SMÍŠENÁ PLOCHA PŘÍRODNÍ  A ZEMĚDĚLSKÁ (NS)

Hlavní využití :

- zeleň s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES

- trvalé travní porosty obhospodařované přírodě blízkým způsobem

- rozptýlená zeleň v krajině, remízky, lada

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu (např.cykloturistické trasy, lyžařské běžecké trasy)

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb příslušných do zastavěného území

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Nejsou

3) Výklad pojmů použitých při vymezení ploch s rozdílným způsobem využití:

veřejná prostranství – náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení , tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

nevýrobní služby  –	holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů (výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám), apod.

výrobní služby – truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,                              autoopravny, opravny obuvi, apod.

rekreační sportoviště – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci (tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení (tzn. školská tělovýchova).

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí.

liniová stavba technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky (vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.).

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje.

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb.

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce (především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území.

rekreační dům (novostavba), rekreační chalupa (stavební úpravy objektu původně trvalého bydlení nebo hospodářského využití) – jedná se o objekty individuální rekreace, hmotově odpovídající rodinnému domu), velikost zastavěné plochy objektu není omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví.

rekreační chata - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá větší než 25 m2, smějí se podsklepit a smějí mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nepřekračuje 110 m3

# 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb,a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

| Kód | ### Charakteristika |
| --- | --- |
|  | VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY |
| 1.1 | Dopravní infrastruktura |
| WD/1 | - nová místní komunikace zpřístupňující rozvojové plochy v západní části obce (lokalita 15-D) |
| WD/2 | - přeložka silnice I. třídy (lokalita 38-D) |

# 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

| Kód | ### Charakteristika | ### Předkupní právo se stanoví ve prospěch : |
| --- | --- | --- |
|  | VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY |  |
| 1.1 | Dopravní infrastruktura |  |
| WD/1 | - nová místní komunikace zpřístupňující rozvojové plochy v západní části obce (lokalita 15-D) | Obce Dlouhá Třebová IČO: 00580602 |
| WD/2 | - přeložka silnice I. třídy (lokalita 38-D) | České republiky Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, Praha IČO: 65993390 |

Dotčené pozemky v k.ú. Dlouhá Třebová :

| Číslo lokality: | Výčet dotčených pozemků v katastru nemovitostí: |
| --- | --- |
| 15-D | 1116/ 4, 8 |
|  | 1118/ 1č., 2č. |
|  | 1121/ 2č. |
|  | 1123 část |
|  | 1168/ 8, 15 |
|  | 1169/ 1č., 5 |
|  | 1170/ 5č., 8č., |
|  | 1607/ 1, 4, 5, 6, 7 |
|  | 1609/ 8, 9č., 10 |

| Číslo lokality: | Výčet dotčených pozemků v katastru nemovitostí: |
| --- | --- |
| 38-D | 50/ 2, 6 |
|  | ###### Stp. 160 |
|  | 166č. |
|  | 198č. |
|  | 267č. |
|  | 304/1č. |
|  | 314/1č., 37č., 38č., 39č., 40č., 41č., |
|  | 319 / 21č., 32č.,35, 36č.,38, 49č., 54č., 57č., 58č., |
|  | 321 / 15, 24, 67č., 68, 70č., 71č., 73č.,74č., 75č., 76, 77, 78, 79č., 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87č., 88č.,90, 91č., 95č., 96, 97, 98, 99, 100, 102č., |
|  | 323 / 18č., |
|  | 335 / 5č., 6č., 7,8, |
|  | 340 / 36č., 97č., 99, 100č., 101, 102č., 104č., 105č., 106č.,110, 112č., 113č., 114č., 117č., 118č., 121č., 122č., 123č.,124, 127, 128č., 129č., 131č., 132, 134č., 135č., 137č., 138č., 140č., 143č., 147č., 150č., 152č., |
|  | 525 / 1č., |
|  | 527 /2č., |
|  | 530 |
|  | 531 |
|  | 587 / 1č., 4č., |
|  | 640 /1č., 3č., 4, |
|  | 641 / 1č., 2č., 3č., 4č., 5č., 6, 7č., 8č., 16, 17č., 18,19č., 20, 21, 22č., 23č., 25č., 26č., 27č., |
|  | 657 /1č.,3č., 5č., 6č., 7č., 8č., |
|  | 857/ 1č. |
|  | 859 č. |
|  | 861/ 1č., 3 |
|  | 862/ 1, 2 |
|  | 864/ 1č., 2č. 4, 5, |
|  | 865/ 1č., 2 |
|  | 1485/4 |
|  | 1512/2č.,3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 |
|  | 1513/ 1č., 14, 23, 24, 26 |
|  | 1515/ 5, 6, 7, 8, 9, |
|  | 1533 / 1, 2,3č., 4, |
|  | 1544 / 1č., 10, 11č. |
|  | 1547 č. |
|  | 1550/4č., |

# 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití území studií podmínkou pro rozhodování:

| Číslo územní studie | Výčet zastavitelných ploch studií dotčených | Funkční využití plochy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. 1 | 3-BV | - bydlení – venkovského typu | při zpracování územní studie respektovat stávající strukturu osídlení, nově navrhované objekty volně řadit v krajině; volnému řazení objektů dávat přednost před pravidelnou uliční zástavbou, která je v tomto území cizí |
| Č.2 | 14-BV | - bydlení – venkovského typu | při zpracování územní studie respektovat stávající strukturu osídlení, nově navrhované objekty volně řadit v krajině; volnému řazení objektů dávat přednost před pravidelnou uliční zástavbou, která je v tomto území cizí |
| Č.3 | 18-BV | - bydlení – venkovského typu | při zpracování územní studie respektovat stávající strukturu osídlení, nově navrhované objekty volně řadit v krajině; volnému řazení objektů dávat přednost před pravidelnou uliční zástavbou, která je v tomto území cizí |

Lhůta pro pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o nich do evidence územně plánovací činnosti  je rok 2020.

# 10. Vymezení ploch a a koridorů  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

V rámci územního plánu jsou stanoveny následující plochy územních rezerv:

KÚR 1 -	územní rezerva pro průplavní spojení D-O-L

- 	ve vymezeném koridoru bude třeba zajistit prostupnost krajiny, a to zejména pro dopravní infrastrukturu (krajské silnice, účelové komunikace, železniční trať) a přírodní migrační trasy (nadregionální biokoridor)

Bez provedení změny územního plánu nelze plochy a koridory územních rezerv pro uvažované budoucí využití využívat.

# 11. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Výčet staveb:

1. Výstavba v rozvojové lokalitě 41-OM

Odůvodnění: objekty pro občanské vybavení v pohledově velmi významné poloze u křižovatky státní a krajské silnice a u hlavního vjezdu do zastavěného území obce.

# 12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu  připojené grafické části

Textová část územního plánu obsahuje 30 stran. Grafická část obsahuje 4 výkresy.

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

###### A.2.1 Výkres základního členění území 	M 1 : 5 000 – 2 listy

###### A.2.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce 	M 1 : 5 000 – 2 listy

###### A.2.3 Hlavní výkres - technická infrastruktura 	M 1 : 5 000 – 2 listy

A.2.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  	M 1 : 5 000 – 2 listy

Grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

### O D Ů V O D N Ě N Í

Odůvodnění územního plánu Dlouhá Třebová obsahuje textovou a grafickou část.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Postup při pořízení územního plánu

O pořízení územního plánu rozhodlo na svém zasedání Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová dne 17.4.2004 pod č. usnesení 2/04. Na základě smlouvy o dílo byla vypracováním územního plánu pověřena Ing. arch. Dagmar Vaníčková z Jablonného nad Orlicí. Řešeným územím je katastrální území Dlouhá Třebová.

Na základě usnesení o pořízení územního plánu byly zpracovány průzkumy a rozbory území obce Dlouhá Třebová (listopad 2004). V návaznosti na průzkumy a rozbory vypracoval pořizovatel návrh zadání územního plánu Dlouhá Třebová, který byl projednán v souladu s    § 20 zákona č. 50/1976 Sb., v současné době již neplatný stavební zákon, veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů byly do návrhu zadání zapracovány, podněty z řad veřejnosti nebyly vzneseny. Návrh zadání byl schválen Zastupitelstvem obce dne 8.9.2005 pod č. usnesení 11-3/2005.

Prodleva mezi schválením zadání a vypracováním návrhu byla vyvolána následujícími skutečnostmi:

- zájem obce o zpracování dokumentace dle nové právní úpravy,

- úprava požadavků na zapracování záměrů nadmístního významu,

- záměr obecního zastupitelstva jednat s vlastníky pozemků dotčených rozvojovými plochami o možném jejich využití pro výstavbu,

- plná projekční vytíženost kapacity zpracovatele územního plánu.

Návrh územního plánu Dlouhá Třebová byl dokončen v měsíci dubnu roku 2009. Dále byl projednán podle § 50 – 54 stavebního zákona:

- Ve smyslu § 50 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona se uskutečnilo dne 3.11.2009 společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Textová i grafická část předmětného návrhu územního plánu byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele od 12.10.2009 do 3.12.2009 a také byla k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh-dlouha-trebova/

Po ukončeném projednání bylo pořizovatelem zpracováno vyhodnocení uplatněných stanovisek dotčených orgánů. Nesouhlasná stanoviska byla vypořádána prostřednictvím dohod. Vyhodnocení uplatněných stanovisek bylo předáno projektantovi jako pokyn k úpravě návrhu územního plánu.

- Ve smyslu § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu posouzen Krajským úřadem (stanovisko ze dne 24.3.2010, č.j. KrÚ 20618/2010 OSRKEF).

- Upravený návrh územního plánu byl projektantem předán pořizovateli v březnu         r. 2010. Ve smyslu § 52 stavebního zákona byl upravený a posouzený návrh územního plánu Dlouhá Třebová vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě v Dlouhé Třebové od 26.3.2010 do 18.5.2010 a také byl k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh-dlouha-trebova/

- Veřejné projednání se konalo dne 18.5.2010 od 14,00 hod na Obecním úřadě v Dlouhé Třebové (zápis z tohoto jednání je uložen ve spisu na stavebním úřadě Městského úřadu v Ústí nad Orlicí).

- V rámci řízení o územním plánu nebyly podány žádné námitky ani připomínky z řad veřejnosti, uplatněná stanoviska dotčených orgánů byla pořizovatelem vypořádána. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu s požadavky dle § 53 odst. 4 stavebního zákona a dopracoval odůvodnění územního plánu dle § 53 odst. 5 stavebního zákona. Návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním předložil pořizovatel v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona dne 7.6.2010 na jednání Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová.

2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s  politikou územního rozvoje a  územně plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1 Politika územního rozvoje

Z pohledu Politiky územního rozvoje České republiky 2008 leží Dlouhá Třebová v rozvojové ose OS8 – Hradec Králové / Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc- Přerov. Jedná se o území ovlivněné železniční tratí č. 010 v úseku Pardubice – Česká Třebová (I. tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center Vysoké Mýto, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Moravská Třebová, Zábřeh a Mohelnice.

2.2 Územně plánovací dokumentace vydané krajem

Podle vydaných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) (usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/170/10 ze dne 29.4.2010) se obec Dlouhá Třebová ve výkresu Oblast a osy nachází v rozvojové oblasti krajské úrovně Obk 2, z výkresu ÚSES vyplývá pro obec přítomnost funkčního nadregionálního biokoridoru K 93 (včetně ochranného pásma) a regionálního biokoridoru RK 862B. Tyto prvky ÚSES jsou v ZÚR Pk vedeny jako veřejně prospěšná opatření (U13 a U45). Ve výkresu Ploch a koridorů nadmístního významu je na území obce Dlouhá Třebová navržen koridor územní rezervy pro umístění přeložky silnice I/14 – obchvat České Třebové a koridor územní rezervy pro umístění průplavního spojení D-O-L. Z výkresu Technické infrastruktury vyplývá pro obec přítomnost stávajícího VTL plynovodu včetně regulačních stanic. Uvedené prvky jsou v územním plánu Dlouhá Třebová respektovány. Koridor pro přeložku silnice I/14 ve správním území Dlouhá Třebová byl ke společnému jednání vymezen zpracovateli územního plánu tak, aby byl umožněn územní rozvoj zastavěného území obce také východním směrem. V průběhu projednání návrhu byla pro tuto přeložku na základě objednávky ŘSD zpracována vyhledávací studie (SUDOP Praha). Vybraná „červená“ varianta byla na základě připomínky Ministerstva dopravy ČR a také Krajského úřadu, odboru strategického rozvoje a evropských fondů, oddělení územního plánování převzata do územního plánu Dlouhá Třebová. Vybraná trasa se výrazně přibližuje zastavěnému území, budoucí rozvoj obce východním směrem již bude touto trasou výrazně omezen.

2.3 Širší vztahy

Obec Dlouhá Třebová má z hlediska sídelní struktury velmi výhodnou polohu, leží v centrální části okresu Ústí nad Orlicí, navíc jejím katastrálním územím prochází nejkratší komunikační spojnice mezi dvěma největšími městy Ústeckoorlicka, Českou Třebovou (17 095 obyvatel) a Ústím nad Orlicí (15 196  obyvatel).

Také komunikačně je obec velmi dobře dostupná. Po východním okraji zastavěného území a v jižní části i zastavěným územím  prochází státní silnice I/ 14 Náchod – Vamberk – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová. Řešeným územím je vedena také  železniční trať mezinárodního a celostátního významu č. 010 Praha – Pardubice – Česká Třebová, která je součástí I. a III. tranzitního železničního koridoru, v západní části obce je na trati železniční stanice.

Většina nezastavěného území obce je intenzivně zemědělsky využívána, výjimku tvoří východní a západní okraj katastrálního území, který zaujímají lesní masivy – Kozlovec, Zacharovec a Kroužek.

Po jižní hranici řešeného území podél místní vodoteče je vedena žlutě značená turistická trasa do Skuhrova. Západně od řešeného území převážně lesními porosty je značena naučná stezka Okolo Řetové. Po hřebenu je z Andrlova chlumu přes Záhořský a Kozlovský kopec až do Strakova vedena lyžařská turistická cesta. Územím prochází značené cyklotrasy č. 4051 Přívrat – Dlouhá Třebová – Knapovec a č. 4061 Ústí nad Orlicí – Dlouhá Třebová – Česká Třebová.

Z hlediska technické infrastruktury má regionální význam trasa VTL plynovodu y trasy VTL plynovodu z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Ostrova a Litomyšle.

# 2.4 Navrhované řešení územního plánu z pohledu širších vztahů

Obec Dlouhá Třebová sousedí s městy Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou, obcemi Řetová a Přívrat. Územní rozvoj všech těchto sídelních jednotek probíhá v současné době v souladu s  územním plánem.

Dopravní infrastruktura:

- v řešeném území je zachována návaznost na přeložku silnice I/14 navrhovanou severně (východní obchvat Ústní n.O.) a jižně (východní obchvat České Třebové) od obce,

- na rozdíl od ÚP Ústí n.O. je cyklostezka Dlouhá Třebová – Ústí n.O. navrhována v trase stávající silnice I/14 a ne podél navrhované přeložky této komunikace ve východní části řešeného území. Pro pohyb cyklistů bude využit profil stávající komunikace, u níž se počítá se změnou kategorie, prostředí bude pro cyklisty dopravně klidnější a přes Dlouhou Třebovou  bude trasa nepoměrně kratší.

Technická infrastruktura

- řešení odvádění a čištění odpadních vod v Dlouhé Třebové je navrhováno  vybudováním splaškové kanalizace s odvádění odpadních vod na ČOV Ústí n. O.

- zásobování vodou ze skupinového vodovodu Ústí n. O. – Dlouhá Třebová.

Územní systém ekologické stability

- řešení lokálních prvků ÚSES v severní části je z důvodu návaznosti převzato z ÚP Ústí n. O., který řeší částečně i navazující území,

- v jižní části řešeného území je provedena úprava polohy lokálního biocentra LBC52 (plocha vyznačená v generelu ÚSES je v současné době využívána jako obora, nad územím je vedena přeložka silnice I/14 – obchvat Č. Třebové), v rámci aktualizace územně plánovací dokumentace města Č. Třebová je třeba navrhnout jeho nové propojení s RBC 330 Lhotka.

3. Vyhodnocení souladu územního plánu s cíly a úkoly územního plánování

Územní plán Dlouhá Třebová byl prověřen z hlediska cílů a úkolů územního plánování uvedených v ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona a pořizovatel konstatuje, že je s nimi v souladu.

4. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Územní plán Dlouhá Třebová je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Územní plán byl pořízen v souladu se stavebním zákonem. Postup při pořízení územního plánu je uveden v kapitole č. 1 odůvodnění tohoto opatření obecné povahy.

5. Vyhodnocení souladu územního plánu se zvláštními právními předpisy – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Dlouhá Třebová bylo zasláno následujícím subjektům:

Dotčené orgány:

- Ministerstvo dopravy ČR, nábr. L. Svobody 12/22, Praha – Silnice I/14 je v grafické části návrhu ÚP (v koordinačním i hlavním výkresu) barevně označena jako krajská silnice III. třídy (viz. legenda). S tímto označením nesouhlasíme a požadujeme toto označení opravit. Do doby realizace přeložky silnice I/14, která je v počáteční fázi předinvestiční přípravy, je stávající silnice I/14 silnicí I. třídy.                        Vyhodnocení: pro přehlednost a z důvodu zachování metodické správnosti zpracování územního plánu jsou do grafické části návrhu ÚP plochy silniční dopravy zapracovány jedinou plochou s názvem „dopravní infrastruktura silniční“ a tato plocha již nebude dále členěna na silnice I. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace, účelové komunikace - toto řešení je písemně dohodnuto (dohoda ze dne 9.3.2010 uložena ve spisu).

V ochranném pásmu silnice I/14 nebo v její bezprostřední blízkosti jsou v návrhu ÚP situovány rozvojové lokality č.: 6-OM, 9-OM, 11-OM, 41-OM, 10-D, 12-VD, 8-BV, PÚR-1, 33-BM, v návaznosti na lokality 6-OM, 9-OM, 11-OM jsou v návrhu ÚP vymezeny lokality  5-BV, 7-BV, 8-BV. U všech výše uvedených lokalit, jejichž funkční využití umožňuje umístění objektů a zařízení, které vyžadují splnění platných hlukových limitů, požadujeme dodržení podmínek formulovaných v textové části návrhu ÚP: „ – v dalším stupni PD bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech.“                Případná protihluková opatření nebudou hrazena na náklady ŘSD. Dopravní napojení lokalit situovaných u silnice I/14 musí být realizováno prostřednictvím místních komunikací, nikoliv přímým napojením na silnici I/14. Případné návrhy nových přímých napojení na stávající silnici I/14 nebo návrhy úprav stávajících připojení, resp. sjezdů na silnici I/14 musí splňovat podmínky ČSN a musí být odsouhlaseny majetkovým správcem silnice I/14 tj. ŘSD ČR.

Vyhodnocení: výše uvedené požadavky (nové napojení na silnici I/14, vybudování protihlukových opatření, splnění platných hlukových limitů) jsou návrhem územního plánu respektovány resp. tyto požadavky jsou v návrhu územního plánu zapracovány.

Z rozvojových záměrů silniční dopravní infrastruktury zasahuje do správního území obce koridor pro trasu přeložky silnice I/14 Česká Třebová – Opatov. Koridor pro trasu přeložky I/14 je zapracován v návrhu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, přeložka I/14 je zařazena jako veřejně prospěšná stavba. Pro trasu přeložky I/14 byla v letošním roce zpracována vyhledávací studie (SUDOP Praha).

Koridor pro trasu přeložky silnice I/14 zpracovaný dle návrhu ÚP Dlouhá Třebová není v souladu s „červenou“ variantou trasy přeložky (dle studie SUDOP), ke které zaslala kladné vyjádření obec Dlouhá Třebová dopisem č.j.: 114/2009/ST. Koridor pro trasu přeložky silnice I/14 „červená“ varianta – požadujeme zapracovat do návrhu ÚP Dlouhá Třebová podle předané studie „I/14 – Česká Třebová – Opatov“ SUDOP Praha 09/2009. Ve střetu s koridorem vymezeným pro „červenou“ variantu přeložky silnice I/14 jsou návrhové lokality č.: 2-D, 35-D, 39-D, 25-BM, 26-BM, 13-VZ, PÚR-1, PÚR-2. Se zásahem výše uvedených ploch do koridoru přeložky silnice I/14 nesouhlasíme a požadujeme uvedené lokality z návrhu ÚP vypustit.

Vymezení koridoru pro trasu přeložky silnice I/14 jako VPS – WD1 (lokalita č. 38-D) včetně výpisu pozemků dotčených touto VPS požadujeme opravit a zapracovat do návrhu v souladu s „červenou“ variantou dle předané studie „I/14 Česká Třebová – Opatov“.

Vyhodnocení: návrhové lokality č.: 2-D, 35-D, 39-D, 25-BM, 26-BM, 13-VZ, PÚR-1, PÚR-2 jsou z návrhu územního plánu vypuštěny; koridor pro trasu přeložky silnice I/14 je zapracován do návrhu územního plánu Dlouhá Třebová podle předané vyhledávací studie „I/14 – Česká Třebová – Opatov“ SUDOP Praha 09/2009 („červená“ varianta, výkres 2.1a). V návrhu územního plánu Dlouhá Třebová je koridor veden jako návrhový a stavba přeložky silnice I/14 je zařazena jako veřejně prospěšná stavba - toto řešení je písemně dohodnuto (dohoda ze dne 9.3.2010 uložena ve spisu).

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha – bez připomínek

- Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, Hradec Králové – bez připomínek

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

- Krajská hygienická stanice, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí - lokalita navržená pro venkovské bydlení 18-BV bude zařazena do podmíněně přípustného využití, k řízení o umístění staveb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu stávající sousední lokality určené pro výrobu a skladování dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch.

Vyhodnocení: lokalita 18-BV je zařazena do podmíněně přípustného využití nejen z důvodu hluku z dopravy, ale také vlivu sousední plochy pro výrobu a skladování.

Navržené lokality pro bydlení venkovského typu 3-BV a 19-BV u železniční dráhy budou zařazeny do využití podmíněně přípustného. Vzdálenost objektů pro bydlení (stanovení a vytýčení hranice jednotlivých pozemků) od železnice budou určeny na základě výsledků měření hlučnosti předložených k územnímu řízení.

Vyhodnocení: lokality 3-BV a 19-BV jsou zařazeny v podmíněně přípustném využití, podmínka přípustného využití zní: „V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech“ bude na základě výše uvedeného požadavku KHS konkretizována na „vzdálenost objektů pro bydlení (stanovení a vytýčení hranice jednotlivých pozemků) od železnice budou určeny na základě výsledků měření hlučnosti předložených k územnímu řízení.“

- Krajský úřad, odbor dopravy a SH, Komenského nám. 125, Pardubice – bez stanoviska

- Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125,  Pardubice – Požadujeme vypustit nebo přehodnotit požadavek na zábory zemědělské půdy, lokalita č. 13-VZ (BPEJ 74400, třída ochrany II.) - výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné. U dané lokality se nejedná ani  zarovnání hranice zastavěného území správního obvodu obce.

Vyhodnocení: lokalita č. 13-VZ je z návrhu územního plánu vypuštěna.

- Městský úřad, odbor životního prostředí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu doporučuje lokalitu: 12-VD a 13-VD – posunout blíže k zemědělskému podniku, 14-BV a 17-BV – posunout k železniční trati, 25-BM 26-BM a 36-BV – posunout k zástavbě, 34-D a 35-D – vynechat.

Vyhodnocení: k vydání souhlasu s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF je příslušný Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí (pozn. některé z výše uvedených lokalit jsou z územního plánu vypuštěny z důvodu trasování přeložky silnice I/14 Česká Třebová - Opatov).

Vodoprávní úřad – likvidace odpadních vod z lokalit určených pro výstavbu více rodinných domů a objektů občanské vybavenosti nelze řešit individuálně výstavbou jednotlivých ČOV, aniž by byl řešen systém jejich odvedení v souladu se zákonem. Upozorňujeme, že vsakování odpadních vod lze v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 povolit pouze výjimečně a to u jednotlivých rodinných domů, popř. staveb k individuální rekreaci. Lokality pro soustředěnou výstavbu je nutno řešit komplexně, a to jejich napojením na centrální systém odvádění odpadních vod, který má být v obci Dlouhá Třebová řešen v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

Vyhodnocení: do návrhu územního plánu je převzata koncepce odkanalizování obce z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (do doby vybudování jednotného systému bude odkanalizování řešeno podle platných právních předpisů).

Dále Vás upozorňujeme, že v současné době je stanovena aktivní zóna záplavového území recipientu Třebovka. V souladu s ustanovením § 67 odst. 1 vodního zákona v aktivní zóně záplavového území nesmí být prováděny ani povolovány žádné další stavby.

Vyhodnocení: aktivní zóna záplavového území je návrhem územního plánu respektována a v grafické části zapracována.

Dále vydal stanovisko k řízení o územním plánu Dlouhá Třebová – bez připomínek

- Městský úřad, odbor dopravy a SA, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

- Městský úřad, odbor ŠKTM, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí – na lokalitě označenou dle návrhu ÚP 11-OM u státní silnice III, která je navržená pro vytvoření pásu zařízení občanského vybavení komerčního charakteru podél stávající silnice I. třídy, s podmínkou respektovat kulturní památku – tvrz Na Zámkách. Doporučujeme, aby případná výstavba občanského vybavení komerčního charakteru byla provedena pouze v úzkém pásu při státní silnici a zbytek území lokality zůstal zachován bez stavebních úprav z důvodu zachování prostředí kulturní památky. Tato změna by měla být zanesena do textové i grafické části ÚPD. Návrh na výstavbu těchto zařízení by měl být předložen k posouzení NPU OUP Pardubice z důvodu, aby nebyla narušena další část této pro danou lokalitu velmi významné archeologické památky.

Vyhodnocení: v návrhu územního plánu je uvedena tato podmínka: záměr výstavby tj. projektová dokumentace na stavby v lokalitě 11-OM bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Ústí nad Orlicí.

Do textové části uvést informaci: „Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé toto území považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/2000 Sb.m.s. se všemi důsledky z toho plynoucími.“

Vyhodnocení: informace je uvedena v textové části v kapitole 2.2.

Dále vydal stanovisko k řízení o územním plánu Dlouhá Třebová s touto připomínkou -  Doporučujeme uvést v bodu 2.2 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:

- tvrz (archeologické stopy), Na Zámkách; hřbitov (z toho jenom hrob transportu smrti z Osvětimi); krucifix u kostela; socha sv. Jana Nepomuckého; socha sv. Prokopa (u čp. 49); sousoší Nejsvětější Trojice; pomník obětem světové války; rychta, čp.3; venkovská usedlost, čp. 57

Vyhodnocení: nemovité kulturní památky jsou uvedeny v textové části v kap. 2.2.

- Hasičský záchranný sbor, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o územním plánu – bez připomínek

- Obvodní báňský úřad, Horská 5, Trutnov – bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o územním plánu – bez připomínek

- Státní energetická inspekce, nám. Republiky 12, Pardubice – bez připomínek

Dále vydala stanovisko k řízení o územním plánu – bez připomínek

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Piletická 57, Hradec Králové – bez připomínek

Dále vydala stanovisko k řízení o územním plánu – bez připomínek

- Krajský úřad, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, Pardubice - Podle schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje se na území obce Dlouhá Třebová nachází stávající liniová stavba nadmístního významu, a to vedení VTL plynovodu včetně regulační stanice (RS) procházející správním územím obce vertikálně ve východní části správního území obce. V obci Dlouhá Třebová se taktéž nachází nadmístní prvky ÚSES, a to stávající regionální biokoridor (RK) č. 93 procházející jihozápadním cípem správního území obce a návrh regionálního biokoridoru, který bude protínat správní území obce vertikálně v západní části správního území obce. Dále je území obce Dlouhá Třebová dotčeno v severním cípu území návrhovým koridorem přeložky silnice I/14 včetně mimoúrovňové křižovatky. Z projednávaných ZÚR Pk vyplývá pro obec Dlouhá Třebová z výkresu ÚSES přítomnost stávajícího regionálního biokoridoru K 93 a z výkresů Technická infrastruktura, VPS a VPO a z výkresu Plochy a koridory vymezení koridoru pro umístění stavby D 26-přeložka silnice I/14-obchvat Česká Třebová.

V projednávaném návrhu Územního plánu Dlouhá Třebová je třeba zajistit koordinaci s navazujícím územím zejména s ohledem na širší územní vztahy.

Vyhodnocení: výše uvedené záměry nadmístního významu jsou v návrhu územního plánu zapracovány - toto řešení je písemně dohodnuto (dohoda ze dne 10.3.2010 uložena ve spisu).

U Hlavního i Koordinačního výkresu požadujeme opravit barevné označení stávající silnice I/14.

Vyhodnocení: pro přehlednost a z důvodu zachování metodické správnosti zpracování územního plánu jsou do grafické části návrhu ÚP plochy silniční dopravy zapracovány jedinou plochou s názvem „dopravní infrastruktura silniční“ a tato plocha již nebude dále členěna na silnice I. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace, účelové komunikace - toto řešení je písemně dohodnuto (dohoda ze dne 10.3.2010 uložena ve spisu).

K přeložce silnice I/14 sdělujeme, že v projednávaných ZÚR Pk je stanovena šíře koridoru této silnice na 300 m, požadujeme v prostoru tohoto koridoru nevymezovat nové zastavitelné plochy. V projednávaném ÚP Dlouhá Třebová je nutné zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridoru a považujeme za nutné při vymezení koridoru vycházet ze studie s názvem I/14 - Česká Třebová - Opatov, která byla pořízena ŘSD a předána jako záměr na obec s rozšířenou působností město Ústí nad Orlicí. Pro zajištění územní ochrany koridoru přeložky silnice I/14 ve správním území obce Dlouhá Třebová požadujeme tedy z projednávaného návrhu ÚP Dlouhá Třebová vypustit návrhové lokality PÚR-2, 26-BM, 25-BM, 13-VZ, PÚR-1, 2-D, 39-D a 35-D.

Vyhodnocení: návrhové lokality PÚR-2, 26-BM, 25-BM, 13-VZ, PÚR-1, 2-D, 39-D a 35-D jsou z návrhu územního plánu vypuštěny, koridor pro trasu přeložky silnice I/14 je zapracován do návrhu územního plánu Dlouhá Třebová podle předané vyhledávací studie „I/14 – Česká Třebová – Opatov“ SUDOP Praha 09/2009 („červená“ varianta, výkres 2.1a). V návrhu územního plánu Dlouhá Třebová je koridor veden jako návrhový resp. jako veřejně prospěšná stavba - toto řešení je písemně dohodnuto (dohoda ze dne 10.3.2010 uložena ve spisu).

K Hlavnímu výkresu návrhu ÚP Dlouhá Třebová sděluje, že projektantem schématicky znázorněná územní rezerva průplavu D-O-L neodpovídá šíři koridoru územní rezervy z výkresové části neschválených ZÚR Pk, kde má hodnotu 300 m.

Vyhodnocení: šíře koridoru územní rezervy průplavu D-O-L je v návrhu územního plánu opravena na 300 m - toto řešení je písemně dohodnuto (dohoda ze dne 10.3.2010 uložena ve spisu).

Sousední obce:

- Obec Přívrat – bez stanoviska

- Obec Řetová – bez stanoviska

- Město Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

- Město Česká Třebová – bez stanoviska

Ostatní subjekty :

## Centrum dopravního výzkumu, Thámova 7, Praha – bez stanoviska

## České dráhy a.s., nábř. L. Svobody 1222/12, Praha – bez připomínek

- České radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144, Praha – bez stanoviska

- Telefónica O2, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha – bez stanoviska

- Český telekomunikační úřad, Velké náměstí 1, Hradec Králové – bez připomínek

## Lesy České republiky, s.p., Přemyslova  1106, Hradec Králové – bez stanoviska

## Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové – čištění odpadních vod v obci bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

Vyhodnocení: do návrhu územního plánu je převzata koncepce odkanalizování z PRVK Pk (do doby vybudování jednotného systému bude odkanalizování řešeno podle platných právních předpisů).

Lokalita č. 16 - OS - tělovýchovná a sportovní zařízení se nachází v aktivní zóně záplavového území toku Třebovka. Je nutno respektovat zákon č. 254/2001 Sb.

Vyhodnocení: aktivní zóna záplavového území je návrhem územního plánu respektována a do grafické části návrhu územního plánu zapracována; lokalita 16-OS je zařazena v podmíněně přípustném využití.

- Pozemkový fond ČR, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí - bez stanoviska

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha – bez stanoviska

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hlaváčova 902, Pardubice – požadujeme respektovat stávající trasu silnice I/14 včetně OP dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhodnocení: stávající trasa silnice I/14 včetně ochranného pásma je územním plánem respektována a je zapracována v textové i grafické části ÚP – viz. plocha „dopravní infrastruktura silniční“.

- Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha – případnou výstavbu nových objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy (týká se lokalit 3-BV, 18-BV, 19-BV), výstavbu objektů k trvalému bydlení v ochranném pásmu dráhy se nedoporučuje vzhledem k negativním vlivům způsobeným provozem železniční dopravy (SŽDC nebude hradit případná protihluková opatření).

Vyhodnocení: lokality 3-BV, 18-BV, 19-BV jsou zařazeny v podmíněně přípustném využití viz. vyhodnocení stanoviska Krajské hygienické stanice.

- Státní plavební správa Praha, Jankovcova 4, Praha – bez připomínek

- Vodovody a kanalizace a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí – bez stanoviska

- Vojenská stavební a ubytovací správa, Teplého 1891/C, Pardubice – bez připomínek

- ČEZ Distribuce a.s., Duhová 2/1444, Praha - transformační stanici T3 požadujeme navrhnout mezi navržené lokality 3-BV a 14-BV.

Vyhodnocení: umístění transformační stanice T3 je navrženo mezi lokality 3-BV a 14-BV.

- VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové – bez připomínek

- Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, Praha – bez připomínek

- Zemědělská vodohospodářská správa, M.J. Kociana 39, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

- TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Dále byly vydány tyto souhlasy:

Krajský úřad, odbor životního prostředí, Pardubice - souhlas k uvedené věci „ÚP Dlouhá Třebová“ s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu.

Městský úřad, odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – souhlas s návrhem vymezení zastavěného území pro územní plán Dlouhá Třebová.

# 6. Údaje o splnění zadání

Územní plán Dlouhá Třebová je zpracován na základě Zadání ÚP, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 8.9.2005 usnesením č. 11-3/2005. Požadavky obsažené ve výše uvedeném zadání jsou v návrhu respektovány, výjimku tvoří pouze požadavky, které se vztahovaly k dřívější právní úpravě obsahu územně plánovací dokumentace a k řešení regionální dopravní infrastruktury v území.

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 23.5.2007 č. usnesení 2/2007 rozhodlo, že z důvodu jednoduchosti území a zpracování nevariantního řešení a také proto, že orgánem životního prostředí nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh územního plánu nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ani nebude mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast) nebude zpracováván koncept územního plánu (§ 50 stavebního zákona).

# 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

# 7.1 Podrobnější charakteristika  rozvojových ploch

| Číslo lokality: 1-BM |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Skalka |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů – dostavba východní část lokality pro bydlení |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat ochranné pásmo primerního el. vedení ve východní části lokality |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden po hranicích lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 1084 |  |
| Výměra lokality: 0,21 ha | Dotčené pozemky v KN: 1427/1, 1427/2 část, 1429/1, 1429/2 |

Číslo lokality: 2-D

Na základě projednání návrhu vypuštěna

| Číslo lokality: 3-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: K Betlému |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 10-15 rodinných domů, rozvoj obytné zástavby v západní části obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat ochranné pásmo dráhy - respektovat aktivní bodový sesuv na severovýchodním okraji lokality |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené východně od lokality, navrhována je realizace nové místní komunikace 4-D vedené po jižním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází jihovýchodně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: zástavba navrhována mimo dosah stávající nadzemní sítě VN, realizace nové kabelové TS – T3 |  |
| Výměra lokality: 4,21 ha | Dotčené pozemky v KN: 1262/1č., 1262/21č., 1262/5, 1262/4, 1262/22č., 1262/25, 1262/26, 1264/3, 1226/2, 1226/1, 1226/3, 1226/4, 1262/29, 1262/28, 1262/27, 1220 |

| Číslo lokality: 4-D |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U lokality 3-BV |  |
| Podrobnější popis : komunikační napojení jižní části rozvojové lokality 3-BV , stavební úpravy na stávajících ostatních plochách – ostatní komunikace |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat ochranné pásmo dráhy |  |
| Výměra lokality: 0,07 ha | Dotčené pozemky v KN: 1614/9. 1614/10, 1614/5č., 1614/7č., 1999/2 |

| Číslo lokality: 5-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Polní I |  |
| Podrobnější popis : oboustranné obestavění místní komunikace na východním okraji zastavěného území obce, cca 10 RD |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat průběh radioreléového vedení nad lokalitou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace, vedené podél severozápadní hranice lokality Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu, který prochází západně od území Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: navržena realizace nové TS – T1 |  |
| Výměra lokality: 2,89 ha | Dotčené pozemky v KN:142/1č., 160/2č., 204/6č., 204/14č.,204/7č., 204/8č., 204/9č., 204/15č., 204/10č., 204/11č., 204/1č., 204/12č., 251/7, 251/14, 251/15, 251/9, 251/10, 251/16, 251/12, 251/2, 251/13, 251/11 |

| Číslo lokality: 6-OM |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U státní silnice I |  |
| Podrobnější popis : vytvoření pásu zařízení občanského vybavení komerčního charakteru podél stávající silnice I. třídy, odclonění obytné zástavby, stávající i navrhované |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat průběh primerního el. vedení včetně jeho ochranného pásma - respektovat radioreléové vedení nad lokalitou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po jižní hranici lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází západně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: navrhována výstavba nové TS – T1 a současně z důvodu lepšího využití rozvojové plochy přeložka nadzemního vedení na východní okraj lokality |  |
| Výměra lokality: 1,05 ha | Dotčené pozemky v KN: 142/3, 160/2č., 204/6č., 204/14č., 204/7č., 204/8č., 204/9č., 204/15č., 204/10č., 204/11č., 204/1č., 204/12č., 204/13, 286/16 |

| Číslo lokality: 7-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Polní II |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů, oboustranné obestavění místní komunikace na východním okraji zastavěného území obce |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávajících místních komunikacích vedených po hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, prodloužení stávajícího zásobovacího řadu severním směrem Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: navržena realizace nové TS – T1 |  |
| Výměra lokality: 0,20 ha | Dotčené pozemky v KN: 283/2, 283/3, 283/4 |

| Číslo lokality: 8-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Polní III |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 8 rodinných domů, oboustranné obestavění místní komunikace na východním okraji zastavěného území obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - při umisťování konkrétních objektů respektovat průběh primerního el. vedení a jeho ochranného pásma - respektovat průběh radioreléové trasy nad lokalitou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace, vedené podél západní hranice lokality Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází podél západní hranice lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 161, v případě potřeby navržena realizace nové TS – T2; z důvodu lepšího využití rozvojové plochy přeložka nadzemního vedení východním směrem |  |
| Výměra lokality: 1,68 ha | Dotčené pozemky v KN:350/2, 349/15, 349/1č., 344/6, 349/21, 349/19, 349/14,350/3 |

| Číslo lokality: 9-OM |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U státní silnice II |  |
| Podrobnější popis : vytvoření pásu zařízení občanského vybavení komerčního charakteru podél stávající silnice I. třídy, odclonění obytné zástavby, stávající i navrhované |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat průběh primerního el. vedení včetně jeho ochranného pásma |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace 10-D vedené po jihozápadní hranici lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází západně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 161, v případě potřeby navrhována výstavba nové TS – T2 a současně z důvodu lepšího využití rozvojové plochy přeložka nadzemního vedení na východní okraj lokality |  |
| Výměra lokality: 1,64 ha | Dotčené pozemky v KN: 349/1č., 349/16, 349/17, 349/20, 349/22, 349/18, 349/11č., 344/4, 341/15č, 344/5 |

| Číslo lokality: 10-D |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U lokality 9-OM a 11-BM |  |
| Podrobnější popis : realizace místní komunikace pro zpřístupnění nových rozvojových lokalit |  |
| Výměra lokality: 0,10 ha | Dotčené pozemky v KN: 341/15č., 341/18, 329/1č. |

| Číslo lokality: 11-OM |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U státní silnice III |  |
| Podrobnější popis : vytvoření pásu zařízení občanského vybavení komerčního charakteru podél stávající silnice I. třídy, odclonění obytné zástavby, stávající i navrhované |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat kulturní památku – tvrz Na Zámkách - vyvýšeninu, část obvodového valu a příkop - v západní části lokality |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace 10-D vedené po severní hranici lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 161 |  |
| Výměra lokality: 0,08 ha | Dotčené pozemky v KN: 341/16č., 341/5č. |

| Číslo lokality: 12-VD |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U zemědělského areálu |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat průběh dálkového optického kabelu danou lokalitou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél jižní hranice lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad veden východně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 161, v případě potřeby realizace nové TS – T2 |  |
| Výměra lokality: 0,48 ha | Dotčené pozemky v KN:341/10, 341/19, 341/11 |

| Číslo lokality: 14-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Malá strana I |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 10 rodinných domů, rozšíření obytné zástavby na svazích v území V horách, západně od trati ČD |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace 15-D Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu, který prochází jihovýchodně od území Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: zástavba navrhována mimo dosah stávající nadzemní sítě VN, realizace nové kabelové TS – T3 |  |
| Výměra lokality: 3,25 ha | Dotčené pozemky v KN: 1184/9, 1184/1č., 1184/10, 1168/2 |

| Číslo lokality: 15-D |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U lokality 14-BV, 17-BV, 18-BV a 19-BV |  |
| Podrobnější popis : realizace místní komunikace zajišťující dopravní obsluhu nových rozvojových ploch |  |
| Výměra lokality: 0,60 ha | Dotčené pozemky v KN:1607/4, 1607/1, 1607/5, 1607/6, 1607/7, 1609/9č., 1609/8, 1609/10, 1168/8, 1168/15, 1170/5č., 1169/1č., 1169/5, 1123č., 1170/3č., 1121/2č., 1118/2č., 1118/1č., 1116/4, 1116/8, 1170/8č. |

| Číslo lokality: 16-OS |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U kostela |  |
| Podrobnější popis : rozšíření zázemí sportovních a rekreačních ploch u středu obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat záplavové území Třebovky – viz podmínky využití lokality v kapitole 3.2 Textové části |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po západní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 161 |  |
| Výměra lokality: 0,11 ha | Dotčené pozemky v KN: 1150/1, 1150/2 |

| Číslo lokality: 17-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Malá strana II |  |
| Podrobnější popis : realizace cca 5 RD, rozšíření obytné zástavby na svazích v území V horách, západně od trati ČD |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace 15-D Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu, který prochází jihovýchodně od území Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: zástavba navrhována mimo dosah stávající nadzemní sítě VN, realizace nové kabelové TS – T3 |  |
| Výměra lokality: 1,06 ha | Dotčené pozemky v KN: 1169/1č., 1170/6, 1170/5č., 1170/7, 1170/8č., 1170/3č. |

| Číslo lokality: 18-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Malá strana III |  |
| Podrobnější popis : realizace cca 8 RD, rozšíření obytné zástavby na svazích v území V horách, západně od trati ČD |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace 15-D Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu, který prochází jihovýchodně od území Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: zástavba navrhována mimo dosah stávající nadzemní sítě VN, realizace nové kabelové TS – T3 |  |
| Výměra lokality: 1,62 ha | Dotčené pozemky v KN: 1170/3č., 1170/9, 1170/1, 1121/2č. |

| Číslo lokality: 19-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Malá strana IV |  |
| Podrobnější popis : realizace cca 3 RD, rozšíření obytné zástavby na svazích v území V horách, západně od trati ČD |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - při umisťování objektů v dané lokalitě respektovat ochranné pásmo dráhy |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající komunikace vedené po jižní hranici lokality Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu, který prochází jihovýchodně od území Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: zástavba navrhována mimo dosah stávající nadzemní sítě VN, realizace nové kabelové TS – T3 |  |
| Výměra lokality: 0,68 ha | Dotčené pozemky v KN: 1118/1č., 1118/2č. |

| Číslo lokality: 20-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Na Rybníku I |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů v zahradách na jihozápadním okraji zastavěného území obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - při umisťování konkrétních objektů respektovat průběh primerního el. vedení předmětnou lokalitou a jeho ochranného pásma - při umisťování objektů respektovat průběh VTL plynovodu danou lokalitou a jeho ochranné a bezpečnostní pásmo |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně zpřístupněna realizací nové účelové komunikace 21-D Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden podél západní hranice lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 56 |  |
| Výměra lokality: 0,66 ha | Dotčené pozemky v KN:1045/15, 1045/66, 1045/106, 1045/107, 1045/108 |

| Číslo lokality: 21-D |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U lokality 20-BV |  |
| Podrobnější popis : realizace účelové komunikace zpřístupňující rozvojovou lokalitu 20-BV ze silnice III. třídy |  |
| Výměra lokality: 0,03 ha | Dotčené pozemky v KN: 1045/14č., 1045/15č., 1045/66č. |

| Číslo lokality: 22-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U středu obce I |  |
| Podrobnější popis : podmíněně přípustné využití lokality pro umístění cca 2 rodinných domů |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - při umisťování konkrétních objektů respektovat průběh primerního el. vedení předmětnou lokalitou a jeho ochranného pásma |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél severovýchodní hranice pozemků Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 25 |  |
| Výměra lokality: 0,50 ha | Dotčené pozemky v KN:1048/1část |

| Číslo lokality: 23-BM |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Pod hřbitovem |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu na západně orientovaném svahu pod hřbitovem |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat ochranné pásmo el. vedení v severovýchodní části lokality - respektovat pietní charakter sousedícího veřejného pohřebiště |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po jižní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden jihozápadně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 25, v případě potřeby realizace nové TS – T5 |  |
| Výměra lokality: 0,11 ha | Dotčené pozemky v KN:522/1 část |

| Číslo lokality: 24-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U křižovatky silnic |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 2-3 rodinných domů, doplnění obytné zástavby ve střední části obce |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po severní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden předmětnou lokalitou Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 25, v případě potřeby realizace nové TS – T5 |  |
| Výměra lokality: 0,55 ha | Dotčené pozemky v KN: 507/1, 507/3, 519/2č., 596/4č., 596/1č. |

| Číslo lokality: 27-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Na Kopci I |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů, doplnění obytné zástavby ve střední části obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat ochranné pásmo el. vedení, které zasahuje východní okraj lokality |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po jihovýchodní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden předmětnou lokalitou Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 25, v případě potřeby realizace nové TS – T5 |  |
| Výměra lokality: 0,58 ha | Dotčené pozemky v KN: 590, 638/2 |

| Číslo lokality: 28-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Na Kopci II |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu, doplnění obytné zástavby ve východní části obce |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po východní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je veden západně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 56 |  |
| Výměra lokality: 0,20 ha | Dotčené pozemky v KN: 671/2, 671/3,671/4, 671/5 |

| Číslo lokality: 29-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Na Kopci III |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu,doplnění obytné zástavby ve východní části obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat ochranné pásmo el. vedení a bezpečnostní pásmo plynovodu na severním okraji lokality |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po východní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 56 |  |
| Výměra lokality: 0,28 ha | Dotčené pozemky v KN: 713/2 část |

| Číslo lokality: 30-W |  |
| --- | --- |
| Název lokality: K Zacharovci |  |
| Podrobnější popis : realizace nové vodní plochy – mokřadu na jihozápadním okraji obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu podél severozápadní hranice rozvojové plochy |  |
| Výměra lokality: 3,56 ha | Dotčené pozemky v KN: 1003/1č., 1002č., 1001č., 1000/1č., 999/1č., 958/3č., 979/1 |

| Číslo lokality: 31-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Na Rybníku II |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 3 rodinných domů v zahradách na jihozápadním okraji zastavěného území obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - při umisťování konkrétních objektů respektovat průběh dálkového optického kabelu a zásobovacího řadu veřejného vodovodu předmětnou lokalitou - při umisťování objektů respektovat průběh VTL plynovodu danou lokalitou a jeho ochranné a bezpečnostní pásmo |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze silnice III. třídy vedené po západní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 56 |  |
| Výměra lokality: 0,76 ha | Dotčené pozemky v KN:1045/103, 1045/102, 1045/59 |

| Číslo lokality: 32-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Jihozápad |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů v zahradách na jihozápadním okraji zastavěného území obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - při umisťování objektů respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná z místní komunikace, vedené podél východní hranice pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 56 |  |
| Výměra lokality: 0,39 ha | Dotčené pozemky v KN:1045/56, 1045/54 |

| Číslo lokality: 33-BM |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Niva |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 2-3 rodinných domů, doplnění stavební proluky |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat primerní el. vedení a jeho ochranné pásmo v jižní části rozvojové lokality |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po severovýchodní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází podél severovýchodní hranice lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 643 |  |
| Výměra lokality: 0,22 ha | Dotčené pozemky v KN: 830/15, 830/16, 830/17 |

| Číslo lokality: 36-BV |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Kojovec I |  |
| Podrobnější popis : výstavba cca 4-6 rodinných domů na východním okraji obce |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat primerní el. vedení a jeho ochranné pásmo v jižní části rozvojové lokality |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po jihozápadní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází západně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 643 |  |
| Výměra lokality: 1,11 ha | Dotčené pozemky v KN: 686/22, 686/10, 686/5, 686/28 |

| Číslo lokality: 37-D |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Kojovec I |  |
| Podrobnější popis : realizace účelové komunikace ve stávající obytné zástavbě na jihovýchodním okraji obce |  |
| Výměra lokality: 0,08 ha | Dotčené pozemky v KN: 838/2 část |

| Číslo lokality: 38-D |  |
| --- | --- |
| Název lokality: Východní část – přeložka silnice I. třídy |  |
| Podrobnější popis : přeložka silnice I. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území obce v návaznosti na přeložku této komunikace severně od řešeného území |  |
| Výměra lokality: 38,29 ha | Dotčené pozemky v KN: viz. kapitola 8 této zprávy |

| Číslo lokality: 40-OM |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U středu obce II |  |
| Podrobnější popis : podmíněně přípustné využití lokality pro umístění zařízení občanského vybavení komerčního charakteru – předpokládána je vlastníkem pozemku realizace zařízení veřejného stravování |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - při umisťování konkrétních objektů respektovat průběh ochranného pásma primerního el. vedení, které zasahuje předmětnou lokalitu |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél severovýchodní hranice pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 25 |  |
| Výměra lokality: 0,21 ha | Dotčené pozemky v KN:1048/1část |

| Číslo lokality: 41-OM |  |
| --- | --- |
| Název lokality: U středu obce III |  |
| Podrobnější popis : podmíněně přípustné využití lokality pro umístění zařízení občanského vybavení komerčního charakteru |  |
| Limity využití území stanovené v době zpracování územního plánu v dané lokalitě: - respektovat průběh trasy rr vedení nad danou lokalitou |  |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality Odvádění odpadních vod: v návrhu ÚP uvažována výstavba splaškové kanalizace s přečerpáním na ČOV Ústí n.O., do doby výstavby centrálního systému řešit odvádění odpadních vod dle platných právních předpisů, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 25 |  |
| Výměra lokality: 0,17 ha | Dotčené pozemky v KN:1058/1 |

# 7.2 Zdůvodnění koncepce dopravy

- Úvod

Dopravní část územního plánu obce Dlouhá Třebová byla zpracována firmou VIAPROJEKT s.r.o. na základě kooperační objednávky architektonického atelieru Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné nad Orlicí.

- Širší dopravní vztahy

Řešená obec se nachází mezi městy Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, v prostoru mezi silnicí I. třídy č. 14 a železniční tratí č. 010.

V řešeném území je provozována doprava silniční i železniční, na železniční trati je v obci zastávka.

- Silnice I.- III. tříd

Přes řešené území jsou vedeny následující silnice:

I/14	Vamberk – Ústí nad Orlicí – Dlouhá Třebová – Česká Třebová

Tato komunikace nadregionálního významu tvoří (v souběhu ze železniční tratí) dopravní osu v území ve směru severojižním. Řešeným územím prochází silnice v přímé nebo s velkými směrovými oblouky s odpovídajícími parametry, železniční trať v zájmovém území nekříží. V místě křížení se silnicí III/36013 a v místě napojení místní komunikace v severní části území jsou na silnici I/14 vybudovány samostatné pruhy pro odbočování vlevo. Silnice v zájmové oblasti prochází, kromě jižní části, převážně mimo zastavěné území.

III/36012	Přívrat – Česká Třebová

III/36013	silnice III/36012 – Dlouhá Třebová (sil. I/14)

Silnice mají regionální význam, propojují jednotlivá sídla v oblasti. Parametry (směrové, šířkové i výškové) těchto silnic jsou vyhovující, odpovídají jejich významu. Silnice III/36012 prochází mimo zastavěné území obce.

- U dalších komunikací v území se jedná o komunikace místní, resp. účelové.

Intenzity dopravy

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě, či  jejích úseků.

Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice  I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy.

Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha.

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují celoroční průměr.

Pro řešené území je využitelný sčítací úsek č. 5-0760 na silnici I/14, umístěný na úrovni Dlouhé Třebové.

- SČÍTACÍ ÚSEK  5-0760

|  | Moto | Nákladní | Osobní | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 114 | 829 | 2679 | 3622 |
| 1995 | 105 | 1118 | 4217 | 5440 |
| 2000 | 78 | 1108 | 5714 | 6900 |
| 2005 | 72 | 1850 | 6324 | 8246 |
| 2020 | 72 | 1961 | 8158 | 10191 |

Na ostatních komunikacích v zájmovém území dopravní sčítání prováděno nebylo, silnice mají pouze místní význam a intenzity na nich jsou zanedbatelné. Lze důvodně předpokládat, že intenzity se pohybují kolem hodnoty 500 - 600 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce.

Výhledové zatížení silniční sítě na celém území Pardubického kraje, včetně zájmového území, výrazně ovlivňuje výsledná trasa rychlostní silnice R35 s navazující trasou rychlostní silnice R43. Dopravní zatížení stávající silniční sítě je nejen závislé na jednotlivých variantách této silnice, ale i na předpokládaném postupu výstavby.

- Silnice I/14

Vysoká výhledová dopravní zátěž je bez dalších úprav v zájmovém území z hlediska životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu v obci, i z hlediska dalšího rozvoje obce, nevyhovující. Silnice I/14 přímo prochází obcí, obec rozděluje na dvě části, obec je navíc sevřena ze západní strany trasou železničního koridoru. Jediný směr rozvoje obce je východním směrem, což by při silné dopravní zátěži silnice I/14 bylo problematické.

Z výše uvedených důvodů je navržen východní obchvat silnice I/14 v prostoru Dlouhé Třebové. Zpracovateli ÚP navržená trasa se napojovala  ze severní strany na uvažovaný východní obchvat silnice I/14 v prostoru Ústí nad Orlicí (křižovatka se silnicí II/315), pokračovala  jižním směrem východním obchvatem Dlouhé Třebové a v trase původní severní subvarianty vedení rychlostní silnice R35 východně od Lhotky se trasa napojovala na východní obchvat České Třebové. Na základě připomínky Ministerstva dopravy ČR a Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů byla trasa upravena dle zpracované studie I/14 – Česká Třebová – Opatov, pořízené ŘSD Praha  a zpracované firmou SUDOP Praha v září 2009.

Místní komunikace

Převážná část zástavby v Dlouhé Třebové se rozkládá při páteřní místní komunikaci trasované ve směru severojižním, s napojením v severní části na silnici I/14 a v jižní části na silnici III/36013. Tato komunikace umožňuje přímou obsluhu objektů. Na tuto silnici jsou napojeny další obslužné komunikace k zástavbě různých délek a různých parametrů. Pro místní dopravu v jižní části obce je využíván rovněž průtah silnice III/36013.

V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest  se zpevněným nebo nezpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 2,5 - 3 m, vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou.

Kvalita krytů vozovek  je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.

Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných polních cest, které umožňují obsluhu jednotlivých  objektů mimo souvislou zástavbu obce.

Řešeným územím protéká ve směru jihoseverním říčka Třebovka, která je překlenuta několika mosty a můstky rozdílných parametrů.

- Dopravní závady a návrhy řešení

Za dopravně závadné lze považovat směrové, šířkové a výškové parametry některých místních komunikací, vadné (příliš ostrý úhel, nedostatečný rozhled, malý poloměr nárožních oblouků) je rovněž napojení některých místních komunikací na páteřní místní komunikaci trasovanou ve směru severojižním. Parametry těchto komunikací jsou však přizpůsobeny konfiguraci terénu v řešeném území, omezující je rovněž rozsah stávající zástavby.

Nedostatečné rozhledové poměry v místě napojení na páteřní místní komunikaci jsou především při křižovatce místních komunikací poblíž napojení páteřní místní komunikace na silnici III/36013 - rozhledu brání stávající zástavba a oplocení a směrový oblouk hlavní komunikace. Navrženo je v tomto místě osazení oboustranného silničního zrcadla.

Nevyhovující je rovněž napojení místní komunikace na státní silnici I/14 v prostoru jižně od křižovatky silnic I/14 a III/36013 (příliš ostrý úhel napojení) – toto napojení na silnici I/14 je navrženo zrušit a zaslepit.

Dopravně závadné je napojení částečně zpevněné místní komunikace na silnici I/14 při severní hranici území (příliš ostrý úhel napojení, nedostatečný rozhled, výškový oblouk). Tento sjezd na silnici I/14 je navrženo sdružit se sousedním sjezdem a nevyhovující napojení zrušit.

Další návrh místních komunikací sestává z doplnění stávající sítě místních komunikací o obslužné komunikace, zpřístupňující rozvojové plochy v jednotlivých částech obce            (viz. výkresová část).

Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky hasičských  záchranných sborů.

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných  závazných i platných ČSN a souvisejících předpisů.

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z výkresové části této dokumentace.

- Kategorizace silnic a funkční třídy

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, červen 2000) je pro silnici I/14 v řešeném území stanovena kategorie                   S 11,5/80.

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční třídě určeny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Dle  této ČSN je nejmenší šířka mezi obrubami u dvoupruhové obousměrné komunikace 6,0 m (MO 7/30, funkční třídy C2, C3), chodník při  vozovce má mít minimální šířku 2,0 m, v odůvodněných případech lze dle ČSN šířku snížit na 1,25 m.

Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími po komunikaci.

Funkční třída průtahu státní silnice I/14 je B1, silnic III. tříd B2 až C1, ostatní komunikace mají funkční třídu C2 až D3.

- Komunikace pro pěší

Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a motorovým provozem.

Chodníky jsou v obci vybudovány převážně při páteřní místní komunikaci.

S ohledem na silnou dopravní zátěž na silnici I/14 při průtahu obcí je navrženo při křižovatce silnic I/14 a III/36013 vybudování podchodu pro pěší a cyklisty pod silnicí I/14.

Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyznačené přechody pro chodce musí být intenzivněji osvětleny, popř. i odlišným zabarvením světla, světelný zdroj je třeba umístit pokud možno nad přechod (ČSN 736110/Z2, čl. 165).

Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení v samostatných trasách, které umožňují  zkrácení cest.

Přes modernizovanou železniční trať jsou vybudovány lávky nebo podchody.

- Cyklistická doprava

Území je vhodné pro cykloturistiku, optimální je spojení  s pěší turistikou.

Cyklistická doprava může přinést oživení oblasti především  v letním období.

Územím prochází značené cyklotrasy č. 4051 (Přívrat – Dlouhá Třebová – Knapovec) a       č. 4061 (Ústí nad Orlicí – Dlouhá Třebová – Česká Třebová). Cyklotrasu č. 4051 je navrženo po vybudování podchodu pro pěší a cyklisty pod silnicí I/14 při křižovatce silnic I/14 a III/36013 přesměrovat ve směru tohoto podchodu a s využitím stávajících cest opět napojit na cestu do Knapovce.

Cyklotrasy jsou vedeny v zájmovém území mimo silnici I/14, po méně zatížených silnicích III. tříd a zpevněných místních komunikacích a cestách.

- Hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové dopravy a železniční dopravy.

Autobusová doprava je v zájmové oblasti provozována firmou ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. na linkách:

- 700942  Ústí nad Orlicí – Dlouhá Třebová – Česká Třebová

700947  Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Němčice – Litomyšl

700951  Ústí nad Orlicí, sídl. Dukla – aut. nádr. - Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí, žel. st.

Zastávek je v řešeném území pět :

Dlouhá Třebová , kovárna

Dlouhá Třebová, transformátor

Dlouhá Třebová, nákupní stř.

Dlouhá Třebová, Jednota

Dlouhá Třebová, Na Špici

- Zastávky jsou většinou vybaveny zastávkovým pruhem a jednostranným přístřeškem.

- Na železniční trati 010 je železniční stanice.

- Statická doprava

Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a v profilu komunikací.

Větší mimouliční parkoviště je při páteřní místní komunikaci v centru obce u prodejny Jednota (cca 20 stání pro osobní automobily), před hostincem (cca 10 stání) a u sportovní haly (cca 30 stání). Cca 15 parkovacích stání je před železniční stanicí.

Dostatečné plochy pro parkování je nutno dimenzovat zejména u objektů občanského vybavení a u obytné výstavby.

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku, tento stav je třeba preferovat i v budoucnosti.

- Železniční doprava

Řešeným územím prochází železniční trať mezinárodního a celostátního významu č. 010 Praha – Pardubice – Česká Třebová, která je součástí I. a III. tranzitního železničního koridoru.

V zájmovém území byla v roce 2003 provedena modernizace trati na návrhovou rychlost 160 km/hod, součástí výstavby byla rovněž protihluková ochrana. V rámci modernizace byla provedena přeložka trati (o délce 1150 m) s novou estakádou o délce 417 metrů s deseti poli, bezprostředně za stanicí Dlouhá Třebová.

Trať je dvoukolejná, trakce elektrická, s mimoúrovňovým křížením se silnicí III/36013.

Na trati je provozována osobní doprava v počtu cca 55 spojů za  den v obou směrech a nákladní doprava v počtu cca 140 souprav za den v obou směrech.

V západní části obce je na trati vybudována železniční stanice.

- Vodní doprava a vodní cesty

Při jižní hranici zájmového území prochází výhledové průplavní spojení Dunaj - Odra – Labe.

Pro průplavní spojení Dunaj - Odra - Labe je dnes Ministerstvem dopravy a spojů ČR sledována tzv. digitalizovaná trasa zpracovaná v letech 2000 a 2001 a upravující trasu Generelů 93,95.

Koridor průplavu D-O-L se odpojuje z Labe v blízkosti pardubické městské části Hůrka, stáčí se k jihu a východně od obce Spojil pokračuje k Černé za Bory, kříží železniční trať Pardubice - Choceň a pokračuje směrem k Turovu a Stradouni, kde se stáčí na severovýchod a prochází jižně od Zámrsku, Nové Vsi a Slatiny směrem východním k Zálší, kde jsou čtyři plavební komory Zálší, Vračovice, Chotěšiny a Voděrady. Následují průplavní tunely Řetůvka a Řetová, průplavní most a trasa vede po severovýchodním okraji České Třebové. Jižně od Rybníku jsou průplavní tunely vyúsťující jižně od Damníkova. Dále se trasa vine jihovýchodním směrem mezi Mladějov a Rychnov, severně od Radišova.

Průplav Dunaj – Odra – Labe je územně hájen v rámci Pardubického kraje.

- Ochranná pásma

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

silnice I. třídy I/14	.......   50 m od osy vozovky

silnice III. tříd		.......   15 m od osy vozovky

Železniční ochranné pásmo je stanoveno zákonem o drahách č. 266/94 Sb. a tvoří prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však do vzdálenosti 30 m od  hranic obvodu dráhy.

V ochranném pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby,  výjimky lze povolit pro stavby pozemních komunikací, vodních děl,  zařízení vedení, měřičských znaků a signálů a jen v odůvodněných případech pro ostatní pozemní stavby. Výjimky povoluje drážní správní orgán, který přitom stanoví podmínky.

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

# 7.3 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství

7.3.1 Zásobování vodou

Stávající stav

Obec Dlouhá Třebová má vybudován veřejný systém zásobování vodou, je součástí skupinového vodovodu, z kterého je zásobováno také Město Ústí n.O. (vedle vlastního Ústí n.O. také jeho místní části Hylváty, Kerhartice, Oldřichovice, Černovír)  a část obce Dolní Libchavy. Vodovod byl uveden do provozu postupně, v Dlouhé Třebové po roce 1980.

Zdroje vody

Zdrojem vody skupinového vodovodu je vrt Perla O6 Hylváty a vrt UO-1 a vrt UO-2. Z vrtů je voda přivedena do akumulační nádrže u ČS Ústí n.O. a odtud je čerpána do vodojemů.  Využitelná vydatnost vrtů byla stanovena následující:

Vrt Perla 06 – 40l/s

Vrt UO-1 – 26l/s

Vrt UO-2- 50l/s

Tlakové poměry a akumulace

Tlakové poměry v síti jsou ovlivňovány jedním vodojemem nižšího tlakového pásma (zemní vodojem o objemu 1000m3- hladina 375,94 m n.m.) a třemi vodojemy vyššího tlakového pásma (a – zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x250 m3 ; b- zemní jednokomorový vodojem o objemu 1000 m3; c- zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x750m3; maximální hladina vodojemů vyššího tlakového pásma je v nadmořské výšce 412,50 m n.m. Obec Dlouhá Třebová je zásobována z vodojemů vyššího tlakového pásma.

Rozvodné řady

Zásobní řad pro Dlouhou Třebovou je z LT DN 250.

Rozvodné řady v obci jsou  postupně rekonstruovány na řady odpovídající platné ČSN na profily DN 80, 110 (LT, PVC) tak, aby odpovídaly i ČSN 730873.

Návrh

V současné době žije v Dlouhé Třebové 1234 obyvatel, urbanistický návrh předpokládá návrhový počet obyvatel 1450.

## Orientační výpočet potřeby vody

Výpočet potřeby vody je zpracován dle metodiky Ministerstva Zemědělství z června 1993, specifické potřeby vody, resp. bilanční potřeby jsou uvažovány dle vyhlášky č. 428/2001Sb., koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby a odhad potřeb pro občanskou a technickou vybavenost, je řešen dle směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 s vazbou na směrnici č. 9/73.

Ve výpočtu je uvažováno s občanskou vybaveností samostatně. Uvažované potřeby vody nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť v řadě nemovitostí místních částí budou využívány pro potřeby vody užitkové vlastní studny.

Potřeby vody pro průmysl a zemědělství je optimisticky uvažována s mírným nárůstem. Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100%.

A. Potřeba vody pro bytový fond

- dle vyhlášky č. 428/2001Sb.

- 1450  ob. á 153 l/ob.den			221,85 m3/d

- B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost

- v současné době je známa náplň navrhované občanské vybavenosti pouze rámcově, potřeba vody je orientačně uvažována dle směrnice č.9/73 v kategorii obec nad 1000 obyvatel

- 1450  ob. á 30 l/ob.den 			43,50 m3/d

C. Potřeba vody pro průmysl

- v současné době nelze specifikovat druh průmyslové výroby a podnikání, lze předpokládat drobnou průmyslovou výrobu, průmyslovou výrobu, podnikatelskou činnost obyvatel, řemesla a popř. zemědělské druhy podnikání.

- potřeba vody je uvažována pro přírůstek pracovníků dle směrnice č. 428/2001 pro provozovny místního významu, položka 45, pro počet pracovních dnů 260/rok.

50 pracovníků á 154 l/prac. sm		7,70 m3/d

- D. Potřeba vody pro zemědělství

- uvažuje se nově pouze výstavba skladovacích objektů, lze uvažovat s potřebou vody pro zemědělské podnikání (např. agroturistika apod.). pro potřeby rezerv je uvažováno 10,0 m3/d

Nerovnoměrnost spotřeby vody

Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 pro obec do 2 000 obyvatel.

součinitel denní nerovnoměrnosti       		kd = 1,35

součinitel hodinové nerovnoměrnosti 		kh = 1,80

Celkové bilance potřeby vody

| druh spotřeby | Qd | Qd max |  | Qh max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/d) | (m3/d) | (l/s) | (l/s) |
| obyvatelstvo | 221,85 | 299,50 | 3,47 | 6,24 |
| vybavenost | 43,50 | 58,73 | 0,68 | 1,22 |
| průmysl | 7,70 | 7,70 | 0,09 | 0,20 |
| zemědělství | 10,00 | 10,00 | 0,11 | 0,11 |
| Celkem | 283,05 | 375,93 | 4,35 | 7,77 |

Dle orientačních výpočtů vzroste potřeba vody obce na cca 376 m3/d. Tato celková potřeba nebude pravděpodobně dosažena, neboť nebude dosaženo 100 % napojení. Tuto potřebu je nutno uvažovat jako maximální při maximálním využití území.

Při uvažovaném územním rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet obyvatel cca 4,35 l/s max. denního množství vody. Možnosti vodních zdrojů je třeba posoudit v rámci skupinového vodovodu Ústí n.O, uvažováno je s využitím dalších dvou nových vrtů.

Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima, v případě obce Dlouhá Třebová se jedná o cca 226 - 376 m3. Stávající akumulaci skupinového vodovodu lze hodnotit jako dostatečnou pro navrhovaný rozvoj, zejm. v případě záměru výstavby nového zemního  vodojemu v lokalitě za letištěm.

Celkově lze konstatovat, že v území jsou dostatečně kapacitní vodní zdroje, avšak jejich využití při rozsáhlých investičních aktivitách je nutno  posoudit v širším hledisku skupinového vodovodu. Současnou akumulaci obce společně s městem Ústí n.O. je nutno posoudit také v rámci studie skupinového vodovodu.

## Rozvodné řady

V lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou navrženy zaokruhované zásobovací řady. V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle z.č. 274/2001Sb., § 11, vyhl. č. 428/2001Sb., ČSN 755401, TNV 755402. Jsou navrženy řady profilů DN 90 – 110 mm zaokruhované na stávající řady příslušných profilů jednoho tlakového pásma.

Navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru.

Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s  vodovodními řady soukromých zdrojů.

Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby  upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků  a požárních nádrží - dle ČSN 736639.

Dle z. č. 274/2001Sb.,  O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m

Požární zabezpečenost

V zastavěném území obce jsou vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí.

# Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

| Typ zástavby | potrubí DN mm | odběr Q l/s pro v =0,8m/s | odběr Q l/s pro v =1,5m/s | obsah nádrže m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rodinné domy a nevýrobní objekty do 120 m2 | 80 | 4 | 7,5 | 14 |
| 2. Nevýrobní objekty 120 – 1500m2 výr. objekty a sklady do 500 m2 | 100 | 6 | 12 | 22 |
| 3. Nevýrobní objekty větší než 1500m2 výr. objekty a sklady 500 – 1500 m2 otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 125 | 9,5 | 18 | 35 |
| 4. Výrobní objekty, sklady a otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 150 | 14 | 25 | 45 |
| 5. Výrobní objekty a sklady s vys. pož. zatížením větší než 2500 m2 | 200 | 25 | 40 | 72 |

## Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (m) - od objektu / mezi sebou

| Typ zástavby | hydrant | výtokový stojan | plnící místa | vodní tok nebo nádrž |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rodinné domy a nevýrobní objekty do 120 m2 | 200/400 | 600/1200 | 3000/5000 | 600 |
| 2. Nevýrobní objekty 120 – 1500m2 výr. objekty a sklady do 500 m2 | 150/300 | 400/800 | 2500/5000 | 400 |
| 3. Nevýrobní objekty větší než 1500m2 výr. objekty a sklady 500 – 1500 m2 otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 120/240 | 300/600 | 2000/4000 | 300 |
| 4. Výrobní objekty, sklady a otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 100/200 | 200/400 | 1500/3000 | 200 |
| 5. Výrobní objekty a sklady s vys. pož. zatížením větší než 2500 m2 | 80/160 | 120/240 | 1000/2000 | 150 |

Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet

7.3.2 Kanalizace

Stávající stav

V obci Dlouhá Třebová není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Jsou zde realizovány dílčí stoky jednotné kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody a dešťové vody 10 vyústmi do řeky Třebovky a jedna stoka dešťové kanalizace. Kanalizace je v dobrém technickém stavu. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace vypouštěny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí popř. domovní ČOV. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Dlouhá Třebová.

Návrh

Dle PRVK je uvažováno s výstavbou centrálního systému splaškové kanalizace jako kombinace gravitačních a tlakových úseků, doplněných menšími čerpacími stanicemi,  podchycujícími stávající soustředěnou zástavbu. Navržená stoková síť by byla zaústěna do centrální čerpací stanice na dolním okraji Dlouhé Třebové, odkud by existovalo výtlačné potrubí do poslední šachty stávající stokové sítě „U třech mostů“ v sídlení jednotce Hylváty, která je napojena na centrální čistírnu odpadních vod Ústí nad Orlicí s dostatečnou volnou kapacitou pro čištění odpadních vod z Dlouhé Třebové. Podmínkou realizace je vybudování dvou odlehčovacích komor na hlavní stoce v Hylvátech, ve kterých by v odpovídajícím ředění dle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. docházelo k odlehčení přívalových srážkových vod.

Do doby výstavby centrálního systému a v lokalitách soliterních, popř. technicky velmi obtížně napojitelných na centrální systémy, doporučujeme likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na vyvážení  s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905 a domovních ČOV. Jejich vyvážení je možno smluvně zajistit na nejbližší ČOV. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV.

Při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizace, přičemž je nutno hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově navrhovaných ploch do stávajících recipientů

Dle zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu:

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

# 7.4 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií

Řešené území:              k.ú. Dlouhá Třebová  - (návrh)

Provozovatel el. sítě:    ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

- Současný stav zásobování el. energií

Řešené území spadá v zásobování  elektrickou energií do oblasti napájecího bodu 110/35 kV Česká Třebová. Z hlediska zajištění je situace příznivá vzhledem k tomu, že systém VN je vzájemně propojen s dalším napájecím bodem 110/35 kV. Rozvodný systém VN zásobující řešené území je provozován napětím 35 kV, odbočkami z vedení VN 825. Podzemní kabelový rozvod VN systému není v daném prostoru uplatněn. V současné době zajišťuje zásobování řešeného území el. energií 8 stanic (TS)  35/0,4 kV s celkovým instalovaným transformačním výkonem 3120 kVA. Z uvedeného počtu TS je v majetku provozovatele energetického systému 6 stanic (2560 kVA). V majetku průmyslových odběratelů jsou TS 490 a 982 s instalovaným transformačním výkonem 560 kVA. Mimo zmíněný systém 35 kV, neprochází předmětným územím žádné další vedení VN ani VVN. Přehled o stávajících stanicích je uveden v následujících tabulce:

| Číslo TS | Název | Rok výstavby | Druh TS | Transformátor (kVA) |  | Majitel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | instalovaný | výhledový |  |
| 25 | Dlouhá Třebová - 6 b.j. | 1992 | 2sl.-bet. | 400 | 630 | ČEZ |
| 55 | Dlouhá Třebová ll | 1963 | zděná | 630 | 630 | ČEZ |
| 56 | Dlouhá Třebová - U mostu | 1965 | zděná | 400 | 630 | ČEZ |
| 161 | Dlouhá Třebová - ZD | 1965 | 3sl.-bet. | 250 | 630 | ČEZ |
| 490 | Dlouhá Třebová - ČD | 1974 | 2sl.-bet. | 400 | 630 | cizí |
| 643 | Dlouhá Třebová - Niva | 1988 | příhradová | 630 | 630 | ČEZ |
| 982 | Dlouhá Třebová - st.statek | 1988 | příhradová | 160 | 630 | cizí |
| 1084 | Dlouhá Třebová - Skalka | 1988 | příhradová | 250 | 630 | ČEZ |
| Instalovaný transformační výkon v kVA |  |  |  | 2560/560 | 3780/1260 | ČEZ/cizí |

- Rozvod systému NN

Systém nízkého napětí je provozován normalizovanou soustavou 3+N, 50Hz, 230/400V, (TN - C). Stávající síť NN je z podstatné  části provedena nadzemním vedením a je řešena dle charakteru zástavby. Zemní kabelový rozvod NN je uplatněn především v lokalitách s novou bytovou výstavbou. Úroveň stávající nadzemní sítě je po mechanické stránce vyhovující. S ohledem na značnou rozsáhlost místní sítě NN je její dimenzování rozličné. Některé úseky sítě jsou slabě dimenzovány a vyžadují zesílení. Elektrické vytápění je uplatněno, především v blízkosti stanic. V okrajových lokalitách rozšíření elektrického vytápění je omezeno technickou možností místní sítí NN.

V obci se dále nacházejí mimo dvou výraznějších odběrů drobné služby s výkonovými požadavky řešenými ze systému NN. Při ověřování podkladů nebyly zjištěny ani nejsou známy větší výkonové požadavky na elektrický příkon.

- Posouzení stávajícího stavu zásobováním el. energií

S ohledem na technické možnosti stávajících TS, lze výhledové výkonové požadavky současného  odběru zajistit v některých lokalitách, zvýšením instalovaného transformačního výkonu ve stávajících stanicích. Menší podnikatelská aktivita je řešena ze systému NN. Pokud tyto aktivity nepřesáhnou technické možnosti NN systému, lze i v budoucnu zajistit zásobování ze sítě NN. V případě výrazného odběru, bude nutno takové odběry řešit pomocí další TS. V rámci řešeného území nacházejí se dva výraznější odběry (ČD a ZD). Vzhledem k tomu, že jsou zásobovány z vlastních stanic 35/0,4 kV, je jejich zásobování el. energií bezproblémové. Současná koncepce zásobování systémem 35 kV zůstane i ve výhledu zachována.

Podklady pro grafickou část ÚP byly získány z provozní dokumentace odd. GIS, ČEZ a.s. Hradec Králové a ověřeny v terénu.

- Současný příkon území

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici údaje o maximálním zatížení jednotlivých TS, byl současný příkon obce odvozen z instalovaného transformačního výkonu. U stanic zásobujících obyvatelstvo a drobný podnikatelský odběr je předpokládáno výkonové využití instalovaného transformačního výkonu ve výši 45% a účiníku 0,9. U podnikatelských odběrů zásobovaných z vlastních TS (490 a 982), ve výši 60% a účiníku 0,95. Vzájemná soudobost odběrů nepřesahuje hodnotu 0,8. Na současném el. příkonu řešeného území ve výši cca 1090 kW, podílí se odběr podnikatelského sektoru  260 kW, obyvatelstvo a služby 830 kW.

- Návrh

Předkládaný územní plán řeší v rozvojových plochách v návrhovém období výstavbu cca 80 rodinných domků (odhad cca 95 bj), včetně příslušné občanské vybavenosti. Předpokládá se  větší rozvoj nevýrobních služeb.  Rozhodujícím faktorem pro stanovení výhledového příkonu řešeného území je způsob vytápění. Při stanovení výhledového příkonu řešeného území, vychází se z předpokladu měrného soudobého zatížení 1 bytové jednotky a jejího výkonového  podílu v nebytovém odběru. V souladu s vývojovými pravidly provozovatele energetického systému,  je uvažován výhledový soudobý příkon jedné bytové jednotky, včetně podílu na nebytovém odběru k roku 2020 ve výši 3,35 kW/bj,. U stávajícího bytového odběru předpokládá se 1,3 % výkonový nárůst (k =1,182) a 1,1% (1,152) u podnikatelského odběru.

V souladu s výše uvedenými předpoklady, vyžádá si řešené území v jednotlivých lokalitách nesoudobý el. příkon:

| řešené území | odhadovaný výhledový příkon řešeného území |  |  | celkový el. příkon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stávající bytový a služby | nová výstavba | podnikatelský |  |
| Dlouhá Třebová | 980 kW | 320 kW | 300 kW | 1600 kW |

Celkový příkon bude ovlivněn navrhovaným  občanským vybavením komerčního charakteru, navrženým na severovýchodním okraji obce u silnice I. třídy. Velikost el. příkonu výše uvedených odběrů nelze v současné době stanovit vzhledem k tomu, že nejsou blíže specifikovány.

- Zajištění výhledového příkonu

Vzhledem k tomu,že návrh územního plánu zahrnuje celý prostor území obce, je pro přehlednost k způsobu zásobování el. energií  zaujato k jednotlivým lokalitám samostatné stanovisko. Toto stanovisko je popsáno v kapitole 7.1 této textové části u podrobnějšího popisu jednotlivých rozvojových ploch.

Pro výkonové posílení stávající zástavby i navrhovaných rozvojových ploch je v územním plánu navržena realizace celkem 4 nových transformačních stanic.

- Rozvod systému VN

Situaci v  síti VN lze shrnout konstatováním, že rozvodné zařízení bude pouze obnovováno a rozšiřováno v souladu s územním plánem. Stávající rozvodné zařízení bude nutno pouze obnovovat. Vzhledem k tomu, že provozovatel energetického systému připravuje realizaci nového napájecího bodu 110/35 kV v prostoru  města Ústí n.Orlicí, lze zásobování řešeného území el. energií označit za velmi dobré.

U některých lokalit ovlivňuje navrhovanou výstavbu současný rozvod systému VN. Vzhledem k této situaci navrhuje se přeložení stávajícího vedení VN 825 v prostoru lokality u silnice I. třídy v délce 400 m a cca 700 m. S ohledem na rozvoj systému VN budou obě přeložky vedení VN řešeny pro systém 2x35 kV. Bližší technické podmínky přeložek vedení VN stanoví provozovatel energetického systému v době realizace. Jelikož navrhované přeložky jsou vyvolanou investici, bude provozovatel energetického systému postupovat v souladu se zákonem č.458/2000, Sb., §47.

Vzhledem k tomu, že nelze využít k napojení stanice T3 nadzemního vedení VN, bude pro zásobování lokalit Do Betléma a Malá strana  použito kabelové stanice 35/0,4 kV. Napojení na systém VN bude řešeno kabelovým vedením s přechodem do nadzemního vedení v místě stávající TS 490. Exponovaným úsekem kabelové trasy VN je z technického hlediska drážní podchod. Vzhledem k tomu, že současný stav v prostoru výstavby neumožňuje přesněji stanovit trasu kabelového vedení VN a situování kabelové stanice, je návrh řešen orientačně. Upřesnění bude stanoveno v podrobném plánu výstavby. Délka kabelového vedení VN cca 550m.

Rozvod systému NN

V souladu s požadavky provozní složky energetického systému, budou při realizaci nové výstavby dodržovány následující pravidla:

- napojení nových ojedinělých RD bude řešeno ze stávající NN sítě i za předpokladu její úpravy,

- napojení lokalit s větší energetickou náročností (větší počet RD), bude provedeno z nových nebo ze stávajících TS po jejich případné technologické úpravě.

- způsob napojení na rozvodnou síť a použití rozvodného systému (zemní kabel nebo nadzemní vedení), určí provozovatel rozvodného zařízení.

- Ochranná pásma elektrizační soustavy

Dle zákona č. 458/2000 Sb.,  s platností od 1.1.2001, §46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 Sb. a zákona č. 222/1994 Sb, §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma.

| Zařízení | Dle zákona č. 79/1957 | Dle zákona č. 222/1994 | Dle zákona č.458/2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| podzemní kabelové vedení do 110 kV,vč. měřící a zabezpečovací techniky | 1 | 1 | 1 |
| elektrické stanice | 30 | 20 | - |
| zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV | - | - | 2 |
| stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV | 10 | 7 | 7 |

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. Vzhledem k tomu, že zákon č. 222/1994 zahrnoval pojem elektrické stanice, jako všeobecný, nebylo ochranné pásmo děleno dle provozního napětí, proto se jeho vymezení vztahovalo pro napětí od VN až po VVN.

# 7.5 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability

Dle ÚTP NR a R ÚSES ČR (MMR, MŽP, 1996) zasahuje do  řešeného území nadregionální biokoridor K 93, který je veden podél jihozápadního okraje řešeného území.

Plánem regionálního územního systému ekologické stability Pardubického kraje (Ekotoxa s.r.o. Brno, prosinec 2007) je do západní části řešeného území doplněn regionální biokoridor 862B Buková stráň – Andrlův Chlum s vloženými lokálními biocentry.

Generel místních SES byl zpracován v roce 1996 RNDr. Leo Burešem, EKOSERVIS Jeseníky. Tento místní SES navrhuje v řešeném území vedení dvou lokálních biokoridorů severojižním směrem, jeden je veden v západní části území, druhý člení zemědělské pozemky ve východní části Dlouhé Třebové. Vzhledem k navrhované přeložce silnice I.třídy v daném prostoru bylo v rámci územního plánu upřesněno vedení trasy tohoto navrhovaného biokoridoru.

V rámci zpracování územního plánu byl v souladu s platnou metodikou upřesněn projektantem v oboru ÚSES rozsah ochranného pásma nadregionálního biokoridoru.

Podrobnější popis prvků ÚSES  včetně návrhu opatření je uveden v následujících tabulkách:

Pořadové číslo: NRBK K 93

Název: RBC Lhotka – LBC 49 – LBC 47- severozápad

Katastrální území: Lhotka u České Třebové, Dlouhá Třebová, Přívrat, Řetová

Současný stav: Druhotné smrčiny, listnaté lesy, pole, víceletky, bariéry komunikací

Cílový stav: Bučiny a dubobučiny.

Pořadové číslo: RBK 862B

Název: Buková stráň – Andrlův Chlum

Katastrální území: Lhotka u České Třebové, Dlouhá Třebová, Česká Třebová

Současný stav: Zalesněné hřbety nad Třebovkou, v kratších úsecích zatravěné zemědělské pozemky a pole. V lesích převládá smrk, skupinově zastoupen buk.

Cílový stav: Redukce smrku, preference autochtonních dřevin. Obnova podrostním způsobem. Vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích.

Pořadové číslo: LBK západ

Název: LBC 35- LBC 48

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Víceletky, louky.

Cílový stav: Mezofilní louky.

Pořadové číslo: LBK sever

Název: LBC 35- LBC 36

Katastrální území: Dlouhá Třebová, Hylváty

Současný stav: Víceletky.

Cílový stav: Mezofilní louky.

Pořadové číslo: LBK východ

Název: LBC 36- LBC 52

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Niva potoka, louky, víceletky, lesní porosty.

Cílový stav: Nivní a mezofilní louky, dobobučiny.

Pořadové číslo: LBC 35

Název:

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Víceletky.

Cílový stav: Mezofilní louky.

Pořadové číslo: LBC 36

Název: Zadní doly

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Olšiny, mokřady, ponechaliny, smrčiny.

Cílový stav: Dubobučiny 3B3, 3AB3, jasenina 3BC5, louka

Pořadové číslo: LBC 46

Název: Kozlovec

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Jasenina ve smrčině.

Cílový stav: Jasenina 4BC4, mezofilní louky

Pořadové číslo: LBC 47

Název:

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Druhotná smrčina.

Cílový stav: Bučina 4B3.

Pořadové číslo: LBC 48

Název: Hůra

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Travní ponechaliny, smíšený les.

Cílový stav: Dubobučina 3B3, mezofilní louky.

Pořadové číslo: LBC 49

Název: Zacharovec

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Druhotná smrčina, niva, travní ponechaliny.

Cílový stav: Dubobučiny 3B3, louky, jasenina 4BC5

Pořadové číslo: LBC 52

Název:

Katastrální území: Dlouhá Třebová

Současný stav: Kosené louky a ponechaliny.

Cílový stav: Dubobučiny 3B3, mezofilní louky, jaseniny 4BC5.

8. informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno a nebylo tedy zpracováno.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle ustanovení § 7 a 10i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu zadání, vyjádřením                             č.j. OŽPZ/8300/05/PP ze dne 12.5.2005, došel Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že ÚP Dlouhá Třebová nebude posuzována podle citovaného zákona.

Dále v tomto vyjádření konstatuje, že „Návrh zadání ÚP Dlouhá Třebová“ nemá významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

8.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Územní plán zastavěné území doplňuje tzv. plochami přestavby – 14 lokalit. Lze konstatovat, že zastavěné území je stabilizováno a územním plánem vhodně doplněno.

Zájmem obce je vymezit v přiměřeném rozsahu nové lokality – zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby, občanského vybavení, podnikání resp. zemědělské výroby a vyjít tímto dle možností vstříc poptávce po stavebních parcelách. Územním plánem je vymezeno 20 zastavitelných lokalit. Rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby co nejpřirozeněji navazovaly na původní urbanistickou strukturu a vhodně doplňovaly sídelní útvar. Z hlediska funkčního využití převládají plochy pro bydlení. Počet a velikost zastavitelných ploch je přiměřený plánovanému rozvoji a požadovaným potřebám obce.

# 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Kvalita zemědělské půdy v obci Dlouhá Třebová je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ) a to jak v grafické příloze tak v textu, uvedena je  také třída ochrany (I - V) podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva ŽP ze dne 1.10. 1996.

| kód BPEJ | třída ochrany | kód BPEJ | třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. 11. 00 | I. | 7. 40. 77 | V. |
| 7 14. 00 | II. | 7. 40. 89 | V. |
| 7. 14. 10 | II. | 7. 40. 99 | V. |
| 7. 14. 40 | III. | 7. 44. 00 | II. |
| 7. 25. 01 | I. | 7. 44. 10 | II. |
| 7. 25. 11 | I. | 7. 50. 01 | III. |
| 7. 25. 14 | III. | 7. 54. 11 | V. |
| 7. 25. 41 | IV. | 7. 56. 00 | I. |
| 7. 25. 44 | V. | 7. 67. 01 | V. |
| 7. 40. 67 | V. | 7. 68. 11 | V. |
| 7. 40. 68 | V. |  |  |

Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující:

I.	třída  -  bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu

II.	třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chránění, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné

III. třída -  půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu

IV. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu

V.	třída - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí

#### Podrobnější charakteristiky vyskytujících se BPEJ:

** 11 **   hnědozemě typické , černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách; středně těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí

** 14 **   illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách a svahovinách; středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou příznivé

** 25 **   hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě olejen formy na opukách a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry

**  40 **  svažité půdy (nad 12 °) na všech horninách; lehké až středně těžké , s  různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách

** 44 **  oglejené půdy na sprašových hlínách; středně těžké, bez štěrku, náchylné na zamokření

**  50 **  hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách ( hlavně žulách a rulách); zpravidla středně těžké , slabě až středně štěrkovité až kamenité dočasně zamokřené

** 54 **  oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech, včetně slinitých, na jílech limnického terciéru; těžké až velmi těžké , bez štěrku, s velmi nízkou propustností a špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle dočasně zamokřené

**  56 **  nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

**  67 **  glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky é

**  68 ** glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, včetně svahů, obvykle lemující malé vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky

V řešeném území jsou zastoupeny půdy všech stupňů ochrany, plošně však převládají kvalitní zemědělské půdy. Bohužel v sousedství zastavěného území převládají půdy s vyšším stupněm ochrany.

Územní plán obce D. Třebová stanoví celkem 34 nových zastavitelných ploch. Z hlediska funkčního využití převládají plochy pro bydlení. Je navrhována zejména dostavba stavebních proluk v zastavěném území (pokud to umožní vyhlášené záplavové území Třebovky) – lokality 1-BM, 20-BV, 22-BV, 24-BV, 27-BV, 28-BV, 29-BV, 33-BM. V další fázi je rozvíjeno předmětné funkční území v okrajových částech – lokality 5-BV, 7-Bv, 8-BV, 23-BM, 31-BV, 36-BV. Nově je územní rozvoj Dlouhé Třebová navrhován západně od trati ČD, v území K Betlému a Malá Strana ( rozvojové lokality 3-BV,14-BV, 17-BV, 18-BV, 19- BV včetně potřebného doplnění dopravní infrastrukturou – lokality 4-D a 15-D). Území v této části obce není v současné době již tak intenzivně zemědělsky využíváno jako východní část obce, kam byl původně výraznější rozvoj obce směřován.

Z dalších funkčních ploch jsou podél silnice I. třídy navrhovány nové plochy pro umístění občanského vybavení komerčního charakteru (lokality 6-OM, 9-OM, 11-OM, 40-OM a 41-OM), v sousedství zemědělského areálu je navrhována jedna plocha pro drobnou a řemeslnou výrobu (12-VD). Prostorově je rozšiřován také sportovní areál ve střední části obce – lokalita 16-OS.

Zbývající plochy jsou určeny pro doplnění dopravní infrastruktury v řešeném území. Zábor ZPF představuje navrhovaná přeložka silnice I. třídy, která z hlediska regionálních vztahů navazuje na východní obchvat České Třebové. V územním plánu byl pro možné upřesnění vedení trasy zakreslen koridor o šířce cca 100 m, v tabulkové části je uveden předpokládaný zábor ZPF podle dnes známých parametrů připravovaná komunikace. Pozemky, které po vymezení trasy nebudou součástí komunikace budou z kategorie zastavitelných ploch v územním plánu vyčleněny a budou nadále vedeny jako pozemky zemědělské.

Podrobnější charakteristika využití jednotlivých ploch je uvedena v textové části územního plánu v kapitole č. 7.2 a kapitole 7.1 této zprávy.  Nároky na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou podle způsobu využití vyčísleny v tabulce, jsou vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území, v poznámce jsou uvedena parcelní čísla dotčených pozemků. Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných v územním plánu požadován zábor 31,85 ha zemědělské půdy, z toho se 3,45 ha  nachází v zastavěném území obce.

# SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ:

| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
| 1-BM | Bydlení | 0,21 | 0,21 | 0 | 7.67.01 | V | Orná | 0,13 | 0,13 | 0 |  | 1427/1, 1427/2č., |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,08 | 0,08 | 0 |  | 1429/1, 1429/2 |
| 2-D | Na základě projednání návrhu vypuštěna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-BV | Bydlení | 4,21 | 0 | 4,21 | 7.25.01 | I | Orná | 3,98 | 0 | 3,98 |  | *** |
|  |  |  |  |  | 7.25.14 | III | Orná | 0,23 | 0 | 0,23 |  |  |
| 4- D | Dopravní infrastruktura | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,07 | *** |
| 5-BV | Bydlení | 2,89 | 0 | 2,89 | 7.25.01 | I | Orná | 2,15 | 0 | 2,15 |  | *** |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,56 | 0 | 0,56 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.44.10 | II | Orná | 0,18 |  | 0,18 |  |  |
| 6-OM | Občanské vybavení | 1,05 | 0 | 1,05 | 7.25.01 | I | Orná | 0,30 | 0 | 0,30 |  | *** |
|  |  |  |  |  | 7.44.10 | II | Orná | 0,56 | 0 | 0,56 |  |  |

| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
|  |  |  |  |  | 7.11.00 | I | Orná | 0,19 | 0 | 0,19 |  |  |
| 7-BV | Bydlení | 0,20 | 0 | 0,20 | 7.25.01 | I | TTP | 0,20 | 0 | 0,20 |  | 283/2, 283/3,283/4 |
| 8- BV | Bydlení | 1,68 | 0 | 1,68 | 7.25.01 | I | Orná | 1,68 | 0 | 1,68 |  | *** |
| 9-OM | Občanské vybavení | 1,64 | 0 | 1,64 | 7.11.00 | I | Orná | 0,82 | 0 | 0,82 |  | *** |
|  |  |  |  |  | 7.25.01 | I | Orná | 0,82 | 0 | 0,82 |  |  |
| 10-D | Dopravní infrastruktura | 0,10 | 0,01 | 0,09 | 7.25.01 | I | Zahr. | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,09 | 341/15č., 341/18, 329/1č. |
| 11-OM | Občanské vybavení | 0,08 | 0,08 | 0 | 7.25.01 | I | TTP | 0,08 | 0,08 | 0 |  | 341/16č.,341/5č. |
| 12-VD | Výroba – drobná a řemeslná | 0,48 | 0,05 | 0,43 | 7.25.01 | I | TTP | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,27 | 341/10, 341/19, |
|  |  |  |  |  | 7.11.00 | I | TTP | 0,16 | 0 | 0,16 |  | 341/11 |
| 13-VZ | Na základě projednání návrhu vypuštěna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-BV | Bydlení | 3,25 | 0 | 3,25 | 7.25.01 | I | TTP | 1,84 | 0 | 1,84 |  | 1184/9, 1184/1č., |

| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
|  |  |  |  |  | 7.25.14 | III | TTP | 1,41 | 0 | 1,41 |  | 1184/10, 1168/2 |
| 15-D | Dopravní infrastruktura | 0,60 | 0 | 0,60 | 7.25.01 | I | TTP | 0,27 | 0 | 0,27 | 0,28 | *** |
|  |  |  |  |  | 7.40.68 | V | Zahr. | 0,04 | 0 | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Orná | 0,01 | 0 | 0,01 |  |  |
| 16-OS | Sportovní a tělovýchovná zařízení | 0,11 | 0,11 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 1150/1, 1150/2 |
| 17-BV | Bydlení | 1,06 | 0 | 1,06 | 7.40.68 | V | Zahr. | 0,18 | 0 | 0,18 |  | 1169/1č., |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,26 | 0 | 0,26 |  | 1170/6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Orná | 0,12 | 0 | 0,12 |  | 1170/5č., |
|  |  |  |  |  | 7.25.14 | III | Orná | 0,06 | 0 | 0,06 |  | 1170/7 |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,36 | 0 | 0,36 |  | 1170/8č., |
|  |  |  |  |  | 7.25.01 | I | TTP | 0,08 | 0 | 0,08 |  | 1170/3č. |
| 18-BV | Bydlení | 1,62 | 0 | 1,62 | 7.25.01 | I | TTP | 0,88 | 0 | 0,88 |  | 1170/3č., 1170/1 |

| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
|  |  |  |  |  |  |  | Orná | 0,74 | 0 | 0,74 |  | 1121/2č., 1170/9 |
| 19-BV | Bydlení | 0,68 | 0 | 0,68 | 7.25.01 | I | TTP | 0,68 | 0 | 0,68 |  | 1118/1č.,1118/2č. |
| 20-BV | Bydlení | 0,66 | 0,66 | 0 | 7.67.01 | V | Zahr. | 0,13 | 0,13 | 0 |  | 1045/15, 1045/66, 1045/106, 1045/107 |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,53 | 0,53 | 0 |  | 1045/108 |
| 21-D | Dopravní infrastruktura | 0,03 | 0,03 | 0 | 7.67.01 | V | TTP | 0,02 | 0,02 | 0 |  | 1045/14č., 1045/15č. |
|  |  |  |  |  |  |  | Zahr. | 0,01 | 0,01 | 0 |  | 1045/66č., |
| 22-BV | Bydlení | 0,50 | 0,50 | 0 | 7.67.01 | V | Orná | 0,50 | 0,50 | 0 |  | 1048/1část |
| 23-BM | Bydlení | 0,11 | 0 | 0,11 | 7.25.11 | I | Zahr. | 0,11 | 0 | 0,11 |  | 522/1část |
| 24-BV | Bydlení | 0,55 | 0,55 | 0 | 7.25.11 | I | Zahr. | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,13 | 507/1, 507/3, 596/1č., |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,39 | 0,39 | 0 |  | 519/2č., 596/4č. |
| 25-BM | Na základě projednání návrhu vypuštěna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
| 26-BM | Na základě projednání návrhu vypuštěna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-BV | Bydlení | 0,58 | 0,58 | 0 | 7.25.11 | I | Orná | 0,08 | 0,08 | 0 |  | 590,638/2 |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,50 | 0,50 | 0 |  |  |
| 28-BV | Bydlení | 0,20 | 0,20 | 0 | 7.25.11 | I | TTP | 0,20 | 0,20 | 0 |  | 671/2, 671/3, 671/4, 671/5 |
| 29-BV | Bydlení | 0,28 | 0,28 | 0 | 7.40.67 | V | TTP | 0,28 | 0,28 | 0 |  | 713/2část |
| 30-W | Vodní plochy | 3,56 | 0 | 3,56 | 7.67.01 | V | TTP | 3,56 | 0 | 3,56 |  | *** |
| 31-BV | Bydlení | 0,76 | 0 | 0,76 | 767.01 | V | TTP | 0,76 | 0 | 0,76 |  | 1045/103, 1045/102, 1045/59 |
| 32-BV | Bydlení | 0,39 | 0 | 0,39 | 7.67.01 | V | TTP | 0,39 | 0 | 0,39 |  | 1045/56, 1045/54 |
| 33-BM | Bydlení | 0,22 | 0,22 | 0 | 7.25.11 | I | Orná | 0,22 | 0,22 | 0 |  | 830/15,830/16, 830/17 |
| 34-D | Na základě projednání návrhu vypuštěna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-D | Na základě projednání návrhu vypuštěna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
| 36-BV | Bydlení | 1,11 | 0 | 1,11 | 7.25.11 | I | Orná | 1,11 | 0 | 1,11 |  | 686/22, 686/10, 686/5, 686/28 |
| 37-D | Dopravní infrastruktura | 0,08 | 0,08 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 838/2část |
| 38-D | Dopravní infrastruktura - | 38,29 | 0 | 38,29 | 7.44.10 | II | Orná | 2,66 | 0 | 2,66 | 1,20 | *** |
|  | přeložka silnice I. třídy – koridor |  |  |  |  |  | TTP | 0,05 | 0 | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.14.10 | II | Orná | 0,10 | 0 | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.14.00 | II | Orná | 17,02 | 0 | 17,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TTP | 0,69 | 0 | 0,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.11.00 | I | Orná | 14,82 | 0 | 14,82 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.25.11 | I | Orná | 1,75 | 0 | 1,75 |  |  |
| 38-D | Dopravní infrastruktura - | 3,88 | 0 | 3,88 | 7.44.10 | II | Orná | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,17 |  |
|  | přeložka silnice I. třídy |  |  |  | 7.11.00 | I | Orná | 1,81 | 0 | 1,81 |  |  |
|  | – předpokládaný zábor podle dnes |  |  |  | 7.14.00 | II | Orná | 1,47 | 0 | 1,47 |  |  |

| lokalita | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ | ÚHRN VÝMĚRY V HA |  |  | VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR |  |  |  |  |  | VÝMĚRA | VÝČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| řešení | LOKALITY | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | BPEJ | TŘÍDA OCHRA-NY | DRUH POZEM-KU | CELKEM | V ZAST. Č. OBCE | MIMO ZAST. Č. | NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ | DOTČENÝCH POZEMKŮ |
|  | známých parametrů trasy |  |  |  | 7.25.11 | I | Orná | 0,11 | 0 | 0,11 |  |  |
| 39-D | Na základě projednání návrhu vypuštěna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-OM | Občanské vybavení | 0,21 | 0,21 | 0 | 7.67.01 | V | Orná | 0,21 | 0,21 | 0 |  | 1048/1 část |
| 41-OM | Občanské vybavení | 0,17 | 0,17 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 1058/1 |
|  | CELKEM: ** | 33,22 | 3,94 | 29,28 |  |  |  | 31,85 | 3,45 | 28,40 | 1,37 |  |

Poznámka :

**- do celkového záboru je u lokality 38-D počítán zábor pro předpokládané parametry trasy ne pro celý koridor přeložky trasy silnice I. třídy

*** - vzhledem k velkému počtu dotčených pozemků je výčet parcelních čísel uveden v samostatné tabulce

| Číslo lokality: | Výčet dotčených pozemků v katastru nemovitostí: |
| --- | --- |
| 3-BV | 1262/1č., 1262/21č., 1262/5, 1262/4, 1262/22č., 1262/25, 1262/26, 1264/3, 1226/2, 1226/1, 1226/3, 1226/4, 1262/29, 1262/28, 1262/27, 1220 |
| 4-D | 1614/9, 1614/5č., 1614/7č., 1999/2,1614/10 |
| 5-BV | 142/1č., 160/2č., 204/6č., 204/14č.,204/7č., 204/8č., 204/9č., 204/15č., 204/10č., 204/11č., 204/1č., 204/12č., 251/7, 251/14, 251/15, 251/9, 251/10, 251/16, 251/12, 251/2, 251/13, 251/11 |
| 6-OM | 142/3, 142/1č.,160/2č., 204/6č., 204/14č., 204/7č., 204/8č., 204/9č., 204/15č., 204/10č., 204/11č., 204/1č., 204/12č., 204/13, 286/16 |
| 8-BV | 350/2, 349/15, 349/1č., 344/6, 349/21, 349/19, 349/14,350/3 |
| 9-OM | 349/1č., 349/16, 349/17, 349/20, 349/22, 349/18, 349/11č., 344/4, 341/15č, 344/5 |
| 15-D | 1607/4, 1607/1, 1607/5, 1607/6, 1607/7, 1609/9č., 1609/8, 1609/10, 1168/8, 1168/15, 1170/5č., 1169/1č., 1169/5, 1123č., 1170/3č.,1121/2č., 1118/2č., 1118/1č., 1116/4, 1116/8, 1170/8č. |
| 30-W | 1003/1č., 1002č., 1001č., 1000/1č., 999/1č., 958/3č., 979/1 |

| Číslo lokality: | Výčet dotčených pozemků v katastru nemovitostí: |
| --- | --- |
| 38-D | 50/ 2, 6 |
|  | 166č. |
|  | 198č. |
|  | 267č. |
|  | 304/1č. |
|  | 314/1č., 37č., 38č., 39č., 40č., 41č., |
|  | 319 / 21č., 32č.,35, 36č.,38, 49č., 54č., 57č., 58č., |
|  | 321 / 15, 24, 67č., 68, 70č., 71č., 73č.,74č., 75č., 76, 77, 78, 79č., 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87č., 88č.,90, 91č., 95č., 96, 97, 98, 99, 100, 102č., |
|  | 323 / 18č., |
|  | 335 / 5č., 6č., 7,8, |
|  | 340 / 36č., 97č., 99, 100č., 101, 102č., 104č., 105č., 106č.,110, 112č., 113č., 114č., 117č., 118č., 121č., 122č., 123č.,124, 127, 128č., 129č., 131č., 132, 134č., 135č., 137č., 138č., 140č., 143č., 147č., 150č., 152č., |
|  | 525 / 1č., |
|  | 527 /2č., |
|  | 530 |
|  | 531 |
|  | 587 / 1č., 4č., |
|  | 640 /1č., 3č., 4, |
|  | 641 / 1č., 2č., 3č., 4č., 5č., 6, 7č., 8č., 16, 17č., 18,19č., 20, 21, 22č., 23č., 25č., 26č., 27č., |
|  | 657 /1č.,3č., 5č., 6č., 7č., 8č., |
|  | 1485/4 |
|  | 1512/2č.,3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 |
|  | 1533 / 1, 2,3č., 4, |
|  | 1544 / 1č., 10, 11č. |
|  | 1550/4č., |

9.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Realizací rozvojových lokalit navrhovaných územním plánem nedojde k  záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Žádná z rozvojových lokalit nezasahuje ani do ochranného pásma lesa.

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

K návrhu územního plánu nebyla uplatněna žádná písemná námitka z řad veřejnosti.

11. Vyhodnocení připomínek

K návrhu územního plánu nebyla vznesena žádná písemná připomínka z řad veřejnosti.

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Grafická část odůvodnění obsahuje 3 výkresy:

###### B.2.1 Koordinační výkres	 M 1 : 2 880 – 5 listů

###### B.2.2 Výkres širších vztahů	 M 1 : 50 000 – 1 list

###### B.2.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 	 M 1 : 5 000 – 2 listy

Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

P O U Č E N Í

Proti Územnímu plánu Dlouhá Třebová vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

V Dlouhé Třebové dne 7.6.2010

| Jaroslav Kašpar v.r. |  | Jan Horák v.r. |
| --- | --- | --- |
| starosta obce |  | místostarosta obce |

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vydání opatření obecné povahy tj. 24.6.2010.

Příloha č. 1: Fotodokumentace navrhovaných památkově hodnotných objektů

Kostel sv. Prokopa – novogotický, z let 1905-6

Kaple sv. Josefa                                          Kříž u Sboru československé církve husitské