OBEC JEHNĚDÍ

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2009

o vydání územního plánu Jehnědí

Zastupitelstvo obce Jehnědí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

- Územní plán Jehnědí

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

a.	Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno ve výkresech Základní členění území a Hlavní výkres. Výchozím podkladem pro vymezení zastavěného území byla hranice intravilánu z map KN. Hranice zastavěného území vychází ze stavu zjištěného k 30.01.2009 v rámci zpracování průzkumů a rozborů k územnímu plánu.

b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Území obce nemá příliš členitou konfiguraci. Vlastní obec tvoří poměrně sevřený urbanistický tvar, uzavřený záhumenními cestami. Jednotlivé domy jsou situovány podél silnice II/315, procházející středem obce resp. podél místních komunikací. Orná půda v rozsahu ~ 441 ha je situována poměrně symetricky v severní a jižní části a je sloučena do velkých celistvých honů. Lesy se v katastru obce nacházejí v rozsahu ~ 73 ha pouze ve východní části katastru obce.

Hlavní úkoly a cíle Územního plánu jsou následující :

* zachování kvality přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení

* stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí : bydlení, veřejné infrastruktury a dopravy

* zachování tradičního charakteru zástavby se situováním ploch bydlení podél silnice II/315 a místních komunikací, s občanskou vybaveností soustředěnou v centru obce a drobnou výrobou situovanou v rámci zástavby

* ochrana nemovitých kulturních památek :

- krucifix, r. č.10170 
- venkovská usedlost čp. 53, r. č. 19482/6-4958 
- venkovská usedlost čp. 55, r. č. 17388/6-3930

Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé správní území obce Jehnědí považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeolo-gického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/2000  Sb. se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucí-mi. Rovněž je třeba upozornit na oznamovací povinnost uvedenou v § 22 odst. 2, § 23 památkového zákona a § 176 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, týkajících se arche-ologických nálezů, k nimž může dojít v souvislosti s přípravou nebo prováděním staveb na uvedeném území.

* intenzivnější využívání stávajících a navržených ploch a objektů pro podnikání, řemesla, drobnou výrobu a služby

* dobudování chybějící technické infrastruktury

* všeobecně prospěšný demografický, ekonomický a hospodářský rozvoj obce

c.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,

ploch Přestavby a systému sídelní zeleně

c. 1. Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce obce Jehnědí vychází ze stávající urbanistické struktury, kterou vhodným způsobem rozvíjí tak, aby navrhované plochy bydlení v rodinných domech, plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby a plochy technické infrastruktury co nejpřirozeněji navazovaly na původní urbanistické členění obce a vhodně doplňovaly celý sídelní útvar. Rovněž jsou vymezeny skladebné prvky systému ekologické stability ÚSES.

c. 2. Vymezení zastavitelných ploch

c. 2. 1. Plochy přestavby – P

Jako plochy přestavby je vymezeno 5 lokalit P1, P2, P3, P4 a P5.

LOKALITA P1 - BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | za obecním úřadem | 5/1 část | TTP | 51 100 | 3264 | 3129 |
|  |  | 5/3 | TTP | 51 100 | 1167 | 1167 |
|  |  | 5/5 | TTP | 51 100 | 1447 | 1447 |
|  |  |  | ~ 6 RD |  | celkem | 5743 |

Poznámka : obytná zástavba v části lokality P1 musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od silnice II/315 z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem z provozu na této komunikaci. Vzdálenost objektů pro bydlení od silnice II/315 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.

LOKALITA P2 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 2 | u křižovatky nad rybníkem | 111/1 | TTP | 54 210 | 1816 | 1816 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 1816 |

Poznámka : obytná zástavba v lokalitě P2 musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od silnice II/315 z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem z provozu na této komunikaci. Vzdálenost objektů pro bydlení od silnice II/315 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.

LOKALITA P3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 3 | proluka u záhumenní cesty nad čp. 52 | 108 | zahrada | 51 100 | 2755 | 2755 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 2755 |

Poznámka : záměr výstavby tj. projektová dokumentace na rodinný dům v lokalitě P3 bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Ústí nad Orlicí.

LOKALITA P4 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 4 | proluka u záhumenní cesty nad čp. 54 a 55 | 115/2 | zahrada | 51 100 | 960 | 960 |
|  |  | 115/1 | zahrada | 51 100 | 961 | 961 |
|  |  | 119/2 | zahrada | 51 100 | 1132 | 1132 |
|  |  | 119/3 | zahrada | 51 100 | 1211 | 1211 |
|  |  | 121/2 | ost. plocha | nemá | 396 | 396 |
|  |  |  | ~ 5 RD |  | celkem | 4660 |

LOKALITA P5 – TI – Technická infrastruktura

| č. | popis lokality | čísla parcel | vlastník | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 5 | ČOV 1 – pod rybníkem | 101 část | Obec Jehnědí | TTP | 54 210 | 5704 | 450 (15x30) |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 450 |

c. 2. 2. Plochy zastavitelné – Z

Jako plochy zastavitelné je vymezeno 5 lokalit Z1, Z2, Z3, Z4 a Z5.

LOKALITA Z1 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | podél záhumenní cesty za čp. 47, 48 a 49 | 802/1 část | orná půda | nemá | 531327 | 18100 |
|  |  |  | ~ 16 RD |  | celkem | 18100 |

LOKALITA Z2 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 2 | u silnice II/315 za stávající zástavbou RD | 832/1 část | TTP | nemá | 22461 | 4345 |
|  |  |  | ~ 3 RD |  | celkem | 4345 |

Poznámka : obytná zástavba v lokalitě Z2 musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od silnice II/315 z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem z provozu na této komunikaci. Vzdálenost objektů pro bydlení od silnice II/315 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.

LOKALITA Z3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 3 | podél záhumenní cesty za stáv. zástavbou RD | 514/1 část | ost. plocha | nemá | 25374 | 6951 |
|  |  | 514/4 | TTP | 54 210 | 1361 | 1361 |
|  |  |  | ~ 8 RD |  | celkem | 8312 |

Poznámka : obytná zástavba v části lokality Z3 musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od silnice II/315 z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem z provozu na této komunikaci. Vzdálenost objektů pro bydlení od silnice II/315 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.

LOKALITA Z4 – VD – Výroba a skladování – drobná řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 4 | podél záhumenní cesty za zemědělským areálem | 877/25 část | orná půda | nemá | 256408 | 13068 |
|  |  |  |  |  | celkem | 13068 |

LOKALITA Z5 – DL – Dopravní infrastruktura – letecká

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 5 | vedle stávajícího hangáru u místní komunikace | 802/1 část | orná půda | nemá | 531327 | 5557 |
|  |  |  |  |  | celkem | 5557 |

LOKALITA Z6 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 6 | u silnice II/315 na kraji obce | 906/1 | orná půda | 51 100 | 9179 | 9179 |
|  |  |  | ~ 10 RD |  | celkem | 9179 |

Poznámka : obytná zástavba v lokalitě Z6 musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od silnice II/315 z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem z provozu na této komunikaci. Vzdálenost objektů pro bydlení od silnice II/315 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.

d. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její

UMísťování

d.1. Veřejná prostranství

Nové plochy PV – Veřejná prostranství nejsou vymezovány.

d. 2. Doprava

# Nové plochy DS – Dopravní infrastruktura – silniční nejsou vymezovány. Doplnění místních komunikací pro napojení a obsluhu navrhovaných lokalit je možné v rámci přípustného využití zastavitelné plochy.

d. 3. Vodní hospodářství

d.3.1. Zásobování vodou

Je navrženo 5 vodovodních řadů.

###### NAVRHOVANÉ VODOVODNÍ ŘADY

| lokalita | popis lokality | délka v metrech |
| --- | --- | --- |
| Z 1 Z 4 Z 5 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba DL – Dopravní infrastruktura – letecká | ~ 220 |
| Z 1 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 155 |
| Z 2 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 95 |
| Z 3 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 100 |
| Z 4 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | ~ 75 |
|  | navrhované vodovodní řady celkem | ~ 645 |

d.3.2. Požární hydranty

Jsou navrženy nové požární hydranty, rozmístěné v rámci navrhovaných lokalit, osazené na stávající resp. navrhované vodovodní řady.

NAVRHOVANÉ POŽÁRNÍ HYDRANTY

| číslo | lokalita | vodovodní řad |
| --- | --- | --- |
| H 1 | lokalita Z 2, Z 3 | navrhovaný |
| H 2 | lokalita Z 1 | navrhovaný |
| H 3 | lokalita Z 1, Z 4 a Z 5 | navrhovaný |
| H 4 | lokalita P 1 | stávající |

# d. 4. Kanalizace a čištění odpadních vod

V souladu s materiálem : Jehnědí – řešení odvedení a likvidace splaškových a odpadních vod, varianta II, zpracovatel OHGS Ústí nad Orlicí, 2008, je navržena splašková kanalizace o celkové délce ~ 4070 m s odvedením odpadních vod od většiny obyvatel obce na novou centrální mechanicko – biologickou ČOV pro 300 obyvatel, situovanou v lokalitě P5.

NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÍ STOKY

| popis lokality | délka m |
| --- | --- |
| hlavní stoka přes celou obec do ČOV, lokalita P1, P3, Z3 | 1305 |
| jižní část obce | 730 |
| jihozápadní část obce, lokalita Z | 370 |
| jihovýchodní část obce | 150 |
| severozápadní část obce, lokalita P4 | 170 |
| jižní část obce k letišti, lokality Z1, Z4 a Z5 | 300 |
| nad dolním rybníčkem, lokalita P2 | 30 |
| severozápadní část obce – odvedení přečištěné vody z ČOV | 1015 |
| navrhované kanalizační stoky celkem | 4070 |

d. 5. Plynofikace

Obec Jehnědí není plynofikovaná a s plynofikací se v budoucnosti ani neuvažuje.

d. 6. Energetika

# Napojení navrhovaných lokalit je možné provést ve vazbě na stávající sekunderní rozvody.

Odhadnutý navýšený výkon v roce ~ 2020 ~ 370 kW bude možné v případě potřeby bez problémů zajistit ze stávajících TS jejich přezbrojením, kdy je možné získat navýšení příkonu až o 690 kVA.

d.6.1. Navýšení příkonu, stanovené rozvojem jednotlivých oblastí

- roční trend přírůstu :

je uvažován ~ 1 % za rok pro období následujících 10 let tzn. do roku ~ 2020 tzn. celkem o 10 %.

Stávající příkon : P 1 =  800 kW

Příkon v roce 2020 : P2 = P1 x 1.1 = 800 x 1.1 = 880 kW

Navýšení příkonu činí : 80 kW

- navrhované bydlení v rodinných domech venkovské :

předpokládaný příkon 1 RD : P1 = 11.0 kW

- navýšení příkonu nové výstavby : 20 RD x 11.0 kW = 220 kW

- navrhovaná výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba :

- vývoj v této oblasti nelze prakticky odhadnout, nepředpokládají se však podstatné změny příkonu stávajících zařízení. U nově vznikajících zařízení bude příkon pokryt ze stávajících resp. přezbroje-ných trafostanic. Odhad navýšení příkonu : ~ 70 kW

Celkový nárůst příkonu ve všech oblastech : 80 + 220 + 70 = ~ 370 kW

d.7. Spoje a telekomunikace

Vzhledem k výhodnému rozložení všech navrhovaných lokalit vzhledem ke stávajícím rozvodům je případné rozšíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející lokalitami.

d.8. Zneškodňování pevných odpadů

Stávající způsob zneškodňování odpadů v obci bude i nadále zachován resp. bude probíhat v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy.

e.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení

podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické

stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před

povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

e.1. Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny v katastru obce Jehnědí vychází ze stávajícího urbanistického členění, kdy jednotlivé navrhované plochy bydlení v rodinných domech, plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby, plochy dopravní infrastruktury – letecké a plochy technické infrastruktury i nadále zachovávají rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem obce a sociálními vlivy v území a vytvářejí mezi těmito jednotlivými složkami vyvážený vztah.

# e. 2. Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití

# e.2.1. W – Plochy vodní a vodohospodářské

# W – Plochy vodní a vodohospodářské nejsou navrhovány.

e.2.2. NZ – Plochy zemědělské

# Nové plochy NZ – Plochy zemědělské nejsou vymezovány.

# e.2.3. NL– Plochy lesní

# S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není uvažováno.

# e.2.4. NP – Plochy přírodní

Jako plochy NP – Plochy přírodní je vymezeno LBC VII navrhované.

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ

| č. |  | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NP m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC VII |  | U polní cesty na Sudislav | 473/2 | orná půda | nemá | 14780 | 14780 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 14780 |

e.2.5. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

# Nové plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské nejsou vymezovány.

e.3. Územní systém ekologické stability

V Územním plánu Jehnědí je zapracován Lokální územní systém ekologické stability, zpracovatel Agroprojekce Litomyšl, 1999, kde lze v případě potřeby nalézt veškeré podrobnosti. Prvky ÚSES jsou v katastru obce zastoupeny LBC VII a LBC VIII a dále pak LBK 6 a LBK 7. Plochy ÚSES jsou nezastavitelné.

|  | LOKÁLNÍ BIOCENTRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES |  | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| LBC VII |  | navrhované | U polní cesty na Sudislav | stávající pole | realizovat např. formou zalesnění, zatravnění, remízkem apod. Rovněž navrhovaný LBK 7, situovaný podél polních cest, lze realizovat nejlépe osazením stromořadí resp. vhodných keřů | 1,47 |
| LBC VIII |  | stávající | Pod Lysinou | stávající les | obnovu a doplnění provádět s použitím přirozené druhové skladby | 1,96 |

|  | LOKÁLNÍ BIOKORIDORY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES |  | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| LBK 6 |  | částečně funkční | U Ostroveckého potoka | vychází z LBK VII a vede podél Ostroveckého potoka | v části u LBK VII realizovat nejlépe osazením stromořadí resp. vhodných keřů, obnovu a doplnění podél potoka provádět s použitím přirozené druhové skladby | 1,83 |
| LBK 7 |  | částečně funkční resp. navrhovaný | Za humny | vychází z LBC VIII nejprve lesem a v navrhované části vede podél polních cest | realizovat nejlépe osazením stromořadí resp. vhodných keřů podél polních cest | 4,68 |

e.4. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není územním plánem nijak dotčena..

e.5. Protierozní opatření

Nejsou v obci realizována a s jejich realizací se neuvažuje.

e.6. Ochrana před povodněmi

Povodně 1997 a 2002 obec Jehnědí nezasáhly. Obec nemá vyhotoven Povodňový plán.

e.7. Rekreace

Plochy pro rekreaci nejsou vymezovány.

e.8. Dobývání nerostů

Plochy pro dobývání nerostů nejsou vymezovány.

f.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je

možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,

popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení

podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek

ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,

intenzity využití pozemků v plochách)

f.1. Podmínky využití funkčních ploch

Pro každou z funkčních ploch jsou stanovena závazná pravidla funkčního využití a omezení, která je třeba v území respektovat. Funkční využití je specifikováno pro funkce :

* přípustné : realizovatelné bez jmenovitého omezení za podmínek determinace obsahem příslušné právní úpravy

* nepřípustné : nerealizovatelné za žádných podmínek

* podmínečně přípustné : realizovatelné pouze při splnění dané podmínky (hluková studie apod.)

f.2. rozdělení území na funkční plochy

BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské

* Charakteristika : plochy bydlení v rodinných domech s možným chovatelským, pěstitelským a podnikatelským zázemím

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- rodinné domy se zahradami a doplňkovými stavbami

- maloobchod, služby, veřejné stravování, agroturistika

- drobná výroba, podnikání a zemědělská činnost, jejichž ochranná pásma nebudou případně zasahovat na sousední pozemky na území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- výroba a výrobní obsluha, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- dopravní plochy a provozy, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- vrakoviště a skládky

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

* Podmínečně přípustné využití :

- vzdálenost objektů pro bydlení od komunikace v lokalitách P1, P2, Z2, Z3 a Z6 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.

- záměr výstavby tj. projektová dokumentace na rodinný dům v lokalitě P3 bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Ústí nad Orlicí.

OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

* Charakteristika : plochy staveb a zařízení pro školství a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotnictví, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- školství a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotnictví, kultura

- veřejná správa a ochrana obyvatelstva

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

- veřejná zeleň

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší, parkovací a odstavné plochy

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s veřejnou infrastrukturou

OM – Občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední

* Charakteristika : plochy staveb a zařízení pro ubytování, stravování a malá obchodní zařízení

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- ubytování a veřejné stravování

- obchodní zařízení

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

- veřejná zeleň

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- parkovací a odstavné plochy

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s ubytovacími, stravovacími a malými obchodními zařízeními

OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

* Charakteristika : plochy otevřených i krytých sportovních zařízení a areálů, umělé vodní plochy, zařízení technických sportů, plochy pro jízdu na koních apod.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- veřejné i vyhrazené sportovní plochy a zařízení

- plochy pro jízdu na koních

- přírodní i uměle vytvořené herní a odpočinkové plochy zeleně

- objekty sociálních, technických a obchodních zařízení pro obsluhu území

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

- parkovací plochy pro obsluhu území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s tělovýchovnými a sportovními zařízeními

# PV – Veřejná prostranství

* Charakteristika : plochy pro chodníky a veřejná prostranství

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- chodníky a veřejná prostranství

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem chodníků a veřejných prostranství

* Limity využití území :

- případné umístění staveb v ochranném pásmu silnic podléhá schválení příslušného správního silničního orgánu

# DS – Dopravní infrastruktura – silniční

* Charakteristika : plochy pro zařízení silniční dopravy

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou samostatnými parkovišti

- parkoviště a odstavné plochy pro všechna silniční vozidla, autobusové čekárny

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se silničním provozem

DL – Dopravní infrastruktura – letecká

* Charakteristika : plochy, zařízení a objekty sloužící letecké dopravě resp. provozu ultralehkých letadel

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- zařízení a objekty sloužící letecké dopravě resp. provozu ultralehkých letadel

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem letecké dopravy resp. provozem ultralehkých letadel

# TI – Technická infrastruktura

* Charakteristika : plochy staveb, zařízení a sítí technického vybavení v oblastech vodního hospodářství, energetiky, spojů apod.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy vodních zdrojů a vodojemů, přečerpávací stanice

- individuální, skupinové a obecní čistírny odpadních vod

- retenční nádrže

- transformovny, rozvodny elektrické energie

- základnové stanice telefonních operátorů

- regulační stanice plynu

- komunikační a manipulační plochy kolem staveb technické infrastruktury

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s technickou infrastrukturou

# VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

* Charakteristika : plochy provozoven drobné výroby, skladů a podnikání včetně bydlení ve vazbě na uvedené aktivity

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- provozovny výroby a podnikání resp. jiné nezemědělské výroby, u kterých nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s drobnou a řemeslnou výrobou

VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

* Charakteristika : plochy živočišné a rostlinné zemědělské výroby

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- výrobní objekty zemědělské výroby

- sklady a manipulační plochy

- garáže, parkoviště pro potřeby zemědělských podniků

- čerpací stanice PHM pro potřeby zemědělských podniků

- zařízení pro zneškodňování odpadů zemědělské výroby

- administrativní a správní budovy pro potřeby daného provozu

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se zemědělským provozem

ZO – Zeleň ochranná a izolační

* Charakteristika : plochy zeleně v rámci zastavěného i mimo zastavěného území

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy zeleně obklopené ostatními pozemky zastavěného území

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů

- prvky systému ekologické stability

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti

* Nepřípustné využití :

- jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území

* Limity využití území :

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné

# W – Plochy vodní a vodohospodářské

* Charakteristika : řeky, potoky, drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera a ostatní vodní nádrže

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- přirozené, upravené a umělé vodní plochy a toky

- vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)

- stavby a zařízení pro chov ryb, rybaření a vodní sporty

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem vodních ploch a toků

# NZ – Plochy zemědělské

* Charakteristika : pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy orné půdy

- plochy specielních kultur (sady, chmelnice apod.)

- protierozní opatření v lokalitách ohrožených erozí

- protipovodňová opatření (poldry apod.)

- stavby nezbytné pro obhospodařovaní zemědělské půdy v nezastavěném území

- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

# NL – Plochy lesní

* Charakteristika : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), stavby a zařízení lesního hospodářství

- prvky systému ekologické stability

- související dopravní a technická infrastruktura

- zvláště chráněná území, přírodní parky

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní výtvory

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

- stavební činnost u významných krajinných prvků či chráněných přírodních výtvorů

NP - Plochy přírodní

* Charakteristika : plochy národních parků, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit četně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter (LBC, RBC) a výjimečně pozemky související technické infrastruktury

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy národních parků

- pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti

- pozemky v ostatních zvláště chráněných územích

- pozemky evropsky významných lokalit četně pozemků smluvně chráněných

- pozemky biocenter a výjimečně pozemky související technické infrastruktury

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

- plochy orné půdy a TTP

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní  výtvory

- vodní plochy, vodoteče

- stávající vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)

- nezbytně nutná vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklostezky

* Nepřípustné využití :

- stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území a která není v souladu s podmínkami ochrany přírody

* Limity využití území :

- respektovat přírodní poměry v území a z toho vyplývající výběr vhodné druhové skladby zeleně

- plochy ÚSES jsou limitovány minimálními prostorovými parametry : plocha lokálního biocentra je

3 ha, šířka lokálního biokoridoru LBK je 20 m, šířka regionálního a nadregionálního biokoridoru RBK a NRBK je 40 m.

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné

# NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

* Charakteristika : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy trvalých travních porostů

- zařízení a jiná opatření pro zemědělství

- protipovodňová opatření (poldry apod.)

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území

- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

* Limity využití území :

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné

g.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti

státu a ploch pro sanaci, pro které lze práva k pozemkům

a stavbám vyvlastnit

Připravovaná tunelová trasa přeložky tratě č. 010 Praha – Česká Třebová je respektována jako veřejně prospěšná stavba (viz popiska u osy tunelu ve výkresech). Vzhledem k situování tunelu         ~ 130 m pod povrchem není nutné dotčené pozemky vyvlastnit ani zde uplatnit předkupní právo.

# h. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných

# opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezovány.

# i.	Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich

využití územní studií

Nejsou vymezovány.

# j.	Vymezení ploch A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO

# BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Nejsou vymezovány.

k.	Údaje o počtu listů územního plánu

Textová část Územního plánu obsahuje 12 listů resp. stránek

2. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. a.	Výkres základního členění území		M  1 : 2880 – 2 listy

I. b.	Hlavní výkres		M  1 : 2880 – 2 listy

I. c.	Technická infrastruktura				M  1 : 2880 – 2 listy

Grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

### O D Ů V O D N Ě N Í

Odůvodnění územního plánu Jehnědí obsahuje textovou a grafickou část.

- TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořízení územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Jehnědí na svém zasedání dne 11.2.2008 pod č.usnesení 2/2008. Na základě tohoto usnesení byly zpracovány průzkumy a rozbory území obce Jehnědí (září 2008). V návaznosti na průzkumy a rozbory byl vypracován návrh zadání územního plánu Jehnědí, který byl projednán v souladu se stavebním zákonem a schválen v Zastupitelstvu obce dne 12.01.2009 pod č. usnesení 1/2009.

Na základě tohoto usnesení byl v měsíci březnu roku 2009 dokončen návrh územního plánu Jehnědí. Návrh územního plánu byl projednán podle § 50-54 stavebního zákona:

- Ve smyslu § 50 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona se uskutečnilo dne 10.4.2009 společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Textová i grafická část předmětného návrhu územního plánu byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele od 23.3.2009 do 11.5.2009 a také byla k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh-up-jehnedi/

- Ve smyslu § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu posouzen Krajským úřadem (stanovisko ze dne 5.6.2009, č.j. KrÚ 30050/2009 OSRKEF).

- Ve smyslu § 52 stavebního zákona byl upravený a posouzený návrh územního plánu Jehnědí vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě v Jehnědí od 15.7.2009 do 3.9.2009 a také byl k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/ dokumenty/navrh-up-jehnedi/

- Veřejné projednání se konalo dne 3.9.2009 od 14,00 hod na Obecním úřadě v Jehnědí (zápis z tohoto jednání je uložen ve spisu na stavebním úřadě Městského úřadu v Ústí nad Orlicí).

b.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou

krajem

b.1. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

b.1.1. Koordinace s Politikou územního rozvoje ČR 2008

Politika územního rozvoje ČR jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády       č. 929 dne 20.7.2009. Rozvojová osa OS8 Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov zahrnuje obce s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. rychlostní silnici R 35, silnici I/35 a železniční trať č. 010 a 270.

Řešené území k. ú. Jehnědí nemá vazbu na vymezení úseku R 35 a v úseku Hradec Králové  – Vysoké Mýto, stávající silnici I/35 ani železniční trať č. 010. ÚP Jehnědí je v souladu s touto dokumentací.

b.1.2. Koordinace s dokumentací vydanou krajem

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje dosud nejsou vydány, Zadání ZÚR bylo schváleno 18.12.2007. Předmětné území je součástí řešení ÚP VÚC Pardubického kraje, který byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje 14.12.2006. Do doby schválení ZÚR Pardubického kraje bude řešení ÚP Jehnědí respektovat v souladu se zadáním ZÚR závaznou část ÚPN VÚC Pk. Na řešené území ÚP VÚC neklade žádné požadavky a ÚP Jehnědí je s touto dokumentací v souladu.

b.1.3. Další dokumenty vydané Pardubickým krajem, které je třeba respektovat

- Program rozvoje Pardubického kraje

- Územní energetická koncepce Pardubického kraje

- Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Pk na životní prostředí - SEA

- Akční plán energetiky Pardubického kraje

- Regionální inovační strategie Pardubického kraje

- Energetika Pardubického kraje – doložka krizového řízení

- Regionální surovinová politika Pardubického kraje

- Koncepce ekologické výchovy

- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

- Koncepce odpadového hospodářství kraje

- Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

- Koncepce protipovodňové ochrany Pk

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

- Koncepce ochrany přírody Pk

- Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pk

- Aktualizace programu snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší Pk

b.1.4. Koordinace s obcemi sousedícími s řešeným k. ú. Jehnědí

Obec Jehnědí se nachází v západní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji a sousedí na severu s obcemi Oucmanice a  Sudislav nad Orlicí, na jihovýchodě s obcemi Hrádek a Horní Sloup-nice, na jihu s obcí Voděrady a na západě s obcemi Svatý Jiří. Územní plán neobsahuje žádné návrhy, které by  přesahovaly na území sousedních obcí a také v nedochází ke kolizím mezi jednotlivými funkčními plochami sousedících obcí.

b.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán Jehnědí je v souladu s řešením ÚP VÚC Pardubického kraje, schváleným 14.12.2006., ze kterého pro obec nevyplývají žádné konkrétní návrhy, pouze zakreslení osy navrhovaného želez-ničního tunelu v severních okrajových částech katastru obce.

c. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plán Jehnědí byl prověřen z hlediska cílů a úkolů územního plánování uvedených v ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona a pořizovatel konstatuje, že je s nimi v souladu.

d. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH  PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán Jehnědí je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

e. VYHODNOCENÍ SOULADU ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Jehnědí bylo zasláno následujícím orgánům státní správy a organizacím:

Dotčené orgány:

1. Ministerstvo dopravy, odbor DP, Praha – bez stanoviska

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha – bez připomínek

3. Ministerstvo životního prostředí, Hradec Králové – bez připomínek

4. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

5. Krajská hygienická stanice, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Jehnědí – bez připomínek

6. Krajský úřad PK, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pardubice – bez stanoviska

7. Krajský úřad PK, odbor životního prostředí, Pardubice - v mapových podkladech je severně od obce zakresleno v rozsáhlých polních plochách pouze orientačně lokální biocentrum (dále jen LBC) a to bez přihlédnutí ke skutečnému stavu biologicky hodnotných biotopů. V takto navrženém LBC je proto z větší části zahrnuta orná půda. Doporučujeme proto buď přehodnotit výměru tohoto prvku ÚSES dle skutečného stavu, nebo v dalších fázích projednávání ÚP navrhnout vhodnější úpravu (tj. zalesnění, zatravnění apod.) Stejně tak je v předkládaném ÚP řešeno napojení tohoto LBC na okolní prvky ÚSES (především ve východním směru) polními cestami vesměs bez doplnění doprovodné zeleně, tj. z biologického hlediska nepříliš funkční varianta.

Vyhodnocení: požadavek splněn - ÚSES je upraven ve výkresové i textové části - zmíněný navrhovaný LBK  je posunut těsně k záhumenní cestě, v ÚP je navržena realizace stromořadí v tomto LBK, zmíněné navrhované LBC je zmenšeno a lehce posunuto, v ÚP je navržena realizace tohoto LBC formou trávy, stromů, keřů apod.; toto řešení je projednáno s odborem ŽP Krajského úřadu Pardubického kraje (prostřednictvím e-mailu).

8. Městský úřad – odbor kultury, Ústí nad Orlicí – v lokalitě P3 doporučujeme odsouhlasit projektovou dokumentaci případné výstavby rodinného domu ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a vyžádat si závazné stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Případná novostavba bude umístěna v prostředí kulturní památky – venkovské usedlosti čp. 53.

Vyhodnocení: požadavek splněn - do regulativů pro plochu BV – bydlení v rodinných domech venkovské je doplněno: záměr výstavby tj. projektová dokumentace na rodinný dům v lokalitě P3 bude projednána s ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a bude vyžádáno stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Ústí nad Orlicí.

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Jehnědí – bez připomínek

9. Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasí se zařazením pozemku č. 906/1 v k.ú. Jehnědí do plochy současně zastavěného území obce.

Vyhodnocení: požadavek splněn - tato parcela je vyjmuta ze zastavěného území a je uvedena v zastavitelných plochách jako Z6,

- dále nesouhlasí ani s umístěním plochy Z4 výroba a skladování na pozemku č. 877/25 v k.ú. Jehnědí. Tuto plochu doporučujeme umístit blíže k zástavbě a to na pozemky č. 877/3 nebo 877/1 v k.ú. Jehnědí.

Vyhodnocení: požadavek splněn - lokalita Z4 navrhovaná na pozemku č. 877/25 v k.ú. Jehnědí není přesunuta blíže ke stávající zástavbě, přesunutí této lokality blíže k zástavbě není v krajině samotné vzhledem ke stávajícímu uspořádání ideální, navrhovaná poloha je mnohem lepší a naopak se jeví mnohem přínosnější vazba na rozšíření areálu letiště a ponechání pásu zeleně na p.č. 877/3 v k.ú. Jehnědí (záměrem bylo také oddělit plochy výroby a skladování od stávající obytné zástavby) tzn. pozemek č. 877/3 bude v územním plánu navržena jako plocha ZO – zeleň ochranná a izolační; toto řešení je projednáno a písemně dohodnuto s odborem ŽP Městského úřadu Ústí nad Orlicí (dohoda ze dne 16.6.2009 je uložena ve spisu).

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Jehnědí – bez připomínek

10. Městský úřad – odbor dopravy a SH, Ústí nad Orlicí –  v odstavci c.11.1 Ochranná pásma silniční jsou chybně uvedeny silnice II/312 a III/3128. Sil. II/312 vede z Chocně do Žamberka a sil. III/3128 na Česko Rybnou.

Vyhodnocení: požadavek splněn – tyto silnice jsou z kapitoly c.11.1 Ochranná pásma vymazány.

11. Hasičský záchranný sbor, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Jehnědí – bez připomínek

12. Obvodní báňský úřad, Trutnov – bez připomínek

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Jehnědí – bez připomínek

13. Státní energetická inspekce, Pardubice – bez připomínek

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Jehnědí – bez připomínek

14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hradec Králové – bez připomínek

###### Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Jehnědí – bez připomínek

15. Krajský úřad, oddělení územního plánování, Pardubice – hlavní výkres by neměl obsahovat schematické značky (např. stanoviště BUS nebo sakrální motivy).

Vyhodnocení: požadavek splněn - schematické značky slouží pro lepší orientaci ve výkresu (nemají žádný vliv na funkčnost výkresu), u sakrálních motivů je opraven popis v legendě (jedná se o nemovité kulturní památky).

- postrádáme smysl kombinovaného grafického znázornění (částečně zelená a červená) polygonu LBK č. 7 v hlavním a koordinačním výkrese.

Vyhodnocení: požadavek splněn - grafické znázornění je převzato z generelu ÚSES, jedná se o LBK částečně funkční resp. určen k doplnění.

Sousední obce:

1. Obec Sudislav nad Orlicí – bez stanoviska

2. Obec Hrádek – bez stanoviska

3. Obec Sloupnice - bez stanoviska

4. Obec Voděrady - bez stanoviska

5. Obec Svatý Jiří - bez stanoviska

6. Obec Oucmanice – bez stanoviska

Ostatní subjekty:

1. Centrum dopravního výzkumu, Praha – bez připomínek

2. České dráhy a.s., Praha – bez připomínek

3. České radiokomunikace a.s.,  Praha – bez stanoviska

4. Telefónica O2 Czech Republic, Praha – bez stanoviska

5. Český telekomunikační úřad, Hradec Králové –  bez připomínek

6. Lesy České republiky, s.p.,  Hradec Králové – bez stanoviska

7. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – bez připomínek

8. Pozemkový fond České republiky, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

9. Ředitelství silnic a dálnic, Praha – bez stanoviska

10. Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice – bez připomínek

11. Správa železniční dopravní cesty, Praha – bez připomínek

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Jehnědí – požaduje respektovat připravovanou tunelovou trasu přeložky tratě čís. 010 Praha – Česká Třebová jako veřejně prospěšnou stavbu.

Vyhodnocení: požadavek splněn - tunelová trasa přeložky tratě čís. 010 Praha – Česká Třebová je respektována jako VPS (jako VPS již byla v návrhu ÚP vedena).

12. Státní plavební správa, Praha – bez připomínek

13. Vodovody a kanalizace a.s., Jablonné nad Orlicí – bez stanoviska

14. Vojenská a ubytovací správa, Pardubice – bez připomínek

15. Východočeská energetika a.s., Hradec Králové – v grafické části je již označená nová transformační stanice (označení Trafo 2) jako stávající. Tato transformační stanice je v současnosti ve výstavbě.

Vyhodnocení: požadavek splněn - ke dni vydání ÚP je TS dokončena a zkolaudována.

16. Východočeská plynárenská a.s., Hradec Králové – bez připomínek

17. Úřad pro civilní letectví,  letiště Ruzyně, Praha – bez připomínek

18. Zemědělská vodohospodářská správa, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Dále byly vydány tyto souhlasy:

Krajský úřad – odbor životního prostředí, Pardubice - č.j. KrÚ 31842/2009/OŽPZ/Bo ze dne 15.6.2009 - souhlas k uvedené věci „ÚP Jehnědí, návrh“ s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu

Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – č.j. 10747/2009/ŽP/2180/Bu ze dne 7.5.2009 - souhlas s vymezením zastavěného území v návrhu ÚP Jehnědí mimo p.č. 906/1 v k.ú. Jehnědí. Tato parcela byla vyjmuta ze zastavěného území a je uvedena v zastavitelných plochách jako Z6.

f.	údaje o splnění zadání

Územní plán Jehnědí je zpracován na základě Zadání ÚP, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce

dne 12.01.2009 usnesením č. 1/2009. Lze konstatovat, že všechny požadavky, obsažené v Zadání, jsou v Územním plánu splněny.

g.	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve

vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Lze konstatovat, že Územní plán Jehnědí, zhotovený v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. resp. dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a předpisy dle požadavků a podmínek obsažených ve smlouvě o dílo č. 2008-6 ze dne 15.04.2008, je vzhledem k jednoznačnosti dané problematiky zpra-cován pouze v jedné variantě. Přijaté řešení splňuje všechny požadavky objednatele, je v souladu s příslušnou legislativou a rovněž je v souladu s udržitelným rozvojem území.

g.1. Základní údaje

g.1.1. Použité podklady

- ÚP VÚC Pardubického kraje

- vektorizovaný mapový podklad 1 : 2880

- základní mapy 1 : 50000. 1 : 25000, 1 : 10000

- turistická mapa 1 : 50 000

- Lokální územní systém ekologické stability, Agroprojekce Litomyšl, 1999

- PRVK Pk, OHGS Ústí nad Orlicí, 2004

- registr sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací – GEOFOND Praha

- Urbanistická studie Jehnědí – TIPOS Ústí nad Orlicí, 1998

- vlastní průzkumy v terénu

- vyjádření správců podzemních vedení

- stanoviska a vyjádření DOSS

- Nahlížení do katastru nemovitostí – internetový prohlížeč ČÚZK

a další předpisy a materiály související s danou problematikou

g.1.2. Vymezení zájmového území

Řešené území sestává z katastru obce Jehnědí

Kraj : 94 Pardubický kraj

Okres : 3611 Ústí nad Orlicí

Obec : ZUJ 580 414

ID : 5819

Celková plocha katastru obce Jehnědí je 574 ha.

g.1.3. Popis území – místopis

Obec Jehnědí se nachází v západní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji podél silnice II/315 Ústí nad Orlicí – Zámrsk na západním rovinatém úbočí vrchu Lysina (506 m n.m.) a sousedí na severu s obcemi Oucmanice a Sudislav nad Orlicí, na jihovýchodě s obcemi Hrádek a Horní Sloupni-ce, na jihu s obcí Voděrady a na západě s obcemi Svatý Jiří. Okolí je tvořeno mírně členitým terénem, svažujícím se k západu. Nadmořská výška obce je 410 - 460 m.n.m. Krajina v obci je převážně výrob-ní s obhospodařovanými zemědělskými plochami. Lesy se v katastru obce nacházejí v rozsahu ~ 73 ha pouze ve východní části katastru obce. V Jehnědí se nacházejí 3 památné stromy : 1 lípa velkolis-tá na parcele č. kat. 111/3 a 2 lípy velkolisté na parcele č. kat. 1264/15. Obec má poměrně kvalitní vysokou zeleň v rámci celé obce. Střed obce nelze přesně určit, částečně by bylo možné ho vnímat v prostoru křižovatky před sokolovnou s odbočkou k letišti.

g.2. Geografie a geologie

g.2.1. Hydrogeologické poměry

Území je odvodňováno Ostroveckým potokem, vytékajícím z dolního rybníka v katastru obce a vtéka-jícím před Chocní do Tiché Orlice, a hlavním odvodňovacím zařízením, obojí ve správě ZVHS praco-viště Ústí nad Orlicí. Z hydrologického hlediska náleží zájmové území hlavnímu povodí Labe a dílčí-mu povodí Ostroveckého potoka, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-062. Z hydrogeologického hle-diska se jedná o rajón č. 251 Poorlická brázda. Podzemní voda svrchních zvodní se vyskytuje častěji na rozhraní pokryvného útvaru a křídového podloží, místy zasahuje i hlouběji do puklin, zvláště tekto-nicky založených. Místy je výrazněji akumulována v miocénních uloženinách, které jsou dobře propu-stné. Hlubinný horizont vázaný na cenomanské pískovce zde chybí, cenoman je přítomen jen v se-verní části synklinály, nejblíže u Českých Libchav. Území obce leží v CHOPAV Východočeská křída.

g.2.2. Ložiska stavebních nerostných surovin

Dle vyjádření Obvodního báňského úřadu v Trutnově ze dne 15.05.2008 není v katastru obce stanoven žádný dobývací prostor. Dle vyjádření MPO Praha se v katastru obce nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.

g.2.3. Sesuvná území

Dle registru sesuvů GEOFONDU Praha se v katastru obce nenacházejí žádná sesuvná území.

g.2.4. Radonové poměry

Podle regionálních zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu u konkrétních objektů ve více částech obce lze konstatovat, že v obci se vyskytuje převážně nízký a střední radonový index. Vysoký radonový index nebyl v katastru obce doposud zaznamenán.

g.2.5. Poddolovaná území a seismicita

V katastru obce nejsou evidována poddolovaná území. Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6 st. M.C.S. V historické době byly hlášeny otřesy odpovídající této intenzitě z Nebeské Rybné, Jablonného nad Orlicí a z Ústí nad Orlicí. Periodicita zemětřesení tohoto stupně je dlouhá, poměrně malou možnost porušení staveb lze zanedbat, zejména, když uvážíme, že běžné technické otřesy (stroje, doprava) se často intenzitě 6 st. M.C.S. přibližují a že stavby, provedené v obvyklé průměrné kvalitě zemětřesení této intenzity odolávají bez vážnějšího poškození.

g.3. Historie

První dochovaná zmínka o obci je z roku 1282. V dávné historii bylo Jehnědí střediskem všech okolních obcí.

g.4. Demografie

g.4.1.1. Základní údaje o sídle

Obec Jehnědí se nachází podél silnice II/315 Ústí nad Orlicí – Zámrsk mezi Ústím nad Orlicí a Choc-ní. V obci se nachází základní občanská vybavenost, působí zde řada podnikatelských subjektů. Samotná obec má vlastní podnikatelskou činnost, provozuje prodejnu potravin. V obci působí SDH Jehnědí, TJ Sokol Jehnědí, FK ZOD Zálší  fotbal a Letecký klub Letka Jehnědí. Politické strany v obci nepůsobí.

g.4.1.2. Obyvatelstvo

V obci Jehnědí žilo k 31.12.2008 ~ 300 obyvatel, z toho ~ 152 mužů a ~ 148 žen. V obci je ~ 173 občanů v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel je ~ 40 let. Hustota osídlení je ~ 52 obyvatel/km2. Jedná se o obec s vyrovnaným stavem obyvatel.

g.4.1.3. Zaměstnanost

Z místních občanů je v produktivním věku	:	~ 173 osob

z toho přímo v obci je zaměstnáno	:	~ 23  osob

do obce za zaměstnáním dojíždí	:	~ 3 osoby

mimo obec za prací denně vyjíždí	:	~ 150 osob

g.4.1.4. Přehled bytového fondu

V obci v naprosté většině převažují rodinné domy.

V obci se nachází :

~ 104 objektů pod čísly popisnými, z toho :

- 2 bytové domy s dalším využitím (škola, sokolovna)

~ 10 rekreačních chalup

Průměrné stáří bytového fondu je ~ 52 let. Rekreační chaty se v obci nenacházejí.

g.5. Přehled a charakteristika funkčních ploch

g.5.1. BV – Bydlení v rodinných domech - venkovské

V obci převažuje bydlení v rodinných domcích. Bytový fond v obci vychází z velké části z původní zástavby, realizované většinou do roku 1945. Intenzívnější výstavba bytů probíhala v obci po roce 1968. Počet novostaveb v rámci izolované zástavby není příliš velký. Řada stávajících domů byla opravena nebo přebudována.

Nové plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské jsou navrhovány v 7 lokalitách P1, P2, P3, P4, Z1, Z2, Z3 a Z6 o celkové ploše 54910 m2 s možností výstavby ~ 50 RD. Důvodem pro návrh nových ploch bydlení je to, že v obci jiné vhodné plochy pro bydlení nejsou k dispozici.

g.5.2. RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci

V katastru obce se nachází ~ 10 rekreačních chalup, zahrnutých vzhledem k jejich charakteru do ploch bydlení v rodinných domech – venkovské. Ubytovací kapacity se v obci nenacházejí.

# Plochy RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci nejsou vymezovány.

g.5.3. OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura se nachází v rámci celé obce a obsahuje tyto objekty :

- Obecní úřad Jehnědí čp. 8

- Veřejná knihovna v budově ZŠ čp. 82

- hasičská zbrojnice v objektu Obecního úřadu čp. 3

- Základní škola čp. 82 1. až 5. ročník s kapacitou ~ 30 dětí

- Mateřská škola čp. 82 s kapacitou ~ 28 dětí + zahrada + jídelna

- kaple Panny Marie.

Zdravotnická zařízení, domov důchodců, dům pečovatelské služby a kulturní zařízení se v obci nenacházejí, občanům slouží zařízení v Brandýse nad Orlicí, Chocni a Ústí nad Orlicí.

Nové plochy OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura nejsou vymezovány.

g.5.4. OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Nachází se v obci v úměrném rozsahu a obsahuje tyto objekty :

- hospoda v rámci domu čp. 23

- prodejna smíšeného zboží čp. 64

# Nové plochy OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední nejsou vymezovány.

g.5.5. OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

V obci se nachází sportovní areál „Ve hliňáku“ s fotbalovým hřištěm a kurty pro míčové hry a sokolovna v čp. 90.

# Nové plochy OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení nejsou vymezovány.

g.5.6. OH – Občanské vybavení - hřbitovy

Občanské vybavení – hřbitov se v obci nenachází.

# Nové plochy OH – Občanské vybavení – hřbitov nejsou vymezovány.

g.5.7. PV – Veřejná prostranství

Veřejná prostranství jsou v obci tvořena chodníky podél silnice II/315.

# Nové plochy PV – Veřejná prostranství nejsou vymezovány.

# g.5.8. DS – Dopravní infrastruktura - silniční

g.5.8.1. Silnice

Obec Jehnědí je situována podél silnice II/315 Ústí nad Orlicí – Zámrsk. Celková délka silnice II/315 v katastru obce je ~ 3270 m, průměrná šířka je ~ 6.5 m. Plocha silnice II/315 v katastru obce je ~ 2,1255 ha. Silnice II. třídy jsou v majetku Pardubického kraje, majetkovou správu zajišťuje SÚS Pk.

g.5.8.2. Místní komunikace

Jsou trasovány po celém severním okraji obce (severní záhumenní cesta) resp. ve středu obce od středu obce před školou k sokolovně. Tyto nejfrekventovanějších místní komunikace mají asfaltový povrch. Šířka místních komunikací je v průměru ~ 3.0 m. Celková délka graficky značených místních komunikací je ~ 3310 m. Místní komunikace jsou ve správě obce. Upozornění : vyústění místní komunikace na silnici II/315 na horním konci obce není zaneseno v katastrálních mapách!

g.5.8.3. Účelové komunikace

Nacházejí se v obci v malém rozsahu a jsou rovnoměrně trasovány po celé obci. Důležitá je zejména jižní záhumenní cesta, která je však málo využívána a je zarostlá trávou. Některé účelové komunikace jsou v terénu málo znatelné, v některých případech jsou vedeny jinudy, než je uvedeno na mapách (cesta resp. CT 4218 za letištěm k lesu). Většina účelových komunikací má vzhledem k jejich délkám a malé frekvenci vyžívání nezpevněný povrch. Šířka účelových komunikací je v průměru ~ 3.0 m. Celková délka graficky značených účelových komunikací je ~ 5100 m.

g.5.8.4. Parkovací plochy

Nacházejí se před obecním úřadem, ve středu obce před školou a u sokolovny. Příležitostně parkovat lze rovněž před sportovním areálem. Garáže ve větším počtu se v obci nenacházejí.

g.5.8.5. Hromadná doprava osob - BUS

Hromadná doprava osob je realizována linkami ČSAD. V obci se nachází 2 zastávky autobusové dopravy s čekárnami po obou stranách silnice.

g.5.8.6.Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky a turistické stezky

Katastrem obce Jehnědí procházejí žlutá turistická trasa Rozcestí na Sloupnici – rozcestí Pod lysinou, modrá turistická trasa Ústí nad Orlicí – Řetůvka – Brandýs nad Orlicí a cyklotrasa CT 4218 Voděrady – Sudislav nad Orlicí. Hipostezky se v obci nenacházejí.

g.5.9. DZ – Dopravní infrastruktura – drážní

Železniční trať ani vlečka se v katastru obce nenachází.

Plochy DZ – Dopravní infrastruktura – drážní nejsou vymezovány.

g.5.10. DL – Dopravní infrastruktura – letecká

V obci se nachází letiště pro ultralehká letadla š. 40 m dl. ~ 700 m a hangár pro ultralehká letadla (největší svého druhu v České republice).

Pro plochy DL – Dopravní infrastruktura – letecká je navržena 1 lokalita Z5 o celkové ploše 5557 m2.

# g.5.11. TI – Technická infrastruktura

Plochy technické infrastruktury jsou v obci tvořeny vodojemem na stavební parcele č. kat. 185 u silnice II/315 na jihovýchodním okraji obce.

Pro plochy TI – Technická infrastruktura je navržena celkem 1 lokalita P5 pro skupinovou ČOV pro

1 x 280 obyvatel o celkové ploše 450 m2.

# g.5.12. VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

Plochy drobné a řemeslné výroby se v obci nenacházejí. Průmyslová výroba v obci není zastoupena.

Pro plochy VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba je navržena 1 lokalita Z4 o celkové ploše 13068 m2.

# g.5.13. VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

Zemědělská výroba je v obci zastoupena ZOD Zálší se sídlem v Zálší a je realizována rostlinnou, živočišnou a přidruženou výrobou. V obci se nachází 1 zemědělský areál ve středu obce, čítající 2 stáje pro březí skot, 2 stáje pro dojnice (celkem ~ 350 kusů skotu ) a 1 stáj pro telata (pro ~ 100 kusů telat ). Nepůsobí zde žádní soukromí zemědělci.

Nové plochy VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba nejsou vymezovány.

# g.5.14. ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích

# Plochy ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích se v obci nenacházejí.

Plochy ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích nejsou vymezovány.

# g.5.15. ZO – Zeleň ochranná a izolační

# Plochy ZO – Zeleň ochranná a izolační se v obci nacházejí v malém rozsahu na západním okraji obce.

# Nové plochy ZO – zeleň ochranná a izolační nejsou vymezovány.

# g.5.16. W – Plochy vodní a vodohospodářské

Nejvýznamnější vodotečí v obci je Ostrovecký potok, vytékající z dolního rybníka v katastru obce a vtékající před Chocní do Tiché Orlice, a hlavní odvodňovací zařízení, obojí ve správě ZVHS pracoviště Ústí nad Orlicí. V katastru obce se nachází 2 menší rybníčky – dolní a horní rybník a na okraji  severozápadní části katastru malá nestálá vodní plocha na Ostroveckém potoce. Zájmové území náleží hlavnímu povodí Labe a dílčímu povodí Ostroveckého potoka, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-062.

# Nové plochy W – Plochy vodní a vodohospodářské nejsou vymezovány.

# g.5.17. NZ – Plochy zemědělské

Celkem je v katastru celé obce obhospodařováno ~ 469 ha zemědělské půdy. Orná půda v rozsahu

~ 441 ha je situována poměrně symetricky v severní a jižní části a je sloučena do velkých celistvých honů. Vlastníky půdy jsou vesměs fyzické osoby. Na převážné části pozemků jsou provedeny melio-race, které jsou majetkem vlastníků pozemků. Půda v obci je poměrně kvalitní. Z hlediska pedologie převažují půdy středně těžké, hnědozemní, z části oglejené, se střední vodopropustností, středně záhřevné. Půdy vyžadují úpravu vodního režimu a dodržování agrotechnických opatření. Cena se pohybuje kolem 8.55,- Kč/m2. Prakticky veškeré pozemky v katastru obce jsou využívány.

# Nové plochy NZ – Plochy zemědělské nejsou vymezovány.

# g.5.18. NL – Plochy lesní

Celková plocha lesních pozemků v katastru obce je ~ 73 ha. Lesy se nacházejí v poměrně malém rozsahu pouze ve východní části katastru obce. Jedná se převážně o lesní porosty jehličnaté a smí-šené, zastoupené dřevinami smrk, borovice, modřín, dub a jasan, zařazené do kategorie hospodář-ských lesů. Lesní pozemky v zájmovém území obhospodařují soukromí vlastníci a Lesy ČR s. p. Choceň,  který také vykonává OLH. Vlastnické vztahy v lesních plochách v katastru obce Jehnědí se průběžně upravují a vyvíjejí. Zalesňování v katastru obce není prováděno. Vzhledem k současné administrativně legislativní situaci nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa územním plánem nijak dotčeny v sebemenším rozsahu.

# S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není uvažováno.

# g.5.19. NP – Plochy přírodní

Pro obec je zpracován Lokální systém ekologické stability krajiny, Agroprojekce Litomyšl, 1999.

Plochy přírodní jsou v katastru obce zastoupeny pouze LBC VIII.

# Pro plochy NP – Plochy přírodní je v souladu s ÚSES vymezeno LBC VII navrhované o celkové ploše 14780 m2.

g.5.20. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

Plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské jsou rovnoměrně zastoupeny v celém katastru obce.

# Nové plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské nejsou vymezovány.

# g.6. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

c.6.1. Zásobování vodou

Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu Jehnědí - Hrádek - Sudislav je VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obcích Jehnědí, Hrádek a Sudislav nad Orlicí. Počet zásobovaných obyvatel v Jehnědí je ~ 317, z toho        ~ 300 trvale bydlících obyvatel a ~ 17 rekreantů. ~ 17 trvale bydlících obyvatel a ~ 3 rekreanti jsou zřejmě zásobováni vodou individuálně z domovních studní. Vodovod v Jehnědí byl uveden do provozu před rokem 1940. Voda z akumulace u ČS Hrádek je čerpána do VDJ Jehnědí, odkud je gravitačně dopravována do spotřebiště Jehnědí. Vodovod je propojený s vodovodem Oucmanice.

Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel v průměru dostatečné s tím, že v suchých obdobích je množství vody nižší než potřeba. Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001 a v souladu s vyhláškou č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany. Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí (řad z PE 2" v délce 0,159 km a z PE DN 5/4" v délce 0,208 km ). Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí. Vodovod je napojen na centrální dispečink provozovatele vodovodu.

g.6.2. Výpočet spotřeby vody

V obci Jehnědí žilo k 31.12.2008 ~ 300 obyvatel. Jako teoretická výpočtová hodnota je stanoven nárůst počtu obyvatel v období následujících ~ 15 let max. o ~ 40 osob. Výpočet spotřeby vody je proveden podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.

340 osob x 150 l/osobu/den = 51,0 m3/den = 0,59 l/sec

Qšp = 0,59 x 1,34 = 0,79 l/sec

Lze konstatovat, že i přes omezené možnosti zdroje vody je ve spotřebě vody rezerva, využitelná zejména pro potřebu rozvoje lokalit pro bydlení resp. další aktivity.

g.6.3. Zdroj vody

Zdroj vody je dostatečný, vodojem nad Jehnědím je napojen na vrt ve Svatém Jiří, takže je zásobo-ván ze Svatého Jiří i z Hrádku.

g.6.4. Úprava vody

Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.

g.6.5. Doprava vody

Zůstává praktickybeze změny, vodojem nad Jehnědím je napojen na vrt ve Svatém Jiří, takže je zásobován ze Svatého Jiří i z Hrádku.

g.6.6. Vodojemy

Pokud by napojením obcí Voděrady a Džbánov došlo ke změně koncepce zásobování vodou, nebyla by zaručena minimálně 60 % zabezpečenost  maximální denní potřeby vody v roce 2015. V tom případě je navrhována přístavba další komory vodojemu o objemu 100 m3.

g.6.7. Vodovodní síť

V rámci plánovaného rozvoje skupinového vodovodu je navržena i rekonstrukce stávajících vodovod-ních řadů. V důsledku nedostatečných dimenzí vodovodního potrubí nebo nevyhovujícího použitého materiálu potrubí je navrhována výměna trubního materiálu za kapacitně vyhovující řady z PVC nebo v důležitých komunikacích z tvárné litiny. S ohledem na změnu koncepce v zásobování vodovodu je navrhováno rozšíření vodovodní sítě o výtlačný řad o délce ~ 4 km ze stávající ČS Svatý Jiří do vodo-jemu Jehnědí. Dále je navrhováno propojení s vodovodem č. 41 Oucmanice. S ohledem na navrhova-ný rozvoj obce je navrhováno 5 nových vodovodní řadů o celkové délce ~ 645 m.

g.6.8. Požární hydranty

V obci se nachází celkem 13 podzemních požárních hydrantů, situovaných rovnoměrně po celé obci.

Jsou navrženy nové požární hydranty, osazené na stávající resp. navrhované vodovodní řady.

g.6.9. Kanalizace a čištění odpadních vod

V obci Jehnědí není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Jsou zde realizovány dvě hlavní kanali-zační stoky jednotné kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody a dešťové vody. Jedna je zaú-stěna do rybníka (stoka "A") na dolním konci obce a druhá (stoka "B"), vybudovaná v rámci rekon-strukce silnice, je zaústěna do otevřeného odpadního příkopu pod hrází rybníka. Délka této kanali-zace je ~ 1500 m. Kanalizace je v uspokojivém stavu. Produkované odpadní vody jsou do  jednotné kanalizace napojeny převážně  přes septiky u jednotlivých nemovitostí nebo sedimentační jímky. Na kanalizaci v Jehnědí ve vlastnictví Obce Jehnědí je napojeno cca 233 trvale bydlících obyvatel. Vlast-níkem i provozovatelem je Obec Jehnědí. V obci Jehnědí není centrální ČOV. Je zde vybudováno 62 ks septiků, odpadní vody od cca 206 trvale bydlících obyvatel a 8 rekreantů jsou vypouštěny do veřej-né kanalizace a od cca 24 trvale bydlících obyvatel a 4 rekreantů jsou zasakovány. Je zde vybudová-no 8 ks jímek, odpadní vody od cca 27 trvale bydlících obyvatel a 4 rekreantů jsou vypouštěny do ve-řejné kanalizace. Je zde vybudováno 24 ks jímek na vyvážení, na které je napojeno 60 trvale bydlí-cích obyvatel a 4 rekreanti. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydal dne  06.05.2008 Městský úřad Ústí nad Orlicí pod č.j. 19299/2008/ŽP/3445/Slg/153.

S ohledem na předpokládaný rozvoj obce jsou navrženy nové kanalizační řady o celkové délce

~ 4070 m a nová ČOV.

V cílovém roce 2015 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel

- na ČOV	300

- na DČOV	6

- na septiky se zemním filtrem	6

- na jímky	6

g. 7. Teplofikace

V obci Jehnědí není zaveden zemní plyn a s plynofikací se v budoucnosti ani neuvažuje. Objekty jsou vytápěny převážně pevnými palivy s tím, že je v rámci možností uvažováno s přechodem na vytápění elektrickým proudem. Výkony kotlů v jednotlivých RD se rámcově pohybují do 20 kW. Obec nemá zpracovaný žádný projekt energetického rozvoje. V současnosti není v obci prováděno trvalé měření čistoty ovzduší.

Topení pevnými palivy 	:	~ 89 %	domácností a provozoven

Topení el. proudem 	:	~ 10 %	domácnosti a provozoven

Topení propanbutanem 	:	~ 1 %	domácností a provozoven

Stávající stav zůstane v zásadě zachován.

g. 8. Plynofikace

Obec Jehnědí není plynofikovaná, plynovody ani žádná jiná plynárenská zařízení se v obci nenachá-zejí, pouze severní částí katastru okrajově prochází STL plynovod z Oucmanic do Sudislavi nad Orlicí. S plynofikací obce se v budoucnosti neuvažuje.

g. 9. Energetika

g.9.1. Napájení obce

Obec Jehnědí je napájena elektrickou energií 1 vrchním primerním vedením o napětí 35 kV z linky VN 942 ze směru Choceň – Dvořisko do Sudislavi nad Orlicí a Jehnědí, vybudovaným v roce ~ 1970. Napájecím bodem je rozvodna a transformovna v Chocni – Dvořisku.

g.9.2. Primerní rozvod

Primerní rozvodné vedení tvoří vrchní kmenová linka VN 35 kV, která do obce přichází od západu. Z této linky jsou vrchními přípojkami připojeny 3 trafostanice. Dále katastrem obce prochází vrchní vedení VVN 110 kV od České Třebové směrem k Chrudimi. Linka 35 KV je vytížena úměrně a dovoluje přenos požadovaného nárůstu výkonu.

g.9.3. Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouží v obci celkem 4 trafostanice v majetku VČE.

# TRAFOSTANICE

| Č. | TS | lokalita | majetek | druh | typ | stávající výkon kVA | maximální výkon kVA | možnost navýšení výkonu | z linky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1380 | nad dolním rybníkem | ČEZ | distribuční | stožárová ocelová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 2 | 846 | u rodinných domů | ČEZ | distribuční | stožárová ocelová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 3 | 144 | nad školou | ČEZ | distribuční | stožárová ocelová | 630 | 630 | 0 | 35kVA |
| 4 | 2 | nová TS nad čp. 7 | ČEZ | distribuční | stožárová ocelová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
|  |  |  |  |  | celkem | 1830 | 2520 | 690 |  |

Odhadnutý navýšený výkon v roce ~ 2020 ~ 370 kW bude možné v případě potřeby bez problémů zajistit ze stávajících TS jejich přezbrojením, kdy je možné získat navýšení příkonu až o 690 kVA.

g.9.4. Sekunderní rozvody

Sekunderní rozvody jsou provedeny normalizovanou napěťovou soustavou 3 PEN stř. 50Hz, 400V, TN-C jak vrchním tak i kabelovým vedením. Tyto rozvody byly od roku 2005 opravovány a posilovány vzhledem k uvažovanému přechodu na vytápění elektrickým proudem a jsou ve velmi dobrém stavu.

# Vzhledem k výhodnému rozložení a kapacitě stávajících sekunderních rozvodů ve vztahu k navrhovaným lokalitám je možné napojení navrhovaných lokalit provést ve vazbě na tyto rozvody.

g.9.5. Popis možností výstavby

V rámci územního plánu se uvažuje s teoretickou možností výstavby ~ 50 RD. Reálně však lze v průběhu následujících 10 let uvažovat s výstavbou ~ 20 RD. Rozsáhlejší energeticky náročnější podnikatelské aktivity nejsou předpokládány.

g.9.6. Zajištění požadovaného příkonu

Způsob napájení obce zůstane i nadále stejný tj. napětím 35 kV stávající linkou VN.

g.10. Spoje a telekomunikace

g.10.1. Spoje

Katastrem obce prochází metalický telefonní kabel z Chocně, který v obci končí a dále jsou zde položena vedení metalických kabelů. Případné rozšíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející lokalitami.

g.10.2. Radioreléové trasy

Nad katastrem obce prochází 1 provozovaná radioreléová trasa veřejné komunikační sítě Litomyšl – Pohodlí – Litický chlum.

g.10.3. Stožáry pro mobilní telefony

V katastru obce se nenachází žádný stožár pro přenos signálů mobilních telefonů.

g.11. Limity využití území

g.11.1. Ochranná pásma silniční

Dle § 30 zákona č.13/1997 Sb. se zřizují mimo souvisle zastavěná území. Jedná se o prostor, ohrani-čený svislými plochami vedenými do výšky 50 m po obou stranách od osy. U silnice II/315 je ochran-né pásmo 15 m, na ostatní silnice v obci se ochranná pásma nevztahují. V ochranném pásmu je po-volena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu.

g.11.2. Ochranné pásmo ČD

V obci se nenachází.

g.11.3. Ochranná pásma hluková

V obci Jehnědí nejsou ochranná pásma hluková stanovena.

g.11.4. Ochranná pásma vodních zdrojů a toků, manipulační pruhy

Podél obou břehů Ostroveckého potoka resp. všech bezejmenných vodotečí bude respektován pruh š. 6.0 m od břehové čáry, který dle § 49 odst. 2 zákona 254/2001 Sb. mohou užívat správci vodních toků při výkonu správy vodního toku. Katastr obce Jehnědí se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

g.11.5. Stanovená záplavová území

Povodně 1997 a 2002 obec Jehnědí nezasáhly. Obec nemá vyhotoven Povodňový plán.

g.11.6. Ochranná pásma vodovodních řadů

Jsou stanovena 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu.

g.11.7. Ochranná pásma kanalizačních stok

Jsou stanovena 1,5 m od vnějšího líce kanalizační stoky na každou stranu.

g.11.8. Ochranná pásma elektro

venkovní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně (vzdálenost od krajního vodiče)	:	7 m

venkovní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně (vzdálenost od krajního vodiče)	:	12 m

podzemní vedení do 110kV včetně 	:	1 m

elektrické stanice (od zdi nebo oplocení) 	:	20 m

g.11.9. Ochranná pásma telekomunikace

U podzemního vedení telekomunikační sítě (PVTS) je stanoveno 1.5 m.

g.11.10. Ochranná pásma PUPFL a přírodních rezervací

Ochranná pásma lesa jsou stanovena 50 m od okraje lesa. Do katastru obce Jehnědí nezasahuje žádná přírodní rezervace. Katastrální území obce se nachází v CHOPAV Východočeská křída. Chráněná území se v katastru obce nenacházejí.

g.11.11. Ochranná pásma zemědělství

V obci Jehnědí nejsou stanovena žádná pásma hygienické ochrany.

g. 12. Ochrana životního prostředí

g.12.1. Problematika čištění vod

V obci Jehnědí není vybudovaná soustavná kanalizační síť a není zde centrální ČOV. Jsou zde rea-lizovány dvě hlavní kanalizační stoky jednotné kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody a de-šťové vody. Produkované odpadní vody jsou do  jednotné kanalizace napojeny převážně přes septi-ky u jednotlivých nemovitostí nebo sedimentační jímky.  Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydal dne 06.05.2008 Městský úřad Ústí nad Orlicí pod č.j. 19299/2008/ ŽP/3445/Slg/ 153. V rámci ÚP je navrhována splašková kanalizace o celkové délce ~ 3970 m s odvedením odpadních vod od většiny obyvatel obce na novou centrální ČOV pro 300 obyvatel.

g.12.2. Problematika čistoty ovzduší + inverze

V současnosti není v obci prováděno trvalé měření čistoty ovzduší. Obec není plynofikována. Che-mické exhalace v obci nejsou. Ovlivňování ovzduší zápachem ze zemědělské výroby není registro-váno. Zlepšení životního prostředí bude souviset zejména s přebudováním vytápění objektů na ušle-chtilejší paliva, odstraňováním zdrojů prachu (nezpevněné komunikace) a technicky zvládnutou likvidací splaškových vod.

g.12.3. Problematika hluku

V obci Jehnědí nejsou ochranná pásma hluková stanovena. Rozhodujícím zdrojem hluku v obci je doprava na silnici II/315 v celé její délce. V dílčích lokalitách obce hluk způsobuje prakticky pouze místní doprava nebo provoz zemědělských mechanizmů při polních pracích.

g.12.4. Zneškodňování pevných odpadů

Tuhé komunální odpady (TKO) obce jsou ukládány do sběrných nádob (popelnic a kontejnerů) a odváženy společností EKOLA České Libchavy na vlastní skládku. Celkem bylo za rok 2007 vyvezeno 105.32 t odpadu. Plastové kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty) jsou umístěny na prostranství u kaple a odváženy společností EKOLA České Libchavy. Odvoz nebezpečných odpadů je prováděn minimálně 2 x ročně, jak stanoví odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

Tabulka odpadů za rok 2007

| kód druhu odpadu | název odpadu | kategorie odpadu | množství odpadu v tunách | odvoz provádí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 06 | směsné obaly | O | 0,011 | EKOLA Č. Libchavy |
| 20 01 02 | sklo | O | 1,760 | EKOLA Č. Libchavy |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | 102,690 | EKOLA Č. Libchavy |
| 20 01 39 | plasty | O | 0,859 | EKOLA Č. Libchavy |
|  | celkem |  | 105,320 |  |

Stávající způsob zneškodňování odpadů v obci bude i nadále zachován resp. bude probíhat

v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy.

g.12.5. Rekultivované skládky

V katastru obce se nenacházejí rekultivované skládky.

g.12.6. Krajina, zeleň a příroda

Zásadním výchozím materiálem pro ÚP je projekt Lokálního územního systému ekologické stability, zpracovatel Agroprojekce Litomyšl, 1999. Situování jednotlivých prvků ÚSES je zakresleno ve výkre-sové části. Obec má poměrně kvalitní vysokou zeleň v rámci celé obce, tvořenou převážně lípami a jasany. Chráněná území se v katastru obce nenacházejí. Ve východní části katastru obce je pás zalesnění.

- Geomorfologie

Dle geomorfologického členění je řešené území součástí provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblast Svitavská pahorkatina, celek Českotřebovská vrchovina. Morfologie krajiny je utvářena v závislosti na litologickém vývoji křídových hornin,na tektonických poměrech a míře mladší erozní činnosti. Ráz krajiny je určován jednotlivými tabulemi s mírnou erozivní činností toků, největší výškové rozdíly jsou při některých okrajích tabulí. Celkově převažuje terén plochý, mírně se svažující k západu.

- Fytogeografie

Řešené území spadá do okresu 63 Českomoravské mezihoří, podokresu 63c Střední Poorličí. Vysky-tují se zde jak druhy hájové, tak druhy subtermofilní. Přirozené zastoupení zde mají bučiny a dubobu-činy. Území náleží do oblasti metofyzika.

- Pedologie

Území je zařazeno do přírodní oblasti pahorkatinné (Pl). Na jihozápadních svazích jsou zastoupeny převážně nasycené hnědozemní půdy, v jihovýchodní části pak illimerizované hnědozemě. V severo-západní části se vyskytují i hnědozemní půdy na sprašových hlínách.

- Klimatologie

Klimaticky náleží řešené území do oblasti mírně teplé, vlhké, pahorkatinné, s mírnou zimou. Klimatic-ké okrsky jsou zde MT 9 a MT 7. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7.6 st. C, průměrný roční úhrn srážek činí ~ 735 mm.

g.12.7. Ochrana přírody

Do katastru obce Jehnědí nezasahuje žádná přírodní rezervace ani se zde nenacházejí žádná chrá-něná území. Celková plocha lesních pozemků v katastru obce je ~ 73 ha. V Jehnědí se nacházejí 3 památné stromy : 1 lípa velkolistá na parcele č. kat. 111/3 a 2 lípy velkolisté na parcele č. kat. 1264/15. Z hlediska rozložení stabilizujících prvků je katastrální území obce poměrně sourodé a systém ekologické stability je zde dostatečný.

g.12.8. Systém ekologické stability (ÚSES)

Představuje propojení dochovaných stabilních segmentů krajiny, tvořících kostru ekologické stability, do uceleného systému schopného podstatně zvýšit odolnost krajiny vůči nejrůznějším stressovým faktorům. Pro obec je zpracován Lokální územní systém ekologické stability, zpracovatel Agroprojek-ce Litomyšl, 1999.

g.13. Zvláštní požadavky a pokyny

g.13.1. Požární ochrana

V obci Jehnědí působí místní dobrovolný hasičský sbor, disponující jednotkou sboru dobrovolných hasičů, která má pro zásah k dispozici vozidlo Gaz, stříkačku PPS –12 + příslušenství, které se na-chází v hasičské zbrojnici Jehnědí čp. 3 Zdrojem požární vody je požární nádrž a 13 požárních hydra-ntů. Při výstavbě v obci je třeba respektovat požadavky na zajištění požární vody a při další fázi ÚPD je nutno předkládat tyto k vyjádření. Dle ČSN 73 0873 je potřeba dodržet vzdálenosti vnějších odběr-ných míst požární vody od jednotlivých objektů.

g.13.2. Ochrana před geologickými vlivy

Dle registru sesuvů GEOFONDU Praha se v katastru obce nenachází žádné sesuvné území. V sou-ladu s hodnocením základových půd z hlediska pronikání radonu do budov jsou řešené stavební po-zemky zařazeny do střední kategorie radonového indexu. Vysokou kategorii radonového rizika nelze rovněž vyloučit, měla by se však vyskytovat výjimečně.  Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6 st. M.C.S. Stavby provedené v obvyklé průměrné kvalitě zemětřesením této intenzity odolávají bez vážnějšího poškození.

g.14. Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva

Požadavky požární ochrany a ochrany obyvatelstva budou řešeny v souladu se zákony č. 183/2006 Sb., 239/2000 a 240/2000 resp. vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 380/2002 Sb.

g.14.1. Zóny havarijního plánování

V katastru obce se podél silnice II/315 nacházejí zóny havarijního plánování š. 200 metrů od osy silnice na obě strany.

g.14.2. Místa shromažďování

Nacházejí se v sále sokolovny v dolní části obce.

g.14.3. Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

Nacházejí se ve středu obce naproti škole a před sokolovnou a jsou tvořeny zpevněnými plochami.

g.14.4. Varování

V obci je siréna, umístěná na OÚ Jehnědí. Její dosah spolehlivě pokryje celé zastavěné území obce.

g.14.5. Informování

V obci je instalován veřejný rozhlas, informace se rovněž předávají pomocí telefonů resp. mobilních telefonů.

g.14.6. Ukrytí

Pro obec není zpracován plán ukrytí obyvatel, k ukrytí lze využít sklepů u RD a veřejných budov.

h. informacE o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění,

proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí v komplexní podobě nebylo prováděno.

h.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Územní plán zastavěné území doplňuje tzv. plochami přestavby – 5 lokalit. Lze tedy konstatovat, že zastavěné území je stabilizováno a územním plánem vhodně doplněno.

Zájmem obce je vymezit v přiměřeném rozsahu nové lokality - zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby resp. podnikání a vyjít tímto dle možností vstříc poptávce po stavebních parcelách. Územním plánem je vymezeno 6 zastavitelných lokalit: čtyři lokality pro bydlení, jedna lokalita pro podnikání a jedna lokalita slouží pro rozšíření areálu letiště. Rozsah vymezených zastavitelných lokalit tedy odpovídá předpokládanému rozvoji obce.

i. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

i.1. Navrhovaný zábor ZPF

Přehledný seznam jednotlivých lokalit

| lokalita | funkční využití lokality | popis lokality |
| --- | --- | --- |
| Z 1 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | podél záhumenní cesty za čp. 47, 48 a 49 |
| Z 2 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | u silnice II/315 za stávající zástavbou RD |
| Z 3 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | podél záhumenní cesty za stávající zástavbou RD |
| Z 4 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | podél záhumenní cesty za zemědělským areálem |
| Z 5 | DL – Dopravní infrastruktura – letecká | vedle stávajícího hangáru u místní komunikace |
| Z 6 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | u silnice II/315 na kraji obce |
| P 1 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | za obecním úřadem |
| P 2 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | u křižovatky nad rybníkem |
| P 3 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | proluka u záhumenní cesty nad čp. 52 |
| P 4 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | proluka u záhumenní cesty nad čp. 54 a 55 |
| P 5 | TI – Technická infrastruktura | ČOV 1 – pod rybníkem |

1. NAVRHOVANÝ ZÁBOR ZPF MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – ČERVENÁ BARVA

| č. | lokalita (popis) | číslo parcely | kultura | BPEJ | třída ochrany | výměra celé parcely | BV | VD | DL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | podél záhumenní cesty za čp. 47, 48 a 49 | 802/1 část | orná půda | nemá | 1 | 531327 | 18100 | - | - |
| Z 2 | u silnice II/315 za stávající zástavbou RD | 832/1 část | TTP | nemá | 1 | 22461 | 4345 | - | - |
| Z 3 | podél záhumenní cesty za stávající zástavbou RD | 514/4 | TTP | 54 210 | 2 | 1361 | 1361 | - | - |
| Z 4 | podél záhumenní cesty za zemědělským areálem | 877/25 část | orná půda | nemá | 1 | 256408 | - | 13068 | - |
| Z 5 | vedle stávajícího hangáru u místní komunikace | 802/1 část | orná půda | nemá | 1 | 531327 | - | - | 5557 |
| Z 6 | u silnice II/315 na kraji obce | 906/1 | orná půda | 51 100 | 1 | 9179 | 9179 | - | - |

| ##### Zábor ZPF mimo zastavěné území v m2 v jednotlivých kapitolách | 32985 | 13068 | 5557 |
| --- | --- | --- | --- |

CELKEM zábor ZPF mimo zastavěné území v katastru celé obce 51610 m2 tj. 5,1610 ha

2. NAVRHOVANÝ ZÁBOR ZPF V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ – MODRÁ BARVA

| č. | lokalita (popis) | číslo parcely | kultura | BPEJ | třída ochrany | výměra celé parcely | BV | TI | VD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | za obecním úřadem | 5/1 část | TTP | 51 100 | 1 | 3264 | 329 | - | - |
|  |  | 5/3 | TTP | 51 100 | 1 | 1167 | 1167 | - | - |
|  |  | 5/5 | TTP | 51 100 | 1 | 1447 | 1447 | - | - |
| P 2 | u křižovatky nad rybníkem | 111/1 | TTP | 54 210 | 2 | 1816 | 1816 | - | - |
| P 3 | proluka u záhumenní cesty nad čp. 52 | 108 | zahrada | 51 100 | 1 | 2755 | 2755 | - | - |
| P 4 | proluka u záhumenní | 115/2 | zahrada | 51 100 | 1 | 960 | 960 | - | - |
|  | cesty nad čp. 54 a 55 | 115/1 | zahrada | 51 100 | 1 | 961 | 961 | - | - |
|  |  | 119/2 | zahrada | 51 100 | 1 | 1132 | 1132 | - | - |
|  |  | 119/3 | zahrada | 51 100 | 1 | 1211 | 1211 | - | - |
| P 5 | ČOV 1 – pod rybníkem | 101 | TTP | 54 210 | 2 | 5704 | - | 450 | - |

| ##### Zábor ZPF v zastavěném území v m2 v jednotlivých kapitolách | 11778 | 450 | - |
| --- | --- | --- | --- |

CELKEM zábor ZPF v zastavěném území v katastru celé obce 12 228 m2 tj. 1,2228 ha

Poznámka 1 : v tabulkách je orientačně uváděn zábor ZPF v rozsahu celých parcel. Ve skutečnosti se však v rámci jednotlivých konkrétních staveb bude jednat o zábor ZPF v rozsahu ~ 10 % z ploch jednotlivých parcel, což však v současné době nelze přesněji specifikovat.

Poznámka 2 : v navrhovaných lokalitách uvažovaného záboru ZPF nejsou evidovány žádné investice do zemědělské půdy (meliorace apod.)

Poznámka 3 : veškerý navrhovaný zábor ZPF se nachází v třídě ochrany 1 a 2, což je způsobeno tím, že v obci se jiné třídy ochrany vyskytují pouze ve velmi omezeném rozsahu. Pokud se má obec Jehnědí vůbec rozvíjet, není jiná možnost.

i.2. Navrhovaný zábor PUPFL

Se záborem PUPFL není uvažováno, pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou územním plánem nijak dotčeny v sebemenším rozsahu. Zákon č. 289/1995 o lesích je plně respektován. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem není problematika PUPFL dále rozvíjena v textové ani výkresové části. Viz rovněž kapitola c.5.17. NL – Plochy lesní.

j. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

K návrhu územního plánu nebyla podána žádná námitka.

k. VYHODNOCENÍ PŘÍPOMÍNEK

K návrhu územního plánu nebyla vznesena žádná připomínka.

2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. a. Koordinační výkres		M 1 : 2880 – 2 listy

II. b. Širší vztahy		M 1 : 25 000 – 1 list

II. c. Předpokládaný zábor ZPF			M 1 : 2880 – 2 listy

Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

P O U Č E N Í

Proti Územnímu plánu Jehnědí vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení     § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

V Jehnědí dne 14.09.2009

| RNDr. Milan Myšák v.r. |  | Vlastimil Fikejz v.r. |
| --- | --- | --- |
| starosta obce |  | místostarosta obce |

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení §173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vydání opatření obecné povahy tj. 01.10.2009.