OBEC VELKÁ SKROVNICE

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008

o vydání územního plánu Velká Skrovnice

Zastupitelstvo obce Velká Skrovnice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití     § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

- Územní plán Velká Skrovnice

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

A. Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je stanoveno ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 58 a je zakresleno ve výkresové části.

B.  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

- Respektovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení

- Respektovat tradiční charakter zástavby se situováním obytných  zón podél místních komunikací, s občanskou vybaveností soustředěnou  v centru obce a drobnou výrobou situovanou v rámci zástavby

- Chránit památkově hodnotné a historicky cenné objekty

- Provést potřebné pozemkové úpravy

- Postupně realizovat navržené veřejně prospěšné stavby, podpořit výstavbu navrhovaných rodinných domů, rozvoj cykloturistických tras a objektů pro rekreaci

- Postupně intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro podnikání, řemesla, drobnou výrobu a služby

- Při respektování výše uvedených požadavků zajistit všeobecně prospěšný demografický, ekonomický a hospodářský rozvoj obce

- Novou výstavbu navrhovat ve vhodných lokalitách ve středu obce resp. v prolukách.

C.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c.1. Plochy bydlení

c.1.1. BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

Pro plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské je navrženo celkem 6 lokalit s možností výstavby ~ 22 rodinných domů resp. v případě požadavku i bytových domů :

P 2 – Malá Skrovnice naproti čp. 10

P 3 – Velká Skrovnice za řadovkou

P 4 – Velká Skrovnice naproti čp. 12

P 6 – Velká Skrovnice vedle čp. 18

Z 6 – Velká Skrovnice místo hřiště

Z 7 – Velká Skrovnice u silnice III/3124

c.2. Plochy občanského vybavení

c.2.1. OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

S rozvojem ploch OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura není uvažováno.

c.2.2. OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

S rozvojem ploch OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední není uvažováno.

c.2.3. OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

S rozvojem ploch OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení není uvažováno.

c.2.4. OH – Občanské vybavení – hřbitovy

S rozvojem ploch OH – Občanské vybavení – hřbitov není uvažováno.

c.3. Plochy výroby a skladování

c.3.1. VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

Pro plochy VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba je navrženo celkem 5 lokalit :

Z 1 – Malá Skrovnice vedle čp. 2

Z 2 – Malá Skrovnice vedle u silnice III/3124 vedle čp. 1

Z 3 – Malá Skrovnice u silnice III/3125 u Barvínkových

Z 4 – Velká Skrovnice naproti Barvínkovým

Z 8 – Velká Skrovnice u silnice III/3124

c.3.2. VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

Pro plochy VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba je navržena celkem 1 lokalita :

Z 5 – Velká Skrovnice vedle střediska ZEMOS

c.4. Plochy sídelní zeleně

c.4.1. ZO – Zeleň ochranná a izolační

S rozvojem ploch ZO – zeleň ochranná a izolační není uvažováno.

D. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

d.1. Plochy dopravní infrastruktury

d.1.1. DS – Dopravní infrastruktura – silniční

Z ÚP VÚC Pardubického kraje nevyplývají pro obec Velká Skrovnice žádné záměry. S dalším rozvojem ploch DS – dopravní infrastruktura silniční není uvažováno.

d.2. Plochy technické infrastruktury

d.2.1. TI – Technická infrastruktura

Pro plochy TI – Technická infrastruktura jsou v souladu s PRVK Pk navrženy celkem 2 lokality pro skupinové ČOV :

P 1 – ČOV 1 – Malá Skrovnice za čp. 16

P 5 – ČOV 2 – Velká Skrovnice před ZEMOS

d.3. Vodní hospodářství

d.3.1. Zásobování vodou

V rámcovém souladu s materiálem PRVK Pk je navrženo rozšíření stávající vodovodní sítě o 2 vodovodní řady PVC JS 100 a PVC JS 80 v celkové délce 211 m pro lokality Z 6, Z 7 a Z 8.

d.3.2. Nově navrhované požární hydranty

Jsou navrženy 4 ks nových hydrantů, osazených na stávající vodovodní řady. Postup osazování jednotlivých hydrantů bude prováděn ve vazbě na přípravu inženýrských sítí pro jednotlivé lokality. Tlak na posledním hydrantu pak musí být min. 1.5 atm.

d.4. Kanalizace a čištění odpadních vod

V rámcovém souladu s materiálem PRVK Pk jsou navrženy 4 kanalizační stoky :

A – PVC DN 300 – Malá Skrovnice + část Velké Skrovnice, napojená na ČOV 1

B – PVC DN 200 – Velká Skrovnice, napojená na ČOV 1

C – PVC DN 200 –  Velká Skrovnice, napojená na ČOV 1

D – PVC DN 200 –  Velká Skrovnice, od ČOV 2 u ZEMOS do potoka

d.5. Teplofikace

Stávající stav zůstane v zásadě zachován.

d.6. Plynofikace

Je navrženo rozšíření stávajících plynovodních STL řadů o 1 STL plynovodní řad PE DN 50 dl. 142 m pro potřeby lokalit Z 7 a Z 8.

d.7. Energetika

Vzhledem k výhodnému rozložení a kapacitě stávajících sekunderních rozvodů ve vztahu k navrhovaným lokalitám je možné napojení navrhovaných lokalit provést ve vazbě na tyto rozvody.

d.8. Spoje a telekomunikace

Vzhledem k výhodnému rozložení všech navrhovaných lokalit vzhledem ke stávajícím rozvodům je případné rozšíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející lokalitami.

E.  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

e.1. W – Plochy vodní a vodohospodářské

Pro plochy W – Plochy vodní a vodohospodářské je navržena celkem 1 lokalita :

Z 9 – rybníček ve Velká Skrovnici u silnice III/3124

e.2. NZ – Plochy zemědělské

S rozvojem ploch NZ – Plochy zemědělské není uvažováno.

e.3. NL– Plochy lesní

S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není uvažováno.

e.4. NP – Plochy přírodní

Jsou v souladu s návrhem ÚSES, zpracovaným projektantem s autorizací RNDr. Leo Burešem, Ekoservis Jeseník, 2002.

e.5. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

S rozvojem ploch NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské není uvažováno.

e.6. Protierozní opatření

Protierozní opatření jsou navrhována prakticky v celé Velké Skrovnici v rámci jihozápadních svahů podél silnice III/3124.

F.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

f.1. Podmínky využití funkčních ploch

Pro každou z těchto ploch jsou stanovena závazná pravidla funkčního využití, prostorového uspořá-dání i omezení, která je třeba v území respektovat. Funkční využití je specifikováno pro funkce :

* přípustné : realizovatelné bez jmenovitého omezení za podmínek determinace obsahem příslušné právní úpravy

* nepřípustné : nerealizovatelné za žádných podmínek

* limity využití území : případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa

f.2. rozdělení území na funkční plochy

BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské

* Charakteristika : plochy bydlení v rodinných a bytových domech s možným chovatelským, pěstitelským a podnikatelským zázemím

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- rodinné a bytové domy se zahradami a doplňkovými stavbami

- maloobchod, služby, veřejné stravování, agroturistika

- drobná výroba, podnikání a zemědělská činnost, jejichž ochranná pásma nebudou případně zasahovat na sousední pozemky na území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby pro chov hospodářských zvířat, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- výroba a výrobní obsluha, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- dopravní plochy a provozy, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- vrakoviště a skládky

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

* Výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků :

Nejsou stanoveny.

OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

* Charakteristika : plochy staveb a zařízení pro školství a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotnictví, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- školství a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotnictví, kultura

- veřejná správa a ochrana obyvatelstva

- bydlení majitelů účelových zařízení

- veřejná zeleň

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- parkovací a odstavné plochy

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s veřejnou infrastrukturou

* Výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků :

Nejsou stanoveny.

OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

* Charakteristika : plochy staveb a zařízení pro ubytování, stravování a malá obchodní zařízení

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- ubytování a veřejné stravování

- obchodní zařízení

- bydlení majitelů účelových zařízení

- veřejná zeleň

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- parkovací a odstavné plochy

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s ubytovacími, stravovacími a malými obchodními zařízeními

* Výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků :

Nejsou stanoveny.

OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

* Charakteristika : plochy otevřených i krytých sportovních zařízení a areálů, umělé vodní plochy, zařízení technických sportů, plochy pro jízdu na koních apod.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- veřejné i vyhrazené sportovní plochy a zařízení

- plochy pro jízdu na koních

- přírodní i uměle vytvořené herní a odpočinkové plochy zeleně

- objekty sociálních, technických a obchodních zařízení pro obsluhu území

- bydlení majitelů účelových zařízení

- parkovací plochy pro obsluhu území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- bydlení majitelů účelových zařízení

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s tělovýchovnými a sportovními zařízeními

* Výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků :

Nejsou stanoveny.

OH – Občanské vybavení – hřbitovy

* Charakteristika : plochy hřbitovů a dalších souvisejících zařízení

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- hřbitovy

- krematoria, obřadní smuteční síně, kolumbária, vsypové loučky

- parkovací plochy pro obsluhu území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem hřbitovů

* Výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků :

Nejsou stanoveny.

DS – Dopravní infrastruktura – silniční

* Charakteristika : plochy pro zařízení silniční dopravy

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou samostatnými parkovišti

- parkoviště a odstavné plochy pro všechna silniční vozidla

- autobusové čekárny

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se silničním provozem

TI – Technická infrastruktura

* Charakteristika : plochy staveb, zařízení a sítí technického vybavení v oblastech vodního hospodářství, energetiky a spojů

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy vodních zdrojů a vodojemů, přečerpávací stanice

- individuální, skupinové a obecní čistírny odpadních vod

- retenční nádrže

- transformovny, rozvodny elektrické energie

- základnové stanice telefonních operátorů

- regulační stanice plynu

- komunikační a manipulační plochy kolem staveb technické infrastruktury

- zařízení pro sběr komunálních odpadů (sběrné dvory)

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s technickou infrastrukturou

* Výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků :

Nejsou stanoveny.

* Limity využití území :

- součástí podkladů pro územní řízení pro navrhované ČOV (lokality P1 a P5) budou hlukové studie k chráněné zástavbě

VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

* Charakteristika : plochy provozoven drobné výroby, skladů a podnikání včetně bydlení ve vazbě na uvedené aktivity

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- provozovny výroby a podnikání resp. jiné nezemědělské výroby, u kterých nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- bydlení majitelů účelových zařízení

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s drobnou a řemeslnou výrobou

* Výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků :

Nejsou stanoveny.

* Limity využití území :

- lokalita Z2 bude na severní a severozápadní straně oddělena od stávající plochy obytné zástavby pásem izolační zeleně. Tento pás bude součástí podkladů pro územní řízení.

VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

* Charakteristika : plochy živočišné a rostlinné zemědělské výroby

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- výrobní objekty zemědělské výroby

- sklady a manipulační plochy

- garáže, parkoviště pro potřeby zemědělských podniků

- čerpací stanice PHM pro potřeby zemědělských podniků

- zařízení pro zneškodňování odpadů zemědělské výroby

- administrativní a správní budovy pro potřeby daného provozu

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- bydlení majitelů účelových zařízení

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se zemědělským provozem

* Výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků :

Nejsou stanoveny.

ZO – Zeleň ochranná a izolační

* Charakteristika : plochy zeleně v rámci zastavěného území

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy zeleně obklopené ostatními pozemky zastavěného území

- prvky systému ekologické stability

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti

* Nepřípustné využití :

- jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území

* Limity využití území :

- respektovat přírodní poměry v území a z toho vyplývající výběr vhodné druhové skladby zeleně

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné

W – Plochy vodní a vodohospodářské

* Charakteristika : řeky, potoky, drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera a ostatní vodní nádrže

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- přirozené, upravené a umělé vodní plochy a toky

- vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)

- stavby a zařízení pro chov ryb, rybaření a vodní sporty

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem vodních ploch a toků

NZ – Plochy zemědělské

* Charakteristika : pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy orné půdy

- plochy specielních kultur (sady, chmelnice apod.)

- protierozní opatření v lokalitách ohrožených erozí

- stavby pro zemědělskou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařovaní zemědělské půdy v nezastavěném území

- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

NL – Plochy lesní

* Charakteristika : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

- stavby a zařízení lesního hospodářství

- prvky systému ekologické stability

- související dopravní a technická infrastruktura

- zvláště chráněná území, přírodní parky

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní výtvory

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

- stavební činnost u významných krajinných prvků či chráněných přírodních výtvorů

NP - Plochy přírodní

* Charakteristika : plochy národních parků, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit četně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související technické infrastruktury

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy národních parků

- pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti

- pozemky v ostatních zvláště chráněných územích

- pozemky evropsky významných lokalit četně pozemků smluvně chráněných

- pozemky biocenter a výjimečně pozemky související technické infrastruktury

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

- plochy orné půdy a TTP

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní  výtvory

- vodní plochy, vodoteče

- stávající vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)

- nezbytně nutná vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

* Nepřípustné využití :

- stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území a která není v souladu s podmínkami ochrany přírody

* Limity využití území :

- respektovat přírodní poměry v území a z toho vyplývající výběr vhodné druhové skladby zeleně

- plochy ÚSES jsou limitovány minimálními prostorovými parametry : plocha lokálního biocentra

3 ha, šířka lokálního biokoridoru 20 m, šířka regionálního a nadregionálního biokoridoru 40 m.

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné

NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

* Charakteristika : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy trvalých travních porostů

- zařízení a jiná opatření pro zemědělství

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území

- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

f. 3. Požadavky na vymezení ploch , ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Pro lokalitu Z 2 by bylo vhodné zpracovat jednoduchou zastavovací studii.

G.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Jsou vymezeny plochy pro 2 veřejně prospěšné stavby :

WT 1 : ČOV 1 – Malá Skrovnice, lokalita P 1

k. ú. Velká Skrovnice, p. č. kat. 859/1, předkupní právo ve prospěch obce Velká Skrovnice

k. ú. Velká Skrovnice, p. č. kat. 859/2, předkupní právo ve prospěch obce Velká Skrovnice

k. ú. Velká Skrovnice, parcela č. kat. 868, předkupní právo ve prospěch obce Velká Skrovnice

k. ú. Velká Skrovnice, parcela č. kat. 869, předkupní právo ve prospěch obce Velká Skrovnice

WT 2 : ČOV 2 – Velká Skrovnice, lokalita P 2

k. ú. Velká Skrovnice, p. č. kat. 291/43, předkupní právo ve prospěch obce Velká Skrovnice

k. ú. Velká Skrovnice, p. č. kat. 291/3, předkupní právo ve prospěch obce Velká Skrovnice

I.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

i.1. Textová část

Textová část návrhu Územního plánu obsahuje 11 listů resp. stránek.

2. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

2.1.  Výkres základního členění území				1 : 2880 – 2 listy

2.2.  Hlavní výkres							1 : 2880 – 2 listy

2.3.  Technická infrastruktura					1 : 2880 – 2 listy

2.4.  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 2880 – 2 listy

Grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

O D Ů V O D N Ě N Í

Odůvodnění územního plánu Velká Skrovnice obsahuje textovou a grafickou část.

- TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

A.  Postup při pořízení územního plánu

Pořízení územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Velká Skrovnice dne 20.4.2004  pod č.usn. 4/2004 bod 1. V návaznosti na toto usnesení byly zahájeny práce na průzkumech a rozborech území obce Velká Skrovnice. Průzkumy a rozbory byly dokončeny v měsíci dubnu r. 2005. Na základě průzkumů a rozborů byl vypracován návrh zadání územního plánu obce Velká Skrovnice.

Návrh zadání byl zpracován a projednán v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (již neplatný stavební zákon) a schválen Zastupitelstvem obce Velká Skrovnice dne 9.11.2005 usnesením č. 10/2005 bod 1.

Po schválení zadání následovalo zpracování konceptu územního plánu obce Velká Skrovnice. Koncept byl odevzdán v březnu r. 2006 a projednán dle § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (již neplatný stavební zákon):

- dne 2.8.2006 se uskutečnilo na Obecním úřadě ve Velké Skrovnici veřejné projednání konceptu s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností (prezenční listina z jednání je uložena ve spisu na stavebním úřadě MěÚ Ústí nad Orlicí). Textová i grafická část předmětného konceptu územního plánu byla vystavena k nahlédnutí u odboru regionálního rozvoje (dnes stavební úřad) MěÚ Ústí nad Orlicí a na Obecním úřadě ve Velké Skrovnici od 3.7.2006 do 2.8.2006. Dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím byl koncept doručen na CD. Veřejnost byla prostřednictvím veřejné vyhlášky informována o možnosti nahlédnutí do konceptu územního plánu.

- odborem regionálního rozvoje MěÚ Ústí nad Orlicí bylo na základě výsledku projednaného konceptu zpracováno Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu Územního plánu obce Velká Skrovnice, toto souborné stanovisko bylo dohodnuto s dotčenými orgány. Vzhledem k tomu, že nebylo schváleno před 1.1.2007, bylo dále postupováno dle nového stavebního zákona. Dle § 48 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) byla podána žádost na Krajský úřad Pardubice, oddělení územního plánování o vydání stanoviska ke konceptu územního plánu (stanovisko vydáno dne 2.4.2007 čj. KrÚ 13718/2007 OSRK OUP). Poté byl zpracován Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Velká Skrovnice, návrh pokynů byl schválen v Zastupitelstvu obce dne 26.6.2007 pod č.usn. 7/2007 bod 1.

Na základě pokynů pro zpracování návrhu byl zpracován samotný návrh územního plánu Velká Skrovnice, který byl dokončen v měsíci prosinci roku 2007 a projednán podle § 50-54 stavebního zákona:

- Ve smyslu § 50 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona se uskutečnilo dne 5.2.2008 na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Textová i grafická část předmětného návrhu územního plánu byla vystavena k nahlédnutí u stavebního úřadu Ústí nad Orlicí od 14.1.2008 do 6.3.2008 a také byla k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh_up_velka_skrovnice/, která byla uvedena na oznámení o společném jednání.

- Ve smyslu § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu posouzen krajským úřadem (stanovisko ze dne 17.3.2008, č.j. KrÚ 11872/2008 OSRK OUP).

- Ve smyslu § 52 stavebního zákona byl upravený a posouzený návrh územního plánu Velká Skrovnice vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě ve Velké Skrovnici od 31.3. do 19.5.2008 a také byl k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh_up_velka_skrovnice/

- Veřejné projednání se konalo dne 19.5.2008 od 16,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velké Skrovnici (zápis i prezenční listina z tohoto jednání jsou uloženy ve spise na stavebním úřadě Městského úřadu v Ústí nad Orlicí).

B. Širší vztahy a koordinace využívání území

b.1. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Obec Velká Skrovnice se nachází ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji a sousedí na severu s obcí Polom, na severovýchodě s obcí Sopotnice, na východě s obcí Libchavy, na jihu s obcí Orlické podhůří, na jihozápadě s obcí Seč a na západě s obcí Sudslava. Vzhledem k tomu, že hranice mezi jednotlivými obcemi se nacházejí buď v lesích nebo procházejí bez vazeb na současně zastavěná i zastavitelná území obcí, lze konstatovat, že ke kolizím mezi záměry ÚP Velká Skrovnice a záměry sousedních obcí nedochází. ÚP Velká Skrovnice rovněž neobsahuje žádné návrhy, které by nějakým způsobem přesahovaly na území sousedních obcí a také v žádném případě nedochází ke kolizím mezi jednotlivými funkčními plochami sousedících obcí.

b.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Lze konstatovat, že Územní plán Velká Skrovnice je v souladu se schváleným řešením ÚP VÚC Pardubického kraje, ze kterého pro obec nevyplývají žádné konkrétní návrhy

C. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Územní plán Velká Skrovnice byl prověřen z hlediska cílů a úkolů územního plánování uvedených v ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona a pořizovatel konstatuje, že je s nimi v souladu.

D. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán Velká Skrovnice je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

E. Vyhodnocení souladu zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Velká Skrovnice bylo zasláno následujícím orgánům státní správy a organizacím (číslo jednací a datum jsou údaje o stanovisku uplatněném ve stanovené lhůtě, dále je uvedeno, jak byla případná připomínka vyhodnocena):

Dotčené orgány:

1. Ministerstvo dopravy, Praha – bez stanoviska

2. Ministerstvo obrany, Praha – bez stanoviska

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha – č.j. 2511/2008/05400 ze dne 21.1.2008 – bez připomínek

4. Ministerstvo životního prostředí, Hradec Králové – č.j. 31/550/08-Mor ze dne 17.1.2008 – bez připomínek

5. Ministerstvo zdravotnictví, Praha –č.j. ČIL-16.1.2008/2224-L ze dne 29.2.2008 - bez připomínek

6. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

7. Krajská hygienická stanice, Ústí nad Orlicí – č.j. 315/08/HOK-UO/211 ze dne 4.3.2008: souhlasí s návrhem územního plánu, za předpokladu, že budou splněny stanovené podmínky:

a. Stavby drobné a řemeslné výroby v lokalitě Z2 budou na S a SZ hranici odděleny pásmem izolační zeleně od obytné zástavby. Izolační pás zeleně bude součástí projektové dokumentace k územnímu řízení.

b. Výstavba ČOV bude podmíněna předložením hlukových studií vyhodnocující hluk z ČOV k chráněnému venkovnímu prostoru nejbližších obytných objektů.

Tyto podmínky požadujeme zahrnout do regulativů ÚP.

Vyhodnocení: výše uvedené požadavky jsou zapracovány v regulativech územního plánu viz. textová část územního plánu kapitola f.

dále vydala stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu dne 15.4.2008, č.j. 1764/08/HOK-UO/211 – souhlasí bez připomínek

8. Krajský úřad PK, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pardubice – bez stanoviska

9. Krajský úřad PK, odbor životního prostředí, Pardubice – č.j. 2664-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 29.2.2008 – bez připomínek

10. Městský úřad – odbor kultury, Ústí nad Orlicí – č.j. 8513/2008/ŠKT/6649/klick ze dne 4.3.2008 – do textové části ÚPD uvést informaci, že: „Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé toto území považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb.m.s, se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími.“

Vyhodnocení: výše uvedený text je doplněn do textové části odůvodnění kapitola g.3.2. Archeologie

###### 11. Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – č.j. 1876/2008/ŽP/307/Lin-008 ze dne 21.1.2008 a č.j. 11723/2008/ŽP/2523/so ze dne 11.3.2008 – orgán státní správy lesů - případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

Vyhodnocení: výše uvedený požadavek je zapracován v regulativech územního plánu viz. textová část územního plánu kapitola f.

###### dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu dne 29.4.2008, č.j. 13821/2008/ŽP/307/Lin-067 – orgán státní správy lesů - případná plánovaná výstavba umisťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

Vyhodnocení: výše uvedený požadavek je zapracován v regulativech územního plánu viz. textová část územního plánu kapitola f.

12. Městský úřad – odbor dopravy a SH, Ústí nad Orlicí – č.j. 1876/2008/DSS/83/Ba ze dne 16.1.2008 – silnice III/3125 je vyřazena ze silniční sítě, je místní komunikací ve vlastnictví obce. Pokud je silnice vyřazena z kategorie silnice, nemůže se používat její původní třída, ale třída příslušná ke kategorii místních komunikací.

Vyhodnocení: označení silnice je ve výkresové i textové části územního plánu opraveno resp. vymazáno

13. Hasičský záchranný sbor, Ústí nad Orlicí – č.j. HSPA-1/24/UO-ŘÚO-2008 ze dne 24.1.2008 – bez připomínek

dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu dne 14.4.2008, č.j. HSPA-1/84/ŘÚO-Ú-2008 – bez připomínek

14. Obvodní báňský úřad, Trutnov – č.j. 169/08/La/Lá ze dne 18.1.2008 – bez připomínek

dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu dne 8.4.2008,  č.j. 1331/08/ La/Lá – bez připomínek

15. Státní energetická inspekce, Pardubice – č.j. 100/08/53.100/Hvi ze dne 26.2.2008 – bez připomínek

dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu dne 16.4.2008,  č.j. 631/08/53.100/Hvi – bez připomínek

16. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hradec Králové – č.j. SÚJB/RCHK/1206/2008 ze dne 16.1. 2008 – bez připomínek

dále vydal stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu dne 7.4.2008,  č.j. SÚJB/ OHČPZ/8369/2008 – bez připomínek

17. Krajský úřad, oddělení územního plánování, Pardubice – č.j. KrÚ 2871/2008 OSKR OUP ze dne 6.3.2008 – k bodům d.2.1., d.3.1. a d.4. návrhu resp. bodu c. 5.8.2. odůvodnění, že název dokumentu PRVKUC je nahrazen názvem PRVK Pk.

Vyhodnocení: v textové části ve výše uvedených kapitolách je název dokumentu opraven

V bodu a.2. odůvodnění postrádáme pojem schválený a k bodu g. návrhu sdělujeme, že pro vyznačení předkupního práva v katastru nemovitostí pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření je třeba do textové části uvést konkrétní stavbu, katastrální území, parcelní čísla pozemků a ve prospěch koho se předkupní právo stanoví (obec, kraj, stát - ČR)

Vyhodnocení: výše uvedené požadavky jsou doplněny v textové části územního plánu v kapitole g.

Sousední obce:

Obec Libchavy – bez stanoviska

Obec Polom – bez stanoviska

Obec Sopotnice - bez stanoviska

Obec Orlické Podhůří - bez stanoviska

Obec Seč - bez stanoviska

Obec Sudslava – bez stanoviska

Ostatní subjekty:

1. Centrum dopravního výzkumu, Praha – č.j. UP/0219/07 ze dne 23.1.2008 – bez připomínek

2. České dráhy a.s., Praha – č.j. 2639/2008-O31 ze dne 28.2.2008 – bez připomínek

3. České radiokomunikace a.s.,  Praha – bez stanoviska

4. Telefónica O2 Czech Republic, Pardubice – bez stanoviska

5. Český telekomunikační úřad, Hradec Králové – č.j. 4 186/2008-636 ze dne 16.1.2008 – bez připomínek

6. Lesy České republiky, s.p.,  Hradec Králové – bez stanoviska

7. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – č.j. PVZ/08/1723/Ši/0 ze dne 12.3.2008 – bez připomínek

8. Pozemkový fond České republiky, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

9. Ředitelství silnic a dálnic, Praha – bez stanoviska

10. Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice – č.j. 209/38020/31/Vs/2008 ze dne 24.1.2008 – bez připomínek

11. Správa železniční dopravní cesty, Praha – č.j. 01744/08-OKS ze dne 6.2.2008 – bez připomínek

dále vydala stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu dne 18.3.2008, č.j. 13128/08-OKS – bez připomínek

12. Státní plavební správa, Praha – č.j. 121/PH/08 ze dne 17.1.2008 – bez připomínek

13. Vodovody a kanalizace a.s., Jablonné nad Orlicí – bez stanoviska

14. Vojenská a ubytovací správa, Pardubice – č.j. 257-ÚP/2008-1420 ze dne 30.1.2008 – bez připomínek

15. Východočeská energetika a.s., Hradec Králové – bez stanoviska

16. Východočeská plynárenská a.s., Hradec Králové – bez stanoviska

17. Úřad pro civilní letectví,  letiště Ruzyně, Praha – č.j. 685/08-720 ze dne 16.1.2008 – bez připomínek

18. Zemědělská vodohospodářská správa, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

19. Občanské sdružení  Hejnice – Česká Rybná,  Žamberk – bez stanoviska

Dále byly vydány tyto souhlasy:

Krajský úřad – odbor životního prostředí, Pardubice - č.j. KrÚ 12752/2008/OŽPZ/Bo ze dne 19.3.2008 - souhlas k uvedené věci „ÚPO Velká Skrovnice, návrh“ s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu

Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – č.j. 17256/2008/ŽP/3674/Bu ze dne 28.4.2008 – souhlas s vymezením zastavěného území územním plánem Velká Skrovnice

F. Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu

Návrh ÚP + Odůvodnění ÚP Velká Skrovnice jsou zpracovány na základě Zadání ÚP, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 9.11.2005 usnesením č.10/2005. Lze konstatovat, že všechny požadavky, obsažené v Zadání a rovněž všechny pokyny pro zpracování návrhu ÚP byly splněny.

G. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Lze konstatovat, že Územní plán Velká Skrovnice je vzhledem k jednoznačnosti dané problematiky zpracován pouze v jedné variantě. Přijaté řešení splňuje všechny požadavky objednatele a je rovněž v souladu s příslušnou legislativou.

g.1. Základní údaje

Územní plán Velká Skrovnice je zpracován v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. resp. dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a předpisy dle požadavků a podmínek obsažených ve smlouvě o dílo č. 5/2004 ze dne 15.09.2004.

* 	Pořizovatel :

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

*	Objednatel :

Obec Velká Skrovnice

se sídlem 	:	Velká Skrovnice čp. 30, 562 01 pošta Ústí nad Orlicí

zastoupený 	:	starostou panem Ing. Milošem Barvínkem

*	Zpracovatel :

T I P O S  Projektová kancelář, s.r.o.

Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí

telefon 465 523 086     mobil 606 462 656     e-mail : kulda.petr@atlas.cz

Architekt urbanista 	:	Ing. arch. Petr Kulda

Koordinace, průzkumy, rozbory 	:	Ing. arch. Petr Kulda

Projektant vodohospodář, energetik	:	Oldřich Šafránek

Projektant elektro 	:	Jiří Břehovský

Geologie (na základě podkladů) 	:	Ing. arch. Petr Kulda

CAD operátor, tisk	:	Tomáš Žďárský

Spolupráce při zpracovávání ÚP 	:	Ing. Miloš Barvínek, starosta obce Velká Skrovnice

g.1.2. Použité podklady

- ÚP VÚC Pardubického kraje

- katastrální mapa v digitálním standardu, GEOVAP Pardubice, březen 2005

- základní mapa 1 : 50000	14-31 Vysoké Mýto, 14-32 Ústí nad Orlicí

- základní mapa 1 : 50000 silniční	14-31 Vysoké Mýto, 14-32 Ústí nad Orlicí

- základní mapa 1 : 50000 vodohospodářská	14-31 Vysoké Mýto, 14-32 Ústí nad Orlicí

- základní mapa 1 : 25000 14-312 Choceň, 14-321 Ústí nad Orlicí

- odvozené mapy 1 : 5000 Ústí nad Orlicí 3-2, 2-2, 3-3, 2-3)

- mapy evidence nemovitostí 1:2880 (XXI-16-6,7,8,10,11,12,15 a 16)

- turistická mapa 1 : 50 000 Českomoravské mezihoří č.49

- Územní systém ekologické stability krajiny, RNDr.Leo Bureš, Ekoservis Jeseník, 2002

- PRVK Pk, OHGS Ústí nad Orlicí, 2004

- Vodovod Velká Skrovnice, Vodoprojekt, středisko Pardubice,   1955

- Plynofikace obce Velká Skrovnice, J. Vetešníková, 7.1998

- Projekt koupaliště, OSP Ústí nad Orlicí, říjen 1977

- Kanalizační sběrač Velká Skrovnice, studie, Tipos Ústí nad Orlicí, O. Šafránek, 2001

- průzkumy v terénu, fotodokumentace stávajícího stavu

a další zákony, vyhlášky, nařízení, předpisy a normy, související s danou problematikou...

g.1.3. Zhodnocení předcházejících podkladů

Pro obec Velká Skrovnice byla v dřívější době zpracována pouze Urbanistická studie – TIPOS Ústí nad Orlicí, Ing. arch. Petr Kulda, 2000. Pro území je zpracován Územní systém ekologické stability, zpracovatel RNDr.Leo Bureš, Ekoservis Podlesí, listopad 2002. Podstatná část údajů o uživatelích a vlastnících byla převzata z databáze obecního úřadu Velká Skrovnice a dále pak průzkumem v terénu přímo od jednotlivých subjektů.

g.1.4. Vymezení zájmového území

Řešené území sestává ze dvou katastrů – Velká Skrovnice a Malá Skrovnice. ÚP je řešen v měřítcích 1:25000 a 1:2880.

Kraj : 94 Pardubický kraj

Okres : 3611 Ústí nad Orlicí

Obec : 58 11 01 Velká Skrovnice

Celková plocha katastru obce je 575.2569 ha.

g.1.5. Popis území – místopis

Obec Velká Skrovnice se nachází ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji nedaleko města Ústí nad Orlicí podél silnice III/3124. Okolí obce tvoří kopcovitý terén, nejmenší nadmořská výška v obci je ~ 390 m.n.m. (údolí potoka Brodec), nejvyšším bodem je v jihovýchodní části katastru obce kóta 499 m.n.m. Nadmořská výška zastavěné části obce je průměrně ~ 400 až ~ 415 m.n.m. Celková plocha katastru obce Velká Skrovnice činí 575.2569 ha. S katastrem obce Velká Skrovnice sousedí na severu obec Polom, na severovýchodě obec Sopotnice, na východě obec Libchavy, na jihu obec Orlické podhůří, na jihozápadě obec Seč a na západě obec Sudslava. Krajinu v obci je převážně obytná a rekreační s malým podílem zemědělského hospodářství, se středně vysokou bonitou orné půdy. Obec má kvalitní vysokou zeleň, situovanou zejména v severní a východní části katastru obce, ale i v zastavěné části. Převládají smrk, buk, lípa, javor, habr a dub letní. Lesy tvoří ~ 20 % plochy katastru obce ~113 ha. Ve Velké Skrovnici se nenachází žádný památný strom. Katastrální území obce se nachází v CHOPAV Východočeská křída. Chráněná území se v katastru obce nenacházejí.

g.1.6.Návrh změn hranic katastru obce

V současné době nejsou ze strany obce požadavky na provedení změn hranic katastru obce.

g.2. Geografie a geologie

g.2.1. Hydrogeologické poměry

Území je odvodňováno potokem Brodec, pramenícím v katastru obce a vtékajícím nedaleko Čestic do Divoké Orlice a další vodotečí - hlavním melioračním sběračem dl. ~ 650 m, vybudovaným v severovýchodní části obce a vtékajícím do potoka Brodec.

Z hydrologického hlediska náleží zájmové území hlavnímu povodí Labe a dílčímu povodí Divoké Orlice, čísla hydrologických pořadí jsou č.1-02-01-088 a 1-02-01-089. Z hydrogeologického hlediska se jedná o rajón č. 251 Poorlická brázda.

g.2.2. Ložiska stavebních nerostných surovin

Dle vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 13.04.2005 se v katastru obce v současnosti nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.

g.2.3. Sesuvná území

V registru sesuvů GEOFONDU Praha jsou záznamy o 3 sesuvných územích ostatních v katastrálním území obce :

| číslo sesuvu | klasifikace | aktivita | délka (m) | šířka (m) | plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | sesuv | potenciální | 370 | 200 | ~ 6,9 |
| 28 | sesuv | potenciální | 340 | 135 | ~ 4,2 |
| 29 | sesuv | potenciální | 110 | 95 | ~ 0,9 |

Uváděné sesuvy jsou zakresleny ve výkresové části.

g.2.4. Radonové poměry

Podle regionálních zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu na různých horninových podložích lze očekávat v terénech na křídových a permských zvětralinách převážně střední radonový index. Území poorlického permu je poměrně dobře dokumentováno na změřených lokalitách v obci samotné i v okolí, vysoká kategorie radonového rizika nebyla v katastru obce doposud zaznamenána.

g.2.5. Poddolovaná území a seismicita

Dle vyjádření Obvodního báňského úřadu v Trutnově ze dne 25.03.2005 nejsou v katastru obce evidována poddolovaná území. Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6 st. M.C.S. V historické době byly hlášeny otřesy odpovídající této intenzitě z Nebeské Rybné, Jablonného nad Orlicí a z Ústí nad Orlicí. Periodicita zemětřesení tohoto stupně je dlouhá, poměrně malou možnost porušení staveb lze zanedbat, zejména, když uvážíme, že běžné technické otřesy (stroje, doprava) se často intenzitě 6 st. M.C.S. přibližují a že stavby, provedené v obvyklé průměrné kvalitě zemětřesení této intenzity odolávají bez vážnějšího poškození. Území leží v zemětřesné sudetské oblasti sv. Čech.V širším okolí litického masivu byly zaznamenány otřesy z 10.ledna 1901, a to 5-6 stupně Rossiho stupnice.

g.3. Historie

Osídlení v prostoru dnešní obce Velká Skrovnice bylo zřejmě již v době ~ 3000 l.př.n.l. Samotný počátek osídlení lze předpokládat ve 13.st. Velká a Malá Skrovnice jsou poprvé písemně doloženy až v roce 1371.

g.3.1. Památková péče

Dle vyjádření MÚ Ústí nad Orlicí odbor kultury se v obci Velká Skrovnice nemovité kulturní památky nenacházejí. Dle informace MÚ Ústí nad Orlicí nebude Velká Skrovnice navržena k vyhlášení vesnické památkové zóny.

g.3.2. Archeologie

Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé toto území považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/200 Sb.m.s. se všemi důsledky z toho plynoucími

g.4. Demografie

g.4.1. Stávající stav

g.4.1.1. Základní údaje o sídle

Obec Velká Skrovnice se nachází ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Pověřený úřad 3. stupně, finanční úřad a stavební úřad jsou v Ústí nad Orlicí. S katastrem obce Velká Skrovnice sousedí na severu obec Polom, na severovýchodě obec Sopotnice, na východě obec Libchavy, na jihu obec Orlické podhůří, na jihozápadě obec Seč a na západě obec Sudslava. Z hlediska dopravy se obec Velká Skrovnice nachází podél silnice III/3124 Lhoty u Potštejna - Rozsocha, která dopravně obsluhuje část území vymezeného silnicemi vyšších tříd II/312 na jihu a I/14 na východě. Důležitou komunikací je také spojnice mezi Velkou Skrovnicí a Sečí. Občanská vybavenost se v obci nachází pouze v minimálním rozsahu. Obec je zaměřena především na drobnou zemědělskou výrobu a činnosti s ní související. Samotná obec nemá podnikatelskou činnost. Rodinné domy a zemědělské usedlosti jsou vesměs v dobrém a udržovaném stavu. V obci individuálně dle možností soukromých investorů probíhá rekonstrukce bytového fondu. Obec nemá výrazněji určený střed, ten je vnímán v rozšířeném prostoru před obecním úřadem (požární zbrojnicí), prodejnou smíšeného zboží a základní školou. Tento střed je orientačně poměrně snadno a jednoznačně přístupný odbočkou ze silnice III/3124 u hřbitova. Občanská vybavenost v obci obsahuje obecní úřad, knihovnu a požární zbrojnici, prodejnu smíšeného zboží, restauraci, koupaliště a hřbitov s kaplí Sv. Cyrila a Metoděje.

g.4.1.2. Obyvatelstvo

V obci Velká Skrovnice žilo k 30.06.2007 302 obyvatel (z toho 154 mužů a 148 žen). V obci je 174 občanů v produktivním věku, ~ 60 důchodců. Průměrný věk obyvatel je ~ 35,8 let. Hustota osídlení je ~ 45 obyvatel/km2. Jedná se o obec s mírným přírůstkem obyvatel - od roku 2000 přírůstek ~ 1 osoba za rok.

g.4.1.3. Zaměstnanost

Pracovních příležitostí v obci celkem v roce 2006  :		~ 35	osob

z toho obsazeno ženami                                         :		~ 15	osob

% ekonomicky aktivních obyvatel (EA) 	:	139	osob	46	%

Z toho ve Velké Skrovnici je zaměstnáno 	: 	33	osob	24	%

Mimo obec za prací denně vyjíždí 	:	90	osob	65	%

V domácnosti 	:	1	osoba	1	%

Na mateřské dovolené 	:	6	osob	4	%

Práce neschopno (dlouhodobě invalidní) 	: 	2	osoby	1	%

Nezaměstnaní 	:	7	osob	5	%

Do Velké Skrovnice za zaměstnáním dojíždí 	:	10	osob

g.4.1.4. Přehled bytového fondu

domy trvale obydlené :	79	(M.S.12, V.S.67)

z toho kombinované s provozovnou : 	2

s hospodářstvím : 	2

bytové domy :	1

domy využívané k rekreaci :	12	(M.S.7, V.S.5)

Domy nesloužících k bydlení : 	4	(Obecní úřad, ZŠ, ZEMOS, prodejna)

Průměrné stáří bytového fondu je ~ 55 let.

g.4.2. Navržený rozvoj

- s rozšiřováním katastru obce se v územním plánu neuvažuje

- stanovení zastavitelné plochy obce je provedeno ve vazbě na předpokládaný rozvoj obce

v jednotlivých oblastech

- pro bydlení v rodinných domech – venkovské je navrženo 6 lokalit s možností výstavby

~ 22 rodinných domů resp. v případě požadavku i bytových domů

- je záměr možnostmi výstavby RD přispět ke stabilizaci počtu obyvatel obce

- je záměr stabilizovat resp. v rámci možností zvyšovat počty zaměstnanců ve výrobě drobné a výrobě zemědělské

g.5. Přehled a charakteristika funkčních ploch

g.5.1. BV – Bydlení v rodinných domech - venkovské

g.5.1.1. Stávající stav

V obci převažuje bydlení v rodinných domcích, je zde pouze 1 bytový dům. Bytový fond v obci vychází z velké části z původní zástavby, realizované většinou do roku 1945 a pak po roce 1973.

Počet novostaveb v následujícím období není nijak výrazný. Řada stávajících domů byla opravena nebo přebudována.

g.5.1.2. Navrhovaná řešení

Pro plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské je navrženo celkem 6 lokalit s možností výstavby ~ 22 rodinných domů resp. v případě požadavku i bytových domů :

BV – BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ

| lokalita | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | plocha m2 | počet RD | uvažovaný zábor ~ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 841 | zahrada | 74 300 | 76 |  | 76 |
|  |  | 842 | zahrada | 74 300 | 36 |  | 36 |
| P 2 | Malá Skrovnice | 843 | zahrada | 74 300 | 155 |  | 155 |
|  | naproti čp. 10 | 844 | zahrada | 74 300 | 568 |  | 568 |
|  |  | 849 | zahrada | 71 110 | 565 |  | 565 |
|  |  | 1048 | TTP | 71 110 | 1168 |  | 1168 |
|  | celkem |  |  |  |  | ~ 2 | 2568 |
| P 3 | Velká Skrovnice | 757/1 | TTP | 75 411 | 5905 |  | 5905 |
|  | za řadovkou | 157 | stavební | nemá | 102 | ~ 2 | 102 |
|  | celkem |  |  |  |  | ~ 3 | 3744 |
| P 4 | Velká Skrovnice | 104/1 | TTP | 75 411 | 2071 |  | 2071 |
|  | naproti čp. 12 | 104/3 | TTP | 75 411 | 1673 |  | 1673 |
|  |  |  |  |  |  | ~ 3 | 3744 |
| P 6 | Velká Skrovnice | 120/1 | zahrada | 75 411 | 2222 |  | 2222 |
|  | vedle čp. 18 | 120/2 | TTP | 75 411 | 91 |  | 91 |
|  | Celkem |  |  |  |  | ~ 1 | 2313 |
|  |  | 711/3 | zahrada | 75 411 | 1524 |  | 1524 |
|  |  | 711/9 | zahrada | 75 411 | 398 |  | 398 |
|  |  | 708/2 | TTP | 75 411 | 1025 |  | 1025 |
| Z 6 | Velká Skrovnice | 709/7 | TTP | 75 411 | 726 |  | 726 |
|  | místo hřiště | 709/8 | TTP | 75 411 | 877 | ~ 13 | 877 |
|  |  | 711/5 | ost. plocha | nemá | 5000 |  | 5000 |
|  |  | 711/1 | TTP | 75 411 | 4509 |  | 4509 |
|  |  | 707/2 | TTP | nemá | 2305 |  | 2305 |
|  |  | 708/4 | TTP | nemá | 6369 |  | 6369 |
|  | celkem |  |  |  |  | ~ 13 | 22733 |
| Z 7 | Velká Skrovnice u silnice III/3124 | 239/1 | TTP | 72 511 | 2685 | ~ 1 | 2685 |
|  | Celkem |  |  |  |  | ~ 1 | 2685 |

| Plochy BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské celkem | ~ 22 | 41050 m2 |
| --- | --- | --- |

g.5.2. RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci

g.5.2.1. Stávající stav

V katastru obce Velká Skrovnice se nachází se nachází 12 objektů, využívaných k rekreaci. Pro ubytování slouží v obci 1 objekt, se zřizováním dalších kapacit v obci se nepočítá.

g.5.2.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci není uvažováno.

g.5.3. OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

g.5.3.1. Stávající stav

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura se nachází ve středu obce a obsahuje obecní úřad v objektu čp. 30 a základní školu s tělocvičnou v objektu čp. 80.

g.5.3.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura není uvažováno.

g.5.4. OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

g.5.4.1. Stávající stav

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední se nacházejí ve středu obce a obsahují

prodejnu smíšeného zboží v objektu čp. 42 a restauraci se sálem v objektu čp. 70.

g.5.4.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední není uvažováno.

g.5.5. OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

g.5.5.1. Stávající stav

V obci se nachází volejbalový kurt u koupaliště a sportoviště nad základní školou.

g.5.5.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení není uvažováno.

g.5.6. OH – Občanské vybavení - hřbitovy

g.5.6.1. Stávající stav

Občanské vybavení – hřbitov se nachází ve středu obce u kaple sv. Cyrila a Metoděje.

g.5.6.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch OH – Občanské vybavení – hřbitov není uvažováno.

g.5.7. DS – Dopravní infrastruktura - silniční

g.5.7.1. Stávající stav

g.5.7.1.1. Silnice

Celková délka silnice II/312 v katastru obce je ~1650 m, šířka této silnice je ~ 6.0 m. Plocha silnice II/312 v katastru obce je ~ 1.0 ha. Silnice II/312 je ve správě SÚS PK Ústí nad Orlicí. Celková délka silnice III/3124 v katastru obce je ~ 3500 m, šířka této silnice je ~ 6.0 m. Plocha silnice III/3124 v katastru obce je ~ 2.1 ha. Silnice III/3124 je ve správě SÚS PK Ústí nad Orlicí.

g.5.7.1.2. Místní komunikace

Místní komunikace jsou trasovány rovnoměrně po celé obci. Většina nejfrekventovanějších místních komunikací má zpevněný povrch. Šířka místních komunikací je v průměru ~ 3.0 m až 4.0 m. Celková délka místních komunikací je ~ 5000 m. Prakticky všechny místní komunikace jsou ve správě obce.

g.5.7.1.3. Účelové komunikace

Účelové komunikace jsou trasovány rovnoměrně trasovány po celé obci. Typické záhumenní cesty se v obci vzhledem k jejímu urbanistickému uspořádání prakticky nenacházejí. Některé účelové komunikace jsou v terénu málo znatelné, v některých případech jsou vedeny jinudy, než je uvedeno na mapách. Převážná většina účelových komunikací má vzhledem k jejich délkám a malé frekvenci vyžívání nezpevněný povrch. Šířka účelových komunikací je v průměru ~ 3.0 m. Celková délka účelových komunikací je ~ 32600 m. Prakticky všechny účelové komunikace jsou ve správě obce.

g.5.7.1.4. Parkovací plochy

Parkovací plochy se v obci nenacházejí a s jejich zřizováním se neuvažuje. K parkování v rámci provozu koupaliště slouží v případě potřeby parcela č. kat. 802/2 (naproti Barvínkovým).

g.5.7.2. Navrhovaná řešení

Z ÚP VÚC Pardubického kraje nevyplývají pro obec Velká Skrovnice žádné záměry. S rozvojem ploch DS – dopravní infrastruktura silniční není uvažováno. Vzhledem ke stabilizaci silniční sítě v katastru obce Velká Skrovnice se nepočítá se zásadními změnami tras jednotlivých komunikací. Počet vjezdů na silniční síť bude minimalizován, stejně tak i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí. Případné změny komunikační sítě budou zařazeny do návrhu veřejně prospěšných staveb.

g.5.8. TI – Technická infrastruktura

g.5.8.1. Stávající stav

Plochy technické infrastruktury jsou v obci zastoupeny sběrným dvorem za prodejnou smíšeného zboží ve středu obce, vodojemem v lokalitě „Na vrších“ a regulační stanicí plynu u silnice III/3124.

g.5.8.2. Navrhovaná řešení

Pro plochy TI – Technická infrastruktura jsou v souladu s PRVK Pk navrženy celkem 2 lokality pro ČOV pro ~ 280 obyvatel resp. pro zemědělské družstvo ZEMOS.

Poznámka projektanta : lokality pro osazení ČOV jsou navrženy v souladu se schematickým výkresem PRVK Pk v měřítku 1 : 50 000, kdy zpracovatel PRVK Pk neřešil detailní osazení jednotlivých ČOV na konkrétní parcely ani toto osazení neprojednával s případnými vlastníky parcel. Případné připomínky výběru parcel lze řešit přímo se zpracovatelem PRVK Pk firmou OHGS Ústí nad Orlicí nebo na Krajském úřadu Pardubického kraje.

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ČOV

| lokalita | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 859/1 | TTP | 75 411 | 1670 | 1670 |
| P 1 | ČOV 1 – Malá Skrovnice za čp. 16 | 859/2 | zahrada | 75 411 | 403 | 403 |
|  |  | 868 | TTP | 75 411 | 2030 | 2030 |
|  |  | 869 | ost. plocha | --- | 302 | 302 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4405 |
| P 5 | ČOV 2 – Velká Skrovnice před ZEMOS | 291/43 | ost. plocha | -- | 177 | 177 |
|  |  | 291/3 část | TTP | 74 400 | 2844 | 1734 |
|  |  |  |  |  | celkem | 1911 |

| PLOCHY TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ČOV CELKEM | 6316 m2 |
| --- | --- |

Poznámka : součástí podkladů pro územní řízení pro navrhované ČOV (lokality P1 a P5) budou hlukové studie k chráněné zástavbě

g.5.9. VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

g.5.9.1. Stávající stav

Plochy drobné a řemeslné výroby jsou v obci představovány prakticky pouze areálem soukromé výroby berlí a dalších výrobků ze dřeva. Celkem je ve výrobě a řemeslnických službách v rámci katastru obce zaměstnáno ~ 15 osob. Průmyslová výroba není v obci zastoupena.

g.5.9.2. Navrhovaná řešení

Pro plochy VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba je navrženo celkem 5 lokalit.

#### VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ ŘEMESLNÁ VÝROBA

| lokalita | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | plocha m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | Malá Skrovnice vedle čp. 2 | 935/2 | TTP | nemá | 1832 | 1832 |
|  |  |  |  |  | celkem | 1832 |
|  |  | 1113/3 | ost. plochy | -- | 119 | 119 |
| Z 2 | Malá Skrovnice u silnice III/3124 | 1076 | TTP | 74 300 | 2132 | 2132 |
|  | vedle čp. 1 | 1077/1 | TTP | 74 300 | 734 | 734 |
|  |  | 1080 | orná půda | nemá | 27159 | 27159 |
|  |  |  |  |  | celkem | 30144 |
| Z 3 | Malá Skrovnice u dřívější silnice III/3125 u Barvínkových | 1/2 | zahrada | 75 411 | 3065 | 3065 |
|  |  |  |  |  | celkem | 3065 |
| Z 4 | Velká Skrovnice naproti Barvínkovým | 372/8 | orná půda | nemá | 6751 | 2470 |
|  |  |  |  |  | celkem | 2470 |
| Z 8 | Velká Skrovnice u silnice III/3124 | 228/2 | TTP | 75 411 | 3512 | 3512 |
|  |  |  |  |  | celkem | 3512 |

| PLOCHY VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ ŘEMESLNÁ VÝROBA CELKEM | 41023 m2 |
| --- | --- |

Poznámka : lokalita Z2 bude na severní a severozápadní straně oddělena od stávající plochy obytné zástavby pásem izolační zeleně. Tento pás bude součástí podkladů pro územní řízení.

g.5.10 VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

g.5.10.1. Stávající stav

Zemědělská výroba je v obci zastoupena a.s. ZEMOS Orlické Podhůří. Je realizována rostlinnou i živočišnou výrobou, v katastru obce Velká Skrovnice v hlavním areálu ve středu obce u silnice III/3124.

g.5.10.2. Navrhovaná řešení

Pro plochy VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba je navržena celkem 1 lokalita.

#### VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

| lokalita | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | plocha m2 | uvažovaný zábor ~ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 262/1 | TTP | 74 400 | 2342 | 2342 |
| Z 5 | Velká Skrovnice | 262/2 | ost. plocha | -- | 19 | 19 |
|  | vedle střediska ZEMOS | 263 | zahrada | 74 400 | 1079 | 1079 |
|  |  | 278/1 část | orná půda | nemá | 234 314 | 2608 |
|  |  | 1121 | TTP | 74 400 | 712 | 712 |
|  |  |  |  |  | celkem | 6760 m2 |

| PLOCHY VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA CELKEM | 6760 m2 |
| --- | --- |

g.5.11. ZO – Zeleň ochranná a izolační

g.5.11.1. Stávající stav

Plochy ZO – Zeleň ochranná a izolační se v obci nacházejí rovnoměrně v rámci celé obce.

g.5.11.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch ZO – zeleň ochranná a izolační není uvažováno.

g.5.12. W – Plochy vodní a vodohospodářské

g.5.12.1. Stávající stav

Největší vodotečí, procházející katastrem obce, je potok Brodec, pramenící v katastru obce a vtékající nedaleko Čestic do Divoké Orlice. Správcem potoka Brodec je Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Ústí nad Orlicí. Potok protéká obcí jednak volně, jednak je částečně zatrubněn. Jeho stav je uspokojivý. Uprostřed Velké Skrovnice je na potoce vytvořena požární nádrž, menší požární nádrž je i v Malé Skrovnici. Znečišťování potoka splašky je v rámci standardu, problémy nastávají v suchých obdobích s menším průtokem vody. Další vodotečí je hlavní meliorační sběrač dl. ~ 650 m, vybudovaný v severovýchodní části obce a vtékající do potoka Brodec. I tato vodoteč je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Ústí nad Orlicí. Katastr obce Velká Skrovnice se nachází na plochách hydrologických pořadí č.1-02-01-088 a 1-02-01-089.

g.5.12.2. Navrhovaná řešení

Pro plochy W – Plochy vodní a vodohospodářské je navržena celkem 1 lokalita.

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

| lokalita | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | plocha m2 | uvažovaný zábor ~ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1239 | TTP | nemá | 5955 | ~ 367 |
| Z 9 | Velká Skrovnice u silnice III/3124 | 225/1 | TTP | 74 400 75 411 | 507 4070 | ~ 1592 |
|  |  | 225/2 | TTP | 74 400 75 411 | 2194 1123 | ~ 886 |
|  |  |  |  |  | celkem | ~ 2845 |

| PLOCHY W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ CELKEM | ~ 2845 m2 |
| --- | --- |

g.5.13. NZ – Plochy zemědělské

g.5.13.1. Stávající stav

Celkem je v katastru obce obhospodařováno ~ 430 ha zemědělské půdy, z toho orné půdy je ~ 311 ha. Z hlediska pedologie převažují půdy lehčího typu, hnědozemě, hlinitopísčité, částečně kamenité, ornice do hl. ~ 20 cm.

g.5.13.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch NZ – Plochy zemědělské není uvažováno.

g.5.13.3. Protierozní opatření

Protierozní opatření jsou vzhledem ke způsobu rozložení obhospodařovaných polností navrhována ve značném rozsahu jihozápadních svahů zejména podél silnice III/3124.

g.5.14. NL – Plochy lesní

g.5.14.1. Stávající stav

Celková plocha lesních pozemků v katastru obce je ~ 113 ha. Lesy, pokud byly dříve v soukromém vlastnictví, byly vráceny původním vlastníkům. Družstvo ZEMOS a.s. lesy vůbec nemá. Obec Velká Skrovnice vlastní les a stará se o jeho údržbu. Lesní půdu v zájmovém území obhospodařují Státní lesy Choceň, soukromí vlastníci a Obec Velká Skrovnice. Pozemky určené k plnění funkcí lesa územním plánem nijak dotčeny v sebemenším rozsahu, proto tato problematika není dále rozvíjena ani v textové ani ve výkresové části.

g.5.14.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není uvažováno.

g.5.15. NP – Plochy přírodní

g.5.15.1. Stávající stav

Pro obec je zpracován ÚSES, zpracovatel RNDr. Leo Bureš – Ekoservis Podlesí, 2002. Plochy NP – Plochy přírodní nejsou v katastru obce zastoupeny

g.5.15.2. Navrhovaná řešení

Jako plochy NP – Plochy přírodní jsou v souladu s ÚSES navrženy LBC 1 a LBC 2 (části) resp. LBC 3 a LBC 4 (celé).

g.5.16. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

g.5.16.1. Stávající stav

Plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské jsou rovnoměrně zastoupeny v celém katastru obce.

g.5.16.2. Navrhovaná řešení

S rozvojem ploch NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské není uvažováno.

g.6. Vodní hospodářství

g.6.1. Stávající stav

g.6.1.1. Zásobování vodou

Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu  Hájek - Skrovnice je VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci Velká Skrovnice a v sídelní jednotce Malá Skrovnice (okres Ústí nad Orlicí resp. v sídelní jednotce Hájek (okres Rychnov nad Kněžnou). Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel je celkem 295 osob, z toho ve Velké Skrovnici 275 osob, v Malé Skrovnici 20 osob. Počet zásobovaných rekreantů je celkem 49 osob, z toho ve Velké Skrovnici 19 osob, v Malé Skrovnici 10 osob a v Hájku 20 osob. Vodovod byl uveden do provozu v letech 1958 - 1960. Z  prameniště Hájek je voda vedena gravitačně do akumulace ČS Hájek, odkud je po úpravě v odkyselovací stanici čerpána do vodojemu „Na vrších“. Z vodojemu „Na vrších“ je voda gravitačně dopravována do spotřebiště Malá Skrovnice a Velká Skrovnice. Množství vody ve vodních zdrojích je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné. Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí. Vodovod je zaveden do všech částí zásobované obce a sídelní jednotky a je napojen na centrální dispečink provozovatele vodovodu.

g.6.1.2. Stávající požární hydranty

V obci se nachází 31 požárních hydrantů, situovaných rovnoměrně po celé obci.

g.6.1.3. Kanalizace a čištění odpadních vod

V obci Velká Skrovnice není vybudovaná veřejná kanalizace zakončená centrální ČOV. V obci se nacházejí 3 větve kanalizace pro veřejnou potřebu, na které je zpracována pasportizace a je zde požádáno o povolení k vypouštění odpadních vod. Je zde vybudovaná 1 lokální ČOV - odpadní vody od 26 trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do vod povrchových. Je zde vybudováno 33 ks septiků - odpadní vody od 75 trvale bydlících obyvatel a 3 rekreantů jsou vypouštěny do vod povrchových. Je zde vybudováno 63 ks jímek na vyvážení (napojeno 104 trvale bydlících obyvatel a 13 rekreantů). Odpadní vody z jímek jsou vyváženy na pole do vzdálenosti 2 - 3 km. Odpadní vody od 32 trvale bydlících obyvatel a 3 rekreantů jsou bez předchozího čištění vypouštěny do vod povrchových. Technický stav septiků a jímek je různý.

g.6.2. Navrhovaná řešení

g.6.2.1. Výpočet spotřeby vody

V obci Velká Skrovnice žilo ke dni 31.12.2005 280 obyvatel. Jako teoretická výpočtová hodnota je stanoven nárůst počtu obyvatel v období následujících ~ 15 let max. o ~ 10 osob. V tomto počtu je zahrnuta průměrná spotřeba vody v obci ve všech oblastech činnosti. Podrobnější členění výpočtu spotřeby vody se nejeví jako účelné.

10 osob x 200 l/osobu/den = 2000 l/den = 2,0 m3/den = 0,02 l/sek

Qd max = 2,0 m3/den x 1,35 =  2,70 m3/den = 0,03 l/sek

Qh max = 0,08 m3/hod x 2,10 =  0,17 m3/hod = 0,05 l/sek

Lze konstatovat, že ve spotřebě vody je rezerva, využitelná zejména pro potřebu rozvoje lokalit pro výrobu, sklady a podnikání.

g.6.2.2. Zdroj vody

Po posledních provedených opatřeních a hygienickém zabezpečení lze konstatovat, že zdroj vody může zůstat beze změn.

g.6.2.3. Úprava vody

Po posledních provedených opatřeních, omezujících rovněž dřívější agresivitu vody, lze konstatovat, že kvalita vody, obsahující zvýšený obsah železa, je v souladu s vyhláškami č. 376/2000 Sb. a č. 184/1999 Sb.,

g.6.2.4. Doprava vody

Po posledních provedených opatřeních lze konstatovat, že doprava vody může zůstat v podstatě beze změn.

g.6.2.5. Vodojemy

Po posledních provedených opatřeních lze konstatovat, že stávající vodojem „Na vrších“ může zůstat v podstatě beze změn, je navrhována pouze jeho běžná údržba.

g.6.2.6. Vodovodní síť

V současné době probíhá výměna stávajících nevyhovujících vodovodních řadů za nové řady z PVC v potřebných dimenzích.

Jsou navrženy následující vodovodní řady, přivedené pouze k okrajům navrhovaných lokalit :

VODOVODNÍ ŘADY

| lokalita | popis lokality | profil | délka m |
| --- | --- | --- | --- |
| Z 6 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské - již částečně provedeno | PVC JS 100 | 117 |
| Z 7 Z 8 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | PVC JS 80 | 94 |
|  | vodovodní řady celkem |  | 211 |

Návrh řešení vodovodu je rámcově v souladu s materiálem PRVK Pk, OHGS Ústí n.O. 2004. V tomto materiálu je předpokládáno propojení s vodovodem Rviště přes stávající nevyužívaný vodojem „U Nováků“ do vodojemu „Na vrších“, které se však po posledních provedeních opatřeních jeví být jako naprosto zbytečné.

g.6.2.7. Požární hydranty

Jsou navrženy 4 požární hydranty rozmístěné v rámci navrhovaných lokalit, osazené na stávající resp. navrhované vodovodní řady. Tlak na hydrantu musí být min. 1.5 atm.

POŽÁRNÍ HYDRANTY

| lokalita | popis lokality | profil vodovodního řadu | č. hydrantu |
| --- | --- | --- | --- |
| Z 2 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | stávající řad „C“ JS 100 u silnice | H 1 |
| Z 2 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | stávající řad „C“ JS 100 u silnice | H 2 |
| Z 6 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | navrhovaný řad PVC JS 100 | H 3 |
| Z 7 Z 8 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | navrhovaný řad PVC JS 80 | H 4 |
|  |  | POŽÁRNÍ HYDRANTY celkem | 4 |

g.6.2.8. Kanalizace a čištění odpadních vod

Obě části obce tzn. Velká i Malá Skrovnice jsou výhodně situovány ve svažujícím se údolí, kterým protéká potok Brodec. Na vybudování kanalizačního sběrače byla zpracována studie, zpracovatel O. Šafránek, Tipos Ústí nad Orlicí, 2001, a v současné době se zpracovává projekt – zpracovatel OHGS Ústí nad Orlicí. Oba uvedené podklady navrhují vybudování centrálního sběrače oddílné splaškové kanalizace v profilech DN 200 a 300 mm a osazení 2 ČOV : ČOV č. 1 pro celou obec na jejím dolním konci a ČOV č. 2 pro ZEMOS v rámci areálu resp. mezi areálem a silnicí III/3124. Dešťové vody by byly sváděny odděleně opět do potoka Brodec. Vybudování nového splaškového kanalizačního sběrače přes celou obec a dvou ČOV je sice v současných ekonomických poměrech poměrně nákladné, ale jeví se být jako nutné a přínosné.

Jsou navrženy následující stoky splaškové kanalizace :

KANALIZAČNÍ STOKY

| stoka | popis lokality | profil | délka m |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Malá Skrovnice + část Velké Skrovnice | PVC 300 | 1126 |
| B | Velká Skrovnice | PVC 200 | 1000 |
| C | Velká Skrovnice | PVC 200 | 170 |
| D | Velká Skrovnice od ČOV 2 u ZEMOS do potoka | PVC 200 | 140 |
|  | kanalizační stoky celkem |  | 2436 |

Vzhledem k navrhovanému urbanistickému rozvoji obce je uváděný návrh řešení kanalizace technicky výhodnější, než je uvažováno v materiálu PRVK Pk, OHGS Ústí n.O., 2004. Řešení splaškové kanalizace, uváděné v PRVK Pk, se vzhledem k navrhovanému spojení Velké a Malé Skrovnice jeví být jako prakticky nepoužitelné, neboť jednak neřeší odkanalizování poměrně rozsáhlé části mezi Velkou a Malou Skrovnicí, jednak vůbec neuvažuje s ČOV pro zemědělské družstvo ZEMOS.

g.7. Teplofikace

g.7.1. Stávající stav

V obci je zaveden zemní plyn, objekty jsou vytápěny zemním plynem a tuhými palivy. Výkony kotlů v jednotlivých RD se rámcově pohybují do 20 kW. Obec nemá zpracován projekt energetického rozvoje.

Topení zemním plynem 	:	65 % objektů

Topení pevnými palivy 	:	30 % objektů

Topení el. proudem 	:	4 % objektů

Topení propan butanem 	:	0 % objektů

Topení na dřevoplyn 	:	1 % objektů

g.7.2. Navrhovaná řešení

Stávající stav zůstane v zásadě zachován.

g.8. Plynofikace

g.8.1. Stávající stav

Katastrem obce prochází v jihovýchodní části VTL plynovod DN 300 PN 40. Na něj je napojena regulační stanice VTL RS 800/2/1, situovaná na jižním okraji obce u křižovatky silnic II/312 a III/3124 na parcele č. kat. 195/2. Z této regulační stanice vede směrem k zastavěné části hlavní zásobovací řad STL PE 63, na nějž navazují další STL řady. Malá Skrovnice je rovněž napojena řadem STL PE 50. STL rozvody v obci jsou navrženy převážně v profilech PE DN 50 mm. V rámci Velké Skrovnice je celková délka STL plynovodů 2833 m, v rámci Malé Skrovnice 980 m.

g.8.2. Navrhovaná řešení

Je navržen plynovodní STL řad, přivedený pouze k okraji navrhovaných lokalit :

## PLYNOVODNÍ ŘADY

| lokalita | popis lokality | navrhovaný plynovodní STL řad | délka m |
| --- | --- | --- | --- |
| Z 7 Z 8 | Z 7 – BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské Z 8 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | PE DN 50 | 142 |
|  | plynovodní řady celkem |  | 142 |

g.9. Energetika

g.9.1. Stávající stav

g.9.1.1. Napájení obce

Obec Velká Skrovnice je napájena elektrickou energií 1 vrchním primerním vedením o napětí 35 kV linkou VN 971. Napájecími body jsou rozvodny a transformovny Žamberk, Choceň a Česká Třebová.

g.9.1.2. Primerní rozvod

Primerní rozvodné vedení tvoří vrchní kmenová linka VN 971 35 kV. Z této linky jsou vrchními přípojkami napojeny trafostanice v obci.

g.9.1.3. Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouží v obci celkem 4 trafostanice, z toho 3 v majetku VČE (distribuční) a 1 cizí v majetku ZEMOS.

# TRAFOSTANICE

| č. | TS | lokalita | majetek | druh | typ | stávající výkon kVA | maximální výkon kVA | možnost navýšení výkonu | z linky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0333 | u čp. 33 | VČE | distribuční | stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 2 | 0916 | u ZEMOS | VČE | distribuční | stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 3 | 0482 | u čp. 42 | VČE | distribuční | stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 4 | 0332 | u čp. 1 | VČE | distribuční | stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
|  |  |  |  |  | celkem | 1600 | 2520 | 920 |  |

g.9.1.4. Sekunderní rozvody

Sekunderní rozvody jsou provedeny normalizovanou napěťovou soustavou AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C jak vrchním, tak i kabelovým vedením. Malá Skrovnice je napojena z TS 0332 vrchním vedením 220/380 V.

g.9.2. Navrhovaná řešení

g.9.2.1. Popis možností výstavby

V rámci územního plánu se uvažuje s teoretickou možností výstavby ~ 22 RD resp. v případě požadavku i bytových domů. Reálně však lze v průběhu následujících 10 let uvažovat s výstavbou ~ 10 RD. V rámci podnikatelských aktivit lze předpokládat rozvoj zejména v lokalitách Z 6 a Z 7.

Jiné rozsáhlejší energeticky náročnější podnikatelské aktivity nejsou předpokládány.

g.9.2.2. Požadovaný příkon

Výpočet požadovaného příkonu je uvažován pro období následujících 10 let tzn.do roku 2018.

Roční trend růstu příkonu je uvažován ~ 1 %, nárůst za 10 let je ~ 10 %, k = 1.1

Stávající instalovaný příkon distribuce : P 1 =  1600 kW

Příkon v roce 2018 : P2 = k x P1 = 1.2 x 1600 = 1760 kW

Navýšení příkonu činí : 160 kW

g.9.2.3. Navýšení příkonu, stanovené rozvojem jednotlivých oblastí :

- navrhované bydlení v rodinných domech venkovské :

předpokládaný příkon 1 RD : P1 = 11.0 kW

- navýšení příkonu nové výstavby : 5 RD x 11.0 kW = 55 kW

- navrhovaná výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba + zemědělská výroba :

- vývoj uváděných odvětví a provozoven lze prakticky odhadnout pouze obtížně, nepředpokládají se však podstatné změny požadovaného příkonu stávajících zařízení. Vzhledem k zavádění vyspělejších technologií a růstu ceny elektrické energie lze očekávat spíše mírný pokles spotřeby. U nově vznikajících zařízení bude příkon pokryt ze stávajících nebo přezbrojených trafostanic.

Odhad navýšení příkonu : ~ 65 kW

Celkový nárůst příkonu ve všech oblastech : 160 + 55 + 65 = ~ 280 kW

g.9.2.4. Zajištění požadovaného příkonu

Způsob napájení obce zůstane i nadále stejný tj. napětím 35 kV stávající linkou VN.

### Primerní rozvody

Linka 35 KV je vytížena úměrně a dovoluje přenos požadovaného nárůstu výkonu.

### Trafostanice VN/NN

Odhadnutý navýšený výkon v roce 2018 ~ 280 kW bude možné v případě potřeby bez problémů zajistit ze stávajících TS, kde je rezerva, nebo v případě potřeby jejich přezbrojením, kdy je možné získat navýšení příkonu až o 920 kVA.

### Sekunderní rozvody

### Vzhledem k výhodnému rozložení a kapacitě stávajících sekunderních rozvodů ve vztahu k navrhovaným lokalitám je možné napojení navrhovaných lokalit provést ve vazbě na tyto rozvody.

g.10.1.1. Spoje

Obec má vybudováno vedení telefonní sítě. V 80. letech byly sítě posíleny s částečnou obměnou a snáškou do podzemních kabelových vedení. Trasa kabelového vedení vychází z MTO Brandýs nad Orlicí do RSU Seč, odkud vede podél spojovací komunikace Seč - Velká Skrovnice. V rámci možností 02 Telefonica je možné připojování jednotlivých účastníků kabelovými telefonními přípojkami.

g.10.1.2. Radiokomunikace – radioreléové trasy

Obec je pokryta televizním signálem ČT 1, ČT 2 a NOVA ze základních televizních vysílačů, které provozují České radiokomunikace. V obci nebylo prováděno souborné plošné měření jednotlivých TV a rozhlasových signálů v této obci. Nad správním územím obce prochází provozovaná radioreléová trasa v úseku : RS Litický chlum – Litomyšl Pohodlí.

g.10.1.3. Radiokomunikace – Stožáry pro mobilní telefony

V katastru obce se nenacházejí stožáry pro přenos signálů mobilních telefonů.

g.10.2. Navrhovaná řešení

g.10.2.1. Spoje a telekomunikace

Vzhledem k výhodnému rozložení všech navrhovaných lokalit vzhledem ke stávajícím rozvodům je případné rozšíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející lokalitami.

g.11. Limity využití území

g.11.1. Ochranná pásma silniční

Dle § 30 zákona č.13/1997 Sb. se zřizují mimo souvisle zastavěná území. Jedná se o prostor, ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m po obou stranách od osy. U silnice III/3124 je ochranné pásmo 15 m, na ostatní silnice v obci se ochranná pásma nevztahují. V ochranném pásmu je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu.

g.11.2. Ochranná pásma hluková

V obci Velká Skrovnice nejsou stanovena ochranná pásma hluková stanovena ani se s jejich zřizováním neuvažuje.

g.11.3. Ochranná pásma vodních zdrojů a toků, manipulační pruhy

V obci není stanoveno žádné pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů. Podél obou břehů vodoteče Brodec bude respektován manipulační pruh š. 6.0 m od břehové čáry, který dle § 49 odst. 2 zákona 254/2001 Sb. mohou užívat správci vodních toků při výkonu správy vodního toku. Katastr obce Velká Skrovnice se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

g.11.4. Stanovená záplavová území

V obci nejsou stanovena záplavová území. Povodně 1997 ani 2002 Velkou Skrovnici nezasáhly. Regulace potoka Brodec vyhovuje v rámci možností i při přívalových deštích. Obec má vyhotoven povodňový plán.

g.11.5. Ochranná pásma vodovodních řadů

Jsou stanovena 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu.

g.11.6. Ochranná pásma kanalizačních stok

Jsou stanovena 1,5 m od vnějšího líce kanalizační stoky na každou stranu.

g.11.7. Ochranná pásma elektro

venkovní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně (vzdálenost od krajního vodiče)	:	7 m

venkovní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně (vzdálenost od krajního vodiče)	:	12 m

podzemní vedení do 110kV včetně 	:	1 m

elektrické stanice (od zdi nebo oplocení) 	:	20 m

g.11.8. Ochranná pásma telekomunikace

U podzemního vedení telekomunikační sítě (PVTS) je stanoveno 1.5 m.

g.11.9. Ochranná pásma plynovodů

U plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně jsou stanovena 4 metry od povrchu potrubí, u průměrů od 200 mm do 500 mm včetně jsou stanovena 8 metrů od povrchu potrubí.

g.11.10. Ochranná pásma PUPFL a přírodních rezervací

Ochranná pásma pozemků plnících funkci lesa jsou stanovena 50 m od okraje lesa. Do katastru obce Velká Skrovnice nezasahuje žádná přírodní rezervace ani žádný přírodní park.

g.11.11. Ochranná pásma zemědělství

V obci Velká Skrovnice nejsou stanovena žádná pásma hygienické ochrany.

g.11. Ochrana životního prostředí

g.11.1. Problematika čištění vod

Obec nemá řešeno centrální čištění odpadních vod. Odpadní vody z obytných objektů jsou svedeny do akumulačních jímek na vyvážení, jímek s drenážemi, v zástavbě podél potoka do jímek a septiků s přepadem a do 1 ČOV. Dešťové vody jsou svedeny na terén resp. v blízkosti potoka Brodec do něj. V návrhu se uvažuje s vybudováním veřejné splaškové kanalizace a osazením 2 ČOV.

g.11.2. Problematika čistoty ovzduší + inverze

V současnosti není v obci prováděno trvalé měření čistoty ovzduší. V obci vzhledem k plynofikaci převládá vytápění v kotelnách na zemní plyn. Chemické exhalace v obci nejsou, ovlivňování ovzduší zápachem ze zemědělské výroby není vzhledem k výhodné poloze areálu vůči převládajícím větrům registrováno. Ohrožení od provozu na silnici III/3124 je vzhledem k intenzitě dopravy prakticky bezpředmětné a nebylo v minulosti předmětem podrobnějšího zkoumání.

g.11.3. Problematika hluku

V obci Velká Skrovnice nejsou ochranná pásma hluková stanovena. Ohrožení hlukem a vibracemi od provozu na silnici III/3124 je vzhledem k intenzitě dopravy prakticky bezpředmětné a nebylo v minulosti předmětem podrobnějšího zjišťování a měření. V dílčích lokalitách obce hluk způsobuje prakticky pouze doprava nebo provoz zemědělských mechanizmů při polních pracích.

g.11.4. Zneškodňování pevných odpadů - návrh

Stávající způsob zneškodňování odpadů v obci bude i nadále zachován resp. bude probíhat v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy. Odvoz nebezpečných odpadů bude i nadále prováděn minimálně 2 x ročně, jak stanoví § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

g.11.5. Rekultivované skládky

V katastru obce se nenacházejí rekultivované skládky.

g.11.6. Krajina, zeleň a příroda

Pro obec je zpracován Územní systém ekologické stability, RNDr. Leo Bureš, Ekoservis Podlesí, 2002. Situování jednotlivých prvků ÚSES je zakresleno ve výkresové části. V zastavěné části obce se nachází kvalitní vysoká zeleň, lemující tok potoka a tvořící remízky. Převládají olše, lípa, javor, jasan a dub. Nejvýznamnějším krajinným útvarem v katastru jsou oba hřebeny, tvořící údolí Brodce. V katastru obce se nenachází žádný dobývací prostor.

- Geomorfologie

Dle geomorfologického členění je řešené území součástí provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule,oblast Svitavská pahorkatina, celek Českotřebovská vrchovina. Morfologie krajiny je utvářena v závislosti na litologickém vývoji křídových hornin,na tektonických poměrech a míře mladší erozní činnosti. Ráz krajiny je určován jednotlivými tabulemi s mírnou erozivní činností toků, největší výškové rozdíly jsou při některých okrajích tabulí. Celkově převažuje terén plochý, oboustranně nakloněný do údolí potoka Brodec.

- Fytogeografie

Řešené území spadá do okresu 63 Českomoravské mezihoří, podokresu 63c Střední Poorličí. Vyskytují se zde jak druhy hájové, tak druhy subtermofilní. Přirozené zastoupení zde mají bučiny a dubobučiny. Území náleží do oblasti metofyzika.

- Pedologie

Území je zařazeno do přírodní oblasti pahorkatinné (Pl). Na jihozápadních svazích jsou zastoupeny převážně nasycené hnědozemní půdy, v jihovýchodní části pak illimerizované hnědozemě. V severozápadní části se vyskytují i hnědozemní půdy na sprašových hlínách.

- Klimatologie

Klimaticky náleží řešené území do oblasti mírně teplé, vlhké, pahorkatinné, s mírnou zimou. Klimatické okrsky jsou zde MT 9 a MT 7. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7.5 st. C, průměrný roční úhrn srážek činí ~ 750 mm.

g.11.7. Ochrana přírody

Do katastru obce Velká Skrovnice nezasahuje žádná přírodní rezervace. Severovýchodní hranice katastru obce se dotýká navrhovaný regionální biokoridor RBK 811. Dále se v katastru obce nacházejí navrhovaná lokální biocentra LBC 1, 2, 3 a 4 a navrhované lokální biokoridory LBK 1 a 2. Obec má kvalitní vysokou zeleň, situovanou rovněž zejména v severní a východní části katastru obce, ale i v zastavěné části. Převládají smrk, buk, lípa, javor, habr a dub letní. Lesy tvoří ~ 22 % plochy katastru obce (~ 113 ha). Z hlediska rozložení stabilizujících prvků je katastrální území obce poměrně sourodé a systém ekologické stability je zde dostatečný zejména díky poměrně významnému podílu lesů.

g.11.8. Systém ekologické stability (ÚSES)

Představuje propojení dochovaných stabilních segmentů krajiny, tvořících kostru ekologické stability, do uceleného systému schopného podstatně zvýšit odolnost krajiny vůči nejrůznějším stressovým faktorům. Pro obec je zpracován Územní systém ekologické stability, RNDr. Leo Bureš, Ekoservis Podlesí, 2002.

g.12. Zvláštní požadavky a pokyny

g.12.1. Požární ochrana

V obci Velká Skrovnice působí místní dobrovolný hasičský sbor, disponující funkční hasičskou zbrojnicí v objektu obecního úřadu čp.30. V obci se nachází 1 funkční požární nádrž ve středu obce a 31 stávajících hydrantů (v návrhu je uvažováno s dalšími 4 hydranty). Při výstavbě v obci je třeba respektovat požadavky na zajištění požární vody a při další fázi ÚPD je nutno předkládat tyto k vyjádření. Dle ČSN 73 0873 je potřeba dodržet vzdálenosti vnějších odběrných míst požární vody od jednotlivých objektů.

g.12.2. Ochrana před geologickými vlivy

V registru sesuvů GEOFONDU Praha jsou záznamy o 3 sesuvných územích ostatních v katastrálním území obce, vedenými pod čísly 27, 28 a 29 a zakreslenými ve výkresech. Tyto plochy jsou nezastavitelné. V souladu s hodnocením základových půd z hlediska pronikání radonu do budov je zastavěná část obce zařazena do střední kategorie radonového rizika. Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6 st. M.C.S. Stavby provedené v obvyklé průměrné kvalitě zemětřesením této intenzity odolávají bez vážnějšího poškození.

g.13. Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva

Požadavky požární ochrany a ochrany obyvatelstva budou řešeny v souladu se zákony č. 183/2006 Sb., 239/2000 a 240/2000 resp. vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 380/2002 Sb.

g.13.1. Zóny havarijního plánování

V katastru obce se podél silnice II/312 nacházejí zóny havarijního plánování pro přepravu chlóru a propanbutanu š. 200 metrů od osy silnic na obě strany (do výkresové části se nezakreslují).

g.13.2. Místa shromažďování

Nacházejí se v Základní škole, v sále restaurace a na Obecním úřadu.

g.13.3. Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

Nacházejí se v centru obce v prostoru před obecním úřadem a prodejnou smíšeného zboží.

g.13.4. Varování

V obci je 1 siréna, umístěná na objektu Obecního úřadu čp. 30. Její dosah spolehlivě pokryje celou zastavěnou část obce.

g.13.5. Informování

V obci není funkční místní rozhlas, obyvatelstvo lze  informovat pouze pevnými resp. mobilními telefonními linkami.

g.13.6. Ukrytí

V obci nejsou kryty civilní obrany, k ukrytí lze využít sklepů ve stávajících budovách.

F.  Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno, vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí v komplexní podobě nebylo prováděno. Lze konstatovat, že Územní plán Velká Skrovnice nemá vzhledem k záměrům rozvoje obce v jednotlivých oblastech nijak zásadní vliv na udržitelný rozvoj území. Ten bude především limitován finančními možnostmi obce ve vztahu k současnému společenskému systému, kdy je bohužel nutno konstatovat, že je naprosto vyloučené, aby obec svoje potřeby rozvoje financovala pouze z normálních příjmů. Jednotlivé navrhované lokality, tvořené plochami bydlení v rodinných domech – venkovským, plochami VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba, plochami TI – Technická infrastruktura a plochami W – Plochy vodní a vodohospodářské i nadále zachovávají rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem obce a sociálními vlivy v území a vytvářejí mezi těmito jednotlivými složkami vyvážený vztah.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Lze tedy konstatovat, že zastavěné území je stabilizováno a územním plánem vhodně doplněno několika lokalitami pro výstavbu.

Zájmem obce je vymezit v přiměřeném rozsahu nové lokality - zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby, občanského vybavení, výroby a sportu a vyjít tím dle možností vstříc poptávce po stavebních parcelách. Územním plánem je vymezeno několik zastavitelných lokalit. Tyto lokality rozšiřují stávající plochy pro výstavbu.

I. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

f.1. Navrhovaný zábor ZPF

PŘEHLEDNÝ SEZNAM JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

| lokalita | funkční využití lokality | popis lokality |
| --- | --- | --- |
| P 1 | TI – Technická infrastruktura | ČOV 1 – Malá Skrovnice za čp. 16 |
| P 2 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | Malá Skrovnice naproti čp. 10 |
| P 3 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | Velká Skrovnice za řadovkou |
| P 4 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | Velká Skrovnice naproti čp. 12 |
| P 5 | TI – Technická infrastruktura | ČOV 2 – Velká Skrovnice před ZEMOS |
| P 6 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | Velká Skrovnice vedle čp. 18 |
| Z 1 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | Malá Skrovnice vedle čp. 2 |
| Z 2 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | Malá Skrovnice u silnice III/3124 vedle čp. 1 |
| Z 3 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | Malá Skrovnice u silnice u Barvínkových |
| Z 4 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | Velká Skrovnice naproti Barvínkovým |
| Z 5 | VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba | Velká Skrovnice vedle střediska ZEMOS |
| Z 6 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | Velká Skrovnice místo hřiště |
| Z 7 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | Velká Skrovnice u silnice III/3124 |
| Z 8 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | Velká Skrovnice u silnice III/3124 |
| Z 9 | W – Plochy vodní a vodohospodářské | Velká Skrovnice u silnice III/3124 |

1. NAVRHOVANÝ ZÁBOR ZPF V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ – MODRÁ BARVA

| č. | lokalita (popis) | číslo parcely | kultura | BPEJ | třída ochrany | výměra celé parcely | BV | TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 859/1 S | TTP | 75 411 | 5 | 1670 |  | 1670 |
| P 1 | ČOV 1 – Malá Skrovnice za čp. 16 | 859/2 S | zahrada | 75 411 | 5 | 403 |  | 403 |
|  |  | 868 S | TTP | 75 411 | 5 | 2030 |  | 2030 |
|  |  | 841 | zahrada | 74 300 | 2 | 76 | 76 |  |
|  |  | 842 | zahrada | 74 300 | 2 | 36 | 36 |  |
| P 2 | Malá Skrovnice | 843 | zahrada | 74 300 | 2 | 155 | 155 |  |
|  | naproti čp. 10 | 844 | zahrada | 74 300 | 2 | 568 | 568 |  |
|  |  | 849 | zahrada | 71 110 | 2 | 565 | 565 |  |
|  |  | 1048 | TTP | 71 110 | 2 | 1168 | 1168 |  |
| P 3 | Velká Skrovnice | 757/1 | TTP | 75 411 | 5 | 5905 | 5905 |  |
|  | za řadovkou | 157 | stavební | nemá | 5 | 102 | 102 |  |
| P 4 | Velká Skrovnice | 104/1 | TTP | 75 411 | 2 | 2071 | 2071 |  |
|  | naproti čp. 12 | 104/3 | TTP | 75 411 | 2 | 1673 | 1673 |  |
| P 5 | ČOV 2 – Velká Skrovnice před ZEMOS | 291/3 Z | TTP | 74 400 | 2 | 2844 |  | 1734 |
| P 6 | Velká Skrovnice | 120/1 | zahrada | 75 411 | 2 | 2222 | 2222 |  |
|  | vedle čp. 18 | 120/2 | TTP | 75 411 | 2 | 91 | 91 |  |

| ##### Zábor ZPF v zastavěném území v m2 v jednotlivých kapitolách | 14632 | 5837 |
| --- | --- | --- |

CELKEM zábor ZPF v zastavěném území v katastru celé obce 20469 m2 tj. 2,0469 ha

Poznámka k parcelám, navrženým pro ČOV : S : vlastník je soukromý,  Z : vlastník je ZEMOS a.s.

2. NAVRHOVANÝ ZÁBOR ZPF MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – ČERVENÁ BARVA

| č. | lokalita ( popis ) | číslo parcely | kultura | BPEJ | třída ochrany | výměra celé parcely | zábor BV | zábor VD | zábor VZ | zábor W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | Malá Skrovnice vedle čp. 2 | 935/2 | TTP | 75 411 | 2 | 1832 |  | 1832 |  |  |
|  | Malá Skrovnice | 1076 | TTP | 74 300 | 2 | 2132 |  |  |  |  |
| Z 2 | u silnice III/3124 | 1077/1 | TTP | 74 300 | 2 | 734 |  | 30025 |  |  |
|  | vedle čp. 1 | 1080 | orná půda | nemá | 2 | 27159 |  |  |  |  |
| Z 3 | Malá Skrovnice u dřívější silnice III/3125 u Barvínkových | 1/2 | zahrada | 75 411 | 5 | 3065 |  | 3065 |  |  |
| Z 4 | Velká Skrovnice proti Barvínkovým | 372/8 | orná půda | nemá | 2 | 6751 |  | 2470 |  |  |
|  | Velká Skrovnice | 262/1 | TTP | 74 400 | 2 | 2342 |  |  |  |  |
| Z 5 | vedle střediska | 263 | zahrada | 74 400 | 2 | 1079 |  |  |  |  |
|  | ZEMOS | 278/1 | orná půda | nemá | 2 | 234 314 |  |  |  | 6741 |
|  |  | 1121 | TTP | 74 400 | 2 | 712 |  |  |  |  |
|  |  | 711/3 | zahrada | 75 411 | 5 | 1524 |  |  |  |  |
|  |  | 711/9 | zahrada | 75 411 | 5 | 398 |  |  |  |  |
|  |  | 708/2 | TTP | 75 411 | 5 | 1025 |  |  |  |  |
|  |  | 709/7 | TTP | 75 411 | 5 | 726 |  |  |  |  |
| Z 6 | Velká Skrovnice | 709/8 | TTP | 75 411 | 5 | 877 | 19655 |  |  |  |
|  | místo hřiště | 711/3 | zahrada | 75 411 | 5 | 1524 |  |  |  |  |
|  |  | 711/1 | TTP | 75 411 | 5 | 4509 |  |  |  |  |
|  |  | 711/9 | zahrada | 75 411 | 5 | 398 |  |  |  |  |
|  |  | 707/2 | TTP | nemá | 4 | 2305 |  |  |  |  |
|  |  | 708/4 | TTP | nemá | 4 | 6369 |  |  |  |  |
| Z 7 | Velká Skrovnice u silnice III/3124 | 239/1 | TTP | 72 511 | 1 | 2685 | 2685 |  |  |  |
| Z 8 | Velká Skrovnice u silnice III/3124 | 228/2 | TTP | 75 411 | 1 | 3512 |  | 3512 |  |  |
|  |  | 1239 | TTP | nemá | 4 | 5955 |  |  |  |  |
| Z 9 | Velká Skrovnice u silnice III/3124 | 225/1 | TTP | 74 400 75 411 | 4 1 | 507 4070 |  |  | 2845 |  |
|  |  | 225/2 | TTP | 74 400 75 411 | 4 1 | 2194 1123 |  |  |  |  |

| Zábor ZPF v zastavěném území v m2 v jednotlivých kapitolách | 22340 | 40904 | 2845 | 6 741 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CELKEM zábor ZPF mimo zastavěné území v katastru celé obce 72830 m2 tj. 7,2830 ha

Poznámka k navrhovanému záboru ZPF v třídě ochrany 1 a 2 :

jedná se o parcely převážně v soukromém vlastnictví, na kterých se dle údajů pamětníků v průběhu minulých cca 80 prakticky neoralo, ve druhé polovině minulého století občas sloužily jako pastviny a v posledních cca 20 letech se na nich v lepším případě převážně pouze seká tráva (vzhledem ke své poloze neslouží ani družstvu ZEMOS k pastvě). To vše mimo jiné svědčí o tom, že tyto pozemky jen těžko faktograficky patří k nejlepším v obci. Vzhledem k současné dlouhodobě trvající situaci v zemědělství nemají vlastníci uvedených parcel nejmenší zájem zde jakýmkoliv způsobem hospodařit (bylo by patrně velmi obtížné je k tomu nějakým administrativním nebo jiným způsobem přinutit), tento zájem nemá ze stejných důvodů ani družstvo ZEMOS. Administrativní ochrana ZPF je zde tedy v naprosto zásadním rozporu s vůlí majitelů, kterým je odepíráno jedno z nejzákladnějších práv a sice rozhodovat o svém majetku. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je navrhované využití těchto pozemků pro bydlení a výrobu jedním z mála možných smysluplných využití.

I.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa v katastru obce je ~ 113 ha. Lesní půdu v zájmovém území obhospodařují Státní lesy Choceň, soukromí vlastníci a Obec Velká Skrovnice.

Jedná se převážně o porosty jehličnaté a smíšené. Plochy lesů jsou prakticky stabilizovány a není předpoklad jejich zásadního rozšiřování. Se záborem PUPFL není vzhledem k jeho komplikovanosti uvažováno. Zákon č. 289/1995 o lesích je plně respektován. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem není problematika PUPFL dále rozvíjena v textové ani výkresové části. Viz kapitola c.5.16. NL – Plochy lesní.

J.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Ke konceptu ani návrhu územního plánu nebyla podána žádná námitka.

K.  Vyhodnocení připomínek

Ke konceptu ani návrhu územního plánu nebyly vzneseny žádné připomínky.

- GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

2.1. koordinační výkres					1 : 2880 – 2 listy

2.2. širší vztahy						1 : 25 000 – 1 list

2.3. předpokládaný zábor ZPF				1 : 2880 – 2 listy

Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

P O U Č E N Í

Proti Územnímu plánu Velká Skrovnice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

Ve Velké Skrovnici dne 9.6.2008

|  | Ing. Miloš Barvínek |  |
| --- | --- | --- |
|  | starosta obce |  |
| Alena Chalupová |  | Ing. Zdeněk Žaba |
| místostarostka obce |  | místostarosta obce |

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení §173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vydání opatření obecné povahy tj. 25.6.2008.