OBEC HRÁDEK

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2009

o vydání územního plánu Hrádek

Zastupitelstvo obce Hrádek, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

- Územní plán Hrádek

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

a.	Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno ve výkresech Základní členění území a Hlavní výkres. Výchozím pod-kladem pro vymezení zastavěného území byla hranice intravilánu z map KN. Hranice zastavěného území vychází ze stavu zjištěného k 31.05.2008 v rámci zpracování průzkumů a rozborů.

b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Území obce je tvořeno poměrně značně členitým terénem, svažujícím se prakticky v rámci celé obce směrem k severovýchodu do údolí Tiché Orlice. Orná půda se v obci nachází pouze v zanedbatelném rozsahu. Lesy se v katastru obce nacházejí v malém rozsahu rovnoměrně v celém katastru obce.

Koncepce rozvoje je následující :

* zachovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení

* stabilizace a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí : bydlení, rekreace, občanské vybavenosti a dopravy

* zachování tradičního charakteru zástavby se situováním ploch bydlení podél místních komunikací

* dobudování chybějící technické infrastruktury

* všeobecně prospěšný demografický, ekonomický a hospodářský rozvoj obce

Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé správní území obce Hrádek považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeolo-gického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/2000  Sb. m.s. se všemi důsledky z jejich výkladu ply-noucími. Rovněž je třeba upozornit na oznamovací povinnost uvedenou v § 22 odst. 2, § 23 památko-vého zákona a § 176 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, týkajících se archeologických nálezů, k nimž může dojít v souvislosti s přípravou nebo prováděním staveb na uve-deném území.

c.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch Přestavby a systému sídelní zeleně

c. 1. Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce obce Hrádek vychází ze stávající urbanistické struktury, kterou vhodným zipů-sobem rozvíjí tak, aby navrhované plochy bydlení v rodinných domech, plochy rekreace a plochy te-chnické infrastruktury co nejpřirozeněji navazovaly na původní urbanistické členění obce a vhodně doplňovaly celý sídelní útvar.

c. 2. Vymezení zastavitelných ploch

c. 2. 1. Plochy přestavby – P

Jako plochy přestavby je vymezeno 5 lokalit P1, P2, P3, P4 a P5.

LOKALITA P 1 - BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | střed obce podél silnice III/3156 | 1338/3 | ost. plocha | nemá | 43 | 43 |
|  |  | 1223/2 | ost. plocha | nemá | 25 | 25 |
|  |  | 1234/2 | zahrada | 74 167 | 256 | 256 |
|  |  | 1235 | zahrada | 74 167 | 597 | 597 |
|  |  | 1239 | zahrada | 74 167 | 595 | 595 |
|  |  | 1239/3 | ost. plocha | nemá | 27 | 27 |
|  |  | 1242/1 | zahrada | 74 167 | 2226 | 2226 |
|  |  | 1242/3 | ost. plocha | nemá | 29 | 29 |
|  |  | 1243/1 | zahrada | 74 167 | 2787 | 2787 |
|  |  | 1204/1 | TTP | nemá | 17524 | 17524 |
|  |  |  | ~ 12 RD |  | celkem | 24109 |

Poznámka : obytná zástavba v jihovýchodní části lokality P 1 musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od silnice II/315 z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem z provozu na této komunikaci. Vzdálenost objektů pro bydlení od silnice II/315 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.

LOKALITA P 2 - BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 2 | jihozápadní okraj obce podél místní komunikace | 1252/1 | TTP | 74 189 | 2625 | 2625 |
|  |  |  | ~ 2 RD |  | celkem | 3941 |

LOKALITA P 3 - BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 3 | západní okraj obce pod lesem | 1254/1 | TTP | 74 189 | 2101 | 2101 |
|  |  | 1254/3 | TTP | 74 189 | 450 | 450 |
|  |  | 1254/4 | TTP | 74 189 | 448 | 448 |
|  |  | 1254/5 | TTP | 74 189 | 363 | 363 |
|  |  | 1254/6 | TTP | 74 189 | 366 | 366 |
|  |  | 1254/7 | TTP | 74 189 | 1648 | 1648 |
|  |  | 1254/8 | TTP | 74 189 | 1707 | 1707 |
|  |  | 1254/9 | TTP | 74 189 | 389 | 389 |
|  |  |  | ~ 4 RD |  | celkem | 7472 |

Poznámka : část lokality P 3 se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

LOKALITA P 4 - BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 4 | západní okraj obce pod lesem | 1257/4 | TTP | 74 189 | 1272 | 1272 |
|  |  | 1257/5 | TTP | 74 189 | 1096 | 1096 |
|  |  | 1257/6 | TTP | 74 189 | 981 | 981 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 3349 |

Poznámka : lokalita P 4 se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

LOKALITA P 5 – RI – Rekreace – plochy stavbe pro rekreaci

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 5 | jihozápadní část obce pod lesem | 1252/7 | TTP | 74 189 | 411 | 411 |
|  |  | 1252/8 | TTP | 74 189 | 400 | 400 |
|  |  | 1252/9 | TTP | nemá | 398 | 398 |
|  |  | 1252/10 | TTP | nemá | 371 | 371 |
|  |  | 1252/11 | TTP | nemá | 371 | 371 |
|  |  | 1252/12 | TTP | nemá | 371 | 371 |
|  |  | 1252/13 | TTP | nemá | 371 | 371 |
|  |  | 1252/14 | TTP | nemá | 371 | 371 |
|  |  | 1525/15 | TTP | nemá | 253 | 253 |
|  |  |  | ~ 9 chat |  | celkem | 3317 |

Poznámka : lokalita P 5 se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

c. 2. 2. Plochy zastavitelné – Z

LOKALITA Z 1 - BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | západní část obce podél místní komunikace | 1207/1 | TTP | nemá | 662 | 662 |
|  |  | 1203/2 | TTP | nemá | 16932 | 16932 |
|  |  |  | ~ 6 RD |  | celkem | 17594 |

Poznámka : část lokality Z 1 se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

LOKALITA Z 2 - BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 2 | severovýchodní část obce pod silnicí | 1186/1 | TTP | nemá | 10663 | 10663 |
|  |  | 1339/7 | ost. plocha | nemá | 74 | 74 |
|  |  |  | ~ 3 RD |  | celkem | 10737 |

Poznámka : část lokality Z 2 se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

LOKALITA Z 3 – RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 3 | jihozápadní část obce podél místní komunikace | 1102/1 | orná půda | 74 167 | 3878 | 3878 |
|  |  |  | ~ 3 chaty |  | celkem | 3878 |

Poznámka : část lokality Z 3 se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

LOKALITA Z 4 – TI – Technická infrastruktura

| č. | popis lokality | čísla parcel | vlastník | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 4 | ČOV 1 ve středu obce naproti Obecnímu úřadu | 1119/1 | není evidováno žádné omezení | TTP | nemá | 23236 | 1100 |
|  |  | (1119/1) | Václav Řehoř, Svatý Jiří čp. 59, 565 01 | není uvedena | 72 541 | 13202 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 1100 |

Poznámka : část lokality Z 4 se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

LOKALITA Z 5 – TI – Technická infrastruktura

| č. | popis lokality | čísla parcel | vlastník | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 5 | ČOV 2 v severozápadní části obce pod kopcem | 1160/1 | Česká republika | TTP | 75 800 | 1375 | 1375 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 1375 |

d. Koncepce veřejné A TECHNICKÉ infrastruktury včetně podmínek pro

její UMísťování

d.1. Veřejná prostranství

Nové plochy PV – Veřejná prostranství nejsou vymezovány.

d. 2. Doprava

# Nové plochy DS – Dopravní infrastruktura – silniční nejsou vymezovány. Doplnění místních komunikací pro napojení a obsluhu navrhovaných lokalit je možné v rámci přípustného využití zastavitelné plochy.

d. 3. Vodní hospodářství

d.3.1. Zásobování vodou

Nové vodovodní řady nejsou navrhovány.

d.3.2. Požární hydranty

Jsou navrženy nové požární hydranty, rozmístěné v rámci navrhovaných lokalit, osazené na stávající resp. rekonstruované vodovodní řady. Požární nádrž u penzionu a restaurace „Koliba Hrádek“ zůstává zachována.

NAVRHOVANÉ POŽÁRNÍ HYDRANTY

| číslo | lokalita | vodovodní řad |
| --- | --- | --- |
| H 1 | horní konec obce, lokality P 2, P 5 a Z 3 | stávající resp. rekonstruovaný |
| H 2 | střed obce, lokality P 1, P 4 a Z 1 | stávající resp. rekonstruovaný |
| H 3 | střed obce u křižovatky na Sudislav nad Orlicí, lokalita P 1 | stávající resp. rekonstruovaný |
| H 4 | střed obce u cestičky směrem pod kopec | stávající resp. rekonstruovaný |
| H 5 | u silnice směrem na Sudislav nad Orlicí | stávající resp. rekonstruovaný |

# d. 4. Kanalizace a čištění odpadních vod

Pro část soustředěné zástavby navrhováno vybudování gravitační splaškové kanalizace o celkové délce ~ 685 m s odvedením odpadních vod od většiny obyvatel obce na 2 navrhované lokální ČOV pro 1 x 60 resp. 1 x 20 obyvatel, situované v lokalitách Z 4 a Z 5.

NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÍ STOKY

| popis lokality | délka m |
| --- | --- |
| jihovýchodní část obce, lokalita P4 | ~ 230 |
| střední část obce, lokality Z 1, P 1 a P 2 | ~ 305 |
| severovýchodní část obce pod kopcem | ~ 150 |
| navrhované kanalizační stoky celkem | ~ 685 |

d. 5. Plynofikace

Obec Hrádek není plynofikovaná, plynovody se v katastru obce nenacházejí. S plynofikací se neuvažuje.

d. 6. Energetika

# Napojení navrhovaných lokalit je možné provést ve vazbě na stávající sekunderní rozvody.

Odhadnutý navýšený výkon v roce ~ 2020 ~ 230 kW bude možné v případě potřeby bez problémů zajistit ze stávajících TS resp. v případě potřeby jejich přezbrojením, kdy je možné získat navýšení příkonu až o 690 kVA.

d.6.1. Navýšení příkonu, stanovené rozvojem jednotlivých oblastí

- roční trend růstu příkonu :

je uvažován ~ 1 %, nárůst za 10 let je ~ 10 % tzn. o ~ 120 kW

- navrhované bydlení v rodinných domech venkovské :

předpokládaný příkon 1 RD : P1 = 11.0 kW

navýšení příkonu nové výstavby : 10 RD x 11.0 kW = 110 kW

- celkový nárůst příkonu ve všech oblastech : ~ 120 kW + ~ 110 kW = ~ 230 kW

d.7. Spoje a telekomunikace

Vzhledem k výhodnému rozložení všech navrhovaných lokalit vzhledem ke stávajícím kabelovým vedením je případné rozšíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející lokalitami resp. v jejich blízkosti.

d.8. Zneškodňování pevných odpadů

Stávající způsob zneškodňování odpadů v obci bude i nadále zachován resp. bude probíhat

v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy.

e.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení

podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické

stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před

povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

e.1. Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny v katastru obce Hrádek vychází ze stávajícího urbanistického členění, kdy jednotlivé navrhované plochy bydlení v rodinných domech, plochy rekreace a plochy technické infrastruktury i nadále zachovávají rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem obce a sociálními vlivy v území a vytvářejí mezi těmito jednotlivými složkami vyvážený vztah.

# e. 2. Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití

# e.2.1. W – Plochy vodní a vodohospodářské

# W – Plochy vodní a vodohospodářské nejsou navrhovány.

e.2.2. NZ – Plochy zemědělské

# Nové plochy NZ – Plochy zemědělské nejsou vymezovány.

# e.2.3. NL– Plochy lesní

# S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není uvažováno.

# e.2.4. NP – Plochy přírodní

# Nové plochy NP – Plochy přírodní nejsou vymezovány.

e.2.5. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

# Nové plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské nejsou vymezovány.

e.3. Územní systém ekologické stability

V Územním plánu Hrádek je zapracován Lokální územní systém ekologické stability, zpracovatel Ekoservis Jeseník, RNDr. Leoš Bureš, 1997, kde lze v případě potřeby nalézt veškeré podrobnosti.

Prvky ÚSES jsou v katastru obce zastoupeny částí LBC 23 a 4 LBK bez označení. Plochy ÚSES jsou nezastavitelné.

|  | LOKÁLNÍ BIOKORIDORY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES |  | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| LBK |  | stávající navrhovaný | podél západní hranice obce | vychází z LBC 23 a směřuje na sever do údolí Tiché Orlice | v severní části realizovat nejlépe osazením stromů resp. vhodných keřů, obnovu a doplnění v jižní části provádět s použitím přirozené druhové skladby | 1,32 |
| LBK |  | stávající | Tichá Orlice | vede podél toku Divoké Orlice | obnovu a doplnění provádět s použitím přirozené druhové skladby | 0,83 |
| LBK |  | stávající | Hrádovské údolí | směřuje z údolí Tiché Orlice jižním směrem Hrádovským údolím | obnovu a doplnění provádět s použitím přirozené druhové skladby | 3,64 |

|  | LOKÁLNÍ BIOCENTRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES |  | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| LBC 23 |  | stávající | Pod lysinou | stávající les | obnovu a doplnění provádět s použitím přirozené druhové skladby | 1,86 |

e.4. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není územním plánem nijak dotčena.

e.5. Protierozní opatření

Nejsou v obci realizována a s jejich realizací se neuvažuje.

e.6. Ochrana před povodněmi

Povodně 1997 a 2002 obec Hrádek vzhledem ke konfiguraci terénu nezasáhly. Do katastru obce částečně a velmi okrajově zasahuje stanovené záplavové území řeky Tichá Orlice. Obec nemá vyhotoven Povodňový plán.

e.7. Rekreace

# Jako plochy RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci jsou vymezeny lokality P 5 a Z 3 o celkové ploše 3878 m2.

e.8. Dobývání nerostů

Plochy pro dobývání nerostů nejsou vymezeny.

f.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je

možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,

popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení

podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek

ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,

intenzity využití pozemků v plochách)

f.1. Podmínky využití funkčních ploch

Pro každou z funkčních ploch jsou stanovena závazná pravidla funkčního využití a omezení, která je třeba v území respektovat. Funkční využití je specifikováno pro funkce :

* přípustné : realizovatelné bez jmenovitého omezení za podmínek determinace obsahem příslušné právní úpravy

* nepřípustné : nerealizovatelné za žádných podmínek

* podmínečně přípustné : realizovatelné pouze při splnění dané podmínky (hluková studie apod.)

f.2. rozdělení území na funkční plochy

BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské

* Charakteristika : plochy bydlení v rodinných domech s možným chovatelským, pěstitelským a podnikatelským zázemím

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- rodinné a bytové domy se zahradami a doplňkovými stavbami

- maloobchod, služby, veřejné stravování, agroturistika

- drobná výroba, podnikání a zemědělská činnost, jejichž ochranná pásma nebudou případně zasahovat na sousední pozemky na území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- výroba a výrobní obsluha, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- dopravní plochy a provozy, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- vrakoviště a skládky

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

* Podmínečně přípustné využití :

- vzdálenost objektů pro bydlení od komunikace v části lokality P 1 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.

- část lokalit Z 1, Z 2, P 3 a celá lokalita P 4 se nacházejí v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci

* Charakteristika : plochy sloužící k rekreačnímu pobytu, odpočinku po práci a trávení volného času

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- rekreační chaty se zahradami a drobnými stavbami

- zařízení pro sport a rekreaci

- stavby pro ubytování, služby a veřejné stravování

- bydlení majitelů účelových zařízení

- agroturistika

- parkovací plochy pro obsluhu území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se stavbami pro rodinnou rekreaci

* Podmínečně přípustné využití :

- část lokality Z 3 a celá lokalita P 5 se nacházejí v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

* Charakteristika : plochy staveb a zařízení pro školství a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotnictví, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- školství a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotnictví, kultura

- veřejná správa a ochrana obyvatelstva

- bydlení majitelů účelových zařízení

- veřejná zeleň

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- parkovací a odstavné plochy

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s veřejnou infrastrukturou

OM – Občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední

* Charakteristika : plochy staveb a zařízení pro ubytování, stravování a malá obchodní zařízení

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- ubytování a veřejné stravování

- obchodní zařízení

- bydlení majitelů účelových zařízení

- veřejná zeleň

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- parkovací a odstavné plochy

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s ubytovacími, stravovacími a malými obchodními zařízeními

OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

* Charakteristika : plochy otevřených i krytých sportovních zařízení a areálů, umělé vodní plochy, zařízení technických sportů, plochy pro jízdu na koních apod.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- veřejné i vyhrazené sportovní plochy a zařízení

- plochy pro jízdu na koních

- přírodní i uměle vytvořené herní a odpočinkové plochy zeleně

- objekty sociálních, technických a obchodních zařízení pro obsluhu území

- bydlení majitelů účelových zařízení

- parkovací plochy pro obsluhu území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s tělovýchovnými a sportovními zařízeními

# DS – Dopravní infrastruktura – silniční

* Charakteristika : plochy pro zařízení silniční dopravy

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou samostatnými parkovišti

- parkoviště a odstavné plochy pro všechna silniční vozidla

- autobusové čekárny

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se silničním provozem

# TI – Technická infrastruktura

* Charakteristika : plochy staveb, zařízení a sítí technického vybavení v oblastech vodního hospodářství, energetiky, spojů apod.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy vodních zdrojů a vodojemů, přečerpávací stanice

- individuální, skupinové a obecní čistírny odpadních vod

- retenční nádrže

- transformovny, rozvodny elektrické energie

- základnové stanice telefonních operátorů

- regulační stanice plynu

- komunikační a manipulační plochy kolem staveb technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s technickou infrastrukturou

* Podmínečně přípustné využití :

- část lokality Z 4 se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa), případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší, než 30 m od okraje lesa.

VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

* Charakteristika : plochy živočišné a rostlinné zemědělské výroby

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- výrobní objekty zemědělské výroby

- sklady a manipulační plochy

- garáže, parkoviště pro potřeby zemědělských podniků

- čerpací stanice PHM pro potřeby zemědělských podniků

- zařízení pro zneškodňování odpadů zemědělské výroby

- administrativní a správní budovy pro potřeby daného provozu

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- bydlení majitelů účelových zařízení

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se zemědělským provozem

ZO – Zeleň ochranná a izolační

* Charakteristika : plochy zeleně v rámci zastavěného území

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy zeleně obklopené ostatními pozemky zastavěného území

- prvky systému ekologické stability

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti

* Nepřípustné využití :

- jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území

* Limity využití území :

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné

# W – Plochy vodní a vodohospodářské

* Charakteristika : řeky, potoky, drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera a ostatní vodní nádrže

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- přirozené, upravené a umělé vodní plochy a toky

- vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)

- stavby a zařízení pro chov ryb, rybaření a vodní sporty

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem vodních ploch a toků

# NZ – Plochy zemědělské

* Charakteristika : pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy orné půdy

- plochy specielních kultur (sady, chmelnice apod.)

- protierozní opatření v lokalitách ohrožených erozí

- protipovodňová opatření (poldry apod.)

- stavby nezbytné pro obhospodařovaní zemědělské půdy v nezastavěném území

- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

# NL – Plochy lesní

* Charakteristika : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

- stavby a zařízení lesního hospodářství

- prvky systému ekologické stability

- související dopravní a technická infrastruktura

- zvláště chráněná území, přírodní parky

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní výtvory

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

- stavební činnost u významných krajinných prvků či chráněných přírodních výtvorů

# NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

* Charakteristika : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy trvalých travních porostů

- zařízení a jiná opatření pro zemědělství

- protipovodňová opatření (poldry apod.)

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území

- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

g.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti

státu a ploch pro sanaci, pro které lze práva k pozemkům

a stavbám vyvlastnit

Nejsou vymezovány.

# h. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných

# opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezovány.

# i.	Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich

využití územní studií

Nejsou vymezovány.

# j.	Vymezení ploch A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO

# BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Nejsou vymezovány.

k.	Údaje o počtu listů územního plánu

1. Textová část

Textová část Územního plánu obsahuje 11 listů resp. stránek

2. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. a.	Výkres základního členění území		M  1 : 2880 – 1 list

I. b.	Hlavní výkres		M  1 : 2880 – 1 list

I. c.	Technická infrastruktura				M  1 : 2880 – 1 list

Grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

### O D Ů V O D N Ě N Í

Odůvodnění územního plánu Hrádek obsahuje textovou a grafickou část.

1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořízení územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Hrádek na svém zasedání dne 03.12.2007 pod č.usnesení 4. Na základě tohoto usnesení byly zpracovány průzkumy a rozbory území obce Hrádek (červen 2008). V návaznosti na průzkumy a rozbory byl vypracován návrh zadání územního plánu Hrádek, který byl projednán v souladu se stavebním zákonem  a schválen v Zastupitelstvu obce dne 06.10.2008 pod č. usnesení 5.

Na základě tohoto usnesení byl v měsíci dubnu roku 2009 dokončen návrh územního plánu Jehnědí. Návrh územního plánu byl projednán podle § 50-54 stavebního zákona:

- Ve smyslu § 50 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona se uskutečnilo dne 28.04.2009 společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Textová i grafická část předmětného návrhu územního plánu byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele od 08.04.2009 do 28.05.2009 a také byla k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh-up-hradek/

- Ve smyslu § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu posouzen Krajským úřadem (stanovisko ze dne 05.06.2009, č.j. KrÚ 30048/2009 OSRKEF).

- Ve smyslu § 52 stavebního zákona byl upravený a posouzený návrh územního plánu Hrádek vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě Hrádek od 15.07.2009 do 03.09.2009 a také byl k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/ dokumenty/navrh-up-hradek/

- Veřejné projednání se konalo dne 3.9.2009 od 14,30 hod na Obecním úřadě Hrádek (zápis z tohoto jednání je uložen ve spisu na stavebním úřadě Městského úřadu v Ústí nad Orlicí).

b.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou

krajem

b.1.1. Koordinace s Politikou územního rozvoje ČR 2008

Politika územního rozvoje ČR jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády

č. 929 dne 20.7.2009. Rozvojová osa OS8 Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov zahrnuje obce s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. rychlostní silnici R 35, silnici I/35 a železniční trať č. 010 a 270.

Řešené území k. ú. Hrádek nemá vazbu na vymezení úseku R 35 a v úseku Hradec Králové  – Vysoké Mýto, stávající silnici I/35 ani železniční trať č. 010. ÚP Hrádek je v souladu s touto dokumentací.

b.1.2. Koordinace s dokumentací vydanou krajem

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje dosud nejsou vydány, Zadání ZÚR bylo schváleno

18.12.2007. Předmětné území je součástí řešení ÚP VÚC Pardubického kraje, který byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje 14.12.2006. Do doby schválení ZÚR Pardubického kraje bude řešení ÚP Hrádek respektovat v souladu se zadáním ZÚR závaznou část ÚPN VÚC Pk. Na řešené území ÚP VÚC neklade žádné požadavky a ÚP Hrádek je s touto dokumentací v souladu.

b.1.3. Další dokumenty vydané Pardubickým krajem, které je třeba respektovat

- Program rozvoje Pardubického kraje

- Územní energetická koncepce Pardubického kraje

- Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Pk na životní prostředí - SEA

- Akční plán energetiky Pardubického kraje

- Regionální inovační strategie Pardubického kraje

- Energetika Pardubického kraje – doložka krizového řízení

- Regionální surovinová politika Pardubického kraje

- Koncepce ekologické výchovy

- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

- Koncepce odpadového hospodářství kraje

- Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

- Koncepce protipovodňové ochrany Pk

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

- Koncepce ochrany přírody Pk

- Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pk

- Aktualizace programu snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší Pk

b.1.4. Koordinace s obcemi sousedícími s řešeným k. ú. Hrádek

Obec Hrádek se nachází ve střední části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji a sousedí na severu s obcí Sudislav nad Orlicí, na východě s místní částí města Ústí nad Orlicí Kerhartice, na jihovýchodu s obcí Řetůvka, na jihu s obcí Horní Sloupnice a na západě s obcí Jehnědí. Územní plán neobsahuje žádné návrhy, které by přesahovaly na území sousedních obcí a také v nedochází ke kolizím mezi jednotlivými funkčními plochami sousedících obcí.

b.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán Hrádek je v souladu s řešením ÚP VÚC Pardubického kraje, schváleným 14.12.2006., ze kterého pro obec nevyplývají žádné konkrétní návrhy.

c. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plán Hrádek byl prověřen z hlediska cílů a úkolů územního plánování uvedených v ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona a pořizovatel konstatuje, že je s nimi v souladu.

d. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán Hrádek je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

e. VYHODNOCENÍ  SOULADU ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VYSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Hrádek bylo zasláno následujícím orgánům státní správy a organizacím:

Dotčené orgány:

1. Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, Praha – bez stanoviska

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha – bez připomínek

3. Ministerstvo životního prostředí, Hradec Králové – bez připomínek

4. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

5. Krajská hygienická stanice, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Hrádek – bez připomínek

6. Krajský úřad PK, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pardubice – bez stanoviska

7. Krajský úřad PK, odbor životního prostředí, Pardubice - upozorňujeme, že z návrhu územního plánu vyplývá, že umístěním rozvojových lokalit označených jako plocha Z1, Z2, Z3, Z4, P4, P5, P8 bude dotčeno ochranné pásmo lesa do 50 m od okraje lesa. Jedná se o omezení, které vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., a které je nutno při výstavbě nových staveb respektovat.

Vyhodnocení: požadavek splněn - ochranné pásmo lesa je respektováno, v regulativech ÚP je uvedeno, že plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

8. Městský úřad – odbor kultury, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Hrádek – bez připomínek

9. Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa

Vyhodnocení: požadavek splněn - v regulativech ÚP je uvedeno, že plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Hrádek – bez připomínek

10. Městský úřad – odbor dopravy a SH, Ústí nad Orlicí –  bez připomínek

11. Hasičský záchranný sbor, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Hrádek – bez připomínek

12. Obvodní báňský úřad, Trutnov – bez připomínek

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Hrádek – bez připomínek

13. Státní energetická inspekce, Pardubice – bez připomínek

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Hrádek – bez připomínek

14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hradec Králové – bez připomínek

###### Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Hrádek – bez připomínek

15. Krajský úřad, oddělení územního plánování, Pardubice – bez připomínek

Sousední obce:

1. Obec Řetůvka – bez stanoviska

2. Obec Sudislav nad Orlicí – bez stanoviska

3. Obec Jehnědí - bez stanoviska

4. Obec Sloupnice - bez stanoviska

5. Město Ústí nad Orlicí - bez stanoviska

Ostatní subjekty:

1. Centrum dopravního výzkumu, Praha – bez připomínek

2. České dráhy a.s., Praha – bez připomínek

3. České radiokomunikace a.s.,  Praha – bez stanoviska

4. Telefónica O2 Czech Republic, Praha – bez stanoviska

5. Český telekomunikační úřad, Hradec Králové –  bez připomínek

6. Lesy České republiky, s.p.,  Hradec Králové – bez stanoviska

7. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – bez připomínek

8. Pozemkový fond České republiky, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

9. Ředitelství silnic a dálnic, Praha – bez stanoviska

10. Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice – bez připomínek

11. Správa železniční dopravní cesty, Praha – bez stanoviska

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Hrádek – bez připomínek

12. Státní plavební správa, Praha – bez připomínek

13. Vodovody a kanalizace a.s., Jablonné nad Orlicí – bez stanoviska

14. Vojenská a ubytovací správa, Pardubice – bez připomínek

15. Východočeská energetika a.s., Hradec Králové – upozorňujeme, že v návrhu územního plánu je chybně uvedeno ochranné pásmo venkovního vedení 35 kV. Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranné pásmo venkovního vedení 35 kV 10 m.

Vyhodnocení: požadavek splněn – hodnota ochranného pásma je opravena.

16. Východočeská plynárenská a.s., Hradec Králové – bez připomínek

17. Úřad pro civilní letectví,  letiště Ruzyně, Praha – bez připomínek

18. Zemědělská vodohospodářská správa, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Dále byly vydány tyto souhlasy:

Krajský úřad – odbor životního prostředí, Pardubice - č.j. KrÚ 31851/2009/OŽPZ/Bo ze dne 15.6.2009 - souhlas k uvedené věci „ÚP Hrádek, návrh“ s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu

Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – č.j. 13679/2009/ŽP/2806/Bu ze dne 7.5.2009 - souhlas s vymezením zastavěného území v návrhu ÚP Hrádek.

f. údaje o splnění zadání

Územní plán Hrádek je zpracován na základě Zadání ÚP, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 06.10.2008 usnesením č. 5. Lze konstatovat, že všechny požadavky, obsažené v Zadání, jsou v Územním plánu splněny.

g.	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve

vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Lze konstatovat, že Územní plán Hrádek, zhotovený v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. resp. dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a předpisy dle požadavků a podmínek obsažených ve smlouvě o dílo č. 2007-7 ze dne 07.01.2008, je vzhledem k jednoznačnosti dané problematiky zpracován pouze v jedné variantě. Přijaté řešení splňuje všechny požadavky objednatele, je v souladu s příslušnou legislativou a rovněž je v souladu s udržitelným rozvojem území.

g.1. Základní údaje

g.1.2. Použité podklady

- ÚP VÚC Pardubického kraje

- vektorizovaný mapový podklad 1 : 2880

- základní mapy 1 : 50000. 1 : 25000, 1 : 10000

- turistická mapa 1 : 50 000

- Lokální územní systém ekologické stability, Ekoservis Jeseník, RNDr. Leoš Bureš, 1997

- PRVK Pk, OHGS Ústí nad Orlicí, 2004

- registr sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací – GEOFOND Praha

- průzkumy v terénu

- vyjádření správců podzemních vedení

- stanoviska a vyjádření DOSS

- Nahlížení do katastru nemovitostí – internetový prohlížeč ČÚZK

a další předpisy a materiály související s danou problematikou

g.1.3. Vymezení zájmového území

Řešené území sestává z katastru obce Hrádek u Jehnědí

Kraj : 94 Pardubický kraj

Okres : 3611 Ústí nad Orlicí

Obec : ZUJ 54 79 72

ID : 5818

Celková plocha katastru obce je 99 ha.

g.1.4. Popis území – místopis

Obec Hrádek se nachází ve střední části okresu Ústí nad Orlicí. Okolí je tvořeno poměrně značně  členitým terénem, svažujícím se prakticky v rámci celé obce směrem k severovýchodu do údolí Tiché Orlice. Průměrná nadmořská výška je 415 m.n.m. Krajina v obci obsahuje pouze malý podíl obhospodařovaných zemědělských ploch. Lesy se v katastru obce nacházejí v rozsahu ~ 41 ha rovnoměrně v celém katastru obce. Na Hrádku se nenachází žádný památný strom. Obec má poměrně kvalitní vysokou zeleň v rámci celé obce,  tvořenou lípami, jasany, olšemi a duby. Katastrální území obce se nachází v CHOPAV Východočeská křída. Do severní části katastru obce částečně zasahuje "Přírodní park Orlice". V katastru obce se nachází VKP 11031 „Husí krk“ (Hrádecké údolí). Jiná chráněná území se v katastru obce nenacházejí. Střed obce je určen poměrně přesně a nachází se v prostoru křižovatky silnic II/315 a III/3156 v blízkosti obecního úřadu a kapličky.

g.2. Geografie a geologie

g.2.1. Hydrogeologické poměry

Území je odvodňováno řekou Tichou Orlicí, pramenící v Horní Orlici poblíž Králík a stékající se s Divokou Orlicí poblíž Týniště nad Orlicí, a potokem Řetovka, pramenícím v Přívratě a vtékajícím do Tiché Orlice pod Hrádkem. Obě vodoteče jsou ve správě Povodí Labe. Z hydrologického hlediska náleží zájmové území hlavnímu povodí Labe a dílčím povodím Tiché Orlice a Řetovka, čísla hydrologických pořadí jsou 1-02-02 a 1-02-01-060. Z hydrogeologického hlediska se jedná o rajón

č. 251 Poorlická brázda. Vzhledem k charakteru kvartérního pokryvu není v zastavěném prostoru obce předpokládáno zvodnění povrchových vrstev. Katastrální území obce se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

g.2.2. Ložiska stavebních nerostných surovin

Dle vyjádření Obvodního báňského úřadu v Trutnově ze dne 26.03.2008 není v katastru obce stanoven žádný dobývací prostor ani chráněné ložiskové území.

g.2.3. Sesuvná území

Dle registru sesuvů GEOFONDU Praha není v katastru obce registrován žádný sesuv.

g.2.4. Radonové poměry

Podle regionálních zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu u konkrétních objektů ve více částech obce lze konstatovat, že v obci se vyskytuje převážně nízký a střední radonový index. Vysoký radonový index nebyl v katastru obce doposud zaznamenán.

g.2.5. Poddolovaná území a seismicita

V katastru obce nejsou evidována poddolovaná území. Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6 st. M.C.S. V historické době byly hlášeny otřesy odpovídající této intenzitě z Nebeské Rybné, Jablonného nad Orlicí a z Ústí nad Orlicí. Periodicita zemětřesení tohoto stupně je dlouhá, poměrně malou možnost porušení staveb lze zanedbat, zejména, když uvážíme, že běžné technické otřesy (stroje, doprava) se často intenzitě 6 st. M.C.S. přibližují a že stavby, provedené v obvyklé průměrné kvalitě zemětřesení této intenzity odolávají bez vážnějšího poškození.

g.3. HISTORIE

První písemná zmínka o obci Hrádek pochází z roku 1432.

g.4. DEMOGRAFIE

g.4.1.1. Základní údaje o sídle

Obec Hrádek se nachází podél silnice II/315 nedaleko města Ústí nad Orlicí. Střed obce je určen poměrně přesně a nachází se v prostoru křižovatky silnic II/315 a III/3156 v blízkosti obecního úřadu a kapličky. Občanská vybavenost se v obci prakticky nenachází a je tvořena pouze penzionem a restaurací „Koliba Hrádek“, která však díky poloze v terénu nemá přímou vazbu na obec. Působí zde ~ 13 řemeslníků a drobných podnikatelů. Samotná obec nemá vlastní podnikatelskou činnost. Žádné spolky ani politické strany v obci nepůsobí.

g.4.1.2. Obyvatelstvo

V obci Hrádek žilo k 31.12.2007 86 obyvatel, z toho 42 mužů a 44 žen. V obci je ~ 38 občanů v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel je ~ 40 let. Hustota osídlení je ~ 86 obyvatel/km2. Jedná se o obec s poměrně vyrovnaným stavem obyvatelstva.

g.4.1.3. Zaměstnanost

Z místních občanů je v produktivním věku	:	~ 38 osob

z toho přímo v obci je zaměstnáno	:	~ 1 osoba

do obce za zaměstnáním dojíždí	:	~ 0 osob

mimo obec za prací denně vyjíždí	:	~ 37 osob

g.4.1.4. Přehled bytového fondu

V obci v naprosté většině převažují rodinné domy.

V obci se nachází :

~ 43 domů pod čísly popisnými, z toho 8 chalup

~ 29 rekreačních chat

Průměrné stáří bytového fondu je ~ 53 let.

g.5. Přehled a charakteristika funkčních ploch

g.5.1. BV – Bydlení v rodinných domech - venkovské

V obci převažuje bydlení v rodinných domcích. Bytový fond v obci vychází z velké části z původní zástavby, realizované většinou do roku 1945. Intenzívnější výstavba bytů probíhala v obci po roce 1968. Počet novostaveb v rámci izolované zástavby je malý. Řada stávajících domů byla opravena nebo přebudována.

Nové plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské jsou navrhovány v 6 lokalitách P1, P2, P3, P4, Z1 a Z2 o celkové ploše 67202 m2 s možností výstavby ~ 33 RD. Důvodem pro návrh nových ploch bydlení je to, že v obci jiné vhodné plochy pro bydlení nejsou k dispozici.

g.5.2. RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci

V katastru obce se nachází 2 chatové osady – u silnice směrem na Sudislav nad Orlicí a v jihozápadní části obce, a 8 rekreačních chalup, začleněných do ploch bydlení venkovského typu.

Pro plochy RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci jsou navrženy celkem 2 lokality P5 a Z3 o celkové ploše 3878 m2.

g.5.3. OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura se nachází ve středu obce a obsahuje objekt obecního úřadu čp. 33. se sálem a kapličku.

Zdravotnická zařízení, domov důchodců, dům pečovatelské služby ani kulturní zařízení se v obci nenacházejí, občanům slouží zařízení v Ústí nad Orlicí.

Nové plochy OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura nejsou vymezovány.

g.5.4. OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední je v obci zastoupeno pouze penzionem a restaurací „Koliba Hrádek“, která však díky poloze v terénu nemá přímou vazbu na obec.

# Nové plochy OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední nejsou vymezovány.

g.5.5. OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Tělovýchovná a sportovní zařízení se v obci nenacházejí, je zde pouze travnaté hřiště v jihovýchodní části obce.

# Nové plochy OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení nejsou vymezovány.

g.5.6. OH – Občanské vybavení - hřbitovy

Občanské vybavení – hřbitov se v obci nenachází.

# Nové plochy OH – Občanské vybavení – hřbitov nejsou vymezovány.

g.5.7. PV – Veřejná prostranství

Veřejná prostranství se v katastru obce se nenacházejí.

# Nové plochy PV – Veřejná prostranství nejsou vymezovány.

# g.5.8. DS – Dopravní infrastruktura - silniční

g.5.8.1. Silnice

Celková délka silnice II/315 v katastru obce je ~ 2000 m, průměrná šířka je ~ 6.5 m. Plocha silnice II/315 v katastru obce je ~ 1,3 ha.

Celková délka silnice III/3156 v katastru obce je ~ 560 m, průměrná šířka je ~ 6.5 m. Plocha silnice III/3156 v katastru obce je ~ 0,3640 ha.

Silnice II. a III. třídy jsou v majetku Pardubického kraje, majetkovou správu zajišťuje SÚS Pk.

g.5.8.2. Místní komunikace

Místní komunikace jsou trasovány rovnoměrně po celé obci. Většina nejfrekventovanějších místních

komunikací má zpevněný povrch. Šířka místních komunikací je v průměru ~ 3.0 m. Celková délka graficky značených místních komunikací je ~ 950 m.

g.5.8.3. Účelové komunikace

Účelové komunikace se v obci nacházejí v malém rozsahu. Typické záhumenní cesty se v obci nenacházejí. Některé účelové komunikace jsou v terénu málo znatelné, v některých případech jsou vedeny jinudy, než je uvedeno na mapách. Většina účelových komunikací má vzhledem k jejich délkám a malé frekvenci vyžívání nezpevněný povrch. Šířka účelových komunikací je v průměru ~ 2.0 až 3.0 m. Celková délka graficky značených účelových komunikací je ~ 3900 m.

g.5.8.4. Parkovací plochy

Parkovací plochy přímo v obci se nacházejí ve středu obce před obecním úřadem. Dále se parkovací plocha nachází před penzionem a restaurací „Koliba Hrádek“, která však díky poloze v terénu nemá přímou vazbu na obec. Garáže ve větším počtu se v obci nenacházejí.

g.5.8.5. Hromadná doprava osob - BUS

Hromadná doprava osob je realizována linkami ČSAD. V obci se nacházejí 2 zastávky autobusové dopravy – ve středu obce a pod kopcem směrem na Ústí nad Orlicí.

g.5.8.6.Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky a turistické stezky

Katastrem obce Hrádek prochází modrá turistická trasa Choceň – Hájek a cyklotrasy CT 4049 Ústí nad Orlicí – Luh a CT 4052 Hrádek – Sloupnice. Hipostezky se v obci nenacházejí.

g.5.9. DZ – Dopravní infrastruktura – drážní

Železniční tratě ani vlečky se v katastru obce nenacházejí.

Plochy DZ – Dopravní infrastruktura – drážní nejsou vymezovány.

# g.5.10. TI – Technická infrastruktura

Plochy technické infrastruktury jsou v obci tvořeny pouze požární nádrží na parcele č. kat. 1088/2 u penzionu a restaurace „Koliba Hrádek“.

Pro plochy TI – Technická infrastruktura jsou v souladu s PRVK Pk navrženy celkem 2 lokality pro skupinové ČOV pro 1 x 20 resp. 1 x 60 obyvatel o celkové ploše 2475 m2.

# g.5.11. VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

Plochy drobné a řemeslné výroby se v obci nenacházejí. Průmyslová výroba v obci není zastoupena.

Plochy VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba nejsou vymezovány.

# g.5.12. VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

Zemědělská výroba není v obci zastoupena. Trvalé travní porosty jsou pouze sekány převážně soukromými osobami. Soukromí zemědělci v obci nepůsobí. Vlastníky půdy jsou vesměs fyzické osoby. Celkem je v katastru celé obce obhospodařováno ~ 48 ha zemědělské půdy, orná půda se v obci nachází pouze v zanedbatelném rozsahu ~ 1 ha.

Plochy VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba nejsou vymezovány.

# g.5.13. ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích

# V obci Hrádek žádné plochy ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích nenacházejí.

Plochy ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích nejsou vymezovány.

# g.5.14. ZO – Zeleň ochranná a izolační

# Plochy ZO – Zeleň ochranná a izolační se v obci nacházejí v menším rozsahu ve středu obce.

# Nové plochy ZO – zeleň ochranná a izolační nejsou vymezovány.

# g.5.15. W – Plochy vodní a vodohospodářské

Vodoteče jsou v obci zastoupeny v minimálním rozsahu řekou Tichou Orlicí a potokem Řetovka. Zájmové území náleží hlavnímu povodí Labe a dílčím povodím Tiché Orlice a Řetovka, čísla hydrologických pořadí jsou 1-02-02 a 1-02-01-060. Rybníky se v obci nenacházejí. V jihozápadní části katastru obce se nachází studánka „Štěpánka“.

# Nové plochy W – Plochy vodní a vodohospodářské nejsou vymezovány.

# g.5.16. NZ – Plochy zemědělské

Celkem je v katastru celé obce obhospodařováno ~ 48 ha zemědělské půdy, tvořených převážně trvalými travními provozy. Orná půda se v obci nachází pouze v zanedbatelném rozsahu ~ 1 ha. Půda v obci je průměrně kvalitní, cena se pohybuje kolem 7 až 10,- Kč/m2. Prakticky veškeré pozemky v katastru obce jsou využívány.

# Nové plochy NZ – Plochy zemědělské nejsou vymezovány.

# g.5.17. NL – Plochy lesní

Celková plocha lesních pozemků v katastru obce je ~ 41 ha. Lesy se nacházejí rovnoměrně v rámci celé obce. Jedná se převážně o porosty jehličnaté a smíšené, zastoupené dřevinami smrk, borovice, modřín, dub a jasan, zařazené do kategorie hospodářských lesů. Lesní pozemky v zájmovém území obhospodařují soukromí vlastníci a. Lesní pozemky v zájmovém území obhospodařují soukromí vlast-níci a Lesy ČR s. p. Lanškroun, který také vykonává OLH. Vlastnické vztahy v lesních plochách v ka-tastru obce Hrádek se průběžně upravují a vyvíjejí. Zalesňování v katastru obce není prováděno. Vzhledem k současné administrativně legislativní situaci nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa územním plánem nijak dotčeny v sebemenším rozsahu.

# S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není uvažováno.

# g.5.18. NP – Plochy přírodní

Pro obec je zpracován Lokální územní systém ekologické stability, Ekoservis Jeseník, RNDr. Leoš Bureš, 1997. Plochy přírodní jsou v katastru obce zastoupeny stávajícím LBC 23.

# Nové plochy NP – Plochy přírodní nejsou vymezovány.

g.5.19. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

Plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské jsou rovnoměrně zastoupeny v celém katastru obce.

# Nové plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské nejsou vymezovány.

# g.6. Vodní hospodářství

g.6.1. Zásobování vodou

Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu Jehnědí - Hrádek - Sudislav je VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Skupinový vodovod  zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obcích Jehnědí, Hrádek a Sudislav nad Orlicí. Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel na Hrádku je

~ 76 osob v obci a ~ 60 osob v ~ 29 chatách. Voda z akumulace u ČS Hrádek je čerpána do VDJ Jehnědí, odkud je gravitačně dopravována do spotřebiště Jehnědí. Z VDJ Jehnědí vede přepouštěcí řad do VDJ Hrádek, odkud je voda gravitačně dopravována do spotřebiště Hrádek a dále do spotře-biště Sudislav nad Orlicí. Vodovod je propojený s vodovodem Oucmanice. Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel v průměru dostatečné. Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškami č. 376/2000 Sb. a 184/1997 Sb. Objem akumulova-né vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Současný stav vodovodních řadů po provedených úpravách odpovídá platným normám. Vodovod je zaveden do všech částí obce. Vodovod je napojen na centrální dispečink provozovatele vodovodu. V penzionu a restauraci „Koliba Hrádek“ je ~ 40 osob zásobováno vodou z vlastní studny ~ 13 trvale bydlících oby-vatel a 18 rekreantů v dolní části obce je zásobováno vodou individuálně z domovních studní.

g.6.2. Výpočet spotřeby vody

V obci Hrádek žilo k 31.12.2008 86 obyvatel a ~ 37 rekreantů. Jako teoretická výpočtová hodnota je

stanoven nárůst počtu obyvatel v období následujících ~ 15 let max. o ~ 10 osob, počet rekreantů je uvažován setrvalý. Výpočet spotřeby vody je proveden podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.

96 osob x 150 l/osobu/den = 14,40 m3/den = 0,16 l/sec

37 osob x 100 l/osobu/den = 3,70 m3/den

Denní potřeba : max. 18,1 m3/den = 0,20 l/sec a potom Qšp = 0,26 l/sec

Lze konstatovat, že ve spotřebě vody je rezerva, využitelná zejména pro potřebu rozvoje lokalit pro bydlení, rekreaci resp. další aktivity.

g.6.3. Zdroj vody

V důsledku nedostatečné vydatnosti zdroje vody, který nepokryje výhledovou průměrnou denní potřebu vody k roku 2015, je navrhováno posílení vodovodu propojením s vodovodem č.19 Svatý Jiří.

g.6.4. Úprava vody

Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti  pouze hygienicky zabezpečována chlorací.

g.6.5. Doprava vody

V důsledku změny současného stavu dopravy vody je navrhováno ve stávající čerpací stanici Svatý Jiří instalovat čerpadlo o Q = 3 l/s a H = 100 m pro dopravu vody do vodojemu Jehnědí. Z tohoto vodojemu je navrhováno zásobovat také obce 100.01 Voděrady a 100. 02 Džbánov.

g.6.6. Vodojemy

V důsledku změny koncepce zásobování vodou (napojení obcí 100.01 Voděrady a 100.02 Džbánov ) nebude zaručena minimálně 60 % zabezpečenost  maximální denní potřeby vody v roce 2015. Je navrhována přístavba další komory vodojemu o objemu 100 m3. Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2009 až 2010.

g.6.7. Vodovodní síť

Součástí plánovaného rozvoje skupinového vodovodu Jehnědí – Hrádek – Sudislav je i návrh rekon-strukce  stávajících vodovodních řadů. V důsledku nedostatečných dimenzí vodovodního potrubí ne-bo nevyhovujícího použitého materiálu potrubí se navrhuje výměna nevyhovujícího trubního materiálu za kapacitně vyhovující řady z PVC nebo v důležitých komunikacích tvárnou litinou. Rekonstrukce je navržena v letech 2002 až 2015.

# Vzhledem k výhodnému rozložení a kapacitě stávajících vodovodních řadů ve vztahu k navrhovaným lokalitám není nutné navrhovat nové vodovodní řady.

g.6.8. Požární hydranty

Vzhledem k tomu, že všechny 4 stávající hydranty jsou nefunkční, jsou navrženy nové požární hydranty, rozmístěné v rámci celé obce resp. navrhovaných lokalit, osazené na stávající resp. rekonstruované vodovodní řady. Požární nádrž u penzionu a restaurace „Koliba Hrádek“ zůstává zachována a po provedených úpravách bude sloužit svému účelu.

g.6.9. Kanalizace a čištění odpadních vod

Je navrhována výstavba celkem 2 ks lokálních ČOV pro 1 x 60 resp. 1 x 20 obyvatel a gravitační splašková kanalizace o celkové délce ~ 685 m. Kanalizace a lokální ČOV jsou navrženy k vybudování v letech 2012 až 2015. Odtoky z ČOV budou vsakovány do vod podzemních, neboť vyústění do kapacitně vhodného recipientu je v současné době technicky a ekonomicky velmi náročné. Odpadní vodu od zbývajících obyvatel je navrhováno likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení, v nově vybudovaných jímkách a ve stávajících septicích doplněných zemními filtry. Další alternativou je výstavba domovních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Ústí nad Orlicí. V cílovém roce 2015 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel :

- na ČOV	80

- na DČO	13

- na septiky se zemním filtrem	13

- na jímky	13

g.6.10. Dešťové vody

Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

g. 7. Teplofikace

V obci není zaveden zemní plyn, objekty jsou vytápěny převážně tuhými palivy. Výkony kotlů v jednotlivých RD se rámcově pohybují do 20 kW. Obec nemá zpracovaný žádný projekt energetického rozvoje. V současnosti není v obci prováděno trvalé měření čistoty ovzduší.

Topení pevnými palivy 	:	98 %	domácností a provozoven

Topení el. proudem 	:	2 %	domácnosti

Stávající stav zůstane v zásadě zachován.

g. 8. Plynofikace

Obec Hrádek není plynofikovaná, plynovody se v katastru obce nenacházejí.

S plynofikací obce není uvažováno.

g.9. Energetika

g.9.1. Napájení obce

Obec Hrádek je napájena elektrickou energií vrchním primérním vedením o napětí 35 kV linkou VN. Napájecím bodem je rozvodna a transformovna 110/35 kV Ústí nad Orlicí.

g.9.2. Primerní rozvod

Primerní rozvodné vedení tvoří vrchní kmenová linka VN 35 kV, která do obce přichází od severovýchodu. Z této linky jsou vrchními přípojkami připojeny 3 trafostanice.

g.9.3. Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouží v obci celkem 3 trafostanice v majetku VČE.

# TRAFOSTANICE

| Č. | TS | lokalita | majetek | druh | typ | stávající výkon kVA | maximální výkon kVA | možnost navýšení výkonu | z linky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 485 | střed obce u kapličky | ČEZ | distribuční | stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 2 | 360 | „Koliba Hrádek“ | ČEZ | distribuční | stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 3 | 1089 | čerpací stanice VaK | ČEZ | distribuční | stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
|  |  |  |  |  | celkem | 1200 | 1890 | 690 |  |

Odhadnutý navýšený výkon v roce ~ 2020 ~ 230 kW bude možné v případě potřeby bez problémů zajistit ze stávajících TS resp. v případě potřeby jejich přezbrojením, kdy je možné získat navýšení příkonu až o 690 kVA.

g.9.4. Sekunderní rozvody

Sekunderní rozvody jsou provedeny normalizovanou napěťovou soustavou 3 PEN stř. 50Hz, 400V, TN-C jak vrchním tak i kabelovým vedením. Stav vrchního sekunderního vedení je hodnocen jako nepříliš vyhovující.

# Vzhledem k výhodnému rozložení stávajících sekunderních rozvodů ve vztahu k navrhovaným lokalitám je možné napojení navrhovaných lokalit provést ve vazbě na tyto rozvody, které však bude vzhledem k jejich nevyhovujícímu stavu naprosto nezbytně nutné rekonstruovat a kapacitně posílit.

g.9.5. Popis možností výstavby

V rámci územního plánu se uvažuje s teoretickou možností výstavby ~ 33 RD. Reálně však lze v průběhu následujících 10 let uvažovat s výstavbou ~ 10 RD resp. rekreačních chat. Rozsáhlejší energeticky náročnější podnikatelské aktivity nejsou předpokládány.

g.9.6. Zajištění požadovaného příkonu

Způsob napájení obce zůstane i nadále stejný tj. napětím 35 kV stávající linkou VN. Tato linka je vytížena úměrně a dovoluje přenos požadovaného nárůstu výkonu.

g. 10. Spoje a telekomunikace

g.10.1. Spoje

Katastrem obce prochází vedení metalických kabelů, vedoucích z Ústí nad Orlicí.

Vzhledem k výhodnému rozložení navrhovaných lokalit vzhledem ke stávajícím rozvodům je případné rozšíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející lokalitami.

g.10.2. Radioreléové trasy

Obec je pokryta televizním signálem ČT 1, ČT 2, NOVA a PRIMA. V obci nebylo prováděno souborné plošné měření jednotlivých TV a rozhlasových signálů. Nad katastrem obce neprochází provozovaná radioreléová trasa veřejné komunikační sítě.

g.10.3. Stožáry pro mobilní telefony

Stožár pro přenos signálů mobilních telefonů se v obci nenachází.

g. 11. Limity využití území

g.11.1. Ochranná pásma silniční

Dle § 30 zákona č.13/1997 Sb. se zřizují mimo souvisle zastavěná území. Jedná se o prostor, ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu po obou stranách od osy. U silnic II/315 a III/3156 je ochranné pásmo 15 m. Na ostatní silnice v obci se ochranná pásma nevztahují. V ochranném pásmu je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu.

g.11.2. Ochranné pásmo ČD

V obci se nachází pouze v nepatrném rozsahu v severní části katastru obce.

g.11.3. Ochranná pásma hluková

V obci Hrádek nejsou stanovena ochranná pásma hluková stanovena.

g.11.4. Ochranná pásma vodních zdrojů a toků, manipulační pruhy

Podél obou břehů řeky Tichá Orlice bude respektován pruh š. 8.0 m a podél potoka Řetovka pruh

š. 6.0 m od břehové čáry, který dle § 49 odst. 2 zákona 254/2001 Sb. mohou užívat správci vodních toků při výkonu správy vodního toku.

g.11.5. Stanovená záplavová území

Povodně 1997 a 2002 obec Hrádek vůbec nezasáhly. Do katastru obce částečně a velmi okrajově zasahuje stanovené záplavové území řeky Tichá Orlice. Obec nemá vyhotoven Povodňový plán.

g.11.6. Ochranná pásma vodovodních řadů

Jsou stanovena 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu.

g.11.7. Ochranná pásma kanalizačních stok

V obci se nenacházejí.

g.11.8. Ochranná pásma elektro

venkovní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně (vzdálenost od krajního vodiče)	:	10 m

podzemní vedení do 110kV včetně 	:	1 m

elektrické stanice (od zdi nebo oplocení) 	:	20 m

g.11.9. Ochranná pásma telekomunikace

U podzemního vedení telekomunikační sítě (PVTS) je stanoveno 1.5 m.

g.11.10. Ochranná pásma PUPFL a přírodních rezervací

Ochranná pásma lesa jsou stanovena 50 m od okraje lesa. Do severní části katastru obce částečně zasahuje "Přírodní park Orlice". V katastru obce se nachází VKP 11031 „Husí krk“ (Hrádecké údolí).

Celé území obce leží v CHOPAV Východočeská křída.

g.11.11. Ochranná pásma zemědělství

V obci Hrádek nejsou stanovena žádná pásma hygienické ochrany.

g. 12. Ochrana životního prostředí

g.12.1. Problematika čištění vod

V obci Hrádek není veřejná kanalizace ani centrální ČOV, obec využívá systémů příkopů, struh a propustků. Je zde vybudováno 40 ks jímek na vyvážení (napojeno 89 trvale bydlících obyvatel a ~ 60 rekreantů). Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků jsou odváženy k likvidaci na ČOV Ústí nad Orlicí.

g.12.2. Problematika čistoty ovzduší + inverze

V současnosti není v obci prováděno trvalé měření čistoty ovzduší. Obec není plynofikována, k inverzím vzhledem ke konfiguraci terénu dochází prakticky pouze v údolní části obce. Chemické exhalace v obci nejsou. Ovlivňování ovzduší zápachem ze zemědělské výroby není. Zlepšení životního prostředí bude souviset zejména s přebudováním vytápění objektů na ušlechtilejší paliva a odstraňováním zdrojů prachu (nezpevněné komunikace).

g.12.3. Problematika hluku

V obci Hrádek nejsou ochranná pásma hluková stanovena. Ohrožení hlukem a vibracemi od provozu na silnicích II/315 a III/3156 nebylo v minulosti předmětem podrobnějšího zjišťování a měření. Provoz

zemědělských mechanizmů při polních pracích je vcelku zanedbatelný.

g.12.4. Zneškodňování pevných odpadů

Tuhé komunální odpady (TKO) obce jsou ukládány do sběrných nádob (popelnic) a odváženy společ-ností EKOLA České Libchavy na řízenou skládku v Českých Libchavách. Celkem bylo za rok 2007 vyvezeno 28,308 t odpadu. Plastové kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty) jsou umístěny ve stře-du obce před obecním úřadem. 1 x ročně je také prováděn sběr tříděného odpadu, který se osvědčil.

Tabulka odpadů za rok 2007 :

| kód druhu odpadu | název odpadu | kategorie odpadu | množství odpadu v tunách | odvoz provádí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 06 | směsné obaly | O | 0,007 | EKOLA České Libchavy |
| 20 01 02 | sklo | O | 0,945 | EKOLA České Libchavy |
| 20 01 27 | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 0,01 | EKOLA České Libchavy |
| 20 01 35 | vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23{6} | N | 0,100 | EKOLA České Libchavy |
| 20 01 39 | plasty | O | 0,519 | EKOLA České Libchavy |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | 26,727 | EKOLA České Libchavy |
|  | celkem |  | 28,308 |  |

g.12.5. Rekultivované skládky

V katastru obce se nenacházejí rekultivované skládky.

g.12.6. Krajina, zeleň a příroda

g.12.6.1. Geomorfologie

Dle geomorfologického členění je řešené území součástí provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblast Svitavská pahorkatina, celek Českotřebovská vrchovina. Morfologie krajiny je utvářena v závislosti na litologickém vývoji křídových hornin, na tektonických poměrech a míře mladší erozní činnosti. Ráz krajiny je určován jednotlivými tabulemi s mírnou erozivní činností toků, největší výškové rozdíly jsou při některých okrajích tabulí. Celkově převažuje terén členitý, svažující se k údolím Tiché Orlice a potoka Řetovka. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 330 m.n.m. (údolí Tiché Orlice) do 506 m.n.m. (Lysina - nejvyšší místo v obci).

g.12.6.2. Fytogeografie

Řešené území spadá do okresu 63 Českomoravské mezihoří, podokresu 63c Střední Poorličí. Vyskytují se zde jak druhy hájové, tak druhy subtermofilní. Přirozené zastoupení zde mají bučiny a dubobučiny. Území náleží do oblasti metofyzika.

g.12.6.3. Pedologie

Území je zařazeno do přírodní oblasti pahorkatinné (Pl). Na jihozápadních svazích jsou zastoupeny převážně nasycené hnědozemní půdy, v jihovýchodní části pak illimerizované hnědozemě. V severozápadní části se vyskytují i hnědozemní půdy na sprašových hlínách. V nivě řeky Tichá Orlice jsou charakteristické nivní půdy typu vega a oglejené půdní a podsvahové sedimenty.

g.12.6.4. Klimatologie

Klimaticky náleží řešené území do oblasti mírně teplé, vlhké, pahorkatinné, s mírnou zimou. Klimatické okrsky jsou zde MT 9 a MT 7. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7.4 st. C, průměrný roční úhrn srážek činí ~ 720 mm. Vzhledem k členitosti reliéfu a výškovému rozdílu jsou zde rozdíly mezoklimatických a mikroklimatických poměrů (údolí Tiché Orlice a jihozápadní část katastru obce).

g.12.7. Ochrana přírody

Do severní části katastru obce částečně zasahuje "Přírodní park Orlice". V katastru obce se nachází VKP 11031 „Husí krk“ (Hrádecké údolí). Jiná chráněná území se v katastru obce nenacházejí.

Památný strom se v obci nenachází. Lesy tvoří ~ 48 % plochy katastru obce. Z hlediska rozložení stabilizujících prvků je katastrální území obce poměrně sourodé a systém ekologické stability je zde dostatečný.

g.12.8. Systém ekologické stability (ÚSES)

Představuje propojení dochovaných stabilních segmentů krajiny, tvořících kostru ekologické stability, do uceleného systému schopného podstatně zvýšit odolnost krajiny vůči nejrůznějším stressovým faktorům. Pro obec je zpracován Lokální územní systém ekologické stability, zpracovatel Ekoservis Jeseník, RNDr. Leoš Bureš, 1997

g. 13. Zvláštní požadavky a pokyny

g.13.1. Požární ochrana

V obci Hrádek nepůsobí místní dobrovolný hasičský sbor, hasičské zbrojnice zde nejsou. V obci se nacházejí celkem 4 požární hydranty, situovaných rovnoměrně po celé obci, jejich stav je však velmi špatný a ani jeden hydrant není funkční. U penzionu a restaurace „Koliba Hrádek“ se nachází požární nádrž, avšak rovněž není v dobrém stavu a je bez vody. Při výstavbě v obci je třeba respektovat požadavky na zajištění požární vody a při další fázi ÚPD je nutno předkládat tyto k vyjádření. Dle ČSN 73 0873 je potřeba dodržet vzdálenosti vnějších odběrných míst požární vody od jednotlivých objektů.

g.13.2. Ochrana před geologickými vlivy

Dle registru sesuvů GEOFONDU Praha se v katastru obce sesuvná území nenacházejí. V souladu s hodnocením základových půd z hlediska pronikání radonu do budov jsou řešené stavební pozemky zařazeny do střední kategorie radonového indexu. Vysokou kategorii radonového rizika nelze rovněž vyloučit, měla by se však vyskytovat výjimečně.  Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6 st. M.C.S. Stavby provedené v obvyklé průměrné kvalitě zemětřesením této intenzity odolávají bez vážnějšího poškození.

g. 14. Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva

Požadavky požární ochrany a ochrany obyvatelstva budou řešeny v souladu se zákony č. 183/2006 Sb., 239/2000 a 240/2000 resp. vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 380/2002 Sb.

g.14.1. Zóny havarijního plánování

V katastru obce se podél silnice II/315 nachází zóny havarijního plánování š. 200 metrů od osy silnice na obě strany.

g.14.2. Místa shromažďování

Nacházejí se v sále u obecního úřadu ve středu obce.

g.14.3. Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

Nacházejí se ve středu obce v prostoru před obecním úřadem a jsou tvořeny zpevněnými plochami.

g.14.4. Varování

V obci není žádná siréna.

g.14.5. Informování

Veřejný rozhlas se v obci nachází, informace se předávají i pomocí telefonů resp. mobilních telefonů.

g.14.6. Ukrytí

Pro obec není zpracován plán ukrytí obyvatel, k ukrytí lze využít sklepů u RD a obecního úřadu.

h. informacE o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění,

proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí v komplexní podobě nebylo v Zadání ÚP dotčeným orgánem KÚ OŽPZ požadováno.

h.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Územní plán zastavěné území doplňuje tzv. plochami přestavby – 5 lokalit. Lze tedy konstatovat, že zastavěné území je stabilizováno a územním plánem vhodně doplněno.

Zájmem obce je vymezit v přiměřeném rozsahu nové lokality - zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby resp. rekreace a vyjít tímto dle možností vstříc poptávce po stavebních parcelách. Územním plánem je vymezeno 5 zastavitelných lokalit: dvě lokality pro bydlení, jedna lokalita pro rekreaci a dvě lokality slouží pro technickou infrastrukturu - ČOV. Lze tedy konstatovat, že rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá předpokládaným potřebám obce.

i. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

i.1. Navrhovaný zábor ZPF

Přehledný seznam jednotlivých lokalit

| lokalita | funkční využití lokality | popis lokality |
| --- | --- | --- |
| Z 1 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | západní část obce podél místní komunikace |
| Z 2 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | severovýchodní část obce pod silnicí |
| Z 3 | RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci | jihozápadní část obce podél místní komunikace |
| Z 4 | TI – technická infrastruktura | ČOV 1 ve středu obce naproti Obecnímu úřadu |
| Z 5 | TI – technická infrastruktura | ČOV 2 v severozápadní části obce pod kopcem |
| P 1 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | střed obce podél silnice III/3156 |
| P 2 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | jihozápadní okraj obce podél místní komunikace |
| P 3 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | západní okraj obce pod lesem |
| P 4 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | západní okraj obce pod lesem |
| P 5 | RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci | jihozápadní část obce pod lesem |

1. NAVRHOVANÝ ZÁBOR ZPF MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – ČERVENÁ BARVA

| č. | lokalita (popis) | číslo parcely | kultura | BPEJ | třída ochrany | výměra celé parcely | BV | RI | TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | západní část obce podél | 1207/1 | TTP | nemá | 5, 4 | 662 | 662 | - | - |
|  | místní komunikace | 1203/2 | TTP | nemá |  | 16932 | 16932 | - | - |
| Z 2 | severovýchodní část obce pod silnicí | 1186/1 | TTP | nemá | 5, 4 | 10663 | 10663 | - | - |
| Z 3 | jihozápadní část obce podél místní komunikace | 1102/1 | orná půda | 74 167 | 5 | 3878 | - | 3878 | - |
| Z 4 | ČOV 1 ve středu obce | 1119/1 | TTP | nemá | 4,1 | 23236 | - | - | 1100 |
|  | naproti Obecnímu úřadu | (1119/1) | neuvedena | 72 541 |  | 13202 | - | - | - |
| Z 5 | ČOV 2 pod kopcem | 1160/1 | TTP | 75 800 | 2 | 1375 | - | - | 1375 |

| ##### Zábor ZPF mimo zastavěné území v m2 v jednotlivých kapitolách | 28257 | 3878 | 2475 |
| --- | --- | --- | --- |

CELKEM zábor ZPF mimo zastavěné území v katastru celé obce 34610 m2 tj. 3,4610 ha

Poznámka 1 : v navrhovaných lokalitách uvažovaného záboru ZPF nejsou evidovány žádné investice do zemědělské půdy (meliorace apod.)

Poznámka 2 : navrhovaný zábor ZPF ve třídě ochrany 1 v lokalitě Z 4 je ve zcela nepatrném rozsahu

2. NAVRHOVANÝ ZÁBOR ZPF V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ – MODRÁ BARVA

| č. | lokalita (popis) | číslo parcely | kultura | BPEJ | třída ochrany | výměra celé parcely | BV | RI | TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | střed obce podél silnice | 1234/2 | zahrada | 74 167 |  | 256 | 256 | - | - |
|  | III/3156 | 1235 | zahrada | 74 167 |  | 597 | 597 | - | - |
|  |  | 1239 | zahrada | 74 167 | 5 | 595 | 595 | - | - |
|  |  | 1242/1 | zahrada | 74 167 |  | 2226 | 2226 | - | - |
|  |  | 1243/1 | zahrada | 74 167 |  | 2787 | 2787 | - | - |
|  |  | 1204/1 | TTP | nemá |  | 17524 | 17524 | - | - |
| P 2 | jihozápadní okraj obce | 1252/1 | TTP | 74 189 | 5 | 2625 | 2625 | - | - |
| P 3 | západní okraj obce pod | 1254/1 | TTP | 74 189 |  | 2101 | 2101 | - | - |
|  | lesem | 1254/3 | TTP | 74 189 |  | 450 | 450 | - | - |
|  |  | 1254/4 | TTP | 74 189 |  | 448 | 448 | - | - |
|  |  | 1254/5 | TTP | 74 189 | 5 | 363 | 363 | - | - |
|  |  | 1254/6 | TTP | 74 189 |  | 366 | 366 | - | - |
|  |  | 1254/7 | TTP | 74 189 |  | 1648 | 1648 | - | - |
|  |  | 1254/8 | TTP | 74 189 |  | 1707 | 1707 | - | - |
|  |  | 1254/9 | TTP | 74 189 |  | 389 | 389 | - | - |
| P 4 | západní okraj obce pod | 1257/4 | TTP | 74 189 |  | 1272 | 1272 | - | - |
|  | lesem | 1257/5 | TTP | 74 189 | 5 | 1096 | 1096 | - | - |
|  |  | 1257/6 | TTP | 74 189 |  | 981 | 981 | - | - |
| P 5 | jihozápadní část obce | 1252/7 | TTP | 74 189 |  | 411 | - | 411 | - |
|  | pod lesem | 1252/8 | TTP | 74 189 |  | 400 | - | 400 | - |
|  |  | 1252/9 | TTP | nemá |  | 398 | - | 398 | - |
|  |  | 1252/10 | TTP | nemá |  | 371 | - | 371 | - |
|  |  | 1252/11 | TTP | nemá | 5 | 371 | - | 371 | - |
|  |  | 1252/12 | TTP | nemá |  | 371 | - | 371 | - |
|  |  | 1252/13 | TTP | nemá |  | 371 | - | 371 | - |
|  |  | 1252/14 | TTP | nemá |  | 371 | - | 371 | - |
|  |  | 1525/15 | TTP | nemá |  | 253 | - | 253 | - |

| ##### Zábor ZPF v zastavěném území v m2 v jednotlivých kapitolách | 37431 | 3317 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

CELKEM zábor ZPF v zastavěném území v katastru celé obce 40748 m2 tj. 4,0748 ha

i.2. Navrhovaný zábor PUPFL

Se záborem PUPFL není uvažováno, pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou územním plánem nijak dotčeny v sebemenším rozsahu. Ochranná pásma lesa 50 m od okraje lesa jsou zakreslena ve výkresové části a jsou respektována. Zákon č. 289/1995 o lesích je plně respektován. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem není problematika PUPFL dále rozvíjena v textové ani výkresové části.

j. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

K návrhu územního plánu nebyla podána žádná námitka.

k. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

K návrhu územního plánu nebyla vznesena žádná připomínka.

- GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. a. 	Koordinační výkres		M 1 : 2880 – 1 list

II. b.	Širší vztahy		M 1 : 25 000 – 1 list

II. c.	Předpokládaný zábor ZPF			M 1 : 2880 – 1 list

Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

P O U Č E N Í

Proti Územnímu plánu Hrádek vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení      § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

V Hrádku dne 21.09.2009

| Bedřich Skácel, v.r. |  | Jiří Wollmann, v.r. |
| --- | --- | --- |
| starosta obce |  | místostarosta obce |

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení §173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vydání opatření obecné povahy tj. 8.10.2009.