OBEC LIBCHAVY

ÚZEMNÍ PLÁN

LIBCHAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2010

Pořizovatel :

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Stavební úřad – Lukáš Franz

# Sychrova 16

Ústí nad Orlicí

Zpracovatel :

Ing. arch. Petr Kulda – TIPOS

Autorizovaný architekt

Husova 888

Ústí nad Orlicí

ÚNOR 2010

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2010

o vydání územního plánu Libchavy

Zastupitelstvo obce Libchavy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších pře-dpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plá-novací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

- ÚZEMNÍ PLÁN LIBCHAVY.

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

a.	Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno ve výkresech. Výchozím podkladem pro vymezení zastavěného území byla hranice intravilánu z map KN. Hranice zastavěného území vychází ze stavu zjištěného ke dni 30.01.2009 v rámci zpracování průzkumů a rozborů k územnímu plánu.

b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Území obce nemá příliš členitou konfiguraci. Vlastní obec tvoří poměrně sevřený urbanistický tvar, uzavřený záhumenními cestami. Jednotlivé domy jsou situovány podél silnice I/14, procházející stře-dem obce resp. podél místních komunikací. Orná půda v rozsahu ~ 762 ha tvoří poměrně velkou část území obce a nachází se zejména na Velké straně. Lesy se v katastru obce nacházejí v rozsahu

~ 638 ha podél severovýchodní a jihozápadní hranice katastru obce.

Koncepce rozvoje je následující :

* zachovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení,

* stabilizovat a rozvíjet hlavní sídlotvorné funkce : bydlení, veřejnou infrastrukturu, výrobu a sklado-vání – drobnou řemeslnou výrobu, výrobu a skladování – zemědělskou výrobu a dopravu

* zachovat tradiční charakter zástavby se situováním ploch bydlení podél záhumenních cest a míst-ních komunikací s občanskou vybaveností soustředěnou v centru obce a drobnou řemeslnou výrobou situovanou jednak v ucelených areálech v jižní části, jednak rovnoměrně situovanou v rámci zástavby,

* chránit stávající veřejná prostranství v centru obce,

* zachovat a rozvíjet prostupnost zástavby pro pěší,

* prostorovými regulativy chránit měřítko zástavby v rámci celé vesnice,

* nenavrhovat izolované zastavitelné plochy ve volné krajině,

* chránit stávající vzrostlé stromy, tvořící významný urbanistický prvek v krajině,

* intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro drobnou výrobu a služby,

* dobudovat chybějící technickou infrastrukturu,

* usilovat o všeobecně prospěšný demografický, ekonomický a hospodářský rozvoj obce,

* ochrana nemovitých kulturních památek :

Dolní Libchavy :

-kostel sv. Mikuláše, r. č. 14660/6-3877

-socha P. Marie Immaculaty, r. č. 36310/6-3879

-socha P. Marie s dítětem, r. č. 26933/6-3880

-sousoší sv. Jana Nepomuckého, r. č. 38112/6-3878

-tvrz čp. 173, r. č. 18500/6-3876

Horní Libchavy :

-socha P. Marie Immaculaty, r. č. 21876/6-3903

-socha sv. Josefa, r.č. 37165/6-3902

-venkovská usedlost čp. 4, r. č. 33845/6-3901

Celé správní území obce Libchavy je považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zá-kona č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/2000  Sb. se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími. Rovněž je třeba upozornit na oznamovací povinnost uvedenou v § 22 odst. 2, § 23 památkového zákona a § 176 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-ním řádu, týkajících se archeologických nálezů, k nimž může dojít v souvislosti s přípravou nebo pro-váděním staveb na uvedeném území.

c.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,	ploch Přestavby a systému sídelní zeleně

c. 1. Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce obce Libchavy vychází ze stávající urbanistické struktury, kterou vhodným způsobem rozvíjí tak, aby navrhované plochy bydlení v rodinných domech, plochy občanské vybave-nosti, plochy technické infrastruktury, plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby, plochy výroby a skladování – zemědělské výroby, plochy veřejné zeleně, plochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové co nejpřirozeněji navazovaly na původní urbanistické členění obce a vhodně doplňovaly celý sídelní útvar. Rovněž jsou vymezeny skladebné prvky systé-mu ekologické stability ÚSES.

c. 2. Vymezení zastavitelných ploch

c. 2. 1. Plochy přestavby – P

Jako  plochy přestavby je vymezeno 17 lokalit P1 až P17.

LOKALITA P1 – BV – Bydlení – v rodinných domech - venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | DL nad bytovkami | 746/1 | TTP | 75 311 | 1763 | 1763 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 1763 |

Poznámka 1 : využitelnost lokality P1 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14,

Poznámka 2 : v lokalitě P1 nebudou do doby vydání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) umísťovány žádné stavby,

Poznámka 3 : lokalita P1 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA P2 – TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě

| č. | popis lokality | čísla parcel | vlastník | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 2 | DL vedle tvrze | 1156/8 | Obec Libchavy | TTP | 74 410 | 1625 | 1625 |
|  |  | 1156/7 | Obec Libchavy | zahrada | 76 401 | 817 | 817 |
|  |  | 1156/12 | Obec Libchavy | TTP | 74 410 | 711 | 711 |
|  |  | 1156/1 | PF ČR | TTP | 74 410 | 4723 | 4723 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 7876 |

Poznámka 1 : část lokality P2 se nachází v území Q 20 Libchavského potoka,

Poznámka 2 : lokalita P2 bude zařazena do podmíněně přípustného využití. Při územním řízení ke stavbě ČOV bude dokladováno hlukovou studií dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.

Poznámka 3 : je doporučeno PD na výstavbu hlavní čerpací stanice v lokalitě P2 odsouhlasit ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a vyžádat si závazné stanovisko OŠKMT MěÚ Ústí nad Orlicí. Tato lokalita se dotýká prostředí kulturní památky renesanční tvrze čp. 174.

LOKALITA P3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 3 | DL pod areálem ZD | 1159/2 | TTP | 74 410 | 2530 | 2530 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 2530 |

LOKALITA P4 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 4 | DL vedle čp. 3 | 2020 | TTP | 71 410 | 143 | 143 |
|  |  | 454/1 | TTP | 71 410 | 540 | 540 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 683 |

Poznámka : lokalita P 4 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA P5 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | Čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 5 | DL nad bývalým areálem ZD | 365/1 část | TTP | 74 410 | 21358 | 11250 |
|  |  | 319 st | zast. plocha | nemá | 456 | 456 |
|  |  |  |  |  | celkem | 11706 |

Poznámka 1 : část lokality P5 leží v ochranném pásmu silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťová-ny žádné stavby,

Poznámka 2 : lokalita P5 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA P6 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 6 | DL naproti čp. 106 | 305/5 | zahrada | 76401 | 1822 | 1822 |
|  |  | 305/1 | zahrada | 71410 | 268 | 268 |
|  |  | 305/6 | zahrada | 76 401 | 380 | 380 |
|  |  |  | ~ 2 RD |  | celkem | 2470 |

Poznámka : lokalita P6 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA P7 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 7 | DL pod čp. 75 | 156/2 | zahrada | 74 167 | 1368 | 1368 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 1368 |

Poznámka : lokalita P7 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA P8 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 8 | PL naproti Martincovým | 64/1 | TTP | 74 410 | 4969 | 4969 |
|  |  |  | ~ 2 RD |  | celkem | 4969 |

LOKALITA P9 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 9 | HL pod čp. 275 | 1245 | zahrada | 74 310 | 1322 | 1322 |
|  |  | 1242 | TTP | 74 310 | 1902 | 1902 |
|  |  | 1170/2 | TTP | 74 310 | 983 | 983 |
|  |  |  | ~ 2 RD |  | celkem | 4207 |

Poznámka 1 : částí lokality P9 prochází ochranné pásmo VN elektro,

Poznámka 2 : lokalita P9 bude oddělena pásem izolační zeleně od stávajících sousedních lokalit určených pro zemědělskou výrobu a skladování.

LOKALITA P10 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 10 | HL nad čp. 82 | 1166/1 | TTP | 74 310 | 4665 | 4665 |
|  |  |  | ~ 2 RD |  | celkem | 4665 |

Poznámka : lokalita P10 bude zařazena do podmíněně přípustného využití, k řízení o umístění sta-veb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu stávajících sousedních lokalit, určených pro výro-bu a skladování, dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhova-ných ploch

LOKALITA P11 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 11 | HL nad čp. 124 | 1050/4 | TTP | 74 310 | 3013 | 3013 |
|  |  | 1473/2 část | TTP | 74 310 | 287 | 136 |
|  |  | 1034/2 | TTP | 74 310 | 177 | 177 |
|  |  | 1119/1 | TTP | 76 841 | 151 | 151 |
|  |  | 1119/2 | TTP | 74 310 | 334 | 334 |
|  |  | 1143/6 | ost. plocha | nemá | 47 | 47 |
|  |  | 1143/7 | TTP | 74 310 | 147 | 147 |
|  |  | 1474/1 | ost. plocha | nemá | 1214 | 1214 |
|  |  | 1138 | TTP | 74 310 | 4061 | 4061 |
|  |  |  | ~ 6 RD |  | celkem | 9280 |

LOKALITA P12 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 12 | HL pod čp. 107 | 32/3 | TTP | nemá | 1022 | 1022 |
|  |  | 32/2 | TTP | 74 410 | 804 | 804 |
|  |  | 32/1 | TTP | 74 410 | 3999 | 3999 |
|  |  | 32/4 | ost. plocha | nemá | 15 | 15 |
|  |  |  | ~ 4 RD |  | celkem | 5840 |

LOKALITA P13 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 13 | HL pod čp. 133 | 41/1 | zahrada | 74 410 | 5187 | 5187 |
|  |  | 41/3 | zahrada | 74 410 | 517 | 517 |
|  |  | 43 | zahrada | 74 410 | 1026 | 1026 |
|  |  |  | ~ 4 RD |  | celkem | 6730 |

Poznámka : částí lokality P13 prochází navrhovaný LBK, jehož plocha není zastavitelná.

LOKALITA P14 – OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 14 | HL bývalý areál ZD | 786/8 | ost. plocha | nemá | 41 | 41 |
|  |  | 789/5 | TTP | 74 400 | 506 | 506 |
|  |  | 59 | TTP | 74 410 | 385 | 385 |
|  |  | 53 | TTP | 74 410 | 494 | 494 |
|  |  | 54/1 | TTP | 74 410 | 5149 | 5149 |
|  |  | 54/2 | TTP | 74 410 | 1283 | 1283 |
|  |  | 1453/1 | ost. plocha | nemá | 577 | 577 |
|  |  | 1454/1 | ost. plocha | nemá | 273 | 273 |
|  |  | 179/1 st. | zast. plocha | nemá | 473 | 473 |
|  |  | 179/2 st. | zast. plocha | nemá | 6 | 6 |
|  |  | 33/1 st | zast. plocha | nemá | 695 | 695 |
|  |  | 33/2 st | zast. plocha | nemá | 137 | 137 |
|  |  | 33/3 st | zast. plocha | nemá | 37 | 37 |
|  |  | 51 | TTP | 74 410 | 906 | 906 |
|  |  | 48 | TTP | 74 410 | 44 | 44 |
|  |  | 1455 | TTP | 74 410 | 372 | 372 |
|  |  | 1456/2 | ost. plocha | nemá | 208 | 208 |
|  |  | 47 | TTP | 74 410 | 3893 | 3893 |
|  |  |  |  |  | celkem | 15479 |

Poznámka : část lokality P14 se nachází v sesuvném území ostatním, částí lokality prochází ochran-né pásmo VN elektro, částí lokality prochází navrhovaný LBK, jehož plocha není zastavitelná.

LOKALITA P15 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 15 | HL Dařílek | 527/1 | zahrada | 74 410 | 829 | 829 |
|  |  | 1434/1 | TTP | 74 410 | 358 | 94 |
|  |  | 105 | zahrada | 74 410 | 3001 | 3001 |
|  |  | 50 st. | zast. plocha | nemá | 52 | 52 |
|  |  |  | ~ 3 RD |  | celkem | 3976 |

LOKALITA P16 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 16 | HL pod čp. 160 | 136/1 | TTP | 74 400 | 3585 | 3585 |
|  |  | 136/10 | TTP | 74 400 | 584 | 584 |
|  |  |  | ~ 4 RD |  | celkem | 4169 |

LOKALITA P17 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 17 | HL Proluka Dařílek | 461/1 část | TTP | 74 310 | 2042 | 1061 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 1061 |

c. 2. 2. Plochy zastavitelné – Z

Jako plochy zastavitelné je vymezeno 38 lokalit Z1 až Z39 (poznámka : lokalita Z 25 byla vypuštěna).

LOKALITA Z1 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | DL Cakle nad železniční tratí | 967/4 | TTP | 72 541 | 17176 | 17176 |
|  |  | 1902 část | ost. plocha | nemá | 2431 | 994 |
|  |  | 860/3 část | TTP | 72 541 | 4954 | 3563 |
|  |  | 1889/3 část | orná půda | 75 411 | 3662 | 15 |
|  |  | 860/1 část | orná půda | 75 411 | 45993 | 1032 |
|  |  |  | ~ 16 RD |  | celkem | 22780 |

Poznámka 1 : do části lokality Z1 zasahuje OP dráhy a OP lesa. Případnou výstavbu nových obyt-ných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy. Případná plánovaná výstavba umísťova-ná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

Poznámka 2 : lokalita Z1 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z2 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 2 | DL Cakle | 824/3 | TTP | 77 869 | 2817 | 2817 |
|  |  | 824/5 | TTP | 77 869 | 1683 | 1683 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 4500 |

Poznámka 1 : využitelnost lokality Z2 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

Poznámka 2 : v lokalitě Z2 nebudou do doby vydání ZÚR Pk umísťovány žádné stavby.

Poznámka 3 : lokalita Z2 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 3 | DL nad zahrádkami | 603/1 | TTP | 71 400 | 6701 | 6701 |
|  |  | 600 část | TTP | 74 167 | 271 | 201 |
|  |  | 597/3 | TTP | 71 440 | 26 | 26 |
|  |  | 617/7 | TTP | 71 410 | 1968 | 1968 |
|  |  | 617/6 | TTP | 71 410 | 3649 | 3649 |
|  |  | 617/1 | TTP | 71 440 | 1677 | 1677 |
|  |  | 617/8 | TTP | 71 410 | 311 | 311 |
|  |  | 620/4 část | TTP | 71 440 | 1413 | 68 |
|  |  |  | ~ 10 RD |  | celkem | 14601 |

Poznámka 1 : využitelnost lokality Z3 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

Poznámka 2 : v lokalitě Z3 nebudou do doby vydání ZÚR Pk umísťovány žádné stavby.

Poznámka 3 : vzdálenost objektů pro bydlení resp. chráněných vnitřních prostorů staveb, ale rovněž chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v  lokalitě Z3 od silnice I/14 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení. V případě nutnosti realizace protihlukových opatření budou tato opatření budována na náklady majitelů budou-cích nemovitostí a to i mimo pozemek silnice I/14. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR. Bude respekto-váno ochranné pásmo silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťovány žádné stavby.

Poznámka 4 : lokalita Z3 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z4 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 4 | DL u silnice I/14 | 504/2 | TTP | 71 400 | 316 | 316 |
|  |  | 504/1 část | TTP | 71 400 | 2774 | 2104 |
|  |  | 519/2 část | TTP | 71 400 | 15765 | 8141 |
|  |  | 1875/19 část | ost. plocha | nemá | 1165 | 489 |
|  |  |  |  |  | celkem | 11050 |

Poznámka 1 : využitelnost lokality Z4 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

Poznámka 2 : část lokality Z4 leží v ochranném pásmu silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťová-ny žádné stavby.

Poznámka 3 : v lokalitě Z4 nebudou do doby vydání ZÚR Pk umísťovány žádné stavby.

Poznámka 4 : lokalita Z4 bude zařazena do podmíněně přípustného využití. V případě umístění výro-by s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) bude k územnímu řízení staveb doloženo hlukovou nebo rozptylovou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné lokality.

Poznámka 5 : lokalita Z4 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z5 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 5 | DL před areálem ZD | 459/3 | ost. plocha | nemá | 297 | 297 |
|  |  | 459/2 | TTP | 71 400 | 2786 | 2786 |
|  |  | 507/1 | TTP | 71 400 | 1030 | 1030 |
|  |  | 142 st. | zast. plocha | nemá | 177 | 177 |
|  |  | 1869/2 | ost. plocha | nemá | 106 | 106 |
|  |  | 504/4 | TTP | 71 400 | 427 | 427 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4823 |

Poznámka 1 : využitelnost lokality Z5 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

Poznámka 2 : část lokality Z5 leží v ochranném pásmu silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťová-ny žádné stavby.

Poznámka 3 : v lokalitě Z5 nebudou do doby vydání ZÚR Pk umísťovány žádné stavby.

Poznámka 4 : lokalita Z5 bude zařazena do podmíněně přípustného využití. V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) bude k územnímu řízení staveb doloženo hlukovou nebo rozptylovou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné lokality.

Poznámka 5 : lokalita Z5 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z6 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 6 | DL před areálem ZD | 459/1 část | TTP | 71 400 | 8913 | 4218 |
|  |  | 507/2 | TTP | 71 400 | 193 | 193 |
|  |  | 506/1 | TTP | 71 400 | 1519 | 1519 |
|  |  |  | ~ 4 RD |  | celkem | 5930 |

Poznámka 1 : vzdálenost objektů pro bydlení resp. chráněných vnitřních prostorů staveb, ale rovněž chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v  lokalitě Z6 od silnice I/14 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení. V případě nutnosti realizace protihlukových opatření budou tato opatření budována na náklady majitelů budou-cích nemovitostí a to i mimo pozemek silnice I/14. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR.

Poznámka 2 : v lokalitě Z6 nebudou do doby vydání ZÚR Pk umísťovány žádné stavby.

Poznámka 3 : využitelnost lokality Z6 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

Poznámka 4 : lokalita Z6 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z7 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 7 | DL nad bývalým areálem ZD | 366 | TTP | 71 410 | 311 | 311 |
|  |  | 1846/6 | TTP | 74 300 | 726 | 726 |
|  |  | 363/2 | TTP | 74 300 | 1733 | 1733 |
|  |  | 1846/7 | TTP | 74 300 | 138 | 138 |
|  |  | 390/2 | TTP | 74 300 | 153 | 153 |
|  |  | 365/1 část | TTP | 71 410 | 21358 | 10108 |
|  |  | 300/3 | TTP | 71 410 | 3000 | 3000 |
|  |  | 300/1 část | TTP | 71 410 | 8522 | 1718 |
|  |  | 312 | TTP | 71 410 | 1103 | 1103 |
|  |  | 1839/2 část | ost. plocha | nemá | 1919 | 1162 |
|  |  | 315 | TTP | 71 410 | 920 | 920 |
|  |  | 316/1 | TTP | 71 410 | 4061 | 4061 |
|  |  | 317/1 | TTP | 71 410 | 10407 | 10407 |
|  |  | 367 | TTP | 71 410 | 3410 | 3410 |
|  |  | 317/2 | TTP | 71 410 | 6030 | 6030 |
|  |  |  |  |  | celkem | 44980 |

Poznámka 1 : část lokality Z7 leží v ochranném pásmu silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťová-ny žádné stavby.

Poznámka 2 : lokalita Z7 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z8 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 8 | DL nad čajovnou | 249/1 | TTP | 71 410 | 2324 | 2324 |
|  |  | 249/2 | TTP | 71 410 | 2325 | 2325 |
|  |  | 250/4 | orná půda | 71 410 | 5937 | 5937 |
|  |  | 1833 | TTP | 71 410 | 210 | 210 |
|  |  | 262/5 část | orná půda | 71 410 | 18286 | 10325 |
|  |  | 276/2 | TTP | 71 410 | 11414 | 11414 |
|  |  | 304 | TTP | 71 410 | 106 | 106 |
|  |  |  | ~ 21 RD |  | celkem | 32641 |

Poznámka 1 : vzdálenost objektů pro bydlení resp. chráněných vnitřních prostorů staveb, ale rovněž chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v lokalitě Z8 od silnice I/14 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení. V případě nutnosti realizace protihlukových opatření budou tato opatření budována na náklady majitelů budou-cích nemovitostí a to i mimo pozemek silnice I/14. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR. Bude respekto-váno ochranné pásmo silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťovány žádné stavby.

Poznámka 2 : lokalita Z8 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z9 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 9 | DL nad čajovnou | 250/2 | orná půda | 71 410 | 7709 | 7709 |
|  |  | 262/5 část | orná půda | 71 410 | 18286 | 8220 |
|  |  | 250/3 | orná půda | 71 410 | 151 | 151 |
|  |  | 262/6 | ost. plocha | nemá | 114 | 114 |
|  |  |  | ~ 10 RD |  | celkem | 16194 |

Poznámka : lokalita Z9 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z10 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 10 | DL za lokalitou RD | 207/3 | orná půda | 71 410 | 9817 | 9817 |
|  |  | 207/4 | orná půda | 71 410 | 3118 | 3118 |
|  |  | 207/5 část | orná půda | 71 410 | 5181 | 3212 |
|  |  | 208/7 část | orná půda | 71 410 | 6961 | 3969 |
|  |  | 208/6 | orná půda | 71 410 | 6120 | 6120 |
|  |  | 208/5 | orná půda | 71 410 | 5999 | 5999 |
|  |  | 208/4 | orná půda | 71 410 | 4902 | 4902 |
|  |  | 233/1 část | orná půda | 71 410 | 34461 | 13077 |
|  |  | 1831/2 část | orná půda | 71 410 | 1766 | 536 |
|  |  | 1832/1 | orná půda | 71 410 | 581 | 581 |
|  |  | 227/1 | orná půda | 71 410 | 7038 | 7038 |
|  |  | 227/4 | ost. plocha | nemá | 164 | 164 |
|  |  | 227/5 | ost. plocha | nemá | 210 | 210 |
|  |  |  | ~ 38 RD |  | celkem | 58743 |

Poznámka : lokalita Z10 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z11 – ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 11 | DL za sídlištěm RD | 200/26 část | TTP | 76 811 | 861 | 1129 |
|  |  | 200/25 | TTP | 71 410 | 9017 | 9017 |
|  |  | 200/4 | TTP | 77 869 | 2533 | 2533 |
|  |  | 194/11 část | orná půda | 71 410 | 7667 | 781 |
|  |  | 200/5 část | TTP | 77 869 | 3322 | 695 |
|  |  | 194/12 | TTP | 71 410 | 51 | 51 |
|  |  |  |  |  | celkem | 14206 |

Poznámka : lokalita Z11 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z12 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 12 | DL nad obecním úřadem | 193/11 část | ost. plocha | nemá | 453 | 276 |
|  |  | 1828 část | ost. plocha | nemá | 6329 | 346 |
|  |  | 193/2 | ost. plocha | nemá | 234 | 234 |
|  |  | 194/11část | orná půda | 71 410 | 7667 | 6886 |
|  |  | 194/2 | orná půda | 71 410 | 2887 | 2887 |
|  |  | 194/3 | orná půda | 71 410 | 5488 | 5488 |
|  |  |  | ~ 13 RD |  | celkem | 16117 |

Poznámka : lokalita Z12 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z13 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 13 | PL + DL před Urbanovými PL | 93/1 | zahrada | 76 401 | 1745 | 1745 |
|  | DL | 172/1 | orná půda | 74 310 | 7227 | 7227 |
|  |  | 173/2 | ost. plocha | nemá | 785 | 785 |
|  |  | 184/37 část | orná půda | 74 310 | 4183 | 1219 |
|  |  | 184/2 | orná půda | 71 410 | 6664 | 6664 |
|  |  | 184/6 | orná půda | 71 410 | 4461 | 4461 |
|  |  | 184/7 | orná půda | 71 410 | 12135 | 12135 |
|  |  | 184/38 | orná půda | 71 410 | 1113 | 1113 |
|  |  | 184/36 | orná půda | 71 410 | 1001 | 1001 |
|  |  | 192/1 část | ost. plocha | nemá | 1019 | 293 |
|  |  | 184/35 | orná půda | 71 410 | 3070 | 3070 |
|  |  |  | ~ 24 RD |  | celkem | 39713 |

Poznámka : lokalita Z13 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z14 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 14 | DL nad kostelem | 172/3 | orná půda | 74 310 | 4003 | 4003 |
|  |  | 173/3 | ost. plocha | nemá | 679 | 679 |
|  |  | 184/37 část | orná půda | 74 310 | 4183 | 2964 |
|  |  |  | ~ 3 RD |  | celkem | 7646 |

Poznámka : lokalita Z14 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z15 – OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 15 | PL pod Urbanovými | 93/1 část | TTP | 74 310 | 14903 | 4666 |
|  |  | 71 st. | zast. plocha | nemá | 1119 | 1119 |
|  |  |  |  |  | celkem | 5785 |

Poznámka : lokalita Z15 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z16 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 16 | PL vedle Euromatu | 244 | ost. plocha | nemá | 1445 | 1445 |
|  |  | 246/1 | TTP | 74 410 | 603 | 603 |
|  |  | 239 | TTP | 74 410 | 15190 | 15190 |
|  |  | 176/12 | orná půda | 74 410 | 217 | 217 |
|  |  | 176/9 část | TTP | 74 410 | 775 | 517 |
|  |  | 236 část | TTP | 74 410 | 9928 | 6297 |
|  |  |  |  |  | celkem | 24269 |

LOKALITA Z17 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 17 | PL u záhumenní cesty | 376/13 část | orná půda | 74 410 | 4594 | 2555 |
|  |  | 376/11 | orná půda | 74 410 | 579 | 579 |
|  |  | 383/3 část | TTP | 74 410 | 3428 | 2361 |
|  |  | 354/1 | TTP | 74 410 | 1944 | 1944 |
|  |  | 383/4 část | TTP | 74 410 | 7471 | 1786 |
|  |  |  | ~ 8 RD |  | celkem | 9225 |

LOKALITA Z18 – VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 18 | HL nad čp. 85 | 258/3 | TTP | 74 410 | 3543 | 3543 |
|  |  | 1394/2 | TTP | 74 410 | 328 | 328 |
|  |  | 260/2 | TTP | 74 410 | 363 | 363 |
|  |  | 245 celá | TTP | 74 410 | 5212 | 5212 |
|  |  | 265/2 | ost. plocha | nemá | 374 | 374 |
|  |  | 265/1 | ost. plocha | nemá | 1643 | 1643 |
|  |  | 259 | ost. plocha | nemá | 208 | 208 |
|  |  | 260/1 | ost. plocha | nemá | 648 | 648 |
|  |  | 246/1 | ost. plocha | nemá | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  | celkem | 12619 |

Poznámka : v případě umístění zemědělské výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) v lokalitě Z18 bude k územnímu řízení stavby doloženo hlukovou nebo rozptylo-vou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné plochy. V opačném případě budou současně na-vržena opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

LOKALITA Z19 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 19 | HL u záhumení cesty | 285 | TTP | 74 410 | 3742 | 3742 |
|  |  | 269 část | TTP | 74 310 | 16417 | 2515 |
|  |  |  | ~ 6 RD |  | celkem | 6257 |

LOKALITA Z20 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 20 | HL u záhumenní cesty | 303/4 část | TTP | 74 310 | 10797 | 3609 |
|  |  | 288 část | TTP | 74 410 | 1013 | 483 |
|  |  |  | ~ 4 RD |  | celkem | 4092 |

LOKALITA Z21 – VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 21 | HL nad čp. 75 | 303/4 část | TTP | 74 410 | 10797 | 7188 |
|  |  | 288 část | TTP | 74 410 | 1013 | 529 |
|  |  |  |  |  | celkem | 7717 |

Poznámka : v případě umístění zemědělské výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) v lokalitě Z21 bude k územnímu řízení stavby doloženo hlukovou nebo rozptylo-vou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné plochy. V opačném případě budou současně na-vržena opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

LOKALITA Z22 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 22 | HL nad rodinnými domy | 350/12 | TTP | 74 410 | 4178 | 4178 |
|  |  | 411/5 | TTP | 74 400 | 47 | 47 |
|  |  | 350/1 | TTP | 74 400 | 149 | 149 |
|  |  | 411/3 | TTP | 74 400 | 174 | 174 |
|  |  | 1407/3 | TTP | 74 400 | 157 | 157 |
|  |  | 350/8 | TTP | 74 400 | 55 | 55 |
|  |  |  | ~ 4 RD |  | celkem | 4760 |

LOKALITA Z23 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. |  | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 23 | HL nad čp. 149 | 417/3 | orná půda | 74 410 | 4248 | 4248 |
|  |  | 453/1 část | orná půda | 74 310 | 44617 | 3401 |
|  |  | 1419/3 část | orná půda | 74 310 | 2177 | 228 |
|  |  | 141/1 | orná půda | 74 410 | 35 | 35 |
|  |  | 141/2 | orná půda | 74 410 | 326 | 326 |
|  |  |  | ~ 6 RD |  | celkem | 8238 |

Poznámka 1 : částí lokality Z23 prochází ochranné pásmo VN elektro.

Poznámka 2 : lokalita Z23 bude zařazena do podmíněně přípustného využití, k řízení o umístění sta-veb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu stávajících sousedních lokalit, určených pro výro-bu a skladování, dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhova-ných ploch.

LOKALITA Z24 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 24 | HL Dařílek | 4783 | TTP | 74 310 | 2124 | 2124 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 2124 |

Poznámka : částí lokality Z 24 prochází ochranné pásmo VN elektro.

LOKALITA Z26 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 26 | HL nad čp. 103 | 784/1 | TTP | 74 310 | 17008 | 17008 |
|  |  | 787/7 | TTP | 74 310 | 388 | 388 |
|  |  | 786/6 | TTP | 74 310 | 2824 | 2824 |
|  |  |  | ~ 10 RD |  | celkem | 20220 |

Poznámka : část lokality Z26 se nachází v sesuvném území ostatním, částí lokality prochází ochran-né pásmo VN elektro.

LOKALITA Z27 – OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 27 | HL pod záhumenní cestou | 789/4 | orná půda | 74 400 | 41 | 41 |
|  |  | 789/2 | TTP | 74 410 | 676 | 676 |
|  |  | 884/1 | TTP | 74 410 | 6093 | 6093 |
|  |  | 888/1 | TTP | 74 400 | 2213 | 2213 |
|  |  | 1451/4 | TTP | 74 400 | 279 | 279 |
|  |  | 888/3 | TTP | 74 410 | 94 | 94 |
|  |  | 888/2 | TTP | 74 410 | 312 | 312 |
|  |  |  |  |  | celkem | 9708 |

Poznámka : částí lokality Z27 prochází ochranné pásmo VN elektro, částí lokality prochází navrhova-ný LBK, jehož plocha není zastavitelná.

LOKALITA Z28 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 28 | HL podél záhumenní cesty | 787/6 | orná půda | 74 310 | 2402 | 2402 |
|  |  | 787/5 | orná půda | 74 310 | 3152 | 3152 |
|  |  | 787/4 | orná půda | 74 310 | 2844 | 2844 |
|  |  | 787/3 | orná půda | 74 310 | 2179 | 2179 |
|  |  | 787/2 | orná půda | 74 310 | 4029 | 4029 |
|  |  | 786/7 | orná půda | 74 400 | 452 | 452 |
|  |  | 1450/9 | orná půda | 74 400 | 600 | 600 |
|  |  | 789/1 část | orná půda | 74 310 | 10063 | 1424 |
|  |  | 789/3 | orná půda | 74 400 | 91 | 91 |
|  |  | 881 část | orná půda | 74 310 | 22561 | 4042 |
|  |  | 1451/3 část | orná půda | 74 310 | 1126 | 162 |
|  |  | 879 část | TTP | 74 310 | 7083 | 1139 |
|  |  | 890/1 část | orná půda | 74 310 | 21030 | 3734 |
|  |  | 1457/2 část | ost. plocha | nemá | 765 | 167 |
|  |  | 891 část | orná půda | 74 310 | 1074 | 423 |
|  |  | 947 část | orná půda | 74 310 | 19455 | 3502 |
|  |  | 958/1 část | TTP | 74 310 | 14356 | 3032 |
|  |  | 1468/9 část | orná půda | 74 310 | 609 | 151 |
|  |  | 1035/1 část | TTP | 74 310 | 1670 | 427 |
|  |  | 964 část | TTP | 74 310 | 3507 | 1799 |
|  |  | 1036/3 část | orná půda | 74 310 | 4732 | 2334 |
|  |  | 1468/11 část | orná půda | 74 310 | 577 | 161 |
|  |  | 1041/2 část | TTP | 74 310 | 543 | 357 |
|  |  | 1040 část | TTP | 74 310 | 3940 | 1926 |
|  |  | 1050/5 část | TTP | 74 310 | 3015 | 2877 |
|  |  | 1061/1 část | TTP | 74 410 | 2209 | 1256 |
|  |  | 1062 část | orná půda | 74 410 | 22490 | 3914 |
|  |  | 1056 část | TTP | 76 841 | 15678 | 2979 |
|  |  |  | ~ 34 RD |  | celkem | 51555 |

Poznámka : částí lokality Z28 prochází navrhovaný LBK, jehož plocha není zastavitelná, částí lokality prochází ochranné pásmo VN elektro.

LOKALITA Z29 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 29 | HL pod záhumenní cestou | 884/2 | TTP | 74 400 | 6160 | 6160 |
|  |  | 37/2 | TTP | 74 400 | 52 | 52 |
|  |  | 37/1 část | TTP | 74 400 | 2717 | 923 |
|  |  | 957/2 | TTP | 74 400 | 4596 | 4596 |
|  |  | 957/3 | TTP | 74 400 | 2377 | 2377 |
|  |  | 957/1 | TTP | 74 400 | 5028 | 5028 |
|  |  | 956/2 | TTP | 74 410 | 148 | 148 |
|  |  | 1466/5 | ost. plocha | nemá | 302 | 27 |
|  |  | 955 | TTP | 74 400 | 520 | 520 |
|  |  | 953 | TTP | 74 410 | 2256 | 2256 |
|  |  |  | ~ 13 RD |  | celkem | 22087 |

LOKALITA Z30 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 30 | DL nad čp. 79 | 1786/3 část | orná půda | 71 400 | 45416 | 10983 |
|  |  |  | ~ 7 RD |  | celkem | 10983 |

Poznámka 1 : částí lokality Z30 prochází ochranné pásmo VN elektro.

Poznámka 2 : část lokality Z30 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z31 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 31 | DL nad čp. 260 | 1709/6 | TTP | 74 310 | 1846 | 1846 |
|  |  | 1709/2 | TTP | 74 310 | 1055 | 1055 |
|  |  | 1709/8 | TTP | 74 310 | 1055 | 1055 |
|  |  | 1709/9 | TTP | 74 310 | 1055 | 1055 |
|  |  |  | ~ 4 RD |  | celkem | 5011 |

Poznámka 1 : částí lokality Z31 prochází ochranné pásmo VN elektro a optický telekomunikační kabel.

Poznámka 2 : lokalita Z31 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z32 – VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 32 | DL nad čp. 70 | 1602/1 | orná půda | 75 001 | 8987 | 8987 |
|  |  |  |  |  | celkem | 8987 |

Poznámka : částí lokality Z32 prochází ochranné pásmo VN elektro.

LOKALITA Z33 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 33 | DL vedle čp. 66 | 1518/1 | TTP | 72 541 | 2586 | 2586 |
|  |  | 1504 | TTP | 75 001 | 631 | 631 |
|  |  | 1503/1 | zahrada | 74 167 | 2171 | 2171 |
|  |  | 1503/2 | zahrada | 75 011 | 2575 | 2575 |
|  |  |  | ~ 6 RD |  | celkem | 7963 |

Poznámka 1 : částí lokality Z33 prochází ochranné pásmo VN elektro, část lokality se nachází v ochranném pásmu lesa. Případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

Poznámka 2 : lokalita Z33 je od lokality Z32 oddělena plochou izolační zeleně (parcela č. kat. 1937/1).

Poznámka 3 : část lokality Z33 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z34 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 34 | DL nad čp. 191 | 1500/6 | TTP | 74 167 | 2442 | 2442 |
|  |  | 1500/1 | TTP | 72 541 | 1189 | 1189 |
|  |  | 1499/1 | TTP | 72 541 | 742 | 742 |
|  |  | 1500/5 | TTP | 72 541 | 251 | 251 |
|  |  | 1499/11 | TTP | 72 541 | 3753 | 3753 |
|  |  | 1499/8 | TTP | 72 541 | 3110 | 3110 |
|  |  | 1497/1 | TTP | 72 541 | 1499 | 1499 |
|  |  | 114/4 | zahrada | 72 541 | 717 | 717 |
|  |  |  | ~ 9 RD |  | celkem | 13703 |

Poznámka 1 : částí lokality Z34 se nachází v ochranném pásmu lesa. Případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

Poznámka 2 : lokalita Z34 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z35 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 35 | DL pod čp. 124 | 1494 | TTP | 72 541 | 250 | 250 |
|  |  | 1453 | TTP | 72 541 | 2258 | 2258 |
|  |  | 1450/5 | TTP | 72 541 | 3781 | 3781 |
|  |  | 1450/6 | TTP | 72 541 | 1428 | 1428 |
|  |  | 1450/8 | TTP | 72 541 | 46 | 46 |
|  |  | 1450/9 | TTP | 72 541 | 43 | 43 |
|  |  |  | ~ 6 RD |  | celkem | 7806 |

Poznámka 1 : část lokality Z35 se nachází v sesuvném území ostatním, částí lokality prochází ochranné pásmo VN elektro.

Poznámka 2 : část lokality Z35 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

LOKALITA Z36 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 36 | DL vedle SOR | 1215/2 | TTP | 74 167 | 4961 | 4961 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4961 |

Poznámka : část lokality Z36 se nachází v sesuvném území ostatním.

LOKALITA Z37 – VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 37 | DL vedle areálu ZEPO | 1110/2 | orná půda | 74 410 | 21974 | 21974 |
|  |  | 1118/8 | TTP | 74 410 | 10753 | 10753 |
|  |  | 1144/1 část | TTP | 74 410 | 15646 | 1109 |
|  |  |  |  |  | celkem | 33836 |

Poznámka : částí lokality Z37 prochází ochranné pásmo VN elektro.

LOKALITA Z38 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 35 | DL pod areálem ZD | 1145/2 | TTP | 74 410 | 2712 | 2712 |
|  |  |  | ~ 1 RD |  | celkem | 2712 |

Poznámka : částí lokality Z38 prochází ochranné pásmo VN elektro.

LOKALITA Z39 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 39 | DL vedle čp. 154 | 4/1 | TTP | 77 201 | 5574 | 5574 |
|  |  |  | ~ 3 RD |  | celkem | 5574 |

Poznámka : v lokalitě Z39 se nachází ochranné pásmo vodovodního řadu, část lokality se nachází v ochranném pásmu ČD (případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochran-né pásmo dráhy), celá lokalita se nachází v záplavovém území řeky Tiché Orlice a v ploše přírodního parku Orlice. Při výstavbě RD v této lokalitě je potřeba dodržet tyto podmínky : objekty budou nepod-sklepené, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálů, které odolávají dlouhodobému působení vody, kóta podlah obytných místností bude umístěna min. 30 cm nad hladi-nu Q100. Rovněž bude zachována stávající niveleta terénu v předmětné lokalitě.

Vzdálenost objektů pro bydlení resp. chráněných vnitřních prostorů staveb, ale rovněž chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v  lokalitě Z39 od silnice I/14 bude ur-čena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení. V případě nutnosti rea-lizace protihlukových opatření budou tato opatření budována na náklady majitelů budoucích nemovi-tostí a to i mimo pozemek silnice I/14. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR.

d. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její UMísťování

d.1. PV – Veřejná prostranství

# Nové plochy PV – Veřejná prostranství nejsou vymezovány.

d. 2. Doprava

Nové plochy dopravní infrastruktury nejsou v územním plánu vymezeny. Doplnění místních komuni-kací pro napojení a obsluhu navrhovaných lokalit je možné v rámci přípustného využití zastavitelné plochy.

d. 3. Vodní hospodářství

d.3.1. Zásobování vodou

Je navrženo rozšíření stávajících vodovodních řadů :

###### NAVRHOVANÉ VODOVODNÍ ŘADY

| lokalita | popis lokality | délka m |
| --- | --- | --- |
| Z 9, Z 11 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 240 |
| Z 16 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | ~ 185 |
| Z 23 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 150 |
| Z 33 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 80 |
| Z 34 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 100 |
| P 17 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 100 |
| Z 26 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 76 |
|  | nové vodovodní řady celkem | ~ 931 |

Všechny navrhované lokality lze zásobovat z veřejného vodovodu.

d.3.2. Požární hydranty

Nové požární hydranty budou osazeny na stávající resp. navrhované vodovodní řady ve vazbě na konkrétní rozvoj jednotlivých lokalit v souladu s příslušnými předpisy.

# d. 4. Kanalizace a čištění odpadních vod

V souladu s projektem „Splašková kanalizace Libchavy, k. ú. Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy a Dolní Libchavy, zpracovatel OHGS Ústí n. O., 2009, je v Libchavách navržen systém tlakových a gravitačních splaškových stok, výtlačných řadů a čerpacích jímek s odvedením splaškových vod na stávající centrální čistírnu odpadních vod Ústí nad Orlicí. Celková délka navrhované kanalizace je

~ 21 km.

###### NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÍ STOKY

| lokalita | popis lokality | délka m |
| --- | --- | --- |
| Z 28 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 160 |
| Z 33 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 100 |
| Z 26 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | ~ 80 |
|  | nové kanalizační stoky celkem | ~ 340 |

Napojení lokalit, neuvedených v tabulce, je možné z navrhovaných kanalizačních stok, vedoucích v blízkosti navrhovaných lokalit.

d. 5. Zásobování plynem

d.5.1. Plynofikace

Je navrženo rozšíření stávajících plynovodních STL řadů :

NAVRHOVANÉ PLYNOVODNÍ ŘADY

| lokalita | popis lokality | délka m |
| --- | --- | --- |
| Z 26, Z 28, Z 29, P 14 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské OM – Občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední | ~ 430 |
|  | nové plynovodní řady celkem | ~ 430 |

Napojení lokalit, neuvedených v tabulce, je možné ze stávajících plynovodních řadů, vedoucích v blíz-kosti navrhovaných lokalit.

d.6. Energetika

d. 6.1. Napojení

Vzhledem k výhodnému rozložení navrhovaných lokalit je možné napojení navrhovaných lokalit pro-vést na stávající resp. posílené či rozšířené sekunderní rozvody ve vazbě na konkrétní rozvoj jedno-tlivých lokalit. V případě realizace lokality Z 15 bude zvážena možnost vybudování nové TS. Odha-dnutý navýšený výkon v roce ~ 2020 ~ 810 kW bude možné v případě potřeby zajistit ze stávajících TS jejich přezbrojením, kdy je možné získat navýšení příkonu až o 4420 kVA.

d.6.2. Navýšení příkonu, stanovené rozvojem jednotlivých oblastí

- roční trend přírůstu :

je uvažován ~ 1 % za rok pro období následujících 10 let tzn. do roku ~ 2020 tzn. celkem o 10 %.

Stávající příkon : P 1 =  800 kW

Příkon v roce 2020 : P2 = P1 x 1.1 = 800 x 1.1 = 880 kW

Navýšení příkonu činí : 80 kW

- navrhované bydlení v rodinných domech venkovské :

předpokládaný příkon 1 RD : P1 = 11.0 kW

- navýšení příkonu nové výstavby : 50 RD x 11.0 kW = 550 kW

- navrhovaná občanská vybavenost :

- navýšení příkonu nové výstavby : ~ 50 kW

- navrhovaná výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba :

- vývoj v této oblasti nelze prakticky odhadnout, nepředpokládají se však podstatné změny příkonu stávajících zařízení. U nově vznikajících zařízení bude příkon pokryt ze stávajících resp. přezbroje-ných trafostanic. Odhad navýšení příkonu : ~ 100 kW

- navrhovaná výroba a skladování - zemědělská výroba :

- vývoj v této oblasti nelze prakticky odhadnout, nepředpokládají se však podstatné změny příkonu stávajících zařízení. U nově vznikajících zařízení bude příkon pokryt ze stávajících resp. přezbrojených trafostanic. Odhad navýšení příkonu : ~ 30 kW

Celkový nárůst příkonu ve všech oblastech : 80 + 550 + 50 + 100 + 30 = ~ 810 kW

d.7. Spoje a telekomunikace

Vzhledem k výhodnému rozložení navrhovaných lokalit vzhledem ke stávajícím rozvodům je případné rozšíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející lokalitami resp. v jejich blízkosti.

d.8. Zneškodňování pevných odpadů

Stávající způsob zneškodňování odpadů v obci bude i nadále zachován resp. bude probíhat v soula-du s příslušnými nařízeními a předpisy.

e.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení	podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické	stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před	povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

e.1. Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny v katastru obce Libchavy vychází ze stávajícího urbanistického členění, kdy jednotlivé navrhované plochy bydlení v rodinných domech, plochy občanské vybavenosti, plochy technické infrastruktury, plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby, plochy výroby a skladování – zemědělské výroby, plochy veřejné zeleně, plochy přírodní a plochy smíšené nezastavě-ného území rekreační nepobytové i nadále zachovávají rovnováhu mezi životním prostředím, hospo-dářským rozvojem obce a sociálními vlivy v území a vytvářejí mezi těmito jednotlivými složkami vyvá-žený vztah.

# e. 2. Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití

# e.2.1. W – Plochy vodní a vodohospodářské

# W – Plochy vodní a vodohospodářské nejsou navrhovány.

e.2.2. NZ – Plochy zemědělské

# Nové plochy NZ – Plochy zemědělské nejsou vymezovány.

# e.2.3. NL– Plochy lesní

# S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není uvažováno.

# e.2.4. NP – Plochy přírodní

Jako plochy NP – Plochy přírodní jsou v souladu s ÚSES navrženy RBC Hůrka (část), RBC Vadětín (část), LBC 1 (část), 3, (část), 6 (část), 7 (část) a 10 (část).

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ – RBC HŮRKA 1

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NP m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBC | HL pod Hůrkou | 824 část | les | nemá | 11717 | 585 |
| Hůrka |  | 825/2 | les | nemá | 6508 | 6508 |
|  |  | 916 | les | nemá | 93694 | 93694 |
|  |  | 922 | les | nemá | 1385 | 1385 |
|  |  | 923 | les | nemá | 13425 | 13425 |
|  |  | 995/2 | TTP | 76 811 | 2613 | 2613 |
|  |  | 1000/2 | TTP | 76 811 | 519 | 519 |
|  |  | 1001/2 | les | nemá | 703 | 703 |
|  |  | 1471/3 | ost. plocha | nemá | 2135 | 2135 |
|  |  | 913 část | TTP | 75 001 | 14983 | 449 |
|  |  | 925 | les | nemá | 13785 | 13785 |
|  |  | 994/2 část | ost. plocha | nemá | 391 | 39 |
|  |  | 1002/1 | TTP | 76 811 | 1448 | 1448 |
|  |  | 1002/2 | ost. plocha | nemá | 465 | 465 |
|  |  | 1087/3 část | TTP | 76 811 | 533 | 266 |
|  |  | 1091 | TTP | 76 811 | 15411 | 15411 |
|  |  | 1085 | TTP | 76 811 | 188 | 188 |
|  |  | 1274/6 | vodní plocha | nemá | 187 | 187 |
|  |  | 1274/13 | vodní plocha | nemá | 12 | 12 |
|  |  | 1274/7 | vodní plocha | nemá | 113 | 113 |
|  |  | 1090/4 | TTP | 76 811 | 112 | 112 |
|  |  | 1090/3 | TTP | 76 811 | 1955 | 1955 |
|  |  | 1090/2 | TTP | 76 811 | 2279 | 2279 |
|  |  | 1090/6 | TTP | 76 811 | 564 | 564 |
|  |  | 1097/2 | les | nemá | 2266 | 2266 |
|  |  | 1090/5 | les | nemá | 518 | 518 |
|  |  | 1098/2 | TTP | 76 811 | 687 | 687 |
|  |  | 1098/1 | les | nemá | 3121 | 3121 |
|  |  | 1100/1 | TTP | 76 811 | 5800 | 5800 |
|  |  | 1152 | TTP | 76 811 | 456 | 456 |
|  |  | 1208 | TTP | 76 811 | 724 | 724 |
|  |  | 1100/2 | TTP | 76 811 | 548 | 548 |
|  |  | 1095/1 | les | nemá | 171793 | 171793 |
|  |  | 1289/1 | les | nemá | 8264 | 8264 |
|  |  | 1289/2 část | les | nemá | 318 | 79 |
|  |  | 1347/1 | les | nemá | 27330 | 27330 |
|  |  | 1347/2 část | les | nemá | 740 | 518 |
|  |  | 1770 | les | nemá | 28055 | 28055 |
|  |  | 1735 | les | nemá | 14019 | 14019 |
|  |  | 1950 | ost. plocha | nemá | 679 | 679 |
|  |  | 1730 | les | nemá | 4399 | 4399 |
|  |  | 1727/1 | les | nemá | 4647 | 4647 |
|  |  | 1661 | les | nemá | 603 | 603 |
|  |  |  |  |  | celkem | 433346 |

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ – RBC VADĚTÍN 1

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NP m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBC | DL směrem na Černovír | 908 | les | nemá | 1408 | 1408 |
| Vadětín |  | 576 | les | nemá | 26959 | 26959 |
| (část) |  | 664 | les | nemá | 1298 | 1298 |
|  |  | 896 | les | nemá | 10829 | 10829 |
|  |  | 905/1 | les | nemá | 8862 | 8862 |
|  |  | 1853/1 | ost. plocha | nemá | 1885 | 1885 |
|  |  | 570/1 | les | nemá | 11872 | 11872 |
|  |  | 667 | les | nemá | 51882 | 51882 |
|  |  | 670 | les | nemá | 25074 | 25074 |
|  |  | 888 | TTP | 73 014 | 122 | 122 |
|  |  | 891/1 | les | nemá | 2560022 | 2560022 |
|  |  | 1880/1 | ost. plocha | nemá | 146 | 146 |
|  |  | 709/1 | TTP | 74 410 | 2195 | 2195 |
|  |  | 706 | les | nemá | 1164 | 1164 |
|  |  | 705/2 | ost. plochy | nemá | 436 | 436 |
|  |  | 704 | ost. plocha | nemá | 1270 | 1270 |
|  |  | 705/1 | ost. plocha | nemá | 403 | 403 |
|  |  | 764 | TTP | 75 311 | 1643 | 1643 |
|  |  | 767/3 | TTP | 72 541 | 3527 | 3527 |
|  |  | 763/4 | TTP | 74 199 | 3598 | 3598 |
|  |  | 784/3 | TTP | 75 311 | 4971 | 4971 |
|  |  | 787/1 | TTP | 75 311 | 9192 | 9192 |
|  |  | 788 | TTP | 75 311 | 270 | 270 |
|  |  | 787/2 | TTP | 75 311 | 1009 | 1009 |
|  |  | 789 | TTP | 74 199 | 2087 | 2087 |
|  |  | 793 | TTP | 75 311 | 2469 | 2469 |
|  |  | 1819 | ost. plocha | nemá | 195 | 195 |
|  |  | 1856/2 | ost. plocha | nemá | 1870 | 1870 |
|  |  | 700 část | les | nemá | 1077 | 970 |
|  |  | 767/2 | TTP | 72 511 | 5853 | 5853 |
|  |  | 784/2 | TTP | 72 511 | 5825 | 5825 |
|  |  | 701/3 část | les | nemá | 2511 | 270 |
|  |  | 701/2 | TTP | 74 167 | 6406 | 6406 |
|  |  | 703 | TTP | 74 167 | 1131 | 1131 |
|  |  | 1857/1 | ost. plocha | nemá | 3488 | 3488 |
|  |  | 767/1 | TTP | 72 511 | 3180 | 3180 |
|  |  | 763/3 | TTP | 72 511 | 3262 | 3262 |
|  |  | 784/1 | TTP | 72 511 | 2424 | 2427 |
|  |  | 770/1 | TTP | 72 511 | 1861 | 1861 |
|  |  | 578 část | ost. plocha | nemá | 1307 | 130 |
|  |  | 658 část | TTP | 73 014 | 1302 | 104 |
|  |  | 660 část | les | nemá | 20340 | 16272 |
|  |  | 656 | TTP | 72 541 | 7717 | 7717 |
|  |  | 696 | TTP | 72 541 | 24565 | 24565 |
|  |  | 698 část | les | nemá | 9421 | 847 |
|  |  | 689 | TTP | 72 541 | 936 | 936 |
|  |  | 772 | TTP | 72 541 | 7367 | 7367 |
|  |  | 763/1 | TTP | 72 511 | 2886 | 2886 |
|  |  |  |  |  | celkem | 2832155 |

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ – RBC VADĚTÍN 2

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NP m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RBC | DL směrem na Černovír | 763/2 | TTP | 74 167 | 1100 | 1100 |
| Vadětín |  | 780 | TTP | 72 511 | 1507 | 1507 |
| (část) |  | 776/1 | TTP | 72 511 | 3493 | 3493 |
|  |  | 879 | ost. plocha | nemá | 1076 | 1076 |
|  |  | 880/1 | TTP | 73 014 | 75258 | 75258 |
|  |  | 903/1 | TTP | 73 014 | 20913 | 20913 |
|  |  | 900 | les | nemá | 5627 | 5627 |
|  |  | 903/2 | les | nemá | 3694 | 3694 |
|  |  | 905/2 | les | nemá | 253 | 253 |
|  |  | 906 | les | nemá | 7265 | 7265 |
|  |  | 901 | ost. plocha | nemá | 431 | 431 |
|  |  | 907 | les | nemá | 215 | 215 |
|  |  |  |  |  | celkem | 120832 |

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ – LBC 1

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NP m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC 1 | HL nad Dařílkem | 585/1 část | orná půda | 76 901 | 3450 | 172 |
| (část) |  | 580 část | TTP | 76 901 | 2390 | 237 |
|  |  | 573/1 část | TTP | 76 901 | 1277 | 383 |
|  |  | 563/3 část | orná půda | 76 901 | 509 | 356 |
|  |  | 540/4 část | vodní plocha | nemá | 129 | 51 |
|  |  | 540/13 část | vodní plocha | nemá | 659 | 165 |
|  |  | 540/15 část | vodní plocha | nemá | 3274 | 1146 |
|  |  | 540/2 část | vodní plocha | nemá | 7381 | 2214 |
|  |  | 569 | orná půda | 74 310 | 222 | 222 |
|  |  | 560/2 | orná půda | 74 310 | 104 | 104 |
|  |  | 540/18 | vodní plocha | nemá | 370 | 370 |
|  |  | 1429/1 část | TTP | 74 300 | 717 | 71 |
|  |  | 1429/2 | vodní plocha | nemá | 250 | 250 |
|  |  | 540/19 | vodní plocha | nemá | 627 | 627 |
|  |  | 549/2 | orná půda | 74 310 | 392 | 392 |
|  |  | 548/2 | orná půda | 74 310 | 79 | 79 |
|  |  | 550 | TTP | 76 901 | 259 | 259 |
|  |  | 1429/3 část | ost. plocha | nemá | 138 | 68 |
|  |  | 552/4 část | TTP | 76 901 | 432 | 259 |
|  |  | 1426 část | orná půda | 74 310 | 1439 | 29 |
|  |  | 552/3 část | TTP | 76 901 | 401 | 79 |
|  |  | 547/1 část | TTP | 76 901 | 604 | 91 |
|  |  |  |  |  | celkem | 7624 |

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ – LBC 3

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NP m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC 3 | HL nad Dařílkem | 866 část | ost. plocha | nemá | 2623 | 27 |
| (část) |  | 895/1 část | TTP | 76 401 | 5571 | 2228 |
|  |  | 829/8 část | TTP | 76 401 | 730 | 547 |
|  |  | 892/1 část | vodní plocha | nemá | 9700 | 1942 |
|  |  | 895/3 část | TTP | 76 401 | 1461 | 73 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4817 |

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ – LBC 7

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NP m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC 7 | DL Malá strana | 1583 část | orná půda | 74 410 | 7256 | 1814 |
| (část) |  | 1584/1 | TTP | 74 410 | 1195 | 1195 |
|  |  | 1943 část | ost. plocha | nemá | 1348 | 202 |
|  |  | 1542 část | TTP | 74 410 | 4504 | 2026 |
|  |  | 1536/2 část | TTP | 74 410 | 8306 | 6229 |
|  |  | 1536/4 | orná půda | 74 410 | 1578 | 1578 |
|  |  | 1536/1 | TTP | 72 514 | 7118 | 5694 |
|  |  | 1947/2 část | ost. plocha | nemá | 3340 | 63 |
|  |  | 1536/3 část | TTP | 72 514 | 857 | 771 |
|  |  | 1536/5 | orná půda | 72 514 | 3724 | 1489 |
|  |  |  |  |  | celkem | 21061 |

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ – LBC 10

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NP m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC 10 | DL nad bývalým areálem ZD | 356/1 část | TTP | 71 440 | 6003 | 38 |
| (část) |  | 358/1 část | TTP | 74 300 | 14085 | 1409 |
|  |  | 355/1 část | les | nemá | 4796 | 2398 |
|  |  | 2015/21 část | TTP | 74 300 | 1027 | 821 |
|  |  | 358/2 část | TTP | 74 300 | 8486 | 5940 |
|  |  | 1841/1 část | ost. plocha | nemá | 2046 | 185 |
|  |  | 362 | TTP | 71 440 | 9699 | 1939 |
|  |  |  |  |  | celkem | 12730 |

e.2.5. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

# Nové plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské nejsou vymezovány.

e.2.6. NSR – Plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové

Jako plochy NSR – Plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové je navržena

1 lokalita N 1 :

LOKALITA N 1 – NSR – Plochy smíšené nezastavěného území nepobytové

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NSR m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1 | DL nad bývalým zemědělským areálem | 358/1 | TTP | 74 300 | 14085 | 14085 |
|  |  | 358/2 | TTP | 74 300 | 8486 | 8486 |
|  |  | 356/1 | TTP | 71 440 | 6003 | 6003 |
|  |  | 356/2 | ost. plocha | nemá | 232 | 232 |
|  |  | 355/1 | les | nemá | 4796 | 4796 |
|  |  | 352 | les | nemá | 5558 | 5558 |
|  |  | 351/1 | orná půda | 71 410 | 12521 | 12521 |
|  |  | 2015/21 | TTP | 74 300 | 1027 | 1027 |
|  |  |  |  |  | celkem | 52708 |

e.3. Územní systém ekologické stability

Prvky ÚSES jsou v katastru obce zastoupeny RBC Vadětín, RBC Hůrka, LBC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 se 2 odsouhlasenými úpravami u lokalit Z21 a Z28 a LBK bez označení. Plochy ÚSES jsou nezastavitelné.

|  | regionálnÍ BIOCENTRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES |  | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| RBC Vadětín |  | navrhovaný | Vadětín | smíšené listnaté porosty, rudiment česnekové javořiny, olšiny se souvi-slým podrostem, javorová dubobuči-na, a rudimenty bučin a klenových bučin na jižním a jihozápadním svahu Vadětína | podpora buku, dubu, hab-ru, jedle, klenu, eliminace smrku a modřínu, trní po-nechat přirozenému vývoji | ~ 295 |
| RBC Hůrka |  | navrhovaný | Hůrka | květnaté vlhké louky a mokřady ve zhlaví údolí pravobřežního přítoku Libchavského potoka a vegetační doprovod přítoku, chudá kyselá bučina na prudkém jižním svahu | revitalizace toku, rekons-trukce kyselých mokřadů, eliminovat smrk a modřín, podpořit buk (rozšířit na úkor sousedních druhot-ných smrčin) | ~ 43 |

|  | LOKÁLNÍ BIOCENTRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES |  | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| LBC 1 |  | stávající + navrhované | nemá | rybník a mokřady kolem pravobřežního přítoku Libchavského potoka | osázení břehů vrbami vče-tně jejich zpevnění, vytvo-ření ochranného pásu luk | ~ 3,45 |
| LBC 2 |  | stávající | nemá | komplex druhově pestrých luk ve zhlaví zmeliorovaného údolí v polích | doplnit dřeviny, udržet kvě-tnaté louky | ~ 7,03 |
| LBC 3 |  | stávající + navrhované | nemá | soukromý rybník v polích, mokřady kolem potoka a pod rybníkem | revitalizace potoka nad rybníkem, eliminace vysa-zených smrků v okolí, vy-tvoření ochranných luč-ních pásů | ~ 1,65 |
| LBC 4 |  | stávající | nemá | květnatá louka na úpatí mírného jihozápadního svahu na okraji obce | udržet jako květnatou louku | ~ 3,41 |
| LBC 5 |  | stávající | nemá | luční údolí potoka v polích na Velké straně | doplnit dřeviny po obvodu, revitalizace potoka | ~ 5,48 |

|  | LOKÁLNÍ BIOCENTRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES |  | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| LBC 6 |  | navrhované | nemá | rybníček, olšiny a mokřady na prameništi levobřežního přítoku Libchavského potoka | udržet část nelesních mokřadů | ~ 5,12 |
| LBC 7 |  | stávající + navrhované | nemá | olšiny, rákosiny, mokřady, kosené mokřadní louky a rudiment doubravy v nivě horní části pravobřežního přítoku Libchavského potoka | obnova rybníku, podpora dubu a buku | ~ 4,67 |
| LBC 8 |  | stávající | nemá | velmi hodnotné stabilizované břehové porosty se starými stromy na březích Tiché Orlice, druhově pestré nivní louky a mokřady | udržení květnatých luk a břehových porostů | ~ 12,38 (v katastru obce ~ 5,89) |
| LBC 9 |  | stávající | nemá | komplex luk a pastvin v částečně zmeliorovaných mělkých údolích | udržet jako louky, zlepšit druhovou skladbu, doplnit dřeviny | ~ 5,25 |
| LBC 10 |  | stávající + navrhované | nemá | louky, pastviny, travní ponechaliny a ostrůvky dřevin na svazích v ústí měl-kých údolí v polích severovýchodně od obce | lesíky propojit dosadbou dřevin | ~ 2,52 |
| LBC 11 |  | stávající | nemá | pruh listnatého lesa a křovin na skalnatém jižním svahu nad želez-niční tratí, smíšený les na strmém skalnatém levém břehu Tiché orlice | eliminace akátu, postupně eliminovat smrk, podpořit dub a klen | ~ 12,84 (v katastru obce ~ 6,48) |

e.4. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není územním plánem dotčena a zůstává prakticky beze změn.

e.5. Ochrana před povodněmi

Povodně 1997 a 2002 obec Libchavy zasáhly pouze okrajově v jižní části katastru. Do katastru obce částečně zasahuje stanovené záplavové území řeky Tichá Orlice. Obec má vyhotoven Povodňový plán, místa ohrožení povodněmi jsou v obci evidována. V roce 2008 byla firmou Agroprojekce Lito-myšl, pracoviště Vysoké Mýto, zpracována „Studie odtokových poměrů Libchavského potoka“, z to-hoto materiálu jsou převzaty hranice Q 5 a Q 20, zakreslené v koordinačním výkresu.

e.6. Přírodní rezervace, parky, rozsáhlá chráněná území apod.

V katastru obce se nacházejí VKP č. 21 „Údolí sejfů“, č. 22 „Lilie“, č. 23 „U hájovny“, č. 24 „Staré ostřice“ a č. 25 „Malá strana“. Do jižní části katastru obce částečně zasahuje "Přírodní park Orlice" bez ochranných pásem. Celé katastrální území obce leží v CHOPAV Východočeská křída.

e.7. Protierozní opatření

Nová protierozní opatření nejsou navrhována.

e.8. Dobývání nerostů

Plochy pro dobývání nerostů nejsou vymezeny.

f.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je	možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,	popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 	podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek	ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,	intenzity využití pozemků v plochách)

f.1. Podmínky využití funkčních ploch

Pro každou z funkčních ploch jsou stanovena závazná pravidla funkčního využití a omezení, která je třeba v území respektovat. Funkční využití je specifikováno pro funkce :

* přípustné : realizovatelné bez jmenovitého omezení za podmínek determinace obsahem příslušné právní úpravy,

* nepřípustné : nerealizovatelné za žádných podmínek,

* podmínečně přípustné : realizovatelné pouze při splnění dané podmínky (hluková studie apod.)

Poznámka k výškové regulaci zástavby: na doplňkových stavbách jsou ploché střechy přípustné

f.2. rozdělení území na funkční plochy

BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské

* Charakteristika : plochy bydlení v rodinných případně bytových domech s možným chovatelským, pěstitelským a podnikatelským zázemím.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- rodinné a bytové domy se zahradami a doplňkovými stavbami,

- maloobchod, služby, veřejné stravování, agroturistika,

- drobná výroba, podnikání a zemědělská činnost, jejichž ochranná pásma nebudou případně zasahovat na sousední pozemky na území,

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- stavby pro chov hospodářských zvířat, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy,

- výroba a výrobní obsluha, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy,

- dopravní plochy a provozy, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy,

- vrakoviště a skládky,

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů.

* Podmínečně přípustné využití :

- využitelnost lokality P1 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

- v lokalitách P1, Z 2, Z3, a Z6 nebudou do doby vydání ZÚR Pk umísťovány žádné stavby.

- lokalita P9 bude oddělena pásem izolační zeleně od stávajících sousedních lokalit určených pro zemědělskou výrobu a skladování.

- lokalita P10 bude zařazena do podmíněně přípustného využití, k řízení o umístění staveb pro bydle-ní bude měřením hlučnosti z provozu stávajících sousedních lokalit, určených pro výrobu a skladová-ní, dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch.

- vzdálenost objektů pro bydlení resp. chráněných vnitřních prostorů staveb, ale rovněž chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v částech lokalit Z3, Z6, Z8 a Z39 od silnice I/14 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení. V případě nutnosti realizace protihlukových opatření budou tato opatření budována na náklady majitelů budoucích nemovitostí a to i mimo pozemek silnice I/14. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR.

- využitelnost lokality Z2 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

- využitelnost lokality Z3 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

- využitelnost lokality Z6 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14.

- lokalita Z23 bude zařazena do podmíněně přípustného využití, k řízení o umístění staveb pro bydle-ní bude měřením hlučnosti z provozu stávajících sousedních lokalit, určených pro výrobu a skladová-ní, dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch.

- lokalita Z33 je od lokality Z32 oddělena plochou izolační zeleně.

* Limity využití území :

- lokalita P1 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita P4 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita P6 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita P7 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- částí lokality P9 prochází ochranné pásmo VN elektro.

- částí lokality P13 prochází navrhovaný LBK, jehož plocha není zastavitelná.

- do části lokality Z1 zasahuje OP dráhy a OP lesa. Případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy. Případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

- lokalita Z1 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z2 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z3 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z6 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z8 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z9 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z10 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z12 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z13 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- lokalita Z14 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- u lokalit Z3 a Z8 respektovat ochranné pásmo silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťovány žádné stavby.

- částí lokality Z23 prochází ochranné pásmo VN elektro.

- částí lokality Z24 prochází ochranné pásmo VN elektro.

- část lokality Z26 se nachází v sesuvném území ostatním, částí lokality prochází ochranné pásmo VN elektro.

- částí lokality Z28 prochází navrhovaný LBK, jehož plocha není zastavitelná, částí lokality prochází ochranné pásmo VN elektro.

- částí lokality Z30 prochází ochranné pásmo VN elektro.

- část lokality Z30 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- částí lokality Z31 prochází ochranné pásmo VN elektro a optický telekomunikační kabel.

- lokalita Z31 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- částí lokality Z33 prochází ochranné pásmo VN elektro, část lokality se nachází v ochranném pásmu lesa. Případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

- část lokality Z33 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- část lokality Z34 se nachází v ochranném pásmu lesa, případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

- lokalita Z34 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- část lokality Z35 se nachází v sesuvném území ostatním, částí lokality prochází ochranné pásmo VN elektro.

- část lokality Z35 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

- částí lokality Z38 prochází ochranné pásmo VN elektro.

- v lokalitě Z 39 se nachází ochranné pásmo vodovodního řadu, část lokality se nachází v ochranném pásmu ČD, celá lokalita se nachází v záplavovém území řeky Tiché Orlice a v ploše přírodního parku Orlice.

* Výšková regulace zástavby :

- ploché střechy jsou nepřípustné,

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 10 m.

RZ – Rekreace – zahrádkové osady

* Charakteristika : plochy sloužící pro zahrádkové osady.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- zahrádkové osady s drobnými stavbami,

- agroturistika,

- parkovací plochy pro obsluhu území,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklostezky,

- vodní plochy,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti,

* Nepřípustné využití :

- umísťování staveb pro chov hospodářských zvířat,

- výroba a výrobní obsluha,

- dopravní plochy a provozy,

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů,

* Výšková regulace zástavby :

- ploché střechy jsou nepřípustné,

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 10 m.

OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

* Charakteristika : plochy staveb a zařízení pro školství a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotnictví, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- školství a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotnictví, kultura,

- veřejná správa a ochrana obyvatelstva,

- bydlení majitelů účelových zařízení,

- veřejná zeleň,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- parkovací a odstavné plochy,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s veřejnou infrastrukturou.

* Výšková regulace zástavby :

- ploché střechy jsou nepřípustné,

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 10 m.

OM – Občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední

* Charakteristika : plochy staveb a zařízení pro ubytování, stravování a malá obchodní zařízení.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- ubytování a veřejné stravování, obchodní zařízení,

- sportovní zařízení jako součást komerčních služeb,

- bydlení majitelů účelových zařízení,

- veřejná zeleň,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- parkovací a odstavné plochy,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s ubytovacími, stravovacími a malými obchodními zařízeními.

* Limity využití území :

- část lokality P14 se nachází v sesuvném území ostatním, částí lokality prochází ochranné pásmo VN elektro, částí lokality prochází navrhovaný LBK, jehož plocha není zastavitelná,

- částí lokality Z27 prochází ochranné pásmo VN elektro, částí lokality prochází navrhovaný LBK, jehož plocha není zastavitelná,

- lokalita Z15 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

* Výšková regulace zástavby :

- ploché střechy jsou nepřípustné,

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 10 m.

OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

* Charakteristika : plochy otevřených i krytých sportovních zařízení a areálů, umělé vodní plochy, zařízení technických sportů, plochy pro jízdu na koních apod.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- veřejné i vyhrazené sportovní plochy a zařízení,

- plochy pro jízdu na koních,

- přírodní i uměle vytvořené herní a odpočinkové plochy zeleně,

- objekty sociálních, technických a obchodních zařízení pro obsluhu území,

- bydlení majitelů účelových zařízení,

- parkovací plochy pro obsluhu území,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s tělovýchovnými a sportovními zařízeními

* Výšková regulace zástavby :

- ploché střechy jsou nepřípustné,

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 10 m.

OH – Občanské vybavení – hřbitovy

* Charakteristika : plochy hřbitovů a dalších souvisejících zařízení.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- hřbitovy,

- krematoria,

- obřadní smuteční síně,

- kolumbária,

- vsypové loučky,

- parkovací plochy pro obsluhu území,

- komunikace pro pěší,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury,

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem hřbitovů.

PV – Veřejná prostranství

* Charakteristika : plochy pro chodníky a veřejná prostranství.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- chodníky a veřejná prostranství,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti,

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem chodníků a veřejných prostranství.

* Limity využití území :

- případné umístění staveb v ochranném pásmu silnic podléhá schválení příslušného správního silničního orgánu.

# DS – Dopravní infrastruktura – silniční

* Charakteristika : plochy pro zařízení silniční dopravy.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou samostatnými parkovišti,

- parkoviště a odstavné plochy pro všechna silniční vozidla,

- autobusové čekárny,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se silničním provozem.

DZ – Dopravní infrastruktura – drážní

* Charakteristika : plochy, zařízení a objekty sloužící železniční dopravě.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- zařízení a objekty sloužící železniční dopravě,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší.

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem železniční dopravy.

# TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě

* Charakteristika : plochy staveb, zařízení a sítí technického vybavení v oblastech vodního hospodářství, energetiky a spojů.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy vodních zdrojů a vodojemů, přečerpávací stanice,

- individuální, skupinové a obecní čistírny odpadních vod,

- retenční nádrže,

- transformovny, rozvodny elektrické energie,

- základnové stanice telefonních operátorů,

- regulační stanice plynu,

- komunikační a manipulační plochy kolem staveb technické infrastruktury,

- zařízení pro sběr komunálních odpadů (sběrné dvory).

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s technickou infrastrukturou.

* Podmíněně přípustné využití :

- lokalita P2 bude zařazena do podmíněně přípustného využití. Při územním řízení ke stavbě hlavní čerpací stanice bude dokladováno hlukovou studií dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.

- v lokalitě P2 je doporučeno projektovou dokumentaci na výstavbu hlavní čerpací stanice odsouhlasit ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a vyžádat si závazné stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Tato lokalita se dotýká prostředí kulturní památky renesanční tvrze čp. 174.

- Limity využití území :

- část lokality P 2 se nachází v území Q 20 Libchavského potoka.

* Výšková regulace zástavby :

- ploché střechy jsou nepřípustné,

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 10 m.

# VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

* Charakteristika : plochy provozoven drobné výroby, skladů a podnikání včetně bydlení ve vazbě na uvedené aktivity.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- provozovny výroby a podnikání resp. jiné nezemědělské výroby, u kterých nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury,

- bydlení majitelů účelových zařízení.

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s drobnou a řemeslnou výrobou.

* Podmínečně přípustné využití :

- využitelnost lokality Z4 a Z5 je podmíněna územní rezervou přeložky silnice I/14,

- v lokalitách Z4 a Z5 nebudou do doby vydání ZÚR Pk umísťovány žádné stavby,

- lokality Z4 a Z5 budou zařazeny do podmíněně přípustného využití. V případě umístění výroby s ne-gativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) bude k územnímu řízení staveb doloženo hlukovou nebo rozptylovou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné lokality.

- Limity využití území :

- lokalita P5 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí,

- lokalita Z4 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí,

- lokalita Z5 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí,

- lokalita Z7 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí,

- část lokality Z36 se nachází v sesuvném území ostatním,

- u lokalit P5, Z4, Z5 a Z7 respektovat ochranné pásmo silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťo-vány žádné stavby.

* Výšková regulace zástavby :

- ploché střechy jsou nepřípustné,

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 10 m.

VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

* Charakteristika : plochy živočišné a rostlinné zemědělské výroby.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- výrobní objekty zemědělské výroby,

- sklady a manipulační plochy,

- garáže, parkoviště pro potřeby zemědělských podniků,

- čerpací stanice PHM pro potřeby zemědělských podniků,

- zařízení pro zneškodňování odpadů zemědělské výroby,

- administrativní a správní budovy pro potřeby daného provozu,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury,

- bydlení majitelů účelových zařízení.

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se zemědělským provozem.

* Podmínečně přípustné využití :

- v případě umístění zemědělské výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) v lokalitách Z18 a Z21 bude k územnímu řízení stavby doloženo hlukovou nebo rozptylovou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné plochy. V opačném případě budou současně navržena opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

- Limity využití území :

- částí lokality Z32 prochází ochranné pásmo VN elektro,

- částí lokality Z37 prochází ochranné pásmo VN elektro.

* Výšková regulace zástavby :

- ploché střechy jsou nepřípustné,

-  maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 10 m.

ZO – Zeleň ochranná a izolační

* Charakteristika : plochy zeleně v rámci zastavěného i mimo zastavěného území.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy zeleně obklopené ostatními pozemky zastavěného území,

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů,

- prvky systému ekologické stability,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti.

* Nepřípustné využití :

- jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území.

* Limity využití území :

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné.

ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích

* Charakteristika : plochy sadů, parků a další veřejné zeleně.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- sady a parky,

- zvláště chráněná území, přírodní parky,

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní  výtvory,

- vodní plochy, vodoteče,

- nezbytně nutná vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti,

- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklostezky.

* Nepřípustné využití :

- jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území.

* Limity využití území :

- respektovat přírodní poměry v území a z toho vyplývající výběr vhodné druhové skladby zeleně

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné,

- lokalita Z 11 se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

# W – Plochy vodní a vodohospodářské

* Charakteristika : řeky, potoky, drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera a ostatní vodní nádrže.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- přirozené, upravené a umělé vodní plochy a toky,

- vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.),

- stavby a zařízení pro chov ryb, rybaření a vodní sporty.

* Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem vodních ploch a toků.

# NZ – Plochy zemědělské

* Charakteristika : pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy orné půdy,

- plochy specielních kultur (sady, chmelnice apod.),

- protierozní opatření v lokalitách ohrožených erozí,

- protipovodňová opatření (poldry apod.),

- stavby nezbytné pro obhospodařovaní zemědělské půdy v nezastavěném území,

- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief,

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území.

# NL – Plochy lesní

* Charakteristika : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL),

- stavby a zařízení lesního hospodářství,

- prvky systému ekologické stability,

- související dopravní a technická infrastruktura,

- zvláště chráněná území, přírodní parky,

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní výtvory,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief,

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území,

- stavební činnost u významných krajinných prvků či chráněných přírodních výtvorů.

NP - Plochy přírodní

* Charakteristika : plochy národních parků, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, poze-mky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit četně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter (LBC, RBC) a výjimečně pozemky související technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy národních parků,

- pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti,

- pozemky v ostatních zvláště chráněných územích,

- pozemky evropsky významných lokalit četně pozemků smluvně chráněných,

- pozemky biocenter a výjimečně pozemky související technické infrastruktury,

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL),

- plochy orné půdy a TTP,

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní  výtvory,

- vodní plochy, vodoteče,

- stávající vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.),

- nezbytně nutná vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklostezky.

* Nepřípustné využití :

- stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území a která není v souladu s podmínkami ochrany přírody.

* Limity využití území :

- respektovat přírodní poměry v území a z toho vyplývající výběr vhodné druhové skladby zeleně,

- plochy ÚSES jsou limitovány minimálními prostorovými parametry : plocha lokálního biocentra je

3 ha, šířka lokálního biokoridoru LBK je 20 m, šířka regionálního a nadregionálního biokoridoru RBK a NRBK je 40 m.

- plochy ÚSES nejsou zastavitelné.

# NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

* Charakteristika : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu vyu-žití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy trvalých travních porostů,

- plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL),

- zařízení a jiná opatření pro zemědělství,

- protipovodňová opatření (poldry apod.),

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území,

- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.,

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief,

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území.

# NSR – Plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové

* Charakteristika : plochy přirozených a přírodě blízkých systémů.

* Funkční regulativy :

* Přípustné využití :

- plochy trvalých travních porostů,

- plochy orné půdy,

- skupiny stromů a keřů, stromy solitéry,

- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší,

- cyklotrasy na stávajících komunikacích,

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

* Nepřípustné využití :

- terénní úpravy většího rozsahu, narušující stávající krajinný relief,

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území.

g.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných	opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti	státu a ploch pro sanaci, pro které lze práva k pozemkům 	a stavbám vyvlastnit

Nejsou vymezovány.

# h. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných	opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezovány.

# i. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich  VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ

Pro lokality Z3, Z8, Z9, Z10, Z12, Z13, Z14, Z26, Z28 a Z29 budou zpracovány územní studie do

roku 2014.

# j.	Vymezení ploch A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO	BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Nejsou vymezovány.

k.	Údaje o počtu listů územního plánu

Textová část Územního plánu obsahuje 33 stránek.

l. PLATNOST PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy č. 1/2010 se ruší obecně závazná vyhláška

č. 1/2000 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Libchavy, včetně změny č. 1 až změny

č. 46.

2. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. Územní plán :

I. a.		Výkres základního členění území	M 1 : 2880 – 3 listy

I. b.		Hlavní výkres	M 1 : 2880 – 3 listy

I.c.A	Technická infrastruktura – elektro	M 1 : 2880 – 3 listy

I.c.B	Technická infrastruktura – vodovod, kanalizace	M 1 : 2880 – 3 listy

I.c.C	Technická infrastruktura – plynovod, spoje	M 1 : 2880 – 3 listy

Grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

### O D Ů V O D N Ě N Í

Odůvodnění územního plánu Libchavy obsahuje textovou a grafickou část.

- TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

O pořízení územního plánu rozhodlo na svém zasedání Zastupitelstvo obce Libchavy dne 20.9.2007 pod č. usnesení 4 bod 5. Na základě tohoto usnesení zpracovány průzkumy a rozbory území obce Libchavy (duben 2008, zpracovatel Ing. arch. Petr Kulda, Ústí nad Orlicí). V návaznosti na průzkumy a rozbory vypracoval pořizovatel návrh zadání územního plánu Libchavy, který byl projednán v soula-du s § 47 stavebního zákona, veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů byly do návrhu za-dání zapracovány, připomínky veřejnosti nebyly vzneseny. Návrh zadání byl schválen Zastupitelst-vem obce dne 12.12.2008 pod č. usnesení 6/9/2008.

Na základě tohoto usnesení byl v měsíci červenci roku 2009 dokončen návrh územního plánu Libcha-vy, zpracovatel Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Ústí nad Orlicí. Návrh územního plánu byl projednán podle § 50 – 54 stavebního zákona:

- Ve smyslu § 50 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona se uskutečnilo dne 18.8.2009 společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Textová i grafická část předmětného návrhu územního plánu byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele od 29.7.2009 do 17.9.2009 a také byla k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh-libchavy/

- Ve smyslu § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu posouzen Krajským úřadem (stanovisko ze dne 18.11.2009, č.j. KrÚ 57487/2009 OSRKEF).

- Ve smyslu § 52 stavebního zákona byl upravený a posouzený návrh územního plánu Libchavy vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě v Libchavách od 16.12.2009 do 4.2.2010 a také byl k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh-libchavy/

- Veřejné projednání se konalo dne 4.2.2010 od 14,30 hod na Obecním úřadě v Libchavách (zápis z tohoto jednání je uložen ve spisu na stavebním úřadě Městského úřadu v Ústí nad Orlicí).

b.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou	krajem

b.1. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

b.1.1. Koordinace s Politikou územního rozvoje ČR 2008

Politika územního rozvoje ČR jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády

č. 929 dne 20.7.2009. Rozvojová osa OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová – Mohelnice - Olomouc – Přerov zahrnuje obce s výraznou vazbou na významné dopravní cesty tj. rychlostní silnici R 35, silnici I/35 a železniční tratě č.  010 a 270. Řešené území obce Libchavy nemá na výše uvedenou osu vazbu. Ve vztahu ÚP Ústí nad Orlicí a ÚP obce Libchavy dochází ke kolizi v otázce tzv. východního obchvatu I/14, zasahujícího proti vůli obce do katastru obce Libchavy.

b.1.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje dosud nejsou vydány, Zadání ZÚR bylo schváleno 18.12.2007. Předmětné území je součástí řešení ÚP VÚC Pardubického kraje, který byl schválen Za-stupitelstvem Pardubického kraje 14.12.2006. Do doby schválení ZÚR Pardubického kraje bude řešení ÚP Libchavy respektovat v souladu se zadáním ZÚR závaznou část ÚP VÚC Pk.

V souvislosti s ním je nutno respektovat přítomnost stávajících tras a prvků nadmístního významu :

- silnice I/14

- RBC Vadětín (část)

- RBC Hůrka (část)

- VKP č. 21 „Údolí sejfů“

- VKP č. 22 „Lilie“

- VKP č. 23 „U hájovny“

- VKP č. 24 „Staré ostřice“

- VKP č. 25 „Malá strana“

- Přírodní park Orlice

- CHOPAV Východočeská křída

Lze konstatovat, že Územní plán Libchavy je v souladu s řešením ÚP VÚC Pardubického kraje, ze kterého pro obec vyplývá vyznačení přeložky I/14 v územním plánu jako územní rezervy.

b.1.3. Další dokumenty vydané Pardubickým krajem, které je třeba respektovat

- Program rozvoje Pardubického kraje

- Územní energetická koncepce Pardubického kraje

- Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Pk na životní prostředí - SEA

- Akční plán energetiky Pardubického kraje

- Regionální inovační strategie Pardubického kraje

- Energetika Pardubického kraje – doložka krizového řízení

- Regionální surovinová politika Pardubického kraje

- Koncepce ekologické výchovy

- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

- Koncepce odpadového hospodářství kraje

- Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

- Koncepce protipovodňové ochrany Pk

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

- Koncepce ochrany přírody Pk

- Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pk

- Aktualizace programu snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší Pk

b.1.4. Koordinace s obcemi sousedícími s řešeným k. ú. Libchavy

Obec Libchavy leží v jihozápadní části okresu Ústí nad Orlicí v údolí Libchavského potoka a sousedí s městem Ústí nad Orlicí a obcemi Lanšperk, Hnátnice, Žampach, České Libchavy, Říčky – Orlické Podhůří, Rviště a Dobrá Voda. ÚP Libchavy rovněž neobsahuje žádné návrhy, které by nějakým způsobem přesahovaly na území sousedních obcí a také v žádném případě nedochází ke kolizím mezi jednotlivými funkčními plochami sousedících obcí.

c. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plán Libchavy byl prověřen z hlediska cílů a úkolů územního plánování uvedených v ustano-vení § 18 a 19 stavebního zákona a pořizovatel konstatuje, že je s nimi v souladu.

d. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán Libchavy je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

e. VYHODNOCENÍ SOULADU ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Libchavy bylo zasláno následujícím orgánům státní správy a organizacím:

Dotčené orgány:

- Ministerstvo dopravy ČR, náb. L. Svobody 12/22, Praha – bez stanoviska

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha - bez připomínek

- Ministerstvo životního prostředí, Resslova 1229/2a, Hradec Králové - bez připomínek

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí

- lokality P7, Z10, Z11 navrženy pro výrobu a skladování (zemědělská výroba) budou zařazeny do podmíněně přípustného využití. V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo hlukovou nebo rozptylovou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné plochy. V opačném případě budou současně navržena opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

Vyhodnocení: požadavek splněn - lokality P7, Z10 (v čistopisu ÚP lokalita Z18), Z11 (v čistopisu ÚP lokalita Z21) jsou zařazeny do podmíněně přípustného využití s podmínkou, že „V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo hlukovou  nebo rozptylovou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné plochy. V opačném případě budou současně navržena opatření k potřebnému snížení negativního vlivu“.

- lokalita P19 navržena pro technickou infrastrukturu (hlavní čerpací stanice) bude zařazena do podmíněně přípustného využití. Při územním řízení ke stavbě ČOV bude dokladováno hlukovou studií dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.

Vyhodnocení: požadavek splněn - lokalita P19 (v čistopisu ÚP lokalita P2) je zařazena do podmíněně přípustného využití s podmínkou, že: „Při územním řízení ke stavbě čerpací stanice bude dokladováno hlukovou studií dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.“

- lokality navržené pro venkovské bydlení Z16, P17 a P18 budou odděleny pásem izolační zeleně od stávajících sousedních lokalit určených pro zemědělskou výrobu a skladování.

Vyhodnocení: požadavek splněn - lokality Z16 (v čistopisu ÚP lokalita Z33),  P17 (v čistopisu ÚP lokalita P9) jsou odděleny pásem izolační zeleně od stávajících sousedních lokalit určených pro zemědělskou výrobu a skladování.

Pozn. pořizovatele: v průběhu projednávání došlo k upřesnění hranice plochy stávajícího zemědělského areálu, tím došlo k oddálení lokality P18 určené pro bydlení (v čistopisu ÚP lokality P3, Z38) od tohoto areálu na cca 50 m (pás izolační zeleně je tedy bezpředmětný).

- lokality navržené pro venkovské bydlení Z13 a P16 budou zařazeny do podmíněně přípustného využití, k řízení o umístění staveb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu stávajících sousedních lokalit určených pro výrobu a skladování dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch.

Vyhodnocení: požadavek splněn – lokality Z13 (v čistopisu ÚP lokalita Z23) a P16 (v čistopisu ÚP lokalita P10) jsou zařazeny do podmíněně přípustného využití s podmínku, že „K řízení o umístění staveb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu stávajících sousedních lokalit určených pro výrobu a skladování dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch.“

- navržená lokalita pro bydlení Z3 u komunikace I. třídy bude zařazena do využití podmíněně přípustného. Vzdálenost objektů pro bydlení (stanovení a vytyčení hranice jednotlivých pozemků) od komunikace bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předložených k územnímu řízení.

Vyhodnocení: požadavky splněn – lokalita Z3 je v čistopisu ÚP rozdělena na lokality Z5 (drobná výroba, u silnice I/14) a Z6 (bydlení), k tomuto rozdělení došlo v rámci projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány s přihlédnutím na působení negativních vlivů z dopravy ze silnice I/14 na plánovanou obytnou zástavbu, lokalita Z6 je zařazena do podmíněn přípustného využití s podmínkou, že „vzdálenost objektů pro bydlení resp. chráněných vnitřních prostorů staveb, ale rovněž chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v  lokalitě Z6 od silnice I/14 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení.“

Dále vydala stanovisko k řízení o územním plánu Libchavy s těmito připomínkami:

- 	lokalita navržená pro venkovské bydlení Z33 (původně označená v návrhu ÚP Z16) bude v části sousedící s lokalitou určenou pro zemědělskou výrobu a skladování oddělena pásmem izolační zeleně.

Vyhodnocení: požadavek splněn - lokalita Z33 je od lokality Z32 oddělena plochou izolační zeleně, tato izolační zeleň se nachází na parcele č. kat. 1937/1 k.ú. Dolní Libchavy viz. hlavní výkres.

- 	navržené lokality pro výrobu a skladování (Z4 a Z5) budou zařazeny do využití podmíněně přípustného. V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) bude k územnímu řízení staveb doloženo hlukovou nebo rozptylovou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné lokality.

Vyhodnocení: požadavek splněn - lokality Z4 a Z5 jsou zařazeny do podmíněně přípustného využití s podmínku, že: „V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu (hluk, prach, zápach apod.) bude k územnímu řízení staveb doloženo hlukovou nebo rozptylovou studií, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné lokality.“

- Krajský úřad Pk, odbor dopravy a SH, Komenského náměstí 125, Pardubice – bez stanoviska

- Krajský úřad Pk, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice - požadujeme přehodnotit nebo vypustit požadavek na plochu záboru zemědělské půdy, lokalita č. Z15 (třída ochrany II.) – výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona č. 334/1992 Sb. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné. U dané lokality se nejedná ani o zarovnání hranice zastavěného území správního obvodu obce. V daném katastru je dostatek ploch nižších kvalit. V daných katastrech je dostatek navržených ploch stejného funkčního využití

Vyhodnocení: požadavek splněn – lokalita Z15 (v čistopisu ÚP lokalita Z30) je upravena – zmenšena po elektrické vrchní primerní vedení 35kV - toto řešení je písemně dohodnuto  (dohoda ze dne 13.10.2009 uložena ve spisu).

- Městský úřad – odbor životního prostředí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí - orgán ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasí se změnou lokality č. Z15. Tuto lokalitu požadujeme umístit podélně se stávající výstavbou.

Vyhodnocení: požadavek splněn – lokalita Z15 (v čistopisu ÚP lokalita Z30) byla upravena – zmenšena po elektrické vrchní primerní vedení 35kV - toto řešení je písemně dohodnuto (dohoda ze dne 14.10.2009 uložena ve spisu).

- dále nesouhlasíme s vyznačením současně zastavěného území obce u lokality č. P18. Současně zastavěné území požadujeme umístit blíže k zástavbě obce viz. zákres v příloze č. 1 – fialová čára.

Vyhodnocení: požadavek splněn – zastavěné území u lokality P18 je opraveno dle předloženého zákresu - toto řešení je písemně dohodnuto  (dohoda ze dne 14.10.2009 uložena ve spisu).

- případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

Vyhodnocení: požadavek splněn – u lokalit dotčených ochranným pásmem lesa je toto omezení uvedeno.

- Městský úřad – odbor dopravy, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

- Městský úřad – odbor ŠKTM, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí - v lokalitě P19 doporučujeme odsouhlasit projektovou dokumentaci na výstavbu hlavní čerpací stanice ÚOP NPÚ územním odborným pracovištěm Pardubice a vyžádat si závazné stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Ústí nad Orlicí. (tato lokalita se dotýká prostředí kulturní památky renesanční tvrze  čp. 174).

Vyhodnocení: požadavek splněn – v textové části územního plánu (v opatřené obecné povahy) je u lokality P19 (v čistopisu ÚP lokalita P2) uveden požadavek „je doporučeno odsouhlasit projektovou dokumentaci na výstavbu hlavní čerpací stanice ÚOP NPÚ Pardubice a vyžádat si závazné stanovisko odboru ŠKTM MěÚ Ústí nad Orlicí.“

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí - bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o územním plánu Libchavy – bez připomínek

- Obvodní báňský úřad, Horská 5, Trutnov - bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o územním plánu Libchavy – bez připomínek

- Státní energetická inspekce, nám. Republiky 12, Pardubice - bez připomínek

Dále vydala stanovisko k řízení o územním plánu Libchavy – bez připomínek

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Piletická 57, Hradec Králové - bez připomínek

Dále vydal stanovisko k řízení o územním plánu Libchavy – bez připomínek

- Krajský úřad Pk, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, Pardubice - nesouhlasíme s vymezením návrhu zastavitelných, resp. přestavbových ploch Z1, Z3, P1 a P2 v projednávaném návrhu ÚP Libchavy z důvodu pravděpodobného střetu s navrženou přeložkou silnice kat. I/14. Dále požadujeme v projednávaném hlavním výkresu řešit trasu přeložky silnice kat. I/14 jako navrhovanou vyplývající z nadřazené schválené územně plánovací dokumentace vydané krajem a plochy Z1, Z3, P1 a P2 řešit alespoň jako územní rezervy.

Vyhodnocení: požadavek splněn – lokality Z1 (v čistopisu ÚP lokalita Z2), Z3 (v čistopisu ÚP lokality  Z5, Z6), P1 (v čistopisu ÚP lokalita P1) a P2 (v čistopisu ÚP lokalita Z4), Z26 (v čistopisu ÚP lokalita Z3)  jsou zařazeny v podmíněně přípustném využití s podmínkou, že v těchto lokalitách nebudou do doby vydání ZÚR Pk umísťovány žádné stavby. - toto řešení je písemně dohodnuto (dohoda ze dne 18.11.2009 uložena ve spisu).

V hlavním výkresu je trasa navrhované přeložky silnice I/14 zapracována a je řešena jako územní rezerva s ohledem na právě pořizované Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, ve kterých je navrhovaná přeložka silnice I/14 vedena v jiné trase než v dosud platném Územním plánu velkého územního celku Pardubického kraje, ze kterého je do ÚP Libchavy přebírána  tzn. po schválení ZÚR Pk nebude navrhovaná přeložka silnice zasahovat do výše uvedených lokalit.

- v textové části v Odůvodnění doplňte soulad projednávaného Územního plánu Libchavy s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Vyhodnocení: požadavek splněn - soulad ÚP Libchavy a územně plánovací dokumentace vydané krajem je v dokumentaci uveden (byl i v rámci projednání s DO), v textové části Odůvodnění je doplněn soulad s PÚR ČR a právě zpracovávanými ZÚR Pk.

Sousední obce:

- Obec Orlické Podhůří – bez stanoviska

- Obec Hnátnice – bez stanoviska

- Obec Dolní Dobrouč – bez stanoviska

- Obec Žampach – bez stanoviska

- Obec České Libchavy – bez stanoviska

- Obec Velká Skrovnice – bez stanoviska

- Město Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Ostatní subjekty:

      - Centrum dopravního výzkumu, Thámova 7, Praha –

lokality změny označené indexy Z3, P2, P3, Z18, Z19 a Z26 se nachází v blízkosti ochranného pásma silnice I. třídy I/14. Požadujeme respektování jejího ochranného pásma, ve kterém nesmí být umísťovány žádné stavby. Napojení lokalit je třeba řešit prostřednictvím stávajících místních komunikací nikoliv přímým připojením na silnici I/14. Z výhledových záměrů je v území plánována přeložka silnice I/14, kterou požadujeme také respektovat.

Případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy.

Případná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy na obytnou zástavbu nebudou hrazena z prostředků správce infrastruktury.

Vyhodnocení: požadavek splněn – v textová části ÚP (opatření obecné povahy) je u lokalit dotčených ochranným pásmem silnice I/14 a ochranným pásmem dráhy na tuto skutečnost upozorněno, při umísťování staveb v těchto lokalitách budou dodrženy požadavky KHS a  ŘSD ČR a SŽDC.

- řešení lokalit dotýkajících se navrhované přeložky silnice I/14 je dohodnuto s Krajským úřadem Pardubice viz. výše. bod 15., jakožto pořizovatelem nadřazené ÚPD.

      - České dráhy a.s., odbor majetkového podnikání, náb. L. Svobody 1222/12, Praha – bez stanoviska

      - České radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144, Praha – bez stanoviska

      - Telefónica O2, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha – bez stanoviska

      - Český telekomunikační úřad, Velké náměstí 1, Hradec Králové – bez stanoviska

      - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova  1106, Hradec Králové

- lokalita Z16 – bydlení v rodinných domech – venkovské, bude dotčeno ochranné pásmo pozemku určeného k plnění funkcí lesa, tzn. odstupová vzdálenost staveb od lesní parcely u nadzemních staveb a parkovišť cca 30 – 40 m, tj. minimálně na 1 výšku vzrostlého stromu, u podzemních staveb, zařízení a pozemních komunikací cca 15 m.

Vyhodnocení: požadavek splněn – u lokalit dotčených ochranným pásmem lesa je uvedeno omezení, že případná plánovaná výstavba umísťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

- dále žádáme u ploch NSZ – plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – zařadit mezi přípustné využití – plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

## Vyhodnocení: požadavek splněn – přípustné využití ploch NSZ umožňuje umístění PUPFL.

      - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové - lokalita Z18 se nachází v záplavovém území toku Tichá Orlice, při výstavbě RD v této lokalitě je potřeba dodržet tyto podmínky: objekty budou nepodsklepené, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálů, které odolávají dlouhodobému působení vody, kóta podlah obytných místností bude umístěna min. 30 cm nad hladinu Q100, bude zachována stávající niveleta terénu v předmětné lokalitě.

Vyhodnocení: požadavek splněn – v textové části územního plánu (v opatření obecné povahy) jsou u lokality Z18 (v čistopisu ÚP lokalita Z39) výše uvedené podmínky uvedeny.

      - Pozemkový fond ČR, územní pracoviště, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

      - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha - lokalita P3 bude dopravně napojena prostřednictvím stávajících místních či účelových komunikací, lokalita P2 bude respektováno ochranné pásmo silnice I/14

K navrhovanému funkčnímu využití v lokalitách Z3, Z18-BV máme následující připomínky:

- v lokalitě Z3 bude respektováno OP silnice I/14 a dodrženy podmínky, které se týkají povolování staveb v silničních ochranných pásmech formulované v § 32 zákona č. 13/1997  Sb., v platném znění.

- pro lokalitu Z3 je v textové části návrhu na straně č. 9 v odst. „Funkční regulativy“ stanovena podmínka určit vzdálenosti objektů pro bydlení od silnice I/14 na základě výsledků měření hlučnosti předložených k územnímu řízení. Tuto podmínku, resp. povinnost prokázat v procesu územního řízení splnění platných hygienických limitů (hluk) požadujeme v textové části návrhu rozšířit tak, aby se vztahovala nejen k budoucím objektům, resp. chráněným vnitřním prostorům stavby, ale rovněž ke chráněným venkovním prostorům a ke chráněným venkovním prostorům staveb. V případě nutnosti realizace protihlukových opatření požadujeme, aby byla vybudována na náklady majitelů budoucích nemovitostí a to i mimo pozemek silnice I/14. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR.

- povinnost prokázat v procesu územního řízení splnění platných hygienických hlukových limitů požadujeme stanovit i v lokalitě Z18, která může být rovněž zasažena negativními vlivy z provozu dopravy na silnici I/14.

- lokalita Z3 bude dopravně napojena prostřednictvím stávajících místních či účelových komunikací.

Vyhodnocení: požadavky splněny – v textové části (v opatření obecné povahy) je u lokalit Z3 (v čistopisu ÚP lokalita Z6) a Z18 (v čistopisu ÚP lokalita Z39) uvedena podmínka, že „vzdálenost objektů pro bydlení resp. chráněných vnitřních prostorů staveb, ale rovněž chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v lokalitě Z8 od silnice I/14 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení. V případě nutnosti realizace protihlukových opatření budou tato opatření budována na náklady majitelů budoucích nemovitostí a to i mimo pozemek silnice I/14. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR. Bude respektováno ochranné pásmo silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťovány žádné stavby.“

Pozn. pořizovatele: lokalita Z3 je v čistopisu ÚP rozdělena na lokality Z5 (drobná výroba, u silnice I/14) a Z6 (bydlení), k tomuto rozdělení došlo v rámci projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány s přihlédnutím na působení negativních vlivů z dopravy ze silnice I/14 na plánovanou obytnou zástavbu tzn. u lokality Z5 je v textové části pouze uvedeno „část lokality Z5 leží v ochranném pásmu silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťovány žádné stavby.“

Pro plochy Z19 a Z26 – BV platí i nadále připomínky uplatněné při předchozím projednání změn ÚPD Libchavy (vyjádření ŘSD č.j.: 26975-05-ŘSD-10311).

Vyhodnocení: požadavek splněn - vyjádření ŘSD č.j.: 26975-05-ŘSD-10311 se nedotýká lokality Z19 (v čistopisu ÚP lokalita Z8); lokalita Z26 (v čistopisu ÚP lokalita Z3) byla tímto stanoviskem dotčena pouze z části. V textové části (v opatření obecné povahy) je u lokalit Z19 (v čistopisu ÚP lokalita Z8) a Z26 (v čistopisu ÚP lokalita Z3) uvedena podmínka, že „vzdálenost objektů pro bydlení resp. chráněných vnitřních prostorů staveb, ale rovněž chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v lokalitě Z8 od silnice I/14 bude určena na základě výsledků měření hlučnosti předloženého k územnímu řízení. V případě nutnosti realizace protihlukových opatření budou tato opatření budována na náklady majitelů budoucích nemovitostí a to i mimo pozemek silnice I/14. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR. Bude respektováno ochranné pásmo silnice I/14, ve kterém nesmějí být umísťovány žádné stavby.“

Upozorňujeme, že do koridoru přeložky silnice I/14 – obchvat Ústí nad Orlicí, který zasahuje do správního území obce Libchavy, zasahují plochy Z1, Z2, Z3, Z26, P1, P2. Vzhledem k tomu, že přeložka silnice I/14 je v platném ÚP VÚC Pk vedena jako VPS, měl by být v ÚPD dotčených obcí koridor územně chráněn a rozvojové a přestavbové plochy jiného funkčního využití by do něj neměly zasahovat. V projednávaném návrhu ZÚR Pk je koridor pro trasu přeložky I/14 zapracován jen jako územní rezerva, nikoliv VPS jako v dosud platném ÚP VÚC Pk. Hranice výše uvedených ploch by měly být vymezeny tak, aby do koridoru územní rezervy pro přeložku silnice I/14 nezasahovaly.

Vyhodnocení: požadavek splněn – řešení lokalit dotýkajících se navrhované přeložky silnice I/14 je dohodnuto s Krajským úřadem Pardubice viz. výše. bod 15., jakožto pořizovatelem nadřazené ÚPD.

      - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice - požadujeme respektovat stávající trasu silnice I/14 včetně ochranného pásma dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Vyhodnocení: požadavek splněn - stávající trasa silnice I/14 včetně ochranného pásma je respektována a zapracována v textové i grafické části územního plánu.

      - Správa železniční dopravní cesty, odbor provozuschopnosti a rozvoje železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha - případnou výstavbu nových objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy (týká se lokalit Z2 a Z18), výstavbu objektů k trvalému bydlení v ochranném pásmu dráhy se nedoporučuje vzhledem k negativním vlivům způsobeným provozem železniční dopravy (SŽDC nebude hradit případná protihluková opatření).

Vyhodnocení: požadavek splněn – v textové části (v opatření obecné povahy) je u lokalit Z2 (v čistopisu ÚP lokalita Z1) a Z18 (v čistopisu ÚP lokalita Z39) uvedena podmínka, že případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy.

Dále vydal stanovisko k řízení o územním plánu Libchavy s touto připomínkou:

- případnou výstavbu nových objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy (týká se lokalit Z1 a Z39), výstavbu objektů k trvalému bydlení v ochranném pásmu dráhy se nedoporučuje vzhledem k negativním vlivům způsobeným provozem železniční dopravy (SŽDC nebude hradit případná protihluková opatření).

Vyhodnocení: požadavek splněn – v textové části (v opatření obecné povahy) je u lokalit Z1 a Z39 uvedena podmínka, že případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy.

      - Státní plavební správa Praha, Jankovcova 4, Praha – Holešovice - bez připomínek

      - Vodovody a kanalizace a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí – bez stanoviska

      - Vojenská a ubytovací správa, Teplého 1891/C, Pardubice – bez stanoviska

      - ČEZ Distribuce a.s., Duhová 2/1444, Praha – Přesné umístění uvažované transformační stanice 35/0,42 kV (výkon použitého transformátoru) určené pro zásobování el. energií lokality Z15 bude řešeno v dalších stupních PD v návaznosti na podaných žádostech o připojení odběratele k distribuční soustavě nn (rezervovaných příkonech). Tuto stanici požadujeme zakreslit do grafické části ÚP.

Vyhodnocení: požadavek splněn – transformační stanice určená pro zásobování lokality Z15 (v čistopisu ÚP lokalita Z30) je zakreslena v grafické části ÚP

      - VČP Net, s.r.o., Pražská 702, Hradec Králové – bez stanoviska

      - Úřad pro civilní letectví České republiky, letiště Ruzyně, Praha - bez připomínek

      - Zemědělská vodohospodářská správa, M.J. Kociana 39, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

Dále byly vydány tyto souhlasy:

Krajský úřad – odbor životního prostředí, Pardubice - č.j. KrÚ 59657/2009/OŽPZ/Bo ze dne 11.12.2009 - souhlas k uvedené věci „ÚP Libchavy“ s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu.

Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – č.j. 39832/2009/ŽP/4757/Bu ze dne 2.10.2009 - nesouhlasíme s návrhem vymezení zastavěného území pro územní plán Libchavy.

Pozn. pořizovatele: Společně s vyjádřením byl předán zákres, ve kterém byly zakresleny úpravy zastavěného území.

Vyhodnocení: požadavek splněn - zastavěné území je upraveno dle výše uvedených požadavků resp. předaného zákresu.

f.	údaje o splnění zadání

Územní plán Libchavy je zpracován na základě Zadání ÚP, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 12.12.2008 usnesením č. 6/9/2008. Lze konstatovat, že všechny požadavky, obsažené v Zadání a rovněž všechny pokyny pro zpracování návrhu ÚP byly splněny.

g.	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně	vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve	vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Územní plán Libchavy, zhotovený v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. resp. dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a předpisy dle požadavků a podmínek obsažených ve smlouvě o dílo č. 2008-4 ze dne 03.03.2008, je vzhledem k jednoznačnosti dané problematiky zpracován pouze v jedné variantě. Přijaté řešení splňuje všechny požadavky objednatele, je v souladu s příslušnou legislativou a rovněž je v souladu s udržitelným rozvojem území.

g.1. Základní údaje

g.1.1. Použité podklady

- ÚAP

- vlastní průzkumy a rozbory

g.1.2. Vymezení zájmového území

Řešené území sestává z katastrů obcí Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy a Horní Libchavy.

Kraj : 94 Pardubický kraj

Okres : 3611 Ústí nad Orlicí

Obec : ZUJ 58 01 47

ID : 2955

Celková plocha katastrů Dolních, Prostředních a Horních Libchav je 2212 ha.

g.1.3. Popis území – místopis

Obec Libchavy leží v jihozápadní části okresu Ústí nad Orlicí v údolí Libchavského potoka. Okolí tvoří kopcovitý terén, nejmenší nadmořská výška při ústí Libchavského potoka do řeky Tiché Orlice je

328 m.n.m., nejvyšším bodem je kopec Vadětín 524 m.n.m. Katastrálně je obec rozdělena na 3 části : Dolní, Horní a Prostřední Libchavy. Obec Libchavy sousedí s městem Ústí nad Orlicí a obcemi Lanš-perk, Hnátnice, Žampach, České Libchavy, Říčky – Orlické Podhůří, Rviště a Dobrá Voda. Krajina v obci je převážně výrobní s intenzivně obhospodařovanými zemědělskými plochami. Lesy se v kata-stru obce nacházejí v rozsahu ~ 638 ha podél severovýchodní a jihozápadní hranice katastru obce. V Libchavách se nenachází žádný památný strom. Obec má poměrně kvalitní vysokou zeleň kolem Li-bchavského potoka, tvořenou olšemi, lípami, jasany a duby. Celé území obce leží v CHOPAV Výcho-dočeská křída. Do jižní části katastru obce částečně zasahuje "Přírodní park Orlice", zřízený v roce 1996. V katastru obce se nacházejí VKP č. 21 „Údolí sejfů“, č. 22 „Lilie“, č. 23 „U hájovny“, č. 24 „Staré ostřice“ a č. 25 „Malá strana“.

g.2. Geografie a geologie

g.2.1. Hydrogeologické poměry

Z hlediska hydrogelogického se obec nachází v rajónu č. 423 „Ústecká synklinála“, který do území okresu zasahuje svou severní částí. Jde zde o vícekolektorový zvodnělý systém. Bazální kolektor A, který je tvořen cenomanskými slepenci a pískovci je vyvinut nesouvisle a vyznačuje se nepříznivými kvantitativními a kvalitativními parametry. Spodnoturonský kolektor B a středněturonský kolektor C tvoří prachovitopísčité části horninového souboru. Na tyto kolektory jsou vázány vodárensky význam-né zvodně s příznivými kvalitativními a kvantitativními parametry. Podzemní voda svrchních zvodní se vyskytuje častěji na rozhraní pokryvného útvaru a křídového podloží, místy zasahuje i hlouběji do pu-klin, zvláště tektonicky založených. Místy je výrazněji akumulována v miocénních uloženinách, které jsou dobře propustné. Artézká studně, zásobující obec, je vybudována v Horních Libchavách při sil-nici pod sídlištěm rodinných domků. Hlubinný horizont vázaný na cenomanské pískovce zde chybí. Cenoman je přítomen jen v severní části synklinály, nejblíže u Českých Libchav. Potok Skalka, splňu-jící úlohu erozivní báze, je zde zaříznut do křídového podloží zejména do slínů. Mladší uloženiny za-chované v vyšších terasách (cca 3 m nad potokem) jsou v některých místech téměř kaňonovitého koryta oddenundovány (pod školou, pod Urbanovými aj.). Dobře propustné hlinité písky, které by mohly být vodonosným kolektorem, jsou seříznuty ve svahu nad potokem, čímž jsou dokonale od-vodňovány a podzemní voda se v nich nezadržuje. K jejich zavodnění může dojít na přechodnou dobu vodního maxima (desetiletého až stoletého) nebo při zablokování ledových ker. Z hydrologic-kého hlediska náleží zájmové území hlavnímu povodí Labe a dílčímu povodí Tiché Orlice, číslo hy-drologického pořadí 1-02-02. V podrobnějším členění se jedná o dílčí povodí potoka Skalka, který protéká celými Libchavami a v Ústí nad Orlicí se vlévá do Tiché Orlice.

g.2.2. Ložiska stavebních nerostných surovin

Dle vyjádření MPO Praha ze dne 21.04.2008 se v katastru obce nenacházejí výhradní ložiska nerost-ných surovin.

g.2.3. Sesuvná území

Dle registru sesuvů GEOFONDU Praha se v katastru obce nachází :

1	plocha aktivního sesuvu (po pravé straně podél sinice III/3121 směrem na Rviště)

24	ploch sesuvů ostatních

1	sesuv aktivní bod

1	sesuv ostatní bod

Tyto plochy a body jsou zakresleny ve výkresové části. Z vysokého počtu registrovaných sesuvných ploch je patrné, že v zájmovém území jsou akumulovány jevy vedoucí k jejich vývinu, a to právě i v regionech křídových pánví.

g.2.4. Radonové poměry

Podle regionálních zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu u konkrétních objektů v mnoha částích obce lze konstatovat, že v obci se vyskytuje převážně nízký a střední radonový index. Vysoký radonový index nebyl v katastru obce doposud zaznamenán.

g.2.5. Poddolovaná území a seismicita

Dle vyjádření Obvodního báňského úřadu v Trutnově není v katastrálním území obce stanoven dobý-vací prostor. Rovněž v katastru obce nejsou evidována poddolovaná území. Na území okresu Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6 stupeň

M.C.S. V historické době byly hlášeny otřesy odpovídající této intenzitě z Nebeské Rybné, Jablonné-ho nad Orlicí a z Ústí nad Orlicí. Periodicita zemětřesení tohoto stupně je dlouhá, poměrně malou mo-žnost porušení staveb lze zanedbat, zejména, když uvážíme, že běžné technické otřesy (stroje, do-prava) se často intenzitě 6 st. M.C.S. přibližují a že stavby, provedené v obvyklé průměrné kvalitě ze-mětřesení této intenzity odolávají bez vážnějšího poškození.

g.3. Historie

První písemná zmínka o obci Libchavy, označované tehdy ještě jako Les na Lubchavě, pochází z ro-ku 1227, Další zmínka o existenci obce je z roku 1285. Na osídlování ve 13.století se podíleli zřejmě němečtí kolonisté – původní název Deutschelichwe. V roce 1454 je v historických pramenech zmiňo-vána část Libchav (nevíme ovšem kterých) se sedmi poddanskými dvory. Žádné panské sídlo zde ne-ní ještě uváděno.

g.4. Demografie

g.4.1. Stávající stav

g.4.1.1. Základní údaje o sídle

Obec Libchavy se nachází podél silnice I/14 v bezprostředním sousedství města Ústí nad Orlicí, na které bezprostředně navazuje. Obec vznikla spojením obcí Dolní, Prostřední a Horní Libchavy, znače-ní pozemků zůstává i nadále v těchto 3 kata-strech. Základem půdorysného uspořádání je tzv. lánová obec. Charakteristické pro tento typ obce je volné situování zemědělských usedlostí s pozemky, přís-tupnými pomocí záhumenních cest, ohraničujících zastavěnou část obce. Terén nemá příliš členitou konfiguraci. Obec nemá výrazněji určený střed, ten je vnímán v prostoru mezi kostelem sv. Mikuláše a restaurací „Hůrka“. V obci je poměrně slušná ob-čanská vybavenost, působí zde řada soukromých firem a výrobců, řemeslníků a drobných podnikatelů. Samotná obec nemá žádnou vlastní podnikatel-skou činnost ani nevlastní byty nebo činžovní domy. V obci působí Sdružení přátel starožitností, dva hasičské sbory, Svaz Českých zahrádkářů a ovocnářů, Českomoravská myslivecká jednota, jezdec-ký klub rodiny Cejpových, jezdecké kluby „Cilka" a „Hůrka“. Politické strany v obci nepůsobí.

g.4.1.2. Obyvatelstvo

V obci Libchavy žilo k 31.12.2008 1525 obyvatel, z toho 753 mužů a 772 žen. V obci je ~ 939 občanů v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel je ~ 34,5 let. Hustota osídlení je ~ 68 obyvatel/km2. Jedná se o obec s mírným přírůstkem ~ 10 obyvatel za rok.

g.4.1.3. Zaměstnanost

Z místních občanů je v produktivním věku	:	~ 939 osob

z toho přímo v obci je zaměstnáno	:	~ 290 osob

do obce za zaměstnáním dojíždí	:	~ 189 osob

mimo obec za prací denně vyjíždí	:	~ 485 osob

g.4.1.4. Přehled bytového fondu

V obci v naprosté většině převažují rodinné domy.

V obci se nachází :

~	586	domů pod čísly popisnými

~	570	obsazených bytů

~	485	trvale obydlených rodinných domů

4	bytové domy

~	28	rekreačních chalup

~	5	neobydlených domů

Průměrné stáří bytového fondu je ~ 54 let. Celkem 76 domů (chalup) má roubený základ. Přes 300 objektů (stodoly a garáže) slouží k parkování motorových vozidel.

g.5. Přehled a charakteristika funkčních ploch

g.5.1. BV – Bydlení v rodinných domech - venkovské

g.5.1.1. Stávající stav

V obci převažuje bydlení v rodinných domcích. Bytový fond v obci vychází z velké části z původní zá-stavby, realizované většinou do roku 1945. Intenzívnější výstavba bytů probíhala v obci po roce 1968. Ve formě státních a družstevních bytových domů byly postaveny 2 objekty čp. 143 a 150 u železniční zastávky, 4 objekty čp. 231, 232, 62 a 246 u silnice a čp. 229 u hřbitova. Poměrně intenzívní výstavba probíhá v obci průběžně až do současnosti, počet novostaveb v uzavřených lokalitách resp. v rámci izolované zástavby je poměrně značný. Řada stávajících domů byla opravena nebo přebudována.

Pro plochy BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské je navrženo :

- 14 lokalit P : P 1, P 3, P 4, P 6, P 7, P 8, P 9, P 10, P 11, P 12, P 13, P 15, P 16, P 17

o celkové ploše 52 650 m2 s možností výstavby ~ 34 RD

- 26 lokalit Z : Z 1, Z 2, Z 3, Z 6,  Z 8, Z 9, Z 10, Z 12, Z 13, Z 14, Z 17, Z 19, Z 20, Z 22, Z 23, Z 24, Z 26, Z 28, Z 29, Z 30, Z 31, Z 33, Z 34, Z 35, Z 38 a Z 39

o celkové ploše 402 721 m2 s možností výstavby ~ 262 RD

- celkem 40 lokalit o celkové ploše 453 825 m2 s možností výstavby ~ 296 RD.

Důvodem pro návrh nových ploch bydlení je to, že v obci jiné vhodné plochy pro bydlení nejsou k dis-pozici.

Rozvojové plochy obytné zástavby jsou navrženy tak, aby co nejpřirozeněji navazovaly na původní urbanistickou strukturu a vhodně doplňovaly sídelní útvar. Jedním z neopominutelných hledisek byly také vlastnické vztahy.

g.5.2. RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci

V katastru obce  se nacházejí pouze izolované rekreační chalupy, zahrnuté vzhledem k jejich charakteru do ploch bydlení v rodinných domech – venkovské.

Ubytovací kapacity se v obci nacházejí v penzionech „Hůrka“ a „Bakara“, jejichž další rozšiřování je vzhledem k výhodné poloze obce možné.

# Nové plochy RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci nejsou vymezovány.

g.5.3 . RZ – Rekreace – zahrádkové osady

V katastru obce se nachází část zahrádkářské kolonie "Cihelna" a zahrádkářská kolonie v Horních Libchavách na Malé straně nad čp. 99.

# Nové plochy RZ – Rekreace – zahrádkové osady nejsou vymezovány.

g.5.4. OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura se nachází zejména ve středu obce a obsahuje následující objekty :

Obecní úřad Dolní Libchavy čp. 93 + společenská místnost

Veřejná knihovna v budově Obecního úřadu čp. 93

Hasičské zbrojnice : v Horních Libchavách (1) a Dolních Libchavách (2)

Základní škola Dolní Libchavy čp. 153 (9 tříd) s kapacitou ~ 200 žáků + hřiště

Školní jídelna + školní družina

Mateřská školka Dolní Libchavy čp. 111 s kapacitou ~ 30 dětí + zahrada

Mateřská školka Horní Libchavy čp. 140 s kapacitou ~ 40 dětí + zahrada

Pošta Dolní Libchavy čp. 206

Kostel sv. Mikuláše Dolní Libchavy

Kaple Dolní Libchavy

Fara Dolní Libchavy

Ze zdravotnických zařízení se v obci nachází rehabilitační středisko a soukromá ordinace zubního lé-kaře. Jiná zdravotnická zařízení, domov důchodců, dům pečovatelské služby ani kulturní zařízení se v obci nenacházejí, občanům slouží zařízení v Ústí nad Orlicí.

Nové plochy OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura nejsou vymezovány.

g.5.5. OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední se v obci nachází v poměrně velkém rozsahu a zahrnuje tato zařízení :

Restaurace a penzion „Hůrka“ Dolní Libchavy čp. 84 - ubytování

Penzion „Bakara“ Dolní Libchavy čp. 161 – pouze ubytování

Hostinec „U Džbánu“ Horní Libchavy čp. 44

Pohostinství „Na Rychtě“ Dolní Libchavy čp. 126

Motorest „Formanka“ Horní Libchavy čp. 217

Kavárna „U Lípy“ Horní Libchavy

Prodejna Konzum u školy

Prodejna „Vagonka“ Horní Libchavy čp. 218

# Pro plochy OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední jsou navrženy 3 lokality P7, Z15 a Z27 o celkové ploše 30 972 m2.

g.5.6. OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

V obci se nachází 1 klasické travnaté fotbalové hřiště s kabinami čp. 63 (u potoka) a dále 1 víceúče-lový stadion s umělým povrchem, běžeckým oválem a kabinami u silnice I/14. Dále se zde nachází budova tělocvičny čp. 78.

# Nové plochy OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení nejsou vymezovány.

g.5.7. OH – Občanské vybavení - hřbitovy

Občanské vybavení – hřbitov se nachází ve středu obce u kostela sv. Mikuláše včetně kaple a márnice.

# Nové plochy OH – Občanské vybavení – hřbitov nejsou vymezovány.

g.5.8. PV – Veřejná prostranství

Veřejná prostranství jsou tvořena poměrně rozsáhlými chodníky podél silnice I/14.

# Nové plochy PV – Veřejná prostranství nejsou vymezovány.

# g.5.9. DS – Dopravní infrastruktura - silniční

g.5.9.1. Silnice

Obec Libchavy je situována podél významné komunikace – silnice I/14 Ústí nad Orlicí – Vamberk.

Celková délka silnice I/14 v katastru obce je ~ 4860 m, průměrná šířka je ~ 11,5 m. Plocha silnice I/14 v katastru obce je ~ 5,59 ha.

Celková délka silnice III/3121 v katastru obce je ~ 3420 m, průměrná šířka je ~ 6.5 m. Plocha silnice III/3121 v katastru obce je ~ 2,22 ha.

Silnice I. třídy I/14 je ve správě ŘSD ČR – Správa Pardubice. Silnice II. a III. třídy jsou v majetku Pardubického kraje, majetkovou správu zajišťuje SÚS Pk.

g.5.9.2. Místní komunikace

Místní komunikace jsou trasovány rovnoměrně po celé obci. Většina nejfrekventovanějších místních

komunikací má zpevněný povrch. Šířka místních komunikací je v průměru ~ 3.0 m.

g.5.9.3. Účelové komunikace

Účelové komunikace jsou trasovány rovnoměrně trasovány po celé obci. Na Malé a Velké straně se nacházejí typické záhumenní cesty, umožňující dopravu paralelně se silnicí I/14. Některé účelové komunikace jsou v terénu málo znatelné, v některých případech jsou vedeny jinudy, než je uvedeno na mapách. Většina účelových komunikací má vzhledem k jejich délkám a malé frekvenci vyžívání nezpevněný povrch. Šířka účelových komunikací je v průměru ~ 2.0 až 3.0 m.

g.5.9.4. Parkovací plochy

Parkovací plochy se v obci nacházejí v poměrně velkém rozsahu před areálem SOR, před penzionem Hůrka, před Obecním úřadem, před hostincem U džbánu, před Motorestem a před autoopravnou Ralik. Garáže ve větším počtu se v obci nenacházejí.

g.5.9.5. Hromadná doprava osob - BUS

Hromadná doprava osob je realizována linkami ČSAD. V obci se nachází 7 autobusových zastávek :

- odbočka na Brandýs nad Orlicí

- železniční zastávka

- u SOR (ZEPO)

- u pošty

- požární zbrojnice

- dělnický dům

- Dařílek

g.5.9.6.Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky a turistické stezky

Obcí procházejí cyklotrasy 4046 Ústí nad Orlicí – Potštejn, 4053 Ústí nad Orlicí – Dolní Houžovec, 4215 České Libchavy – Kerhartice a 4216 Prostřední Libchavy – Černovír letiště. Obcí prochází zelená turistická trasa Ústí nad Orlicí – Lanšperk a žlutá trasa Ústí nad Orlicí – Žampach. Hipostezky se v katastru obce nenacházejí.

g.5.9.7. Navrhovaná řešení

Dle ÚP VÚC Pk prochází řešeným územím koridor přeložky silnice I/14. Šířka koridoru je proměnná a závisí na prostupnosti území s ohledem na morfologii terénu a výskytu omezení vyplývajících předev-ším z právem hájených zájmů v území (str. 160 průvodní zprávy ÚP VÚC Pk). V textové části ÚP VÚC Pk (průvodní zpráva, kapitola B.6.1. Dopravní infrastruktura) je uvedeno, že východně od Ústí nad Orlicí je navržena obchvatová trasa silnice I/14 s napojením na stávající trasu na jižním okraji Libchav a konkrétní napojení přeložky silnice na stávající trasu v prostoru mezi Ústím nad Orlicí a obcí Libchavy zůstává zatím nedořešeno a bude předmětem dalšího posuzování.

Dle informací KÚ Pk nejsou na KÚ v současné době k dispozici žádné podrobnější řešení, podklady k tomuto dopravnímu řešení nejsou ani na ŘSD, navrhovaná trasa je předmětem diskuzí a nelze pře-djímat jaké konečné řešení bude zvoleno. Za nejoptimálnější řešení v tuto chvíli lze považovat vyzna-čení přeložky I/14 v územním plánu jako územní rezervy. V ÚP VÚC Pk je tato stavba vyznačená jako VPS a měla by být vymezena v územním plánu ve stejné kategorii, ale vzhledem k výše uvedenému textu bude považováno za soulad s ÚP VÚC Pk i vymezení záměru pouze v kategorii územní rezervy.

g.5.10. DZ – Dopravní infrastruktura – drážní

Jižní částí katastru obce prochází jednokolejná elektrifikovaná železniční trať č. 024 Ústí nad Orlicí –

Letohrad včetně zastávky ČD Libchavy, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb. a v souladu s usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní. Železniční vlečka se v obci nenachází.

Nové plochy DZ – Dopravní infrastruktura – drážní nejsou vymezovány.

# g.5.11. TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě

Plochy technické infrastruktury jsou v obci tvořeny vodárnou v Horních Libchavách, vodojemem v Horních Libchavách a 2 ČOV v Horních a Dolních Libchavách.

Pro plochy TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě je navržena celkem 1 lokalita P2 pro hlavní čerpací stanici o celkové ploše 7876 m2.

# g.5.12. VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

Plochy drobné a řemeslné výroby zahrnují řadu provozoven v nejrůznějších oborech činnosti : výroba odsávacích zařízení, prodej a servis náhradních dílů do textilních strojů, velkopekárna, balírna čaje, drobná strojní a elektrotechnická výroba, autodoprava, autoopravny, celní sklad, truhlářství, klempíř-ství, prodej stavebních materiálů, klempířství, pokrývačství, malířství a natěračství, stavebnictví, tope-nářství, obuvnictví ad. Průmyslová výroba je v obci zastoupena areálem firmy SOR, zabývající se vý-robou autobusů a trolejbusů.

Pro plochy VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba je navrženo 6 lokalit P 5, Z 4, Z 5, Z 7, Z 16 a Z 36 o celkové ploše 101 789 m2.

# g.5.13. VT – Výroba a skladování – energetika

Plochy energetiky se v obci nenacházejí.

# g.5.14. VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

Zemědělská výroba je v obci zastoupena společností ZePo Libchavy se sídlem v Horních Libchavách čp. 1 a je realizována rostlinnou i živočišnou výrobou. Část půdy na Vadětíně obhospodařuje společ-nost  AVENA Dlouhá Třebová. V obci se nachází 7 zemědělských areálů. V obci působí řada soukro-mých zemědělců. Vlastníky půdy jsou vesměs fyzické osoby. Celkem je v katastru celé obce obhos-podařováno ~ 1109 ha zemědělské půdy. Orná půda převládá na Velké Straně a je sloučena do vel-kých celistvých honů, na Malé straně převládají pastevní areály.

Pro plochy VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba jsou navrženy 4 lokality Z 18, Z 21, Z 32 a Z 37 o celkové ploše 63 159 m2.

# g.5.15. ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích

# V obci Libchavy se žádné plochy ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích nenacházejí.

Pro plochy ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích je navržena 1 lokalita Z11 o ploše 14206 m2.

# g.5.16. ZO – Zeleň ochranná a izolační

# Plochy ZO – Zeleň ochranná a izolační se v obci nacházejí rovnoměrně v rámci celé obce.

Nové plochy ZO – zeleň ochranná a izolační nejsou vymezovány.

# g.5.17. W – Plochy vodní a vodohospodářské

Nejvýznamnější vodotečí v obci je Libchavský potok, protékající celou obcí od severu k jihu převážně podél silnice I/14. Potok není nijak zvlášť upraven, až na malou přeložku v dolní části obce a úpravu při stavbě základní školy. V katastru obce pramení ~ 12 bezejmenných vodotečí, vtékajících do Lib-chavského potoka a jsou zde i dvě hlavní odvodňovací zařízení, vše ve správě ZVHS Ústí n. O. V ka-tastru obce se nacházejí 4 rybníky : v Horních Lib-chavách na Myšině, u zemědělského areálu, v Dol-ních Libchavách nad SOR a největší rybník u sil-nice III/3121. Zájmové území náleží hlavnímu povodí Labe, dílčímu povodí Tiché Orlice, číslo hydro-logického pořadí Libchavského potoka 1-03-02-047.

# Nové plochy W – Plochy vodní a vodohospodářské nejsou vymezovány.

# g.5.18. NZ – Plochy zemědělské

Celkem je v katastru obce obhospodařováno ~ 1109 ha zemědělské půdy, z toho orné půdy je ~ 762 ha a TTP ~ 305 ha. Orná půda tvoří poměrně velkou část území obce a nachází se zejména na Velké straně. Prakticky veškeré pozemky v katastru obce jsou využívány, obhospodařované pozemky jsou orientovány převážně na JZ svazích. Na značné části pozemků na Velké i Malé straně jsou provede-ny meliorace. Půda v obci je poměrně kvalitní. Z hlediska pedologie převažují půdy středně těžké, hnědozemní, z části oglejené, se střední vodopropustností, středně záhřevné. Půdy jsou náročnější na zpracování, vyžadují úpravu vodního režimu a dodržování agrotechnických opatření. Cena se po-hybuje kolem 7 až 10,- Kč/m2.

# Nové plochy NZ – Plochy zemědělské nejsou vymezovány.

g.5.19. Protierozní opatření

Část ploch Malé strany a převážná část ploch Velké strany je i přes provedené meliorace ohrožena erozí. Zjara vyvěrající prameny spolu s táním sněhu každoročně zaplavují řadu míst v zastavěné části obce, stejná situace pak vzniká při prudkých a dlouhotrvajících deštích, kdy dochází ke splachování ornice rovněž do zastavěné části obce a na komunikace. V jihozápadní části obce se nachází suchý poldr nad SOR.

# g.5.20. NL – Plochy lesní

Celková plocha lesních pozemků v katastru obce je ~ 638 ha. Jedná se převážně o porosty jehličnaté a smíšené, zastoupené dřevinami smrk, borovice, modřín, dub a jasan, zařazené do kategorie hospo-dářských lesů. Lesní pozemky v zájmovém území obhospodařují soukromí vlastníci a Lesy ČR s.p. a LS Lanškroun, která také vykonává OLH. Vlastnické vztahy v lesních plochách v katastru obce Lib-chavy se průběžně upravují a vyvíjejí. Zalesňování v katastru obce je prováděno v malém rozsahu. Vzhledem k současné administrativně legislativní situaci nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa územním plánem nijak dotčeny v sebemenším rozsahu.

Jako plochy NL – Plochy lesní je navržena 1 lokalita N 2 o celkové ploše 14704 m2.

# g.5.21. NP – Plochy přírodní

Plochy přírodní jsou v katastru obce zastoupeny stávajícími RBC Vadětín (část), RBC Hůrka (část), LBC 1(část), 2, 3 (část), 4, 5, 6 (část), 7, 8, 9, 10 a 11.

Jako plochy NP – Plochy přírodní jsou navrženy RBC Vadětín (část), RBC Hůrka (část), LBC 1 (část), 3, (část), 6 (část), 7 (část) a 10 (část) o celkové ploše 3 527 508 m2.

g.5.22. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

Plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské jsou rovnoměrně zastoupeny v celém katastru obce.

# Nové plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské nejsou vymezovány.

g.5.23. NSR – Plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové

Plochy NSR – Plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové se v obci nenacházejí.

Jako plochy NSR – Plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové je navržena 1 lokalita N1 o celkové ploše 52708 m2.

# g.6. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

g.6.1. Zásobování vodou

V obci Libchavy je veřejný vodovod. Voda z vrtu L-1 je čerpána do vodojemu Libchavy, odkud je zá-sobováno spotřebiště Libchavy. Výtlačný řad z vrtu do vodojemu je současně zásobním řadem. Mno-žství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné. Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s příslušnými vyhláškami a předpisy. Rizikovým fak-torem je však stoupající obsah dusičnanů, způsobený nesprávnou konstrukcí vrtu (propojení zvodní). Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní po-třeby vody. Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných sídelních jednotek. Vodovod je napo-jen na centrální dispečink provozovatele vodovodu. Technický stav vodovodu není příliš dobrý, větši-na vodovodních řadů je z litiny a vyžaduje výměnu.

g.6.2. Výpočet spotřeby vody

V obci Libchavy žilo k 31.12.2008 ~ 1525 obyvatel. Jako teoretická výpočtová hodnota je stanoven nárůst počtu obyvatel v období následujících ~ 10 let max. o ~ 100 osob. Výpočet spotřeby vody je proveden podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.

1625 osob x 150 l/osobu/den = 243,0 m3/den = 2,82 l/sec

Qšp = 2,82 x 1,34 = 3,78 l/sec

Lze konstatovat, že ve spotřebě vody je rezerva, využitelná zejména pro potřebu rozvoje lokalit pro bydlení resp. další aktivity. Všechny navrhované lokality lze zásobovat z veřejného vodovodu.

g.6.3. Zdroj vody

V důsledku podmíněně vyhovující jakosti vody ( stoupající obsah dusičnanů ) ve srovnání s vyhláškou č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, je navr-hován nový jímací objekt vodního zdroje společný s vodovodem č. 2 České Libchavy - Sopotnice.

g.6.4. Úprava vody

S ohledem na jakost vody je navrhováno zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.

g.6.5. Doprava vody

V důsledku změny koncepce zásobování vodou je navrhováno v letech 2009 až 2010 realizovat novou čerpací stanici  o Q = 15 l/s a H = nad 60 m.

g.6.6. Vodojemy

V případě nedostatečného zabezpečení minimálně 60 % maximální denní potřeby vody je možné uvažovat s vybudováním dalšího vodojemu vedle vodojemu stávajícího.

g.6.7. Vodovodní síť

Je navrženo rozšíření stávajících vodovodních řadů o 7 vodovodních řadů v celkové délce ~ 931 m.

Dále je navrhováno provést ve vybraných úsecích vodovodních řadů výměnu nevyhovujícího trubního materiálu za potrubí z PVC nebo v důležitých komunikacích tvárnou litinou.

g.6.8. Požární hydranty

V obci se nachází celkem 81 podzemních a nadzemních požárních hydrantů, situovaných rovnoměrně po celé obci.

Nové požární hydranty budou osazeny na stávající resp. navrhované vodovodní řady ve vazbě na konkrétní rozvoj jednotlivých lokalit v souladu s příslušnými předpisy.

g.6.9. Kanalizace a čištění odpadních vod

V sídelní jednotce Horní Libchavy a Dolní Libchavy není vybudovaná soustavná kanalizační síť ani centrální ČOV. Jsou zde realizovány dílčí stoky jednotné kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody a dešťové vody 9 výustmi do Libchavského potoka. Produkované odpadní vody jsou do kanali-zace vypouštěny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Vlastníkem a provozovatelem ka-nalizace je Obec Libchavy. Na kanalizaci je přes septik napojeno 298 trvale bydlících obyvatel, 60 dětí ve školce a 25 zaměstnanců (celkem 327 EO). Odpadní vody ze sídliště RD (49 trvale bydlících obyvatel) jsou vypouštěny do vod povrchových přes ČOV typu Biofluid 12 (výusť H) a odpadní vody od školy (170 žáků) jsou vypouštěny do vod povrchových přes ČOV typu Bioreko 6. Odpadní vody ze sídliště ~ 30 RD jsou vypouštěny do vod povrchových po předčištění v ČOV. Obec dále využívá sys-témů příkopů, struh a propustků. Je zde vybudováno  8 domovních ČOV - jsou vypouštěny do veřejné kanalizace, od 32 trvale bydlících obyvatel  jsou vypouštěny do veřejné kanalizace a od 17 trvale by-dlících obyvatel jsou vypouštěny do vod povrchových. Dále je zde ČOV typu Biofluid 12 (napojeno 49 trvale bydlících obyvatel - sídliště 13 RD). Je zde vybudováno 246 ks septiků - odpadní vody od 327 trvale bydlících obyvatel jsou  vypouštěny do veřejné kanalizace, od 420  trvale bydlících obyvatel a 41 rekreantů jsou vypouštěny do  vod povrchových a od 214 trvale bydlících obyvatel jsou zasaková-ny. Je zde vybudováno 237 ks jímek na vyvážení (napojeno 457 trvale bydlících obyvatel a 49 rekre-antů). Odpadní vody od 40 obyvatel jsou vypouštěny bez předchozího čištění do vod povrchových nebo zasakovány. Technický stav septiků a jímek je různý.

V souladu s projektem „Splašková kanalizace Libchavy, k. ú. Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy a Dolní Libchavy, zpracovatel OHGS Ústí nad Orlicí, 2009, je v Libchavách navržen systém tlakových a gravitačních splaškových stok,výtlačných řadů a čerpach jímek s odvedením splaškových vod na stávající centrální čistírnu odpadních vod Ústí nad Orlicí. Celková délka navrhované kanalizace je

~ 21 000 m.

g. 7. Teplofikace

V obci je zaveden zemní plyn, objekty jsou vytápěny zemním plynem a tuhými palivy. Výkony kotlů v jednotlivých RD se rámcově pohybují do 20 kW, největší kotelna je v SOR. Obec nemá zpracovaný projekt energetického rozvoje. V současnosti není v obci prováděno trvalé měření čistoty ovzduší.

Topení zemním plynem 	:	65	% domácností a provozoven

Topení pevnými palivy 	:	30	% domácností a provozoven

Topení el. proudem 	:	4	% domácnosti

Topení na dřevoplyn 	:	1	% domácností

Stávající stav zůstane v zásadě zachován.

g. 8. Plynofikace

Obec Libchavy je plynofikovaná, STL rozvody jsou položeny v rámci celé obce. Katastrem obce v Horních Libchavách prochází v krátkém úseku VTL plynovod 28 00 000/300 a dále pak VTL plynovod 30 00 000/200. Trasa plynovodu 200 mm vede podél zastavěného území obce Libchavy z Českých Libchav přes Malou Stranu do Oldřichovic. VTL RS 1200 je umístěna na pozemku 452/1.

Je navrženo rozšíření stávajících plynovodních STL řadů o 1 řad dl. ~ 430, přivedený k lokalitám P 7,

Z 26, Z 28 a Z 33

g. 9. Energetika

g.9.1. Napájení obce

Obec Libchavy je napájena elektrickou energií vrchním primérním vedením o napětí 35 kV linkou VN 971 Choceň - Ústí nad Orlicí a linkou VN 563 Žamberk - Ústí nad Orlicí. Napájecími body jsou rozvo-dny a transformovny 110/35 kV Choceň a Žamberk. Územím obce Libchavy rovněž prochází vrchní vedení 110 kV, vedoucí od jihu na sever.

g.9.2. Primerní rozvod

Primerní rozvodné vedení tvoří vrchní kmenová linka VN 971 35 kV, která prochází podél západního okraje obce ve směru sever - jih. Z této linky je rovněž vrchními přípojkami připojeno 16 trafostanic.

1 trafostanice je připojena z linky VN 563 35 kV, která prochází ve směru východ - západ u severního okraje obce. Obě linky je možno propojit pomocí sekčního odpojovače. Linka 35 KV je vytížena úměrně a dovoluje přenos požadovaného nárůstu výkonu.

g.9.3. Sekunderní rozvody

Sekunderní rozvody jsou provedeny normalizovanou napěťovou soustavou 3 PEN stř. 50Hz, 400V, TN-C jak vrchním tak i kabelovým vedením. Stav vrchního sekunderního vedení je hodnocen jako převážně vyhovující.

g.9.4. Popis možností výstavby

V rámci územního plánu se uvažuje s teoretickou možností výstavby ~ 288 RD. Pro potřebu územní-ho plánu je pro období následujících ~ 10 let uvažováno s výstavbou ~ 50 RD. Rozsáhlejší energeti-cky náročnější podnikatelské aktivity nejsou předpokládány.

g.9.5. Zajištění požadovaného příkonu

Způsob napájení obce zůstane i nadále stejný tj. napětím 35 kV stávající linkou VN.

g.9.6. Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouží v obci celkem 16 trafostanic :

# TRAFOSTANICE

| č. | TS | lokalita | majetek | druh | typ | stávající výkon kVA | maximální výkon kVA | možnost navýšení výkonu | z linky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | HL u čp. 77 | ČEZ | distribuční | zděná | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 2 | 1173 | HL u vodárny | ČEZ | distribuční | st..betonová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 3 | 107 | HL u čp. 2 | ČEZ | distribuční | zděná | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 4 | 137 | HL SUSKA | ČEZ | distribuční | st..ocelová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 5 | 748 | DL u tělocvičny | ČEZ | distribuční | st..betonová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 6 | 487 | DLu MNV u čp. 163 | ČEZ | distribuční | st..ocelová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 7 | 741 | DL SOR u hřiště | ČEZ | distribuční | st..ocelová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 8 | 71 | DL u ZD u čp. 97 | ČEZ | distribuční | zděná | 630 | 630 | 230 | VN 971 |
| 9 | 1048 | DL SOR Libchavy | ČEZ | SOR | zděná | 2 x 630 | 2000 | 740 | VN 971 |
| 10 | 734 | DL ZD u čp. 126 | ČEZ | distribuční | st..betonová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 11 | 740 | DL u silnice | ČEZ | distribuční | st..betonová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 12 | 939 | DL CSSS | ČEZ | distribuční | st. ocelová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 13 | 70 | DL u CSD | ČEZ | distribuční | st. betonová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 14 | 684 | HL za čp. 64 | ČEZ | distribuční | st. betonová | 4000 | 630 | 230 | VN 563 |
| 15 | 1119 | DL u I/14 UNIVEB | ČEZ | distribuční | st. betonová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 16 | 1195 | DL Kolář | ČEZ | distribuční | st. ocelová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 17 | 1226 | DL Cakle | ČEZ | distribuční | st..betonová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
| 18 | 0 | DL nad čp. 80 | ČEZ | distribuční | st. ocelová | 400 | 630 | 230 | VN 971 |
|  |  |  |  |  | celkem | 7200 | 12710 | 4650 |  |

g. 10. Spoje a telekomunikace

g.10.1. Spoje

Obec má vybudováno vzdušné a kabelové vedení telefonní sítě. Trasa metalického kabelového vede-ní vychází z kabelové komory v Pickově ulici v Ústí nad Orlicí směr Libchavy. Katastrem obce rovněž procházejí dálkové telefonní kabely z Ústí nad Orlicí do Libchav resp. do Rviště a Hnátnice. Vzhle-dem k výhodnému rozložení navrhovaných lokalit vzhledem ke stávajícím rozvodům je případné roz-šíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející lokalitami resp. v jejich blízkosti.

g.10.2. Radioreléové trasy

Nad katastrem obce prochází 5 provozovaných radioreléových tras veřejné komunikační sítě :

1. Litický Chlum – Kubincův Chlum

2. Litický Chlum – Kozlovský vrch

3. Litický Chlum – Lochmanova 1400

4. Litický Chlum – Trávník 1906

5. Litický Chlum – Kamenná Horka

g.10.3. Stožáry pro mobilní telefony

V katastru obce se nenachází žádný stožár pro přenos signálů mobilních telefonů.

g.10.4. Radiokomunikace – televizní převaděče

V katastru obce na kopci Vadětín se nachází televizní převaděč TVP 6CER s ochranným pásmem o poloměru 30 m.

g. 11. Limity využití území

g.11.1. Ochranná pásma silniční

Dle § 30 zákona č.13/1997 Sb. se zřizují mimo souvisle zastavěná území. Jedná se o prostor, ohrani-čený svislými plochami vedenými do výšky 50 m po obou stranách od osy. U silnice I/14 je ochranné pásmo 50 m, u silnice III/3121 je ochranné pásmo 15 m, na ostatní silnice v obci se ochranná pásma nevztahují. V ochranném pásmu je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného sprá-vního silničního orgánu.

g.11.2. Ochranné pásmo ČD

Ve smyslu Zákona č. 266/94 Sb. je stanoveno pro trať celostátního významu I. řádu 60 m od osy kraj-ní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy je vymezen svislými plochami ve-denými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. V ochranných pás-mech je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu ne-bo drážního úřadu.

g.11.3. Ochranná pásma hluková

V obci Libchavy nejsou stanovena ochranná pásma hluková stanovena.

g.11.4. Ochranná pásma vodních zdrojů a toků, manipulační pruhy

Podél obou břehů Libchavského potoka resp. všech bezejmenných vodotečí bude respektován pruh š. 6.0 m od břehové čáry, který dle § 49 odst. 2 zákona 254/2001 Sb. mohou užívat správci vodních toků při výkonu správy vodního toku. Celé území obceleží v CHOPAV Východočeská křída.

g.11.5. Stanovená záplavová území

Povodně 1997 a 2002 obec Libchavy zasáhly pouze okrajově v jižní části katastru. Do katastru obce částečně zasahuje stanovené záplavové území řeky Tichá Orlice. Obec má vyhotoven Povodňový plán, místa ohrožení povodněmi jsou v obci evidována.

g.11.6. Studie odtokových poměrů Libchavského potoka

Byla zpracována v roce 2008 firmou Agroprojekce Litomyšl, pracoviště Vysoké Mýto. Z tohoto materi-álu jsou převzaty hranice Q 5 a Q 20, zakreslené v koordinačním výkresu.

g.11.7. Ochranná pásma vodovodních řadů

Jsou stanovena 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu.

g.11.8. Ochranná pásma kanalizačních stok

Jsou stanovena 1,5 m od vnějšího líce kanalizační stoky na každou stranu.

g.11.9. Ochranná pásma elektro

venkovní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně (vzdálenost od krajního vodiče)	:	7 m

venkovní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně (vzdálenost od krajního vodiče)	:	12 m

podzemní vedení do 110kV včetně 	:	1 m

elektrické stanice (od zdi nebo oplocení) 	:	20 m

g.11.10. Ochranná pásma telekomunikace

U podzemního vedení telekomunikační sítě (PVTS) je stanoveno 1.5 m.

g.11.11. Ochranná pásma PUPFL a přírodních rezervací

Ochranná pásma lesa jsou stanovena 50 m od okraje lesa. Do katastru obce Libchavy nezasahuje žádná přírodní rezervace. Celé území obce leží v CHOPAV Východočeská křída. Do jižní části kata-stru obce částečně zasahuje "Přírodní park Orlice", zřízený v roce 1996. Do jižní části katastru obce částečně zasahuje "Přírodní park Orlice", zřízený v roce 1996. V katastru obce se nacházejí VKP č. 21 „Údolí sejfů“, č. 22 „Lilie“, č. 23 „U hájovny“, č. 24 „Staré ostřice“ a č. 25 „Malá strana“. Jiná chrá-něná území se v katastru obce nenacházejí.

g.11.12. Ochranná pásma zemědělství

V obci Libchavy nejsou stanovena žádná pásma hygienické ochrany.

g.11.13. Ochranná pásma provozu letiště

Jihovýchodní část území obce se nachází v ochranném pásmu provozu letiště Ústí nad Orlicí.

g. 12. Ochrana životního prostředí

g.12.1. Problematika čištění vod

V souladu s projektem „Splašková kanalizace Libchavy, k. ú. Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy a Dolní Libchavy, zpracovatel OHGS Ústí nad Orlicí, 2009, je v Libchavách navržen systém tlakových a gravitačních splaškových stok, výtlačných řadů a čerpach jímek s odvedením splaškových vod na stávající centrální čistírnu odpadních vod Ústí nad Orlicí.

g.12.2. Problematika čistoty ovzduší + inverze

V současnosti není v obci prováděno trvalé měření čistoty ovzduší. Obec je plynofikována, v údolní části obce ve vazbě na rybníky se v době inverzí drží (zejména v zimním období) chladnější a vlhčí vzduch, který zadržuje exhalace z topenišť. Chemické exhalace v obci nejsou. Částečné ovlivňování ovzduší zápachem ze zemědělské výroby pochází z lokalit zemědělské výroby. Zlepšení životního prostředí bude souviset zejména s přebudováním vytápění objektů na ušlechtilejší paliva, odstraňo-váním zdrojů prachu (nezpevněné komunikace) a technicky zvládnutou likvidací splaškových vod.

g.12.3. Problematika hluku

V obci bylo prováděno měření hluku od provozu na silnici I/14. Lze konstatovat, že rozhodujícím zdro-jem hluku v obci je po této silnici v celé její délce a částečně provoz na železniční trati. V dílčích loka-litách obce je hluk způsobován prakticky pouze dopravou (SOR) nebo provozem zemědělských me-chanizmů při polních pracích.

g.12.4. Zneškodňování pevných odpadů

Tuhé komunální odpady (TKO) obce jsou ukládány do sběrných nádob (popelnic) a odváženy společ-ností EKOLA České Libchavy na řízenou skládku v Českých Libchavách. Celkem bylo za rok 2007 vyvezeno 390,92 t odpadu. Plastové kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty) jsou umístěny na ně-kolika místech v obci. Několikrát ročně je rovněž prováděn sběr tříděného odpadu, který se osvědčil.

Tabulka odpadů za rok 2008 :

| kód druhu odpadu | název odpadu | množství odpadu v tunách | odvoz provádí |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 0 1 02 | sklo | 13,63 | EKOLA České Libchavy |
| 20 0 1 23 | vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky) | 1,58 | EKOLA České Libchavy |
| 20 0 1 27 | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 0,74 | EKOLA České Libchavy |
| 20 0 1 33 | baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | 0,38 | EKOLA České Libchavy |
| 20 0 1 35 | vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23{6} | 1,31 | EKOLA České Libchavy |
| 20 0 1 39 | plasty | 8,87 | EKOLA České Libchavy |
| 20 0 3 01 | směsný komunální odpad | 364,41 | EKOLA České Libchavy |
|  | celkem | 390,92 |  |

g.12.5. Rekultivované skládky

Lokality uzavřených skládek se v katastru obce Libchavy nenacházejí.

g.12.6. Krajina, zeleň a příroda

Zásadním výchozím materiálem pro ÚP je projekt Místního územního systému ekologické stability. Situování jednotlivých prvků ÚSES je zakresleno ve výkresové části. V zastavěné části obce se na-chází kvalitní vysoká zeleň kolem Libchavského potoka, tvořená olšemi, lípami, jasany a duby.

- Geomorfologie

Geomorfologicky je území součástí české křídové tabule s nadmořskou výškou do 500 m. Podnebně leží území v mírně vlhké oblasti s malými odchylkami průměrných meteorologických hodnot v okrajo-vých (vyšších) místech území.

- Fytogeografie

Území náleží do oblasti metofyzika. Vyskytují se zde jak druhy hájové, tak druhy subtermofilní. Přiro-zené zastoupení zde mají bučiny a dubobučiny.

- Pedologie

Území je zařazeno do přírodní oblasti pahorkatinné (Pl). Na jihozápadních svazích jsou zastoupeny převážně nasycené hnědozemní půdy, v jihovýchodní části pak illimerizované hnědozemě, se střední vodopropustností, středně záhřevné.

- Klimatologie

Klimaticky náleží řešené území do oblasti mírně teplé, vlhké, pahorkatinné, s mírnou zimou. Klimatic-ké okrsky jsou zde MT 9 a MT 7. Průměrná roční teplota v meteorologické stanici Ústí nad Orlicí je 7.3 st. C, průměrná červencová teplota je 17.1 st. C, lednová -2.8 st. C. Roční úhrn srážek se pohy-buje od 800 do 820 mm.

g.12.7. Ochrana přírody

Do katastru obce Libchavy nezasahuje žádná přírodní rezervace ani se zde nenacházejí žádná chrá-něná území. Do jižní části katastru obce částečně zasahuje "Přírodní park Orlice", zřízený v roce 1996. V katastru obce se nacházejí VKP č. 21 „Údolí sejfů“, č. 22 „Lilie“, č. 23 „U hájovny“, č. 24 „Sta-ré ostřice“ a č. 25 „Malá strana“. V zastavěné části obce se nachází kvalitní vysoká zeleň, lemující tok potoka a tvořící remízky. Celkově z dřevin jsou v katastru obce zastoupeny : smrk, modřín, borovice, buk, bříza, olše, javor, jasan, lípa a jedle. Lesy tvoří ~ 30 % plochy katastru obce ~ 638 ha. Z hlediska rozložení stabilizujících prvků je katastrální území obce poměrně sourodé a systém ekologické stabi-lity je zde dostatečný zejména díky poměrně významnému podílu lesů.

g.12.8. Systém ekologické stability (ÚSES)

V Územním plánu je zapracován Místní územní systém ekologické stability, zpracovatel Ekoservis Je-seník, RNDr. Leo Bureš 1996, který je součástí stávajícího platného Územního plánu sídelního útvaru a se 2 drobnými odsouhlasenými úpravami u lokalit Z 11 a Z 14 byl převzat do současného územního plánu.

g. 13. Zvláštní požadavky a pokyny

g.13.1. Požární ochrana

V obci Libchavy působí místní dobrovolný hasičský sbor, disponující 2 funkčními hasičskými zbrojni-cemi v Dolních a Horních Libchavách. Zdrojem požární vody jsou hydranty na veřejných vodovodních řadech. Při výstavbě v obci je třeba respektovat požadavky na zajištění požární vody a při další fázi ÚPD je nutno předkládat tyto k vyjádření. Dle ČSN 73 0873 je potřeba dodržet vzdálenosti vnějších odběrných míst požární vody od jednotlivých objektů.

g.13.2. Ochrana před geologickými vlivy

Dle registru sesuvů GEOFONDU Praha se v katastru obce nachází :

1	plocha aktivního sesuvu (po pravé straně podél sinice III/3121 směrem na Rviště)

23	ploch sesuvů ostatních

1	sesuv aktivní bod

1	sesuv ostatní bod

Tyto plochy a body jsou zakresleny ve výkresové části. Z vysokého počtu registrovaných sesuvných ploch je patrné, že v zájmovém území jsou akumulovány jevy vedoucí k jejich vývinu, a to právě i v regionech křídových pánví. Navrhovaní staveb v těchto plochách není vhodné a není doporučováno.

g. 14. Návrh řešení požadavků ochrany obyvatelstva

Požadavky požární ochrany a ochrany obyvatelstva budou řešeny v souladu se zákony č. 183/2006 Sb., 239/2000 a 240/2000 resp. vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 380/2002 Sb.

g.14.1. Zóny havarijního plánování

Požadavky, vyplývající z vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvate-lstva jsou respektovány. V katastru obce se nachází zóna havarijního plánování pro přepravu chlóru v sudech, propanbutanu v autocisternách a výbušnin š. 200 m od osy silnice I/14 na obě strany.

g.14.2. Místa shromažďování

Nachází se v tělocvičně v Dolních Libchavách.

g.14.3. Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

Nacházejí se v rámci celé obce v prostorech před obecním úřadem, před restaurací a penzionem „Hůrka“, před hostincem „U džbánu“, před autoopravnou RALIK a před motorestem „Formanka“.

a jsou tvořeny zpevněnými plochami.

g.14.4. Varování

V obci jsou 2 sirény, umístěné na 2 budovách požárních zbrojnic. Jejich dosah spolehlivě pokryje celé zastavěné území obce.

g.14.5. Informování

V obci je instalován veřejný bezdrátový rozhlas, informace se pak předávají rovněž pomocí telefonů resp. mobilních telefonů.

g.14.6. Ukrytí

Pro obec není zpracován plán ukrytí obyvatel, k ukrytí lze využít sklepů u RD a veřejných budov.

h. informacE o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj	území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko	k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění,	proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí v komplexní podobě nebylo v etapě Zadání ÚP dotčeným orgánem (Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí) požadováno a nebylo tedy zpracováno.

h.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Územní plán zastavěné území doplňuje tzv. plochami přestavby – 17 lokalit. Lze tedy konstatovat, že zastavěné území je stabilizováno a územním plánem vhodně do-plněno.

Zájmem obce je vymezit v přiměřeném rozsahu nové lokality – zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby, občanského vybavení, podnikání resp. zemědělské výroby a vyjít tímto dle možností vstříc poptávce po stavebních parcelách. Územním plánem je vymezeno 38 zastavitelných lokalit. Rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby co nejpřirozeněji navazovaly na původní urbanistickou stru-kturu a vhodně doplňovaly sídelní útvar. Rozsah vymezených zastavitelných lokalit tedy odpovídá předpokládanému rozvoji obce.

i. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na	zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Přehledný seznam jednotlivých lokalit MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

| lokalita | funkční využití lokality | popis lokality | zábor ZPF m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL Cakle nad železniční tratí | 20754 |
| Z 2 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL Cakle | 4500 |
| Z 3 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad zahrádkami | 14601 |
| Z 4 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | DL u silnice I/14 | 10561 |
| Z 5 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | DL před areálem ZD | 4243 |
| Z 6 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL před areálem ZD | 5930 |
| Z 7 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | DL nad bývalým areálem ZD | 43818 |
| Z 8 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad čajovnou | 32641 |
| Z 9 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad čajovnou | 16080 |
| Z 10 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL za lokalitou RD | 58369 |
| Z 11 | ZV – Zeleň na veřejných prostranstvích | k záboru ZPF nedochází | 0 |
| Z 12 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad obecním úřadem | 16117 |
| Z 13 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL před Urbanovými | 33568 |
| Z 14 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad kostelem | 6967 |
| Z 15 | OM – Občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední | DL pod Urbanovými | 4666 |
| Z 16 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | DL vedle Euromatu | 22824 |
| Z 17 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | PL u záhumenní cesty | 9225 |
| Z 18 | VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba | HL nad čp. 85 | 9446 |
| Z 19 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL u záhumení cesty | 6257 |
| Z 20 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL u záhumení cesty | 4092 |
| Z 21 | VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba | HL nad čp. 75 | 7717 |
| Z 22 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL nad rodinnými domy | 4760 |
| Z 23 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL nad čp. 149 | 8238 |
| Z 24 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL Dařílek | 2124 |
| Z 26 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL nad čp. 103 | 20220 |
| Z 27 | OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední | HL pod záhumenní cestou | 9708 |
| Z 28 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL podél záhumenní cesty | 51388 |
| Z 29 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL pod záhumení cestou | 22060 |
| Z 30 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad čp. 79 | 10983 |
| Z 31 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad čp. 260 | 5011 |
| Z 32 | VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba | DL nad čp. 70 | 8987 |
| Z 33 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL vedle čp. 66 | 7963 |
| Z 34 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad čp. 191 | 13703 |
| Z 35 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL pod čp. 124 | 7806 |
| Z 36 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | DL vedle SOR | 4961 |
| Z 37 | VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba | DL vedle areálu ZEPO | 33836 |
| Z 38 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL pod areálem ZD | 2712 |
| Z 39 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL vedle čp. 154 | 5574 |
| N 14 | DL nad bývalým zemědělským areálem | k záboru ZPF nedochází | 0 |
| N 2 | NL – Plochy lesní | DL Malá strana Urbanovi | 14704 |
|  |  |  | 567114 |

Přehledný seznam jednotlivých lokalit – P (v zastavěném území)

| lokalita | funkční využití lokality | popis lokality | zábor ZPF m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| P 1 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL nad bytovkami | 1763 |
| P 2 | TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě | DL vedle tvrze | 7876 |
| P 3 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL pod areálem ZD | 2530 |
| P 4 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL vedle čp. 3 | 683 |
| P 5 | VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba | DL nad bývalým areálem ZD | 11250 |
| P 6 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL naproti čp. 106 | 2470 |
| P 7 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | DL pod čp. 75 | 1368 |
| P 8 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | PL naproti Martincovým | 4969 |
| P 9 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL pod čp. 275 | 4207 |
| P 10 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL nad čp. 82 | 4665 |
| P 11 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL nad čp. 124 | 8019 |
| P 12 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL pod čp. 107 | 5825 |
| P 13 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL pod čp. 133 | 6730 |
| P 14 | OM – Občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední | HL bývalý areál ZD | 13032 |
| P 15 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL Dařílek | 3924 |
| P 16 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL pod čp. 160 | 4169 |
| P 17 | BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské | HL proluka Dařílek | 1061 |
|  |  |  | 84541 |

i.1. Navrhovaný zábor ZPF mimo zastavěné území

LOKALITA Z 1 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | DL Cakle nad železniční tratí | 967/4 | TTP | 4 | 17176 | 17176 |
|  |  | 860/3 část | TTP | 4 | 4954 | 3563 |
|  |  | 1889/3 část | orná půda | 4 | 3662 | 15 |
|  |  |  |  |  | celkem | 20754 |

LOKALITA Z 2 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 2 | DL Cakle | 824/3 | TTP | 5 | 2817 | 2817 |
|  |  | 824/5 | TTP | 5 | 1683 | 1683 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4500 |

LOKALITA Z 3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 3 | DL nad zahrádkami | 603/1 | TTP | 4 | 6701 | 6701 |
|  |  | 600 | TTP | 5 | 271 | 271 |
|  |  | 597/3 | TTP | 3 | 26 | 26 |
|  |  | 617/7 | TTP | 2 | 1968 | 1968 |
|  |  | 617/6 | TTP | 2 | 3649 | 3649 |
|  |  | 617/1 | TTP | 3 | 1677 | 1677 |
|  |  |  |  |  | celkem | 14292 |

LOKALITA Z 3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 3 | DL nad zahrádkami | 603/1 | TTP | 4 | 6701 | 6701 |
|  |  | 600 část | TTP | 5 | 271 | 201 |
|  |  | 597/3 | TTP | 3 | 26 | 26 |
|  |  | 617/7 | TTP | 2 | 1968 | 1968 |
|  |  | 617/6 | TTP | 2 | 3649 | 3649 |
|  |  | 617/1 | TTP | 3 | 1677 | 1677 |
|  |  | 617/8 | TTP | 2 | 311 | 311 |
|  |  | 620/4 část | TTP | 2 | 1413 | 68 |
|  |  |  |  |  | celkem | 14601 |

LOKALITA Z 4 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 4 | DL u silnice I/14 | 504/2 | TTP | 2 | 316 | 316 |
|  |  | 504/1 část | TTP | 2 | 2774 | 2104 |
|  |  | 519/2 část | TTP | 2 | 15765 | 8141 |
|  |  |  |  |  | celkem | 10561 |

LOKALITA Z 5 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 5 | DL před areálem ZD | 459/2 | TTP | 2 | 2786 | 2786 |
|  |  | 507/1 | TTP | 2 | 1030 | 1030 |
|  |  | 504/4 | TTP | 2 | 427 | 427 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4243 |

LOKALITA Z 6 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 6 | DL před areálem ZD | 459/1 část | TTP | 2 | 8913 | 4218 |
|  |  | 507/2 | TTP | 2 | 193 | 193 |
|  |  | 506/1 | TTP | 2 | 1519 | 1519 |
|  |  |  |  |  | celkem | 5930 |

LOKALITA Z 8 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 8 | DL nad čajovnou | 249/1 | TTP | 2 | 2324 | 2324 |
|  |  | 249/2 | TTP | 2 | 2325 | 2325 |
|  |  | 250/4 | orná půda | 2 | 5937 | 5937 |
|  |  | 1833 | TTP | 2 | 210 | 210 |
|  |  | 262/5 část | orná půda | 2 | 18286 | 10325 |
|  |  | 276/2 | TTP | 2 | 11414 | 11414 |
|  |  | 304 | TTP | 71 410 | 106 | 106 |
|  |  |  |  |  | celkem | 32641 |

LOKALITA Z 7 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 7 | DL nad bývalým areálem ZD | 366 | TTP | 2 | 311 | 311 |
|  |  | 1846/6 | TTP | 2 | 726 | 726 |
|  |  | 363/2 | TTP | 2 | 1733 | 1733 |
|  |  | 1846/7 | TTP | 2 | 138 | 138 |
|  |  | 390/2 | TTP | 2 | 153 | 153 |
|  |  | 365/1 část | TTP | 2 | 21358 | 10108 |
|  |  | 300/3 | TTP | 2 | 3000 | 3000 |
|  |  | 300/1 část | TTP | 2 | 8522 | 1718 |
|  |  | 312 | TTP | 2 | 1103 | 1103 |
|  |  | 315 | TTP | 2 | 920 | 920 |
|  |  | 316/1 | TTP | 2 | 4061 | 4061 |
|  |  | 317/1 | TTP | 2 | 10407 | 10407 |
|  |  | 367 | TTP | 2 | 3410 | 3410 |
|  |  | 317/2 | TTP | 2 | 6030 | 6030 |
|  |  |  |  |  | celkem | 43818 |

LOKALITA Z 9 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 9 | DL nad čajovnou | 250/2 | orná půda | 2 | 7709 | 7709 |
|  |  | 262/5 část | orná půda | 2 | 18286 | 8220 |
|  |  | 250/3 | orná půda | 2 | 151 | 151 |
|  |  |  |  |  | celkem | 16080 |

LOKALITA Z 10 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 10 | DL za lokalitou RD | 207/3 | orná půda | 2 | 9817 | 9817 |
|  |  | 207/4 | orná půda | 2 | 3118 | 3118 |
|  |  | 207/5 část | orná půda | 2 | 5181 | 3212 |
|  |  | 208/7 část | orná půda | 2 | 6961 | 3969 |
|  |  | 208/6 | orná půda | 2 | 6120 | 6120 |
|  |  | 208/5 | orná půda | 2 | 5999 | 5999 |
|  |  | 208/4 | orná půda | 2 | 4902 | 4902 |
|  |  | 233/1 část | orná půda | 2 | 34461 | 13077 |
|  |  | 1831/2 část | orná půda | 2 | 1766 | 536 |
|  |  | 1832/1 | orná půda | 2 | 581 | 581 |
|  |  | 227/1 | orná půda | 2 | 7038 | 7038 |
|  |  |  |  |  | celkem | 58369 |

LOKALITA Z 12 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 12 | DL nad obecním úřadem | 194/11část | orná půda | 2 | 7667 | 6886 |
|  |  | 194/2 | orná půda | 2 | 2887 | 2887 |
|  |  | 194/3 | orná půda | 2 | 5488 | 5488 |
|  |  |  |  |  | celkem | 15261 |

LOKALITA Z 13 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 13 | PL + DL před Urbanovými PL | 93/1 | zahrada | 2 | 1745 | 1745 |
|  | DL | 172/1 | orná půda | 2 | 7227 | 7227 |
|  |  | 184/37 část | orná půda | 2 | 4183 | 1219 |
|  |  | 184/2 | orná půda | 2 | 6664 | 6664 |
|  |  | 184/6 | orná půda | 2 | 4461 | 4461 |
|  |  | 184/7 část | orná půda | 2 | 12135 | 7068 |
|  |  | 184/38 | orná půda | 2 | 1113 | 1113 |
|  |  | 184/36 | orná půda | 2 | 1001 | 1001 |
|  |  | 184/35 | orná půda | 71 410 | 3070 | 3070 |
|  |  |  |  |  | celkem | 33568 |

LOKALITA Z 14 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 14 | DL nad kostelem | 172/3 | orná půda | 2 | 4003 | 4003 |
|  |  | 184/37 část | orná půda | 2 | 4183 | 2964 |
|  |  |  |  |  | celkem | 6967 |

LOKALITA Z 15 – OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 15 | PL pod Urbanovými | 93/1 část | TTP | 2 | 14903 | 4666 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4666 |

LOKALITA Z 16 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 16 | PL vedle Euromatu | 246/1 | TTP | 2 | 603 | 603 |
|  |  | 239 | TTP | 2 | 15190 | 15190 |
|  |  | 176/12 | orná půda | 2 | 217 | 217 |
|  |  | 176/9 část | TTP | 2 | 775 | 517 |
|  |  | 236 část | TTP | 2 | 9928 | 6297 |
|  |  |  |  |  | celkem | 22824 |

LOKALITA Z 17 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 17 | PL u záhumenní cesty | 376/13 část | orná půda | 2 | 4594 | 2555 |
|  |  | 376/11 | orná půda | 2 | 579 | 579 |
|  |  | 383/3 část | TTP | 2 | 3428 | 2361 |
|  |  | 354/1 | TTP | 2 | 1944 | 1944 |
|  |  | 383/4 část | TTP | 2 | 7471 | 1786 |
|  |  |  |  |  | celkem | 9225 |

LOKALITA Z 18 – VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 18 | HL nad čp. 85 | 258/3 | TTP | 2 | 3543 | 3543 |
|  |  | 1394/2 | TTP | 2 | 328 | 328 |
|  |  | 260/2 | TTP | 2 | 363 | 363 |
|  |  | 245 | TTP | 2 | 5212 | 5212 |
|  |  |  |  |  | celkem | 9446 |

LOKALITA Z 19 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 19 | HL u záhumení cesty | 285 | TTP | 2 | 3742 | 3742 |
|  |  | 269 část | TTP | 2 | 16417 | 2515 |
|  |  |  |  |  | celkem | 6257 |

LOKALITA Z 20 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 20 | HL u záhumenní cesty | 303/4 část | TTP | 2 | 10797 | 3609 |
|  |  | 288 část | TTP | 2 | 1013 | 483 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4092 |

LOKALITA Z 21 – VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 21 | HL nad čp. 75 | 303/4 část | TTP | 2 | 10797 | 7188 |
|  |  | 288 část | TTP | 2 | 1013 | 529 |
|  |  |  |  |  | celkem | 7717 |

LOKALITA Z 22 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 22 | HL nad rodinnými domy | 350/12 | TTP | 2 | 4178 | 4178 |
|  |  | 411/5 | TTP | 2 | 47 | 47 |
|  |  | 350/1 | TTP | 2 | 149 | 149 |
|  |  | 411/3 | TTP | 2 | 174 | 174 |
|  |  | 1407/3 | TTP | 2 | 157 | 157 |
|  |  | 350/8 | TTP | 2 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4760 |

LOKALITA Z 23 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. |  | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 23 | HL nad čp. 149 | 417/3 | orná půda | 2 | 4248 | 4248 |
|  |  | 453/1 část | orná půda | 2 | 44617 | 3401 |
|  |  | 1419/3 část | orná půda | 2 | 2177 | 228 |
|  |  | 141/1 | orná půda | 2 | 35 | 35 |
|  |  | 141/2 | orná půda | 2 | 326 | 326 |
|  |  |  |  |  | celkem | 8238 |

LOKALITA Z 24 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 24 | HL Dařílek | 4783 | TTP | 2 | 2124 | 2124 |
|  |  |  |  |  | celkem | 2124 |

LOKALITA Z 26 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 26 | HL nad čp. 103 | 784/1 | TTP | 2 | 17008 | 17008 |
|  |  | 787/7 | TTP | 2 | 388 | 388 |
|  |  | 786/6 | TTP | 2 | 2824 | 2824 |
|  |  |  |  |  | celkem | 20220 |

LOKALITA Z 28 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 28 | HL podél záhumenní cesty | 787/6 | orná půda | 2 | 2402 | 2402 |
|  |  | 787/5 | orná půda | 2 | 3152 | 3152 |
|  |  | 787/4 | orná půda | 2 | 2844 | 2844 |
|  |  | 787/3 | orná půda | 2 | 2179 | 2179 |
|  |  | 787/2 | orná půda | 2 | 4029 | 4029 |
|  |  | 786/7 | orná půda | 2 | 452 | 452 |
|  |  | 1450/9 | orná půda | 2 | 600 | 600 |
|  |  | 789/1 část | orná půda | 2 | 10063 | 1424 |
|  |  | 789/3 | orná půda | 2 | 91 | 91 |
|  |  | 881 část | orná půda | 2 | 22561 | 4042 |
|  |  | 1451/3 část | orná půda | 2 | 1126 | 162 |
|  |  | 879 část | TTP | 2 | 7083 | 1139 |
|  |  | 890/1 část | orná půda | 2 | 21030 | 3734 |
|  |  | 891 část | orná půda | 2 | 1074 | 423 |
|  |  | 947 část | orná půda | 2 | 19455 | 3502 |
|  |  | 958/1 část | TTP | 2 | 14356 | 3032 |
|  |  | 1468/9 část | orná půda | 2 | 609 | 151 |
|  |  | 1035/1 část | TTP | 2 | 1670 | 427 |
|  |  | 964 část | TTP | 2 | 3507 | 1799 |
|  |  | 1036/3 část | orná půda | 2 | 4732 | 2334 |
|  |  | 1468/11 část | orná půda | 2 | 577 | 161 |
|  |  | 1041/2 část | TTP | 2 | 543 | 357 |
|  |  | 1040 část | TTP | 2 | 3940 | 1926 |
|  |  | 1050/5 část | TTP | 2 | 3015 | 2877 |
|  |  | 1061/1 část | TTP | 2 | 2209 | 1256 |
|  |  | 1062 část | orná půda | 2 | 22490 | 3914 |
|  |  | 1056 část | TTP | 2 | 15678 | 2979 |
|  |  |  |  |  | celkem | 51388 |

LOKALITA Z 27 – OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 27 | HL pod záhumenní cestou | 789/4 | orná půda | 2 | 41 | 41 |
|  |  | 789/2 | TTP | 2 | 676 | 676 |
|  |  | 884/1 | TTP | 2 | 6093 | 6093 |
|  |  | 888/1 | TTP | 2 | 2213 | 2213 |
|  |  | 1451/4 | TTP | 2 | 279 | 279 |
|  |  | 888/3 | TTP | 2 | 94 | 94 |
|  |  | 888/2 | TTP | 2 | 312 | 312 |
|  |  |  |  |  | celkem | 9708 |

LOKALITA Z 29 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 29 | HL pod záhumenní cestou | 884/2 | TTP | 2 | 6160 | 6160 |
|  |  | 37/2 | TTP | 2 | 52 | 52 |
|  |  | 37/1 část | TTP | 2 | 2717 | 923 |
|  |  | 957/2 | TTP | 2 | 4596 | 4596 |
|  |  | 957/3 | TTP | 2 | 2377 | 2377 |
|  |  | 957/1 | TTP | 2 | 5028 | 5028 |
|  |  | 956/2 | TTP | 2 | 148 | 148 |
|  |  | 955 | TTP | 2 | 520 | 520 |
|  |  | 953 | TTP | 2 | 2256 | 2256 |
|  |  |  |  |  | celkem | 22060 |

LOKALITA Z 30 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 30 | DL nad čp. 79 | 1786/3 část | orná půda | 2 | 45416 | 10983 |
|  |  |  |  |  | celkem | 10983 |

LOKALITA Z 31 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 31 | DL nad čp. 260 | 1709/6 | TTP | 2 | 1846 | 1846 |
|  |  | 1709/2 | TTP | 2 | 1055 | 1055 |
|  |  | 1709/8 | TTP | 2 | 1055 | 1055 |
|  |  | 1709/9 | TTP | 2 | 1055 | 1055 |
|  |  |  |  |  | celkem | 5011 |

LOKALITA Z 32 – VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 32 | DL nad čp. 70 | 1602/1 | orná půda | 3 | 8987 | 8987 |
|  |  |  |  |  | celkem | 8987 |

LOKALITA Z 33 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 33 | DL vedle čp. 66 | 1518/1 | TTP | 3 | 2586 | 2586 |
|  |  | 1504 | TTP | 4 | 631 | 631 |
|  |  | 1503/1 | zahrada | 4 | 2171 | 2171 |
|  |  | 1503/2 | zahrada | 4 | 2575 | 2575 |
|  |  |  |  |  | celkem | 7963 |

LOKALITA Z 34 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 34 | DL nad čp. 191 | 1500/6 | TTP | 4 | 2442 | 2442 |
|  |  | 1500/1 | TTP | 4 | 1189 | 1189 |
|  |  | 1499/1 | TTP | 4 | 742 | 742 |
|  |  | 1500/5 | TTP | 4 | 251 | 251 |
|  |  | 1499/11 | TTP | 4 | 3753 | 3753 |
|  |  | 1499/8 | TTP | 4 | 3110 | 3110 |
|  |  | 1497/1 | TTP | 4 | 1499 | 1499 |
|  |  | 114/4 | zahrada | 4 | 717 | 717 |
|  |  |  |  |  | celkem | 13703 |

LOKALITA Z 35 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 35 | DL pod čp. 124 | 1494 | TTP | 4 | 250 | 250 |
|  |  | 1453 | TTP | 4 | 2258 | 2258 |
|  |  | 1450/5 | TTP | 4 | 3781 | 3781 |
|  |  | 1450/6 | TTP | 4 | 1428 | 1428 |
|  |  | 1450/8 | TTP | 4 | 46 | 46 |
|  |  | 1450/9 | TTP | 4 | 43 | 43 |
|  |  |  |  |  | celkem | 7806 |

LOKALITA Z 36 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 36 | DL vedle SOR | 1215/2 | TTP | 5 | 4961 | 4961 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4961 |

LOKALITA Z 37 – VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 37 | DL vedle areálu ZEPO | 1110/2 | orná půda | 2 | 21974 | 21974 |
|  |  | 1118/8 | TTP | 2 | 10753 | 10753 |
|  |  | 1144/1 část | TTP | 2 | 15646 | 1109 |
|  |  |  |  |  | celkem | 33836 |

LOKALITA Z 38 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 35 | DL pod areálem ZD | 1145/2 | TTP | 2 | 2712 | 2712 |
|  |  |  |  |  | celkem | 2712 |

LOKALITA Z 39 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 39 | DL vedle čp. 154 | 4/1 | TTP | 5 | 5574 | 5574 |
|  |  |  |  |  | celkem | 5574 |

LOKALITA N 2 – NL – Plochy lesní

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | výměra plochy NL m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 2 | DL Malá strana Urbanovi | 1716/3 | TTP | 5 | 13536 | 13536 |
|  |  | 1723/1 | TTP | 5 | 1131 | 1131 |
|  |  | 1724/2 | TTP | 5 | 37 | 37 |
|  |  |  |  |  | celkem | 14704 |

CELKEM zábor ZPF mimo zastavěné území 567 114 m2 tj. 56,7114 ha

i.2. Navrhovaný zábor ZPF v rámci zastavěného území

LOKALITA P1 – BV – Bydlení – v rodinných domech - venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | DL nad bytovkami | 746/1 | TTP | 4 | 1763 | 1763 |
|  |  |  |  |  | celkem | 1763 |

LOKALITA P2 – TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě

| č. | popis lokality | čísla parcel | vlastník | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 2 | DL vedle tvrze | 1156/8 | Obec Libchavy | TTP | 2 | 1625 | 1625 |
|  |  | 1156/7 | Obec Libchavy | zahrada | 2 | 817 | 817 |
|  |  | 1156/12 | Obec Libchavy | TTP | 2 | 711 | 711 |
|  |  | 1156/1 | PF ČR | TTP | 2 | 4723 | 4723 |
|  |  |  |  |  |  | celkem | 7876 |

LOKALITA P3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 3 | DL pod areálem ZD | 1159/2 | TTP | 2 | 2530 | 2530 |
|  |  |  |  |  | celkem | 2530 |

LOKALITA P4 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 4 | DL vedle čp. 3 | 2020 | TTP | 2 | 143 | 143 |
|  |  | 454/1 | TTP | 2 | 540 | 540 |
|  |  |  |  |  | celkem | 683 |

LOKALITA P5 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 5 | DL nad bývalým areálem ZD | 365/1 část | TTP | 2 | 21358 | 11250 |
|  |  |  |  |  | celkem | 11250 |

LOKALITA P6 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 6 | DL naproti čp. 106 | 305/5 | zahrada | 2 | 1822 | 1822 |
|  |  | 305/1 | zahrada | 2 | 268 | 268 |
|  |  | 305/6 | zahrada | 2 | 380 | 380 |
|  |  |  |  |  | celkem | 2470 |

LOKALITA P7 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 7 | DL pod čp. 75 | 156/2 | zahrada | 5 | 1368 | 1368 |
|  |  |  |  |  | celkem | 1368 |

LOKALITA P8 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 8 | PL naproti Martincovým | 64/1 | TTP | 2 | 4969 | 4969 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4969 |

LOKALITA P9 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 9 | HL pod čp. 275 | 1245 | zahrada | 2 | 1322 | 1322 |
|  |  | 1242 | TTP | 2 | 1902 | 1902 |
|  |  | 1170/2 | TTP | 2 | 983 | 983 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4207 |

LOKALITA P10 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 10 | HL nad čp. 82 | 1166/1 | TTP | 2 | 4665 | 4665 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4665 |

LOKALITA P11 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 11 | HL nad čp. 124 | 1050/4 | TTP | 2 | 3013 | 3013 |
|  |  | 1473/2 část | TTP | 2 | 287 | 136 |
|  |  | 1034/2 | TTP | 2 | 177 | 177 |
|  |  | 1119/1 | TTP | 2 | 151 | 151 |
|  |  | 1119/2 | TTP | 2 | 334 | 334 |
|  |  | 1143/7 | TTP | 2 | 147 | 147 |
|  |  | 1138 | TTP | 2 | 4061 | 4061 |
|  |  |  |  |  | celkem | 8019 |

LOKALITA P12 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 12 | HL pod čp. 107 | 32/3 | TTP | 2 | 1022 | 1022 |
|  |  | 32/2 | TTP | 2 | 804 | 804 |
|  |  | 32/1 | TTP | 2 | 3999 | 3999 |
|  |  |  |  |  | celkem | 5825 |

LOKALITA P13 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 13 | HL pod čp. 133 | 41/1 | zahrada | 2 | 5187 | 5187 |
|  |  | 41/3 | zahrada | 2 | 517 | 517 |
|  |  | 43 | zahrada | 2 | 1026 | 1026 |
|  |  |  |  |  | celkem | 6730 |

LOKALITA P14 – OZ – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 14 | HL bývalý areál ZD | 789/5 | TTP | 2 | 506 | 506 |
|  |  | 59 | TTP | 2 | 385 | 385 |
|  |  | 53 | TTP | 2 | 494 | 494 |
|  |  | 54/1 | TTP | 2 | 5149 | 5149 |
|  |  | 54/2 | TTP | 2 | 1283 | 1283 |
|  |  | 51 | TTP | 2 | 906 | 906 |
|  |  | 48 | TTP | 2 | 44 | 44 |
|  |  | 1455 | TTP | 2 | 372 | 372 |
|  |  | 47 | TTP | 2 | 3893 | 3893 |
|  |  |  |  |  | celkem | 13032 |

LOKALITA P15 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 15 | HL Dařílek | 527/1 | zahrada | 2 | 829 | 829 |
|  |  | 1434/1 | TTP | 2 | 358 | 94 |
|  |  | 105 | zahrada | 2 | 3001 | 3001 |
|  |  |  |  |  | celkem | 3924 |

LOKALITA P16 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 16 | HL pod čp. 160 | 136/1 | TTP | 2 | 3585 | 3585 |
|  |  | 136/10 | TTP | 2 | 584 | 584 |
|  |  |  |  |  | celkem | 4169 |

LOKALITA P17 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | BPEJ | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 17 | HL Proluka Dařílek | 461/1 část | TTP | 2 | 2042 | 1061 |
|  |  |  |  |  | celkem | 1061 |

CELKEM zábor ZPF v zastavěném území 84541 m2 tj. 8,4541 ha

i.2. Navrhovaný zábor PUPFL

Se záborem PUPFL není uvažováno, pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou územním plánem nijak dotčeny v sebemenším rozsahu. Zákon č. 289/1995 o lesích je plně respektován. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem není problematika PUPFL dále rozvíjena v textové ani výkresové části.

j. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Pan František Kaplan, bytem Horní Libchavy 166, 561 16; pan František Svatoš, bytem České Libchavy 73, 561 14; pan Josef Pechanec, Dolní Libchavy 292, 561 16 – společná námitka podaná osobně pořizovateli dne 4.2.2010.

Věc: zamítnutí návrhu změny územního plánu v obci Libchavy níže uvedenými vlastníky pozemků.

Kaplan František	Horní Libchavy 166, 561 16

list vlastnictví č. 232

Svatoš František	České Libchavy 73, 561 14

list vlastnictví č. 311

Pechanec Josef	Dolní Libchavy 292, 561 16

list vlastnictví č. 200

Tímto Vám oznamujeme, že zásadně nesouhlasíme se změnou územního plánu, který se projedná-val bez našeho vědomí na zasedání Obecního úřadu v Libchavách. Změna se týká převodů pozem-ků, které se nacházejí v oblasti rozsáhlého chráněného území výše uvedených vlastníků půdy na sta-vební parcely určené výhradně k výstavbě fotovoltaické elektrárny.

Vlastníci těchto pozemků svými podpisy nesouhlasí s jakoukoli změnou v územním plánu bez jejich vědomí a požadují zrušení navrhované změny v územním plánu.

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Výše uvedená námitka se týká parcely č. 530 – vlastník p. Pechanec, parcely č. 692 – vlastník p. Ka-plan, parcely č. 693 - vlastník p. Svatoš a parcel č. 1429/6 a 1439/1 - obě vlastní obec Libchavy vše v k.ú. Horní Libchavy. Tyto parcely byly návrhem územního plánu vymezeny jako zastavitelná lokalita číslo Z25 – VT – Výroba a skladování – energetika, která měla sloužit k umístění fotovoltaické elek-trárny. Na základě této námitky a po projednání s obcí Libchavy je zastavitelná lokalita Z25 z územ-ního plánu vypuštěna, výše uvedené parcely budou i nadále vedeny jako NZ - plochy zeměděl-ské (tzn. plochy, které nejsou určeny k zastavění).

Pozn. pořizovatele: Námitka je opsána doslovně a je uložena na MěÚ Ústí nad Orlicí, stavebním úřa-dě ve spisu a je k dispozici k nahlédnutí.

k. VYHODNOCENÍ PŘÍPOMÍNEK

K návrhu územního plánu nebyla vznesena žádná připomínka.

2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. Odůvodnění územního plánu :

II. a. koordinační výkres	M 1 : 2880 – 3 listy

II. b. širší vztahy	M 1 : 25 000 – 1 list

II. c. předpokládaný zábor ZPF	M 1 : 2880 – 3 listy

Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

P O U Č E N Í

Proti Územnímu plánu Libchavy vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení

§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný pro-středek.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

V Libchavách dne 18.02.2010

| Jana Hodovalová v.r. |  | Josef Vavřín v.r. |
| --- | --- | --- |
| starostka obce |  | místostarosta obce |

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení §173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vy-dání opatření obecné povahy tj. 09.03.2010.