OBEC ŘETOVÁ

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008

o vydání územního plánu Řetová

Zastupitelstvo obce Řetová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

- Územní plán Řetová

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.A.  Základní údaje, vymezení zastavěného území

ZADAVATEL: OBEC ŘETOVÁ. Úřad územního plánování: MěÚ  Ústí nad Orlicí

Krajský úřad: Pardubice

ZPRACOVATELEM JE: Ing.arch.Vladimír Rozehnal, Architektonický atelier Ing.arch. Rozehnal & Vosmek, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, tel./fax 466 513 285, fax 466 500 295, e-mail: arch.atelier@quick.cz

Řešené území je území obce Řetové sestávající z 1 katastrálního území Řetová - výměra 849 ha, počet obyvatel 662 (duben 2007). Pro účely ÚP bude počítáno s  cca 700 obyvateli.

Zastavěné území je vymezeno na podkladu aktuální mapy katastru nemovitostí poskytnuté Katastrálním úřadem, pracoviště Ústí nad Orlicí v březnu 2007. Zastavěné území je stanoveno na základě terénní pochůzky zpracovatele k 1.4.2007.

Zadání pro ÚP  bylo schváleno zastupitelstvem obce ŘETOVÁ dne 27.6.2007.

1.B.  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje území Řetová vychází:

- z územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (dále jen „ÚP VÚC Pk“) - schváleného Zastupitelstvem Pardubického kraje 14.12.2006

- "rozvoj na úrovni bydlení, občanské vybavenosti, výroby, sportu a rekreace je možný přiměřeně k dosavadnímu vývoji obce".

- ÚP VÚC dále navrhuje v řešeném území územní rezervu pro přeložku silnice II/360 a ochranu území pro koridor průplavu Dunaj - Odra - Labe.

- limitujícími prvky jsou v řešeném území:

- Nadzemní vedení VVN 110 kV

- Nadregionální biokoridor K 93

- Regionální biocentrum 457 Andrlův Chlum

- Navržená trasa regionálního biokoridoru u chatové osady MANDL

- ze Strategického plánu ekonomického rozvoje mikroregionu Orlicko - Třebovsko jehož je obec Řetová členem:

- rozšíření nabídky pracovních míst v jednotlivých obcích regionu

- vytvořit ve venkovských obcích předpoklady pro atraktivní bydlení

- zajištění optimální dopravní obslužnosti

- rozvoj malého a středního podnikání

- ze Zadání ÚP schváleného zastupitelstvem obce, které na základě analýzy problémů a doplnění průzkumů a rozborů upřesňuje m.j.

požadavky na rozvoj území obce:

Hlavním cílem rozvoje řešeného území je navrhnout další rozvoj funkce bydlení, rozvoje podnikatelských aktivit, výrobních služeb popř. rozšíření zemědělské výroby za předpokladu technického vybavení těchto lokalit a zachování ekologické stability v řešeném území. Obec plní kromě základních funkcí též funkci malého střediska rekreace a cestovního ruchu, která vyplývá z atraktivního zázemí a výhodné polohy obce poblíž měst Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a Litomyšl. Díky uvedené atraktivitě a poloze je předpoklad dalšího posilování této funkce na což musí územní plán  pamatovat. Zpracování územního plánu má zajistit územní podmínky pro její další celkový rozvoj při plném respektování přírodních a kulturních hodnot území.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

b. 1. Přírodní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat:

Celé řešené území se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

Do řešeného území zasahuje Přírodní park Orlice (pouze okrajově, severně od silnice II/360.)

Registrované významné krajinné prvky (dle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny):

VKP "Jalovce"

ojedinělá populace vzácného a ohroženého druhu dřeviny - jalovce obecného (Juniperus communis) na bývalé pastvině východně od Řetové

k.ú.Řetová, číslo parcely 915, výměra 0,3730 ha, vlastník Štanclová Drahoslava, Řetová 92

VKP "Opukové osypy"

ostrov s výchozy dříve těžených drobivých vápnitých slínovců v loukách na hranicích katastrů Přívrat a Řetová, s výskytem vzácných teplomilných druhů rostlin (hořeček brvitý, ostřice jarní, krkavec menší, rozchodník šestiřadý aj.)

k.ú. Řetová, číslo parcely 882, výměra 0,1104 ha, vlastník Brožková Věnceslava, Řetová 65

VKP "Opučák"

opuštěný lom na drobivé vápnité slínovce na okraji lesa na jižním svahu Andrlova Chlumu s výskytem vzácných druhů teplomilné a vápnomilné květeny (pcháč bezlodyžný, hořeček brvitý, pupava obecná, ostřice jarní, dobromysl obecná aj.)

k.ú.Řetová, č.parcely 1178, výměra 0,15 ha, vlastník Šimkovi František a Zdenka, Řetová 35

VKP "Bromion"

unikátní lokalita teplomilných travinných společenstev svazu Bromion erecti na kraji lesa na jihozápadním svahu u Řetové (sveřep, šalvěj přeslenatá, prvosenka jarní, řepík lékařský, kostřava žlábkovitá aj.), pestrá entomofauna

k.ú. Řetová, č.parcely 1035,1037,1036/1,2, 1034/2, 1039, výměra 1,3112 ha, vlastníci Stránský Jindřich, Řetová, Jebousek Josef a Hana, Řetová 310, MěÚ Ústí n/Orlicí (uživatel ZD Sloupnice)

V k.ú. Řetová jsou vyhlášeny 4 památné stromy:

Lípa malolistá  	ve středu obce u stavení čp. 1 (č.p. 410/2)

obvod kmene 510 cm, výška 23m, stáří 300let

Dub letní		vpravo od silnice na Přívrat  (č.p. 365/1)

obvod kmene 470 cm, výška 15m, stáří 400 let

Borovice lesní	u chaty ve stráni jižně obce (č.p. 699/5,6)

obvod kmene 315 cm, výška 20m, stáří 150let

Buk lesní		ve stráni severně nad obcí (č.p. 80/1,2,1331)

obvod kmene 450 cm, výška 21m, stáří 300let

b. 2. Kulturní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat:

"Celé správní území obce Řetová je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví" ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb.m.s., se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími.

Nemovité kulturní památky

- kostel sv. Maří Magdalény (z r. 1755), r.č. 4063/1

- kostnice u kostela sv. Maří Magdalény, r.č. 4063/2

- ohradní zeď kolem kostela sv. Máří Magdalény, r.č. 4063/3

- socha sv. Jana Nepomuckého, r.č. 4064

- bělidlo a mandl, č.p. 137, r.č. 4065

- dům č.p. 102, r.č. 11233

- dům č.p. 32 r.č. 5960, prohlášení MKČR 17. 10. 1996

Lidová architektura

V obci je větší počet roubených chalup a staveb lidové architektury, které významně určují kolorit obce. Tyto stavby doporučujeme zachovat.

Urbanistické hodnoty:

Nutno respektovat charakteristickou volnou zástavbu podél potoka s četnými stavbami lidové architektury.

1.C. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c. 1. Zásady urbanistické koncepce:

- Respektovat specifické kulturní a přírodní hodnoty území.

- Navrhnout nezbytná opatření v okolní krajině v souladu se zpracovaným ÚSES.

- Respektovat ÚP VÚC Pk a navrhnout územní rezervu pro přeložku silnice II /360 a ochranu území pro koridor průplavu Dunaj - Odra - Labe.

- Navrhnout plochy pro výstavbu rodinných domů uvnitř zastavěného území, nebo v návaznosti na ně a nenarušit typický volný charakter zástavby.

- Navrhnout limitované plochy pro rozvoj rekreace v chatové oblasti MANDL.

- Navrhnout potřebné plochy pro rozvoj občanské vybavenosti poblíž centra obce.

- Navrhnout plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu.

- Zemědělská výroba bude rozvíjena ve stávajících areálech, které budou opatřeny izolační zelení.

c. 2. Vymezení zastavitelných ploch:

Pozn.: Plochy přestaveb nejsou navrhovány.

Z1

Zastavitelná plocha navržená pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba. Navazuje na stávající komunikace na dolním okraji obce. Část je v současně zastavěném území obce.

Celková výměra 0,92 ha.

Z2

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské.

Plocha navazuje na současně zastavěné území obce. Dopravní napojení podmíněně vhodné. Na severním okraji nutno počítat s umístěním nové trafostanice.

Předpokládaná kapacita: 5 RD

Z3

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Část plochy je uvnitř současně zastavěného území, část je mimo. Dopravní napojení dobré. Předpokládaná kapacita: 10 RD

Z4

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Celá plocha je uvnitř současně zastavěného území. Dopravní napojení dobré.

Předpokládaná kapacita: 1 RD

Z5, Z6

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Dopravní napojení dobré.

Předpokládaná kapacita Z5: 1 RD, Z6: 5RD.

Z7

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Plocha je mimo současně zastavěné území. Dopravní napojení je možné převážně ze sousedící silnice III/36014. Na lokalitu je třeba zpracovat v předstihu zastavovací studii, ve které bude vyřešeno rozparcelování dané lokality a napojení zástavby na technickou infrastrukturu a komunikace. Dále je třeba vyhodnotit vliv přeložky II/360 (hluk + dopravní napojení obce na tuto přeložku). Dále je třeba navrhnout zatrubnění potoka a přeložku DK (dálkový telekom. kabel).

Předpokládaná kapacita cca: 21 RD.

Z8

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Lokalita má dobré dopravní napojení. V severní části nutno počítat s umístěním nové trafostanice. Pozor na telekom. kabely - poblíž je ústředna!

Předpokládaná kapacita cca: 2 RD.

Z9

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Lokalita má vyhovující dopravní napojení na stávající komunikaci.

Předpokládaná kapacita cca: 1 RD.

Z10

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Lokalita má možnost napojení na stávající komunikaci, která má limitované parametry. Nutno v předstihu zpracovat územní studii. Jde o největší lokalitu RD. V lokalitě nutno počítat s umístěním pro 2 nové trafostanice.

Předpokládaná kapacita cca: 28 RD.

Z11

Zastavitelná plocha navržená pro občanskou vybavenost - veřejnou infrastrukturu.  Slouží především pro potřeby obce. Plocha za kostelem navazuje na centrální část obce. Nutno zakomponovat cestu směr chatová osada BAHNO a Andrlův Chlum. V konečné etapě počítat s přeložením vedení VN jdoucího přes lokalitu.

Celková výměra: 1,84 ha.

Z12

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Mimo současně zastavěné území. V konečné etapě navržena přeložka vedení VN které nevhodně křižuje lokalitu.

Předpokládaná kapacita cca: 13 RD.

Z13, Z14

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské.

Předpokládaná kapacita Z13 je 5 RD, Z14 je 1 RD.

Z15, Z16

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské.

Předpokládaná kapacita Z15 je 1 RD, Z16 je 5 RD.

Z17, Z18, Z19

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské.

Předpokládaná kapacita Z17 je 2 RD, Z18 je 1 RD, Z19 je 5 RD.

Z20, Z21

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské.

Předpokládaná kapacita Z20 je 3 RD, Z21 je 1 RD.

Z22, Z23

Zastavitelná plocha navržená pro výrobu a skladování - drobnou a řemeslnou výrobu. Navazuje na stávající komunikaci.

Celková výměra Z22 je 0,15ha, Z23 je 0,34 ha.

Z24

Zastavitelná plocha je navržena pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Dopravní napojení je velkým limitem.

Předpokládaná kapacita je cca 6 RD.

Z 25

Zastavitelná plocha navržená pro výrobu a skladování - zemědělskou výrobu. Slouží pro rozvoj areálu živočišné výroby ZD.

Celková výměra je 0,51ha.

Z 26, Z27

Zastavitelná plocha navržená pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. Slouží pro rozvoj sportovního areálu na Mandlu.

Celková výměra Z26 je 0,60ha, Z 27 je 0,57ha.

Z 28, Z29

Zastavitelná plocha navržená pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. Slouží pro rozvoj rekreačního areálu MANDL - pro výstavbu cca celkem 2 malých penzionů.

Z 30, Z31

Zastavitelná plocha navržená pro veřejná prostranství - se specifickým využitím. Slouží pro potřebu sezónního parkování na louce pro rekreační a sportovní areál MANDL.

Celková výměra Z30 je 0,21ha, Z 31 je 0,30ha.

Z 32, Z33, Z34, Z35

Zastavitelná plocha navržená pro Technickou infrastrukturu - inženýrské sítě. Slouží pro navržené malé veřejné ČOV - pro potřeby obce.

Celková výměra 1 lokality je cca 0,01ha.

Z 36, Z36A

Zastavitelná plocha navržená pro rekreaci - plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Slouží pro limitovaný rozvoj, výstavbu cca 5 chat v rekreační osadě MANDL.

Celková výměra Z36 je 0,21ha, Z 36A je cca 0,10ha.

Z 37

Zastavitelná plocha navržená pro výrobu a skladování se specifickým využitím. Navržena nedaleko silnice II/360 pod Andrlovým Chlumem pro malou větrnou elektrárnu (kóta 456 m n.m.). Navrhuje se Výška stožáru max 35 m, výkon max. 500kWe, takže by tento záměr nevyžadoval zjišťovací řízení dle zák. č.100/2001 Sb. v platném znění - ideový vzor: větrná elektrárna na vrchu HOSTÝN na Moravě (viz příloha prův. zprávy).

Z39, Z40

Zastavitelná plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské.

Předpokládaná kapacita Z39 je 4 RD, Z40 je 1RD.

Z41

Zastavitelná plocha na Andrlově Chlumu navržená pro rekreaci, občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.

REKAPITULACE  LOKALIT  NAVRŽENÝCH  PRO  VÝSTAVBU  RD:

| lokalita č.: | předpoklad počtu RD | plocha: i = uvnitř zast. území e = vně zast. území |
| --- | --- | --- |
| Z2 | 5 | e |
| Z3 | 10 | i, e |
| Z4 | 1 | i |
| Z5 | 1 | i |
| Z6 | 5 | e |
| Z7 | 21 | e |
| Z8 | 2 | e |
| Z9 | 1 | i |
| Z10 | 28 | e |
| Z12 | 13 | e |
| Z13 | 5 | i,e |
| Z14 | 1 | i |
| Z15 | 1 | i |
| Z16 | 5 | i,e |
| Z17 | 2 | i |
| Z18 | 1 | i |
| Z19 | 5 | e |
| Z20 | 3 | i |
| Z21 | 1 | i |
| Z24 | 6 | i |
| Z38 | lokalita vypuštěna |  |
| Z39 | 4 | e |
| Z40 | 1 | e |
| Celkem | 122 |  |

Závěr: z celkem 22 lokalit je 13 lokalit zcela, nebo částečně uvnitř současně zastavěného území.

Lokality jsou navrženy v těsné spolupráci s obcí s vědomím určitého možného předimenzování, protože zcela jistě nebude možno všechny bez problému vykoupit a zástavba větších lokalit bude probíhat dlouhodobě. Při odhadu "odpadu bytového fondu" do rekreačního využití během 10 let cca 50 r.d. je navrhovaný počet RD v relaci s očekávaným mírným zvýšením počtu obyvatel v atraktivním prostředí na cca 750 obyvatel.

c. 3. Vymezení systému sídelní zeleně:

Na současně zastavěném území obce jsou vymezeny plochy zeleně na veřejných prostranstvích a zeleně soukromé a vyhrazené.

Významné plochy veřejné zeleně se nachází ve středu obce poblíž obecního úřadu u křižovatky silnic, kde je i nové dětské hřiště a dále u kostela, kde je hřbitov.

Významné je i prostoupení vzrostlé soliterní zeleně, jak na pozemcích obce tak soukromých, včetně 4 památných stromů.

U větších lokalit nově navrhované zástavby jako součást územní studie vhodné doplnit veřejnou zeleň.

Rezervy v doplnění zeleně jsou podél toku Řetovky a u obou středisek zemědělské výroby ZD, které je nutno vybavit izolační zelení.

1.D. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

d. 1. Doprava a dopravní zařízení

Obsah:

d. 1.1.	Širší vztahy

d. 1.2.	Silniční síť

d. 1.3.	Plánovaná územní rezerva pro přeložku silnice II/360

d. 1.4.	Místní komunikace

d. 1.5.	Dopravní závady

d. 1.6.	Hromadná doprava osob

d. 1.7.	Doprava v klidu, cyklistická doprava

d. 1.8.	Životní prostředí

d. 1.9.	Ochranná pásma

Dopravní část této územně-plánovací dokumentace byla zpracována Atelierem K Hradec Králové na základě kooperační objednávky pro Architektonický atelier Ing. arch. Rozehnal & Vosmek.

d. 1.1. Širší vztahy

V řešeném území je provozována pouze doprava silniční. Nejbližší železniční stanice se nachází na železniční trati č. 010 Kolín - Pardubice - Česká Třebová v Ústí n.Orlicí.

Vlastní území se v současné době nachází mimo důležitých silničních tras. Ve výhledu je však daným prostorem plánován průplav Dunaj - Odra - Labe a zároveň ÚP VÚC Pk navrhuje územní rezervu pro přeložku silnice II/360. Podrobnější informace o průplavu D-O-L jsou uvedeny v části Vodní hospodářství, horizont realizace je však poměrně vzdálen, jelikož se z investičního i technického hlediska jedná o mimořádně náročnou stavbu.

d. 1.2. Silniční síť

Řešeným územím procházejí nebo se jej dotýkají následující státní silnice:

II/360		Letohrad - Ústí n. Orl. - Litomyšl – Polička

III/36012	křižovatka se sil. II/358 - Přívrat - Řetová – Řetůvka

III/36014	Horní Sloupnice - Řetová

Ostatní komunikace již nejsou zařazeny do sítě státních silnic, ale jsou to komunikace místní, resp. účelové. Z nich je možno uvést:

MK	- kratší propojení jižního okraje Řetové se silnicí III/36012 směr Česká 	Třebová

(z větší části ve vlastnictví obce Přívrat)

ÚK	- přímější propojení Řetové se sil. II/360 směrem na Ústí n.Orl.

- příjezdová komunikace na Andrlův chlum od sil. II/360

d. 1.3. Plánovaná územní rezerva pro přeložku silnice II/360

Územní rezerva pro přeložku II/360 (citujeme ze schváleného ÚP VÚC Pk , prosinec 2006, text týkající se Řetové zvýrazněn): "Silnice II/360 (Litomyšl - Polička - Jimramov) zůstává vedena v úseku jižně od Litomyšle ve své dnešní trase bez podstatných změn. Navrhované úpravy jižním směrem leží mimo toto území. Severně od Litomyšle jsou navrhované přeložky v prostoru Horní Sloupnice a Řetové a to z důvodu zkvalitnění napojení prostoru Ústí nad Orlicí a České Třebové na navrhovanou trasu silnice R35. V úseku mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem jsou navrženy přeložky v prostoru obce Dolní Dobrouč a v prostoru Letohradu".

Závěr: pro navrhovanou přeložku silnice II/360 je v území řešeném ÚP navržen koridor ÚZEMNÍ REZERVY. Detailní průběh přeložky bude znám po zpracování potřebné projektové dokumentace.

d. 1.4. Místní komunikace

Jelikož je zástavba rozložena podél vodoteče Řetovky (pásová zástavba) je rozvinutí místních komunikací malé. Jedná se spíše o souběžné komunikace s průtahem státní silnice zpřístupňující druhý břeh vodoteče, nebo obvodové komunikace, tzv. záhumenní cesty.

Kryt vozovek je z větší části živičný, normované šířkové parametry však nejsou dodrženy. Detailní dopravní napojení jednotlivých navržených lokalit bude řešeno při zpracování příslušných územních studií.

d. 1.5. Dopravní závady

Jako dopravní závady lze charakterizovat vedení průtahu silnice III. třídy zejména na jižním okraji obce. Jedná se o jednostranné i oboustranné přiblížení zástavby k vozovce při současném snížení rozhledového pole. Závada se projevuje nejvíce na třech až čtyřech místech (čp. 86, 87, 154). Řešením je především omezení rychlosti v daných místech. Navrhuje se připravovat dlouhodobě demolici čp. 86, 87, 154.  Je nutné zrekonstruovat uliční profil, aby se zabezpečila bezpečnost chodců. (př. zakrytí potoka).

Další obtížně však řešitelnou závadou je směrový oblouk s nedostatečným poloměrem na výjezdu z Řetové na Řetůvku. Závada je technicky řešitelná, ale za předpokladu neadekvátních nákladů, proto se v ÚP změna trasy nenavrhuje.

Další závadou v rozhledu, ovšem v křižovatce je proti prodejně, kde není dodržen rozhledový trojúhelník při výjezdu z vedlejší komunikace. Tato závada je v současné době řešena zrcadlem.

Závadou již spíše technicko-organizačního charakteru je zajištění možnosti parkování při příjezdu do lokality Mandl. V rekreační oblasti Mandl jsou navrženy 2 lokality č. 30, 31, které slouží pro sezónní travnatá parkování a pro parkování návštěvníků sportovišť.

Parkoviště chybí rovněž u MŠ a hřbitova s kostelem. Bude se realizovat výstavba nového parkoviště mezi kostelem a farou.

d. 1.6. Hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob je prováděna pomocí pravidelné linkové autobusové dopravy, kterou zajišťuje ČSAD Ústí n.Orl. a.s. Na řešeném území jsou zřízeny čtyři zastávky: Řetová - kampelička, horní zastávka, dolní zastávka a odbočka Mandl.

Řešenou obcí jsou v současné době vedeny tři linky:

700940	Česká Třebová - Řetová - Sloupnice - Vysoké Mýto

700941	Ústí n.Orl. - Řetová - Sloupnice - Litomyšl

700943	Ústí n.Orl. - Řetová - Přívrat - Česká Třebová

Na základě počtu spojů se dopravní obslužnost jeví jako odpovídající potřebám.

d. 1.7. Doprava v klidu, cyklistická doprava

Parkování a odstavování vozidel je realizováno převážně v profilu komunikací, případně s využitím krajnice. U základní školy a prodejny je rozšířením vozovky vytvořen prostor pro několik podélných stání. Jako skutečná mimouliční stání lze kvalifikovat plochy za hasičskou zbrojnicí a u obecního úřadu.

Největším deficitem parkovacích míst trpí rekreační lokalita Mandl. V této lokalitě jsou navržena 2 sezónní parkoviště (lokalita č. 30, 31). Další parkoviště bude vybudováno mezi kostelem a farou.

Odstavování vozidel je prováděno v garážích na vlastních pozemcích. I nadále si bude muset vlastník pokrýt své požadavky na parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku. S ohledem na rychle rostoucí stupeň automobilizace bude vhodné u nově navrhovaných obytných domů počítat se dvěma odstavnými stáními (garážemi) na jeden byt.

Cyklistická doprava v Řetové má vzhledem k atraktivitě území - přírodní koupaliště MANDL i okolní krajiny velký význam.

Obcí procházejí tyto cyklistické značené trasy:

- 4047 Řetůvka - Kozlov - Nový rybník

- 4048 Ústí nad Orlicí - Sloupnice, Litomyšl

Další cyklistická trasa vede údolím Zacharovce směrem na Dlouhou Třebovou a Českou Třebovou.

d. 1.8. Životní prostředí

Výpočet ekvivalentních hlukových hladin se provádí dle metodického pokynu „Hluk z dopravy“. Aby byla komunikace považována za zdroj hluku je v metodických předpisech stanoveno minimální zatížení 30 voz/hod.

Za zdroj hluku by tedy bylo možno považovat stávající silnici II/360, ta však neprochází zastavěným územím řešené obce, proto nebylo hlukové zatížení od této silnice počítáno.

Při návrhu přeložky II/360 je nutno vyhodnotit m.j. hlukovou zátěž, především u navrhované lokality RD č. 7.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou obsahem směrnice č. 41, jako přílohy k vyhlášce č. 13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která byla zveřejněna v Hygienických předpisech sv. 37/1977.

U posuzování znečištění ovzduší není stanovena minimální intenzita dopravy. V dobře provětrávaném území kde projíždí menší množství vozidel územím a kde se neprojevuje kaňonový efekt je znečištění ovzduší z dopravy malé. V daném území výrazně vyšším podílem budou kvalitu ovzduší ovlivňovat stacionární zdroje znečištění. Zpracování rozptylové studie, která by musela zahrnovat všechny zdroje znečištění, by bylo náročné i z hlediska finančních nákladů a neadekvátní výsledku výpočtu.

d. 1.9. Ochranná pásma

Ochranná silniční pásma se zřizují dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. mimo souvislou zástavbu. Velikost pásma je určena důležitostí komunikace. Vlastní velikost pásma pro silnici II. a III. třídy a místní komunikaci II. třídy je 15 m  (měřeno od osy na obě strany).

V těchto pásmech je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu a za podmínek jím uvedených.

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

d. 2. Zásobování elektrickou energií

Řešené území: Katastrální území obce Řetová.

Provozovatel elektrické sítě: ČEZ Distribuce a.s.

Stávající stav

Nadřazená síť velmi vysokého napětí (VVN):

Územím prochází trasy vedení VVN:

110 kV - V 1180, V 1181 Česká Třebová – Ústí nad Orlicí.

Způsob napájení:

Řešené území je napájeno elektrickou energií vrchním primerním rozvodným systémem 35 kV,

odbočkami z linky VN 824 a VN 924.

Napájecí bod rozvodna VVN/VN Ústí nad Orlicí.

Transformace VN/NN:

K transformaci VN/NN slouží transformační stanice 35/0.4 kV, všechny s vrchním přívodem VN různých typů a provedení. Napájení odbočkami z napájecí linky VN 824, VN 924.

Přehled transformačních stanic a instalovaných výkonů:

Označení                       Typ                        Instal. trafo                     Majitel

TS 1167	            BTS		         	160kVA                      ČEZ

TS 276                        zděná                          630kVA                      ČEZ

TS 277			BTS			160kVA		ČEZ

TS 275			zděná			400kVA		ČEZ

TS 1077		BTS			630kVA		ČEZ

TS 682			PTS			100kVA		ČEZ

TS 429			PTS			100kVA		ČEZ

TS 1168		BTS			100kVA		ČEZ

TS 755			BTS			160kVA		cizí (průmysl)

CELKEM

TS ČEZ                                                	2280kVA

TS cizí 					160kVA.

Transformační stanice TS 276, TS 275, TS 1077 jsou plně vytíženy, v ostatních je dle údajů ČEZ malá rezerva výkonu využitelná pouze v blízkosti transformačních stanic.

Sekunderní rozvod:

Stávající rozvodná síť NN je tvořena převážně vrchním vedením, kabelové vedení je místy využíváno jako domovní přípojky.

Stávající zatížení:

Vzhledem k tomu, že není měřeno maximum, je maximální příkon distribuce stanoven z instalovaného výkonu.

Průměrný koeficient vytížení je odhadnut 0,8 při cos fí = 0,95 pro odběry z trafostanic ČEZ,

0,75 při cos fí = 0,98 pro odběry z trafostanic cizích.

Příkon distribuce (TS ČEZ):                     P1 = 2280x0,8x0,95  = cca 1750 kW

Příkon distribuce (TS cizí  ):                     P   = 160x0,75x0,98  = cca  120 kW.

Návrh

Návrh je zpracován pro období 20 let do r. 2022, tj. cca v polovině doby životnosti nových distribučních elektrických sítí. Území není plynofikováno, vytápění nových objektů pro bydlení je uvažováno elektrickými akumulačními kamny.

V území je počítáno s výstavbou celkem 164 bytů v rodinných domech, rozvoj průmyslu se nepředpokládá, pouze drobné podnikatelské aktivity.

Požadovaný příkon:

Výpočet je proveden samostatně pro stávající a navrhovanou výstavbu.

Vytápění a příprava TUV v nově budovaných objektech je předpokládáno elektrickou energií.

Pro stávající zástavbu je uvažován roční trend růstu příkonu cca 3% - k = 1,806 pro návrhové období 20 let.

Stávající zatížení		P1 = 1750 kVA

Zatížení v r.2022		P2 = 1,806x1750 = 3160 kVA

Navrhovaná zástavba :

Rodinné domy (164RD)	P3 = 1550kVA

Drobné podnikání, OV	P4  = 550 kVA

CELKEM příkon v r.2020     P5 = P2+P3 +P4 = 5260 kVA

NÁRŮST PŘÍKONU            P6 = P5 - P1 = 3510 kVA

Zajištění výkonu:

Způsob napájení zůstane i nadále nezměněn, tj. napětím 35 kV stávajícími linkami VN 824 a VN 924.

Zajištění výkonu v těchto linkách se vymyká náplni ÚPO a je záležitostí ČEZ jako monopolního dodavatele elektrické energie.

Transformace VN/NN:

Požadovaný nárůst výkonu cca 3,5 MVA  při vytížení transformátorů cca 75% bude zajištěn  stávajícími transformačními stanicemi a výstavbou 6 ks nových transformačních stanic T1 až T6.

Stávající trafostanice budou postupně rekonstruovány pro osazení transformátoru vyššího výkonu.

Nové transformační stanice budou s ohledem na venkovský charakter zástavby vrchní, typu BTS nebo věžové, velikost do 1x630 kVA.

Navržené transformační stanice jsou umístěny s ohledem na novou zástavbu a s ohledem na potřebu stávající zástavby.

Průměrné zatížení na 1 TS  (distribuce – TS ČEZ) = 350 kVA.

Primerní rozvod:

Zůstane zachován rozvodný systém 35 kV, v části obce je uvažováno s přeložením trasy vedení VN z důvodu uvolnění místa k výstavbě.

Všechny trafostanice budou připojeny vrchním vedením 35 kV, přípojkami ze stávajících linek.

Obec požaduje počítat ve větší míře s kabelizací, zejména s kabelizací linky VN 824, která prochází zastavěným územím (úsek procházející přes lokalitu Z10 SZ od kostela).

Sekunderní rozvod:

Sekunderní rozvod v nové zástavbě bude prováděn v soustavě napětí 3PEN,AC,50Hz,400V/TN-C.

Stávající vrchní sekunderní rozvodná síť bude dle potřeby rekonstruována a posílena kabelovými vývody z transformačních stanic, eventuelně kabelizována.

Ochranná pásma :

Dle Sbírky zákonů č.458/2000.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace			 	7 m,

2. pro vodiče s izolací základní		 	2 m,

3. pro závěsná kabelová vedení		 	1 m,

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně		12 m,

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně		15 m,

- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně		20 m,

- u napětí nad 400 kV 					30 m,

- u závěsného kabelového vedení 110 kV	  	2 m,

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě

držitele licence				  	 1m.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách 20 m od

oplocení nebo vnější líce obvodového zdiva,

- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než

52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva.

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky,

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

Ochranná pásma stanovená v elektroenergetice podle dosavadních právních předpisů se nemění po nabytí účinnosti zákona 458/2000 Sb.

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.2000  po 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV – 7m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Vrchní primerní vedení do 110 kV – 12m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 220 kV – 15m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 400 kV – 20m od krajních vodičů.

Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 20m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV – 10m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Vrchní primerní vedení do 110 kV – 15m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 220 kV – 20m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 400 kV – 25m od krajních vodičů.

Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 30m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu.

Vypracoval: Ing. Josef Chrpa

Hradec Králové

d. 3. Zásobování plynem

Obec Řetová není plynofikována, zastupitelstvo obce s plynofikací nepočítá. Toto je respektováno při bilancích elektrické energie - počítá se v nové výstavbě s vytápěním a přípravou TUV elektrickou energií. Příkon bude snížen v závislosti na doporučeném využití obnovitelných zdrojů energie (dřevo, dřevní odpad, energie Slunce a větru).

V případě zásadní změny ekonomických podmínek bude otázka zásobování plynem znovu posouzena.

d. 4. Vodní hospodářství

d. 4.1. Zásobování vodou

Popis stávajícího stavu

Obec Řetová má realizován vlastní obecní vodovod, který je ve správě Vodovodů a kanalizace a.s. Jablonné nad Orlicí. Vodovod má dva zdroje vody. Realizován byl v letech 1973 – 76. Obec vytváří vodárenskou skupinu s obcí Řetůvka.

Hlavním zdrojem pitné vody je zářez, který se nachází na východním svahu Burešova kopce a je znám pod názvem „Vanclička“, nebo také Vanclíkova studánka. Původní vydatnost byla určena na 2,1 l/s, v současné době je uvažováno i s minimem kolem 1 l/s.

Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí vydal 11.4.2000 pod č.j. : ŽP/740/00/231.8-La/212 Rozhodnutí k povolení odběru podzemních vod pro veřejný skupinový vodovod Řetová-Řetůvka z vodního zdroje (Vanclíkova studánka) prostřednictvím stávající pramenní jímky a stanovení ochranných pásem vodního zdroje 1. a 2. stupně na dobu neurčitou. Povoluje max.odběr 2 l/s,  7.500 m3/měsíc,  50.000 m3/rok. Platnost tohoto povolení odběru se stanovuje do 31.12. 2010. Stanovuje ochranná pásma I. a II. Stupně, včetně ochranného režimu v pásmech a dále hranici oblasti zvýšené kontroly v rámci obecné ochrany podzemních vod, která zahrnuje Přívrat, Řetovou a Řetůvku.

Druhým zdrojem vody byla studna o průměru 2,5 m, hloubky 3 m jihozápadně Řetové, ale s velmi špatnou kvalitou vody – nesplňovala požadavky na pitnou vodu.  Stávající studna „U Mlýna“ ze 70-tých let vykazuje vydatnost  8 – 10 l/s, ale dle zpracovaného PRVK Pk jakost vody není známa.

Bylo proto přistoupeno k realizaci nového vrtu RE-1, který je umístěn východně stávající studny a má předpokládanou vydatnost 4 l/s. Na tento zdroj vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí dne 5.  4. 2000 pod č.j. ŽP/740/2000/231.8-La/196 rozhodnutí ke stanovení ochranných pásem 1. a  2. stupně a dále oblast zvýšené kontroly v rámci obecné ochrany podzemních vod, která je společná  s vodním zdrojem Vanclíkova studánka. Vrt je z roku 1989, hluboký 37,5 m, průměr zárubnice 324 mm, hladina podzemní vody je v hloubce 30 m, voda je odebírána ze spodnoturonské zvodně. Katastrální území Řetové spadá do hydrogeologického rajónu č.427 Vysokomýtská synklinála.

Vodárenské zdroje dle povolených odběrů na vodních zdrojích mají společnou vydatnost 5 až 6 l/s, což bohatě pokrývá i budoucí potřebu vody.  V současné době je hlavně využívána Vanclíkova studánka a pouze v případě nedostatečné vydatnosti je přičerpávána voda z vrtu RE-1.

Vodovodní síť

V obci je provedena vodovodní síť, hlavní zásobní řady jsou profilů DN 150 mm, včetně severní větve, jižní spojovací  řad je DN 100 mm. Jednotlivé objekty jsou napojovány samostatnými přípojkami a na obecní vodovod je napojeno i zemědělské středisko.

Akumulace

U Vanclíkovy studánky je vodojem obsahu 100 m3, s kótou dna 434,91 m n.m., jižně vrtu RE-1 je vodojem Pustina 100 m3, s kótou 438,64 m n.m. Výškový rozdíl v umístění  vodojemů se vyrovnává v obci  pomocí tlakových ztrát. Řetůvka je též pod tlakem vodojemů Řetové, protože jejich stávající vodojem je mimo provoz (100 m3, 350,20/347,20 m n.m. ).

Rekreační oblast Mandl má realizován vlastní vodovod, který odebírá vodu z pramenního vývěru na pravém břehu místní vodoteče. Odtud je voda čerpána do vodovodní sítě a jižně oblasti je malý vodojem obsahu   10 m3.

Řešené území se nachází v „Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída“ (CHOPAV), která byla zřízena nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb., ze dne 24. června 1981

PRVK Pardubického kraje

V roce 2001 byl dokončen „Program rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje“ (PRVK Pk) zpracovaný Orlickou hydrogeologickou společností (OHGS) s.r.o. Ústí nad Orlicí, zpracovatelé Ing. Miloš Popelář a RNDr. Svatopluk Šeda. Tato dokumentace byla konfrontována  se zpracovávaným územním plánem.

Návrh

Vodovod v obci vyhovuje, bilance potřeby vody (viz dále) odpovídá vydatnosti zdrojů. Do výhledu bude uvažováno s možností rozšíření akumulace,  dle výpočtu bilance potřeby vody a možného rozvoje obce, t.zn. výstavba nových RD, nebo bytovek, rozvoj technické a občanské vybavenosti a možnost dalších podnikatelských aktivit. V rekreační oblasti Mandl bude nutné zavést pořádek vytvořením řádného manipulačního řádu se stanovením podmínek provozu tohoto vodovodu.

Bilance potřeby vody

Dle původních výpočtů bylo uvažováno s maximálním počtem obyvatel ve výši 700 nárůstem z původních 630 obyvatel. Protože na tento vodovod je napojena též obec Řetůvka, zde bylo uvažováno se 300 obyvateli.  Specifická potřeba byla uvažována ve výši 275 l/ob.den. Z hlediska dnešních ekonomických poměrů lze pro bilanci potřeby vody uvažovat s nižší specifickou potřebou.

Specifická potřeba -        bytový fond  ……………………..  150 l/ob.den

technická a občanská vybavenost ..  20   -„-

celkem …………………………… 170  -„-

podnikatelské aktivity      + 15 % z potřeby pro byt.fond a technické a občanské vybavenosti

demografický vývoj  dle zadání pro obec, počet obyvatel v roce 2007 ……….. 662

počet obyvatel v návrhovém období ..700

přechodně ubytovaní  (oblast Ústí nad Orlicí-Česká Třebová )………………. .1800 obyvatel

rekreační oblast Mandl – 110 chat, max. rekreantů až 400, spec.potřeba  40 l/rekreanta.den

poznámka: počet nově navrhovaných RD je 122, tj. při 3 ob/RD = 366 obyvatelů. Všechny navrhované lokality nebude možné ihned vzhledem k majetkovým poměrům využít, část pravděpodobně až ve výhledu. Na některých lokalitách budou stavět děti místních občanů. Naopak blízkost dvou větších měst může přivést prozatím neodhadnutelný počet migračních obyvatel, kteří by v obci Řetová mohli stavět RD vzhledem k ceně pozemku.

Bytový fond

Průměrná potřeba

Qp     =   700  x  170  =  119,00 m3/d  =  1,38 l/s

Denní maximum

Qdmax =  119,00  x  1,5  =  178,50 m3/d  =  2,07 l/s

Hodinové maximum

Qhmax  =  2,07  x  2,0  =  4,14 l/s

Podnikatelské aktivity

Qp     =   1,38  x  0,15  =  0,21 l/s

Qdmax  =  2,07  x  0,15  =  0,31 l/s

Qhmax  =  3,84  x  0,15  =  0,62 l/s

Přechodně ubytovaní

Qp      =   1800  x  90 l/ob.d =  162,00 m3/d  =  1,87 l/s

Qdmax  =    162  x  1,5  =  243,00 m3/d  =  2,81 l/s

Qhmax  =  2,81  x  2,0  =  5,62 l/

Zemědělství

krávy            průměr  320 ks  x  60 l/ks.d  =  19,20 m3/d,   max.  320  x  80 l/ks.d = 25,60 m3/d

prasata             -„-     100 ks  x  20   -„-    =    2,00   -„- ,     -„-    100  x  30  -„-    =   3,00   -„-

Celkové sestavení

v sezóně

Qp                                           Qdmax                                 Qhmax

m3/d              l/s                       m3/d                   l/s                         l/s

obytná zóna                  119,00           1,38                    178,50                2,07                     4,14

podnik.aktivity               16,42           0,19                      25,06                0,29                     0,58

přechodně ubytovaní    162,00           1,87                    243,00                2,81                     5,62

zemědělství                    19,20           0,22                      25,60                 0,30                    0,30

celkem                           316,62         3,66                      472,16               5,47                    10,64

mimo  sezónu bez  přechodně ubytovaných

154,62          1,79                     229,16               2,66                     5,02

Rekreační oblast Mandl – pokud dojde k napojení na obecní vodovod

Qp     =   400  x  40  =  16,00 m3/d  =  0,19 l/s

Qdmax =  16,00  x  1,5  =  24,00 m3/d  =  0,28 l/s

Qhmax  =  0,28  x  2,0  =  0,56 l/s

Vzhledem k tomu, že na vodovodní systém Řetové je napojena i obec Řetůvka , bylo dle bilance uvažováno s denním maximem ve výši 1,33 l/s pro 300 obyvatel, to ale při specifické potřebě 275 l/ob.den. Skutečná potřeba pro Řetůvku se bude pohybovat pravděpodobně ve výši 0,80 l/s (60 %). Toto množství je důležité pro posouzení vydatnosti zdrojů vody a velikosti akumulací.

Vydatnost zdrojů celková se pohybuje v rozmezí 5 – 6 l/s. Celková potřeba denního maxima je v období mimo sezónu ve výši 2,66 l/s (229,16 m3/den ) a v sezóně 5,47 l/s (472,16 m3/den). Vydatnost zdrojů dle bilance vyhovuje, přesto je navrhováno vyčištění a obnova zářezů u stávající studny, kde je předpoklad zvýšení vydatnosti na 5 l/s. Celková vydatnost zdrojů vody bude potom 8 – 9 l/s a zabezpečenost dodávky vody bude víc jak 100 % vyhovovat.

Požární ochrana

Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb , z října 1995

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

Objekt                                        potrubí             odběr Q l/s                odběr Q l/s               obsah nádrže

DN mm          pro v= 0,8 m/s           pro v= 1,5 m/s                  m3

1.Rod.domy a nevýrobní

objekty do 120 m2                      80                       4                             7,5                                14

2.Nevýrobní.objekty

120 – 1500 m2

výr.objekty a sklady

do 500 m2                                  100                       6                             12                                  22

3.Nevýrobní objekty

větší 1500 m2

Výr.objekty a sklady

500 – 1500 m2

otevř.tech.zař.

do 1500 m2                               125                        9,5                         18                                  35

4. Výr.objekty ,sklady

a otevř.tech.zař.

do 1500 m2                                                  150                         14                          25                                 45

5. Výr.objekty a sklady

s vys.pož.zatížením

větší  2500 m2                                     200                          25                         40                                72

Plocha v m2 představuje plochu  požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána součtem  ploch užitných podlaží ).

Pokud není zřízena vodovodní síť, požární ochrana je zajištěna zřízením odběrných míst na vodním toku, nebo vodní nádrži.  Nejmenší odběr musí být zajištěn podle tabulky v množství pro v = 1,5 m/s.

Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst ( v metrech )  - od objektu / mezi sebou

Číslo                hydrant               výtokový stojan                      plnící místo                   vodní tok

položky                                                                                                                            nebo nádrž

1                      200/400                   600/1200                             3000 / 5000                       600

2                      150/300                   400/800                                2500 / 5000                      400

3                      120/240                   300/600                                2000 / 4000                      300

4                      100/200                   200/400                                1500 / 3000                      200

5                        80/160                   120/240                                1000 / 2000                      150

U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet

Požární zabezpečení je zajištěno jednak z místního vodovodu (požární hydranty) a jednak možným odběrem z vodního toku – viz v situaci vodního hospodářství s označením 4 míst a dále dovozem vody v cisternách z rybníka Dolní Přívratský a z požární nádrže v prostoru Mandl.

Nouzové zásobování v případě havárie bude zajištěno dodávkou pitné vody z nepoškozeného vodovodního systému –vodovod Zlatý Pásek (profil Přívrat, dovozová vzdálenost cca 1 km), nebo dovážet pitnou vodu z vrtu U-1 v Ústí nad Orlicí, pokud bude ověřena jakost vody (dovozová vzdálenost do 10 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda a to i v případě omezené kapacity.

Vodojemy dnešní celkový objem je 200 m3. Dle normy ČSN 73 6650 Vodojemy je doporučována velikost objemu vodojemu ve výši  60 – 100 % denního maxima. To znamená 280 – 470 m3. Pokud rozšíříme jeden vodojem o 100  m3, bude celkový objem 300 m3, tj. 107 % - 64 % denního maxima. Rozšíření vyhoví pro období mimo sezónu a je na hranici 60 % v sezóně. Jestliže rozšíříme oba vodojemy  po 100 m3, celkový objem bude 400 m3, což znamená 143 % - 94 % denního maxima. Navrhujeme pouze etapové rozšíření dle potřeb , nejdříve u vodojemu Pustina o 100 m3 a později výhledově v druhé etapě u Vanclíkovy studánky též o 100 m3 až dle možného vývoje výstavby v obci a celkového rozvoje. Objem vodojemů bude potom vyhovovat citované normě a maximálním denním potřebám.

Chatová oblast Mandl  má vlastní vodovod s velmi špatnou kvalitou vody, která je spíše vodou užitkovou. Navrhujeme možnost napojení této osady na vodovod Řetové pomocí nové čerpací stanice u vodojemu Pustina a výtlačného potrubí s napojením na stávající vodovodní rozvod. Zde je však nutné upozornit na skutečnost, že na tento vodovodní systém nebudou napojeny místní zdroje u jednotlivých chat a nynější zdroj bude ponechán jen jako rezerva. V žádném případě nesmí dojít ke vniknutí místní vody chatové oblasti do vodovodního systému Řetové. Nevýhodou tohoto řešení je z velké části pouze sezónní provoz, přes zimu by asi musel být celý systém vypouštěn.

d. 4.2. Kanalizace a čištění odpadních vod

Popis stávajícího stavu

Vzhledem ke konfiguraci terénu, způsobu zástavby, obec je protažena podél komunikace a vodního toku , takže nebyla dosud realizována soustavná kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích,  nebo v jímkách na vybírání. Bytovky mají společné čištění odpadních vod. V obci je celkem 50 ks jímek na vybírání, 80 ks septiků a 3 ks domovních ČOV.

Povolení k vypouštění odpadních vod: Vod/1441/94/231-8/N-004 ze dne 24. 1. 1994, platnost do 30.  01. 2001.

Povolené množství: 1,47 l/s, 4 300 m3/rok

Návrh

Po konzultaci se starostou  Obecního úřadu  a Ing. Popelářem – Orlická hydrogeologická společnost v Ústí nad Orlicí, bylo konstatováno, že nelze realizovat jednu centrální ČOV pro celou obec. Je prosazována možnost realizace několika sídlištních ČOV vždy pro několik soustředěných objektů. Pro tento účel navrhujeme, aby byla zpracována jednoduchá studie kanalizace a zmíněných čistíren. Do doby, než bude toto možné realizovat, budou odpadní vody likvidovány individuálně buď v septicích doplněných biologickým filtrem, nebo v malých domovních čistírnách. Toto řešení obsahuje i zpracovaný PRVK Pk.

Pro likvidaci odpadních vod byla nalezena 4 místa možné realizace sídlištních mechanicko - biologických čistíren ČOV 1 - 4 s realizací oddílné splaškové kanalizace, eventuelně kombinované s kanalizací tlakovou. Výhodou tohoto řešení je etapová výstavba s možností řešit nejdříve nejožehavější problémy v obci. Zpracovaný PRVK Pk doporučoval realizaci cca 9 malých sídlištních ČOV.

ČOV 4  -  je s ní uvažováno v západní části obce na pravém břehu Řetovky s možností napojení stávající zástavby a budoucích  lokalit.  Lokalita drobné výroby a služeb  bude odpadní vody čistit individuálně vzhledem k tomu, že není doposud znám druh výroby. Variantně bude možné napojit až po zpracování generelu kanalizace pro celou obec.

ČOV 3 – je umístěna do centra obce na levý břeh Řetovky (za stávající garáží)a lze napojit stávající zástavbu a nově navržené lokality. Výhledově je uvažováno s možností napojení chatové oblasti Mandl, která by byla napojena na kanalizaci obce u jižní lokality v centru obce. V tomto místě je navrženo zakrytí potoka  přitékajícího od chatové oblasti s úpravou povrchu na chodník. Podél bude vedena splašková kanalizace a vodovod. Vzhledem k sezónnímu provozu chatové oblasti Mandl se možnost napojení jeví jako problematická, přesto v požadovaném generelu kanalizace by tato otázka měla být zvážena s cílem zlepšení estetických a hygienických poměrů  této rekreační oblasti.

ČOV 2 – je s ní uvažováno v horní části obce na levém břehu potoka Řetovka s možností napojení nových lokalit včetně stávající zástavby.

ČOV 1 – je s ní uvažováno na pozemku zemědělského družstva s možností napojení stávající zástavby a lokalit drobné výroby a služeb.

Ostatní objekty, které nebude možné napojit na budoucí splaškovou kanalizaci a tím na sídlištní ČOV, budou své odpadní vody likvidovat individuálně v jímkách na vybírání, nebo v septicích doplněných o zemní filtry. Malé domovní čistírny mechanicko-biologického typu, pokud se o ně majitel objektu nestará, vypíná el.proud i na delší dobu, v poslední době nevykazují dobré výsledky a opět se prosazují septiky s filtry, nebo nepropustné jímky na vyvážení (žumpy).

V rekreačním prostoru Mandl jsou odpadní vody likvidovány v jímkách na vyvážení a to nekontrolovaně, což může způsobovat hygienické závady. Nutnost legislativní úpravy tohoto stavu.

Odpadní vody z jímek, kaly ze septiků a domovních čistíren odpadních vod budou vyváženy na ČOV Ústí nad Orlicí. Dle zpracovaného PRVK Pk je uvažováno k roku 2015, že na ČOV bude napojeno 268 obyvatel, na DČOV 127 obyvatel, na septiky s filtrem 128 obyvatel, jímky na vybírání 127 obyvatel. Navrhujeme aby byl zpracován podrobný generel (studie) kanalizace s návrhem likvidace odpadních vod v sídlištních ČOV a určeno, které objekty budou muset řešit likvidaci odpadních vod individuálně.

Dešťové vody z obce odvádět jako je tomu doposud povrchově, eventuelně s krátkými úseky zakrytých příkopů do trub. Navrhuje se prohlídka stávající kanalizační sítě. Na základě získaných informací lze předpokládat, že kanalizace, která byla budována v akcích „Z“, nebude vyhovovat stavebně a technicky požadavkům na nepropustnost a to i ve vztahu k přítokům balastních vod. V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům  ČSN 75 6114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude této kanalizace využito k odvedení srážkových vod.

d. 4.3. Vodní toky a plochy

Popis stávajícího stavu

Hlavním recipientem je vodoteč Husí krk, ve vodohospodářských mapách uváděn pod názvem Řetovka. Pramení západně České Třebové na severním svahu Zhořského kopce. Protéká Přívratem, Řetovou, Řetůvkou a u Hrádku zaúsťuje do Tiché Orlice.

Hydrologické číslo pořadí vodního toku je 1 – 03 – 02 – 060, s plochou povodí 23,200 km2. Vodní tok je ve správě Lesů České republiky s.p. Hradec Králové. Vedlejší místní vodoteče mají v bezdeštných obdobích průtoky zanedbatelné, v době dešťů a tání sněhu však značné.

Na Řetovce v druhé plovině 70-tých let byla provedena úprava vodoteče v délce cca 200 m v prostoru tělocvičny a to pro soustředěný průtok v plůtkách s osetím svahů. V roce 1982 došlo k poškození povodněmi a byla proto provedena nová úprava v délce 1000 m na průtoky Q20 až Q50. Ostatní úseky jsou neupravené, meandrovité, místně zpevněny břehy kamennou zdí. V roce 1989 byla zpracována projektová dokumentace na úpravu úseku západního okraje až po školu.

Návrh

Na hlavním toku Řetovky prakticky v celé délce nedochází k vybřežování vody, není stanoveno záplavové území, pouze v západní části obce dochází k místnímu rozlivu (zákres dle Obecního úřadu). Na vedlejších tocích vzhledem ke spádu území dochází při deštích a tání sněhu k prudkým odtokům, které působí nejvíce potíží v horní části Řetové na pravém břehu  Řetůvky. Z tohoto důvodu  bylo uvažováno s realizací „poldru“, tj. zřízení příčné zemní hrázky s kapacitním otvorem a pojistným přepadem pro zachycení přívalových dešťů a tím zajištěna ochrana stávající zástavby. Obecní úřad již provedl opatření, tj. ochranné příkopy, které dešťovou vodu ze strání zachycují a příkopem se žlaby ve dně vyúsťuje vody do Řetovky.

Vodní plochy

V řešeném území se nenacházejí větší vodní plochy. Pouze v rekreační oblasti Mandl se nacházejí 2 menší rybníčky 0,3 a 0,5 ha, horní je využíván rekreačně. Mezi Řetovou a Přívratem mimo řešené území se nacházejí 3 rybníky:  Dolní Přívratský  2,2 ha,            objemu 15 tis.m3

Trucovny – nový, spravuje Státní rybářství Litomyšl

Prostřední  1,3 ha,  objemu 10 tis.m3

Na vodních plochách bude prováděna pravidelná údržba, čištění. S novými rybníky není uvažováno, pouze bude sledována možnost opatření v povodí ke snížení odtoku kulminačních průtoků a to zejména na vedlejších tocích vytvářením soustav nízkých příčných staveb (prahů) ke zpomalení odtoku. Dále bude nutné sledovat hospodaření na zemědělském půdním fondu a provádět opatření k zabránění vodní eroze (odplavování zeminy).

Jihozápadní částí k.ú. Řetová prochází trasa budoucího průplavu Dunaj – Odra – Labe (DOL) dle posledních záměrů uvedených též na internetu. Část průplavu je vzhledem ke konfiguraci terénu vedena tunelem. K realizaci tohoto vodohospodářského díla s převažujícím dopravním významem vodní cesty, dojde pravděpodobně v dalekém výhledu. Trasa předpokládaného průplavu je pouze územně hájena.

Závěr

Vodovod  -  vodovodní síť bude doplněna v místech nové budoucí zástavby, u vodojemů bude územně hájen prostor eventuelního rozšíření. Zlepšit  zásobení rekreační oblasti Mandl.

Kanalizace  -  na základě zpracované územní dokumentace bude zpracována studie kanalizace a sídlištních ČOV s určením prostor  jejich umístění. Legislativně řešit likvidaci odpadních vod a odpadů obecně v rekreační oblasti Na Mandlu.

Vodní toky a plochy  - zajistit ochranu zástavby proti přívalovým dešťovým vodám, sledovat čistotu vodních toků a údržbu vodních ploch. Územně hájit trasu průplavu DOL.

Limity území

Ochranná pásma vodních zdrojů

Ochranná pásma liniových staveb, vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb.

CHOPAV Východočeská křída

Volný manipulační pruh podél vodních toků v šířce 6 m od břehové čáry na obě strany (§49, odst.2, zák.č. 254/2001 Sb., o vodách ).

Trasa průplavu D-O-L.

Právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, týkající se zejména ochranných pásem, která jsou pro potrubí profilu do 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na obě strany ve velikosti 1,5 m, u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm velikosti 2,5 m ( HLAVA VI,  § 23, odst.3 ).

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ( § 3, § 4 ).

Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24. června 1981 kterým byla stanovena „Chráněná oblast přirozené akumulace vod „ ( CHOPAV ) Východočeská křída.

Silné stránky

Zásobování pitnou vodou vyhovuje pro návrhové období jak ve vydatnosti vodních zdrojů, tak objemu vodojemů.

Slabé stránky

Zneškodňování odpadních vod se jeví jako nedostatečné

Příležitosti

Na vodních zdrojích lze provést opatření ke zvýšení vydatnosti. Ve výhledu bude možné postupně realizovat rozšíření vodojemů.

Realizací 4 centrálních sídlištních ČOV bude možné podchytit maximální množství odpadních vod a podstatně zlepšit životní prostředí obce.

Na vodních tocích a plochách provádět běžnou údržbu, místní drobné úpravy, čištění koryta potoka.

d. 5. Spoje a telekomunikace

V obci je vyhovující pošta a objekt digitální telefonní ústředny na kterou je napojena i Řetůvka a Přívrat. V grafické části je zákres realizovaných telekom. kabelů.

Televizní převaděč (TVP) Řetová je na Andrlově Chlumu a má ochranné pásmo r=30m.

d. 6. Nakládání s odpady

Tuhý komunální odpad je ukládán do popelnic a likviduje jej firma EKOLA České Libchavy, která jej odváží na skládku v  Českých Libchavách. Provozovatelem skládky je MARIUS PEDERSEN GROUP.

V obci je zavedeno třídění odpadu. Velký kontejner je k dispozici poblíž centra obce (severně za farou). V obci jsou 4 vyhovující sběrná místa na tříděný odpad.

1.E.  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně.

e.1.a. Koncepce uspořádání krajiny – úvod

Zájmové území náleží svou polohou do Svitavské pahorkatiny, ležící v povodí Tiché Orlice. Nachází se jižně města Ústí nad Orlicí, od kterého je odděleno souvisle zalesněným Řetovským hřbetem s vymezenou osou biokoridoru nadregionálního významu, jehož ochranná zóna zahrnuje téměř celý katastr.

Vlastní obec se rozkládá v údolí potoka Řetovka (390-410m), na které oboustranně navazují svažité zemědělsky využívané pozemky, přecházející zhruba na vrstevnici 445-470m v souvisle zalesněné prudké svahy. Severovýchodně obce se jedná o Třebovský hřbet s nejvyššími body Andrlův Chlum (559m, chata Hvězda a rozhledna) a Kozlovec (552m), jižně Brandýský hřbet s kótou  Řetová (558m).

Z hlediska ekologické stability je rozsáhlé, zemědělsky využívané svažité území problematické z hlediska  velkého procenta zornění na velkých blocích (ohrožení erozí) a  absence mimolesní zeleně. Na lesním půdním fondu převažují druhotné smrčiny, místy s příměsí dalších jehličin a buku.

Ekologicky nejcennější jsou v území fragmenty původních přirozených společenstev vázaných na lesní společenstva (bučiny v RBC Andrlův Chlum) a dále teplomilná a mokřadní společenstva na jz.orientovaných svazích Třebovského hřbetu (registrované významné krajinné prvky v pásu pod hranicí lesa – vymezená luční trasa nadregionálního biokoridoru).

e.1.b. Koncepce uspořádání krajiny - vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které jsou stanoveny regulativy  pro změny využití území:

Krajinná plocha přírodní – NP

Plochy tvořené ekologickou kostrou území, dominantní je ochrana přírody a krajiny,  lidské činnosti jsou zde minimalizovány

V řešeném území je do této zóny zahrnut ÚSES (stávající i navrhované prvky nadregionálního, regionálního a  lokálního významu) a významné krajinné prvky.

Krajinná plocha smíšená – NS

Plochy s polyfunkčním využitím území, kde žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním.

V řešeném území jsou do této zóny zahrnuty údolnice a pás navazující na trasu nadreg. biokoridoru s pestrou mozaikou kultur, které jsou specifikovány funkcí zemědělskou či lesnickou a přírodní.

V ÚP jsou tyto plochy členěny dále na NSpl krajinná plocha smíšená, přírodní a lesnická a NSpz krajinná plocha smíšená, přírodní a zemědělská.

Krajinná plocha zemědělské a lesní produkce – NZ, NL

Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující funkci zemědělské  a lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Do této zóny je zařazeno zbylé území, plošně naprosto převažující.

# RX – rekreace se specifickým využitím – golfové hřiště

Jde o plochu (druh většinou TTP) navazující na rekreační areál Mandl. Tyto pozemky se navrhují jako nezastavitelná plocha s využitím pro golf. Doprovodné stavby pro golf se navrhují na sousedících lokalitách Z26, Z27 a parking na Z31, Z30

###### Regulativy

Krajinná plocha přírodní - NP

Hlavní využití:

Slouží k územní ochraně chráněných území podle zákona č.114/1992Sb. ve znění zákonného opatření č.347/1992Sb., ochraně územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných částí  území (evidovaných významných krajinných prvků)

Přípustné využití:

- zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny,

- zásahy a opatření v zájmu ochrany mimoprodukčních funkcí lesa,

- obhospodařování zemědělských pozemků citlivým způsobem,

- produkce dřeva při nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa,

- výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,

- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci,

- úprava vodních toků a vodních ploch přírodě blízkým způsobem.

Nepřípustné využití:

- nová výstavba včetně staveb jednoduchých, dočasných a drobných podléhajících územnímu a 	stavebnímu řízení, kromě uvedených výjimek,

- zřizování hřišť a sportovních zařízení,

- výstavba staveb pro pobytovou rekreaci včetně zahrádkářských chat,

- zřizování tábořišť a kempů, skladovacích a odstavných ploch,

- oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa a vodních zdrojů,

- těžba nerostných surovin, narušování půdního krytu

- meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních funkcí lesa,

- změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa,

- změny druhů pozemku na ornou půdu, zahrady, sady, chmelnice, vinice

- trvalé nebo dočasné vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, při obnově lesních porostů zakládání porostů nevhodné druhové skladby a monokulturního charakteru,

- ukládání odpadů,

- terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry,

- scelování pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa,

- zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny,

- činnosti, které by mohly vést ke změně krajinného rázu.

Krajinná plocha smíšená - NS

Hlavní využití:

Slouží k vymezení ploch mimo urbanizované území, kde není nutné stanovit dominantní činnost.

Jedná se o kompromisně využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprostředkovávající stabilizující funkci přírodních zón.

Přípustné  využití:

- výstavba účelových komunikací,

- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto    sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci.

Nepřípustné využití:

- nenávratné poškozování půdního povrchu,

- zneškodňování odpadů,

- změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany   lesa,

- provádění terénních úprav značného rozsahu,

- výstavba nesouvisející s přípustnými činnostmi a funkcemi dané zóny (včetně staveb pro individuální rekreaci).

Krajinná plocha zemědělské  produkce – NZ

Hlavní využití:

Slouží k intenzivní zemědělské výrobě nebo jako udržovaná rezerva pro tuto funkci.

Přípustné využití:

- zemědělská prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně intenzivních forem,

- výstavba pro zemědělskou prvovýrobu – doplňková účelová výstavba (polní hnojiště, zařízení pro skladování siláže, pastevní areály, letní přístřešky a zařízení pro odchov dobytka, seníky, zemědělské účelové komunikace apod.)

- výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení zemědělské produkce (závlahy, odvodnění, apod.) a výstavba a realizace opatření na ochranu zemědělského půdního fondu (např. protierozivní opatření, výsadby zeleně),

- výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních zemědělských kultur (vinice, intenzivní ovocné sady), včetně oplocení těchto ploch,

- realizace pastevních areálů, komerčního chovu zvěře, včetně oplocení těchto ploch,

- pěstování biomasy,

- scelování a dělení pozemků za účelem lepší organizace zemědělského půdního fondu,

- úpravy vodního režimu v souladu s obecnou ochranou přírody a krajiny,

- údržba a opravy vodohospodářských objektů na vodotečích a vodních plochách,

- výstavba účelových komunikací,

- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci.

Nepřípustné využití:

- ostatní stavby mimo stavby přípustné (nepřípustné jsou i stavby pro individuální a hromadnou rekreaci),

- ukládání odpadů,

- umísťování aktivit a činností, které by následně omezovaly zemědělské obhospodařování nebo by narušovaly organizaci půdního fondu.

Krajinná plocha lesní  produkce –  NL

Hlavní využití:

Slouží k plnění funkce lesní produkce, která není limitována jinými funkcemi.

Přípustné využití:

- lesnická  produkce na lesním  půdním fondu včetně intenzivních forem,

- výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení lesnické produkce (závlahy, odvodnění, apod.)

- výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních zemědělských kultur (lesnické školky, oplocenky lesních kultur, posedy,..)

- úpravy vodního režimu v souladu s obecnou ochranou přírody a krajiny,

- údržba a opravy vodohospodářských objektů na vodotečích a vodních plochách,

- výstavba účelových komunikací,

- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci.

Nepřípustné využití:

- ostatní stavby mimo stavby přípustné (nepřípustné jsou i stavby pro individuální a hromadnou rekreaci),

- ukládání odpadů,

Rekreace – se specifickým využitím – RX

### Hlavní využití

Navrženo pro golfové hřiště.

Přípustné využití:

- golfové hřiště, ostatní komunikace, zeleň

Nepřípustné využití:

- jakákoliv realizace staveb vč. staveb pro golf, které jsou navrženy sousední lokality Z26, Z27 a Z31 a Z30 (parking).

e.2. ÚSES

Z hlediska ochrany přírody jsou územně hájeny plochy přírodního parku Orlice, který zasahuje do ř.ú.zcela okrajově v SZ části a dále prvky Územního systému ekologické stability.Ten je v území zastoupen nadregionálním biokoridorem K93, rozpracovaným již do plánu ÚSES, na jehož trase je vymezeno regionální biocentrum Andrlův Chlum a dále regionální biokoridor procházející lesním komplexem jižně obce. Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich ekologicko-stabilizační funkce.

e.3. Prostupnost krajiny

Území lze označit z hlediska prostupnoti  krajiny jako bezbariérové, je však rezerva v jejím doplnění formou obnovy polních cest z obce zejména severním směrem lesu  (řešení vhodné v rámci komplexních pozemkových úprav). Hlavní cesty jsou v mapové příloze vyznačeny.

e.4. Protierozní opatření

Jako protierozní opatření je navrženo zatravnění dolních partií svahu Řetovského hřbetu nad stávající a zejména navrhovanou zástavbou. Je pouze orientační s nutným upřesněním rovněž v rámci KPÚ. U ploch navržených  jako TTP bude následně provedena změna kultury.

e.5. Ochrana před povodněmi

Viz bod d) 4.3. Vodní toky a plochy.

e.6. Rekreace

Obec má výrazně zastoupeny objekty individuální rekreace - 105. K rekreaci jsou využívány kromě chat i chalupy. Na řešeném území jsou celkem 3 větší lokality rekreace:

e.6.1. Andrlův Chlum

Chata Hvězda, rozhledna. V přípravě je výstavba ubytovacího objektu. ÚP navrhuje rozšíření plochy občanského vybavení (rekreace).

e.6.2. Bahno

Nachází se severně od obce. Jedná se o malou skupinu 5 chat na pokraji lesa nad prameništěm pravého přítoku Řetovky. Vzhledem k úplnému obklopení pastevním areálem se další rozvoj nenavrhuje.

e.6.3. Rekreační osada Mandl

Osada je prakticky dostavěná. Kapacita je přibližně 90 chat. Navrhuje se doplnit limitovaně cca 5 nových chat a 2 menší penziony. Další výstavba chat je nežádoucí. U areálu jsou navrženy 2 lokality u příjezdu pro sezónní parkování osobních aut. Cyklistické trasy v obci vedou po stávajících silnicích - viz doprava.

e.7. Dobývání nerostů

V řešeném území nejsou evidována ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území.

V řešeném území není evidován žádný dobývací prostor.

1.F.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

V ÚP jsou navrženy funkční plochy - plochy s rozdílným způsobem využití. V území lze obecně umisťovat stavby, nebo provádět jejich změny, pouze pokud je jejich funkce v souladu s navrženým způsobem využití.

Pozn.: RX – rekreace se specifickým využitím je navržena jako nezastavitelná plocha určená pro golfové hřiště (viz bod e)!

Pro všechny funkční plochy platí:

Případná plánovaná výstavba v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30m od okraje lesa.

Přípustné jsou:

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání.

- Stavby technické infrastruktury.

- Vodní toky za předpokladu vydání kladného stanoviska orgánu ochrany přírody.

- Plochy zeleně.

Výjimečně přípustné jsou:

- Veškeré stavby, které nejsou označeny jako přípustné nebo nepřípustné.

BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH - BH

Hlavní využití: Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

Přípustné využití:

- Související občanské vybavení

- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

Nepřípustné využití:

- Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2..

- Garáže pro nákladní auta a autobusy.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Stavba může mít max. 3 nadzemní podlaží, střecha šikmá s možností využití podkroví.

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ - BV

Hlavní využití: Plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

Přípustné využití:

- Související občanské vybavení

- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

Nepřípustné využití:

- Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2..

- Garáže pro nákladní auta a autobusy.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Stavba může mít max. 2 nadzemní podlaží s možností využití případného podkroví.

REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI - RI

Hlavní využití: Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - chaty.

Přípustné využití:

- Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Nepřípustné využití:

- Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury snižující kvalitu prostředí, nebo neslučitelné s rekreačními aktivitami.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Stavba může mít max. 1 nadzemní podlaží a podkroví, střecha šikmá.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - OV

Hlavní využití: Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti - slouží např. pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva - vyhovují dikci §2 odst. 1.písm. k, 3. stavebního zák. č. 183/2006 Sb.

Přípustné využití:

- Občanská vybavenost s doplňkovým (nepřevažujícím) komerčním využitím

Nepřípustné využití:

- Převážně komerční občanská vybavenost.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Stavba bude mít max. 3 nadzemní podlaží a podkroví, střecha šikmá.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ - OM

Hlavní využití: Plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

Přípustné využití:

- Související dopravní a technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:

- Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Stavba bude mít max. 3 nadzemní podlaží a podkroví, střecha šikmá.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - OS

Hlavní využití: Plochy pro tělovýchovu a sport.

Přípustné využití:

- Související doplňkové komerční využití.

Nepřípustné využití:

- Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Stavba bude mít max. 3 nadzemní podlaží a podkroví, střecha šikmá.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOV - OH

Hlavní využití: Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť.

Přípustné využití:

- Stavby související s hlavním využitím.

Nepřípustné využití:

- Veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Stavby budou přízemní, střecha šikmá.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV

Hlavní využití: Plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci (místní komunikace).

Přípustné využití:

- Veřejná zeleň, městský mobiliář.

Nepřípustné využití:

- Jakékoliv stavby narušující hlavní využití.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Případné související stavby budou přízemní, střecha šikmá.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ - DS

Hlavní využití: Pozemky silnic (na řešeném území) II. a III. třídy.

Pozn.: Místní komunikace jsou zahrnuty do funkční plochy PV - Veřejná prostranství.

Přípustné využití:

- Dopravní zeleň a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:

- Veškerá stavební činnost narušující hlavní funkci.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - TI

Hlavní využití: Plochy vedení a zařízení technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, energetické sítě, telekomunikace).

Přípustné využití:

- Izolační a doprovodná zeleň.

Nepřípustné využití:

- Veškerá stavební činnost narušující hlavní funkci.

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA - VD

Hlavní využití: Plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby.

Přípustné využití:

- Stavby související veřejné infrastruktury.

Nepřípustné využití:

- Stavby pro bydlení mimo pohotovostní byty majitelů a zaměstnanců.

- Velkokapacitní sklady (půdorysné rozměry stavby max. 14 x 14 m).

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Objemové a výškové řešení nesmí narušovat tradiční venkovský charakter zástavby.

Obecně se výškový limit stanoví max. 3 nadzemní podlaží, půdorysný limit max. 14 x 14 m.

Využití lokalit Z1, Z22 a Z23 je omezeno na výrobu nerušící (nehlučnou) vzhledem k sousedství stávající obytné zástavby.

Při územním řízení ke stavbám v lokalitách Z1, Z22, Z23 bude hlukovými studiemi dokladováno dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.

- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA VZ

Hlavní využití: Plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby.

Přípustné využití:

- Stavby související technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

- Stavby pro bydlení mimo pohotovostní byty majitelů a zaměstnanců.

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM - VX

Hlavní využití: Malá větrná elektrárna, v. max 35m, výkon max. 500kWe. Odbor ŽP KrÚ Pardubice požaduje vypracovat: - hodnocení záměru ve vztahu k tahovým cestám ptáků a ornitofauně obecně, - hodnocení ve vztahu k savcům (letounům a netopýrům) a doložení těchto hodnocení k projektové dokumentaci k územnímu řízení. V příp. realizace požaduje orgán ochrany přírody provedení min. jednoročního sledování mortality ptáků a dalších vlivů na aviafaunu i v době provozu, na základě kterého bude možné uvést stavbu do trvalého provozu.

Přípustné využití:

- Stavby související technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

- Veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím.

ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH - ZV

Hlavní využití: Významné plochy zeleně v sídle většinou parkově upravené a veřejně přístupné.

Přípustné využití:

- Městský mobiliář.

Nepřípustné využití:

- Veškeré stavby nesloužící parkově upravené zeleni mimo technickou infrastrukturu.

ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - ZS

Hlavní využití: Plochy většinou soukromé zeleně v sídle, obvykle oplocené, zejména zahrady, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch.

Přípustné využití:

- Doprovodné stavby ploch bydlení.

Nepřípustné využití:

- Veškeré stavby mimo přípustné využití a stavby negativně ovlivňující životní prostředí nad stanovenou mez.

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - W

Hlavní využití: Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Přípustné využití:

- Stavby související s provozem a údržbou vodních ploch a toků.

Nepřípustné využití:

- Veškeré stavby mimo stavby přípustné.

1.G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 	k pozemkům a stavbám vyvlastnit

g. 1. Veřejně prospěšné stavby (VPS) *

Navržená  technická infrastruktura:

WT 1-4. Mechanicko - biologické malé sídlištní čistírny odpadních vod ČOV 1, ČOV 2, ČOV 3 a ČOV 4. (grafická příloha č. 6 - návrh ÚP)

Pozn.	Navržené trafostanice v ÚP nutno chápat jako ideový návrh, který bude dále upřesněn. Podobně kanalizace.

Územní rezerva pro přeložku silnice II/360 je výhledový koridor. Skutečný průběh silnice bude znám až po zpracování příslušného projektu a potom může být projednáno zařazení mezi VPS.

Další veřejně prospěšné stavby nejsou v ÚP navrženy.

* Pozn: K navrženým VPS lze uplatnit i předkupní právo dle §101 STZ.

g. 2. Zajišťování ochrany a bezpečnosti státu

Stavby pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu (CO) ÚP nenavrhuje. V ÚP jsou vyznačena odběrná místa požární vody (situace Vodní hospodářství).

1.H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

Na řešeném území se nenavrhují další stavby pro které lze uplatnit předkupní právo (viz bod g).

1.I. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů.

Počet listů textové části ÚP celkem: 21

Počet výkresů ÚP celkem: 5

2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

2.A. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití vč. podmínek pro jeho prověření.

Na řešeném území je navržen 1 koridor:

R1 - územní rezerva pro přeložku silnice II/360 (viz kapitola doprava, koridor je navržen v ÚP VÚC Pk schváleném 14.12.2006).

Přeložka bude sloužit ke zlepšení napojení okolního a řešeného území na novou komunikaci R35.

Nutno zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci, kde bude trasa koridoru upřesněna.

2.B. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií (ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení US, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence.

V ÚP se navrhuje zpracovat územní studii (ÚS) na 1 lokality sloužící pro výstavbu rodinných domů:

- lokalita Z10, kde je nutno navrhnout m.j. přeložku nadzemního vedení VN a umístění 2 nových trafostanic v ideovém souladu s ÚP. Lhůta pro zpracování obou ÚS je do 6 let od schválení ÚP.

2.C. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

Výše uvedené plochy a koridory nejsou v ÚP Řetová navrhovány.

3. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

3.1. Výkres základního členění území			M 1: 5 000 – 1 list

3.2. Hlavní výkres						M 1: 5 000 – 1 list

##### 3.3. Vodní hospodářství					M 1: 5 000 – 1 list

3.4. Elektrorozvody, telekomunikace			M 1: 5 000 – 1 list

3.5. Výkres veřejně prospěšných staveb			M 1: 5 000 – 1 list

Grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

### O D Ů V O D N Ě N Í

Odůvodnění územního plánu Řetová obsahuje textovou a grafickou část.

- TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

A.  Postup při pořízení územního plánu

Pořízení územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Řetová na svém zasedání dne 30.6.1999 pod č.usnesení 15/99. Na základě tohoto usnesení byly zpracovány průzkumy a rozbory území obce Řetová. V návaznosti na průzkumy a rozbory byl vypracován návrh zadání územního plánu obce Řetová, který byl projednán v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (již neplatný stavební zákon) a schválen v Zastupitelstvu obce dne 20.3.2002.

Po schválení zadání byl zpracován koncept územního plánu obce Řetová, který byl projednán v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (již neplatný stavební zákon). V návaznosti na projednaný koncept bylo zpracováno souborné stanovisko (dle zákona č. 50/1976 Sb., již neplatný stavební zákon). Toto souborné stanovisko nebylo schváleno Zastupitelstvem obce z důvodu trasování silnice R35 přes katastr obce a proces pořizování územního plánu obce byl pozastaven.

Na základě žádosti obce, byly v roce 2007 znovu započaty práce na pořizování územního plánu. Vzhledem ke změně legislativy a ke značné časové prodlevě byly provedeny doplňující průzkumy a rozbory území a byl znovu zpracován návrh zadání územního plánu Řetová. Návrh zadání byl projednán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů) a schválen v Zastupitelstvu obce dne 27.6.2007 pod č. usnesení 30/2007.  Usnesením č. 29/2007 ze dne 27.6.2007 bylo revokováno schválené zadání územního plánu obce Řetová z roku 2002.

Dále bylo přistoupeno ke zpracování návrhu územního plánu Řetová.

Návrh územního plánu Řetová byl dokončen v měsíci dubnu roku 2008 a projednán podle § 50-54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění:

- Ve smyslu § 50 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona se uskutečnilo dne 15.4.2008 společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Textová i grafická část předmětného návrhu územního plánu byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele od 26. 3. 2008 do 15. 5. 2008 a také byla k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/dokumenty/navrh_up_retova/

- Ve smyslu § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu posouzen krajským úřadem (stanovisko ze dne 17.6.2008, č.j. KrÚ 27093/2008 OSRK OUP).

- Ve smyslu § 52 stavebního zákona byl upravený a posouzený návrh územního plánu Řetová vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na Obecním úřadě v Řetové od 27.06. - 13.08. 2008 a také byl k dispozici na internetové adrese: http://web.muuo.cz/ dokumenty/navrh-up_retova/

- Veřejné projednání se konalo dne 13.08.2008 od 15,00 hod v klubovně tělocvičny v Řetové (zápis z tohoto jednání je uložen ve spisu na stavebním úřadě Městského úřadu v Ústí nad Orlicí).

B.  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Území obce sousedí na západě s obcí Horní Sloupnice a obcí Řetůvka, na severu sousedí s městem Ústí nad Orlicí, na východě s obcí Dlouhá Třebová a na jihu s obcí Přívrat.

Obec leží jednoznačně v zájmovém území města Ústí nad Orlicí - vzdálenost po silnici cca 6-7 km. Řetová má společný vodovod s obcí Řetůvka. Z hlediska širších vztahů nebyly zjištěny žádné další vazby, ani problémy, od sousedních obcí nebyly vzneseny žádné požadavky.

Z hlediska souladu s ÚP VÚC Pk schváleným 14.12.2006 konstatuji, že vyplývající požadavky (viz dále) ÚP plně respektuje a tudíž ÚP VÚC PK a ÚP Řetová jsou v souladu:

1. Územní rezerva pro koridor přeložky - silnice II/360

2. Ochrana území pro koridor průplavu Dunaj-Odra-Labe

3. Nadregionální biokoridor K93

4. Regionální biocentrum 457 Andrlův Chlum

5. Navržená trasa regionálního biokoridoru poblíž chatové osady MANDL.

6. Nadzemní vedení VVN 110 kV

C. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Územní plán Řetová byl prověřen z hlediska cílů a úkolů územního plánování uvedených v ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona a pořizovatel konstatuje, že je s nimi v souladu.

D. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán Řetová je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

E. Vyhodnocení souladu zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Řetová bylo zasláno následujícím orgánům státní správy a organizacím (číslo jednací a datum jsou údaje o stanovisku uplatněném ve stanovené lhůtě, dále je uvedeno, jak byla případná připomínka vyhodnocena):

Dotčené orgány:

1. Ministerstvo dopravy, odbor DP, Praha – bez stanoviska

2. Ministerstvo obrany, Praha – bez stanoviska

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha – bez připomínek

4. Ministerstvo životního prostředí, Hradec Králové – bez připomínek

5. Ministerstvo zdravotnictví, Praha – bez stanoviska

6. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

7. Krajská hygienická stanice, Ústí nad Orlicí – souhlasí s návrhem územního plánu, za předpokladu, že budou splněny stanovené podmínky:

- Pro lokality Z1, Z22 a Z23 navržené jako plochy na výrobu a skladování (drobná a řemeslná výrova) bude jejich využití omezeno na výrobu nerušící (nehlučnou) vzhledem k sousedství stávající obytné zástavby.

2.   Při územním řízení ke stavbám a lokalitám Z1, Z22 a Z23 bude hlukovými studiemi   dokladováno dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby

Vyhodnocení: výše uvedené požadavky jsou zapracovány v textové části ÚP

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Řetová – bez připomínek

8. Krajský úřad PK, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pardubice – bez stanoviska

9. Krajský úřad PK, odbor životního prostředí, Pardubice - orgán ochrany přírody - lokalita č. Z37 (navržena pro větrnou elektrárnu) – Nachází se v nadregionálním biokoridoru (dále jen NRBK) Uhersko-K132, v těsné blízkosti jeho osy a dále v těsné blízkosti přírodního parku Orlice. Vyžadujeme vypracovat hodnocení záměru ve vztahu k tahovým cestám ptáků a ornitofauně obecně. Rovněž požadujeme vypracovat hodnocení ve vztahu k savcům (letounům a netopýrům). V případě realizace požaduje orgán ochrany přírody provedení nejméně jednoročního sledování mortality ptáků a dalších vlivů na avifaunu i v době provozu, na základě kterého bude možné uvést stavbu do trvalého provozu.

Vyhodnocení:  požadavek na zpracování výše uvedených hodnocení je zapracován do textové části ÚP (do regulativů) k lokalitě Z37 a je podmíněno doložení těchto hodnocení k projektové dokumentaci k územnímu řízení na stavbu větrné elektrárny.

Upozorňujeme, že lokalita určená pro výstavbu VE je situováno do tzv. ochranné zóny NRBK. Ochranná zóna je součástí NRBK. K hodnocení a vymezení ÚSES nadregionální úrovně je příslušné Ministerstvo životního prostředí, které je oprávněné stanovit, zda je z hlediska nadregionálního ÚSES předložený záměr akceptovatelný.

Vyhodnocení: Ministerstvo životního prostředí nemělo k návrhu ÚP připomínek.

Požadujeme sjednotit číslování lokalit v tabulkových a mapových podkladech.

Vyhodnocení: číslování je sjednoceno

V kapitole „3.1. Návrh řešení“ na straně 23 je chybně uvedeno, že u lokality č. Z42 se nepředpokládá vynětí ze ZPF. Navržené funkční využití golf není zemědělským využitím, ale jde o sport, proto se v takových případech plocha odnímá jako celek, včetně odvodů. Požadujeme v textu opravit.

Vyhodnocení: výše uvedené je v textové části ÚP doplněno resp. opraveno.

Požadujeme vypustit nebo přehodnotit požadavek na zábory zemědělské půdy, lokality:

a) Z7 + rozšíření lokality (nečitelné číslo), Z10 + rozšíření lokality (nečitelné číslo), Z11 a Z12 (třída ochrany I.) – výstavba na lokalitách není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona č 334/1992 Sb. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí je z hlediska zájmů OZPF není vhodné

b) Z37 a Z42-část výstavba na lokalitách není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona č 334/1992 Sb. Jedná se o nejcennější půdy  v dané oblasti a jejich odnětí je z hlediska zájmů OZPF není vhodné. U dané lokality se nejedná ani o zarovnání hranice zastavěného území správního obvodu obce.

Vyhodnocení: lokality jsou opraveny (zmenšeny) dle dohody s odborem životního prostředí Krajského úřadu Pardubice

10. Městský úřad – odbor kultury, Ústí nad Orlicí – do textové části ÚP uvést informaci, že: „Celé správní území obce Řetová je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví“  ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb.m.s, se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími.“

Vyhodnocení: výše uvedený text je doplněn v textové části územního plánu

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Řetová – bez připomínek

11. Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – orgán státní správy lesů - případná plánovaná výstavba umisťovaná v ochranném pásmu lesa nebude povolena ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesa.

Vyhodnocení: výše uvedené je doplněno v textové části územního plánu

12. Městský úřad – odbor dopravy a SH, Ústí nad Orlicí –  bez připomínek

14. Hasičský záchranný sbor, Ústí nad Orlicí – bez připomínek

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Řetová – bez připomínek

15. Obvodní báňský úřad, Trutnov – bez připomínek

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Řetová – bez připomínek

16. Státní energetická inspekce, Pardubice – bez připomínek

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Řetová – bez připomínek

17. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hradec Králové – bez připomínek

Dále  vydal stanovisko k řízení o územním plánu Řetová – bez připomínek

18. Krajský úřad, oddělení územního plánování, Pardubice – bez připomínek

Sousední obce:

Obec Sloupnice – bez stanoviska

Obec Dlouhá Třebová – bez stanoviska

Obec Přívrat - bez stanoviska

Obec Ústí nad Orlicí - bez stanoviska

Obec Řetůvka - bez stanoviska

Ostatní subjekty:

1. Centrum dopravního výzkumu, Praha – bez připomínek

2. České dráhy a.s., Praha – bez stanoviska

3. České radiokomunikace a.s.,  Praha – bez stanoviska

4. Telefónica O2 Czech Republic, Pardubice – bez stanoviska

5. Český telekomunikační úřad, Hradec Králové –  bez připomínek

6. Lesy České republiky, s.p.,  Hradec Králové – bez stanoviska

7. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – bez připomínek

8. Pozemkový fond České republiky, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

9. Ředitelství silnic a dálnic, Praha – bez připomínek

10. Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice – bez připomínek

11. Správa železniční dopravní cesty, Praha – bez připomínek

12. Státní plavební správa, Praha – Textová i částečně výkresová část územně plánovací dokumentace sice zohledňuje dlouhodobé záměry v oblasti vnitrozemské plavby, avšak požadujeme dokreslení plánované trasy plavebního koridoru Dunaj – Odra – Labe i do hlavního výkresu a do výkresu základní členění ÚP Řetová (doplnit plánovanou trasu koridoru jako územní rezervu)

Vyhodnocení: ve výkresové části územního plánu je výše uvedený požadavek doplněn

Dále  vydala stanovisko k řízení o územním plánu Řetová – bez připomínek

13. Vodovody a kanalizace a.s., Jablonné nad Orlicí – bez stanoviska

14. Vojenská a ubytovací správa, Pardubice – bez připomínek

15. Východočeská energetika a.s., Hradec Králové – bez stanoviska

16. Východočeská plynárenská a.s., Hradec Králové – bez stanoviska

17. Úřad pro civilní letectví,  letiště Ruzyně, Praha – bez připomínek

18. Zemědělská vodohospodářská správa, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska

19. Občanské sdružení  Hejnice – Česká Rybná,  Žamberk – bez stanoviska

Dále byly vydány tyto souhlasy:

Krajský úřad – odbor životního prostředí, Pardubice - č.j. KrÚ 32675-4/2008/OŽPZ/Bo ze dne 15.8.2008 a KrÚ 32675-6/2008/OŽPZ/Bo ze dne 29.8.2008 - souhlas k uvedené věci „ÚPO Řetová, návrh“ s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu

Městský úřad – odbor životního prostředí, Ústí nad Orlicí – č.j. 25710/2008/ŽP/4887/Bu ze dne 27.5.2008 - nesouhlas s vymezením zastavěného území v návrhu ÚP Řetová – zastavěné území bylo po dohodě s odborem životního prostředí opraveno

F.  Vyhodnocení splnění zadání

Zadání pro ÚP bylo schváleno zastupitelstvem obce Řetová dne 27.6.2007.

- ÚP je v souladu s ÚP VÚC PK schváleným 14.12.2006.

- ÚP řeší veškeré požadavky na rozvoj území obce na základě předběžných konzultací s obcí.

- ÚP navrhuje urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny.

- ÚP navrhuje řešení veřejné infrastruktury

- ÚP navrhuje veřejně prospěšné stavby

- ÚP navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, sport a        výrobu

- ÚP navrhuje zpracování 2 územních studií na navržené lokality pro výstavbu RD

- ÚP nenavrhuje záměry, které by svým rozsahem nebo kapacitou naplňovaly  rámec pro povolení záměrů dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.,

- ÚP je zpracován (obsah dokumentace) v souladu s požadavky ZADÁNÍ.

G.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Pro obec Řetová jsme zpracovali koncept ÚPO v roce 2002, který nebyl schválen z důvodu nesouhlasu obce s vedením trasy R35 přes Řetovou.

V dubnu 2007 (po schválení ÚP VÚC PK s trasou R35 mimo obec Řetová - kolem Litomyšle) jsme provedli doplnění průzkumů a rozborů vzhledem k časovém odstupu více jak 5 let od zpracování konceptu a ke skutečnosti, že začal platit nový stavební zákon.

Na základě doplnění P+R bylo zpracováno a schváleno ZADÁNÍ, které ÚP plně respektuje. Návrh řešení byl průběžně konzultován s obcí i pořizovatelem. Navržené lokality pro výstavbu RD jsou částečně uvnitř současně zastavěného území. Větší lokality mimo současně zastavěné území jsou navrženy po konzultaci s obcí záměrně poblíž centra obce, kde je a bude soustředěna veřejná infrastruktura. Tyto lokality budou zastavovány postupně možná i ve výhledu, takže navrhovaný počet RD je plně v souladu s předpokládaným návrhovým počtem obyvatel 700-750 (mírný nárůst). Při atraktivní poloze Řetové poblíž větších měst (pracovní příležitosti) je předpoklad oživení zájmu o výstavbu RD podle mínění zpracovatele zcela reálný.

Na závěr uvádíme zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s jehož záměry je řešení ÚP plně v souladu.

1. Území obce z pohledu udržitelného rozvoje území

Obec Řetová leží v území s velmi kvalitním životním a obytným prostředím, mimo území republikových priorit územního plánování, tj. mimo rozvojová území specifikovaná v politice územního rozvoje ČR. Nezastavěné území je zčásti zalesněno, část je využívána pro rostlinnou výrobu a pro pastvu.

Obec leží v blízkosti více měst: Ústí nad Orlicí, České Třebové ale i Lanškrouna a Litomyšle, kde je určitá nabídka práce. Obec je součástí mikroregionu Orlicko-Třebovsko, který má rozvinutý sektor malého a středního podnikání.

Pokud bude k dispozici v blízkém okolí dostatečná nabídka pracovních příležitostí má Řetová všechny předpoklady pro to, aby byl zajištěn její udržitelný rozvoj tj. vyvážený rozvoj sociální, ekonomický a rozvoj životního prostředí, který uspokojuje současné potřeby obyvatel, aniž ohrozí potřeby budoucích generací.

2. Co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet (= silné stránky)

Obec má výhodnou polohu v území s velmi kvalitním životním prostředím.

Mezi silné stránky patří:

-	blízkost měst Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Litomyšl s určitou nabídkou práce

- nádherná okolní krajina

- dostatek zeleně v zastavěném území obce

- kvalitní životní prostředí

- nabídka sportovních aktivit

-	zásobování pitnou vodou vyhovuje pro návrhové období (cca 10 let) jak ve vydatnosti vodních zdrojů, tak objemu vodojemů.

3. Co je třeba zlepšit (= slabé stránky)

Řešit je třeba koncepci zneškodňování odpadních vod a zvýšení nabídky pracovních míst.

Dále je třeba řešit:

- dostatek ploch pro podnikání

- zajistit ochranu vodních zdrojů

- protierozní opatření a opatření ke zmírnění prudkých odtoků

- potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu

4. Šance a rizika ( = příležitosti a hrozby)

Na vodních zdrojích lze provést opatření ke zvýšení vydatnosti. Ve výhledu bude možné postupně realizovat rozšíření vodojemů.

Realizací 4 centrálních sídlištních ČOV bude možné podchytit maximální množství odpadních vod a podstatně zlepšit životní prostředí obce. Na vodních tocích a plochách provádět běžnou údržbu, místní drobné úpravy, čištění koryta potoka.

Příležitostí je jistě šance na ekonomické oživení celého mikroregionu a tím i obce. Tomu by přispělo rychlé dokončení potřebné dopravní i technické infrastruktury.

Rizikem jsou neplodné diskuse, útlum malého a středního podnikání přímo v obci a neschopnost využít kvalitní přírodní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.

H. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

ÚP v souladu se schváleným ZADÁNÍM nenavrhuje záměry, které by svým rozsahem nebo kapacitou naplňovaly rámec pro povolení záměrů dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčený orgán (odbor životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje) ve svém stanovisku k zadání ÚP Řetová došel k závěru, že dokumentace nebude posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Lze tedy konstatovat, že zastavěné území je stabilizováno a územním plánem vhodně doplněno.

Zájmem obce je vymezit v přiměřeném rozsahu nové lokality - zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby resp. podnikání a vyjít tímto dle možností vstříc poptávce po stavebních parcelách. Územním plánem je vymezeno několik zastavitelných lokalit.

I. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond  (ZPF) a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

I.1. Úvod

Územní plán  Řetová řeší doplnění ploch pro bydlení, občanskou vybavenost rozvoj drobné výroby a skladování, plochy pro parkování, rozvoj zemědělské výroby. Kapitola ZPF je zpracována dle zákona č. 334/1992 sb, vyhlášky č. 13/93, zákona č 98/99 a metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP České republiky ze dne 1. 10. 1996 č.j. 00LP/1067/96.

Údaje o kvalitě půdy BPEJ byly poskytnuty Pozemkovým úřadem v Ústí n. Orl.

I.2. Struktura dotčeného půdního fondu

Zájmový region spadá klimaticky do oblasti MT 9 mírně teplý, vlhký. Území se nachází v přírodní oblasti pahorkatinné P3. Vyskytují se zde půdy hnědé kyselé na opukách v nivě Řetůvky oglejené hnědozemě středně těžké, štěrkovité. Stupeň ochrany zemědělské půdy je zejména v jižní části obce vysoký č. I, ostatní nižší st. č. III, IV, V.

Na některých zemědělských pozemcích byla provedena meliorační drenáž zaústěna do Řetůvky - dnes už částečně nefunkční. Na zemědělských plochách zde hospodaří z 90% ZD Sloupnice, které též vlastní středisko živočišné výroby na jižním konci obce kde je nyní ustájeno 268,8 DJ ve stáji K240 a 100 DJ ve stáji OMD, celkem 368,8 DJ. Navrhovaný stav v rekonstruované stáji 102,42 DJ. Kapacita nové stáje 272,8DJ. Celkem 375,22 DJ. V severní části obce v č.p. 29 je ustájeno 89 jalovic, které jsou rovněž v majetku ZD.

Pozemkové úpravy dosud provedeny nebyly. Celé území leží v chráněné oblasti podzemních vod CHOPAV - Východočeská křída.

Podél severní části katastru obce v lese prochází nadregionální biokoridor K93. Ochranné pásmo biokoridoru zasahuje až do zastav. části obce.

I.3. Návrh řešení, zdůvodnění

I.3.1. Návrh řešení

Pozemky určené k zástavbě a dalšímu využití (bydlení, obč. vyb.,sport, podnikání atd.) byly dohodnuty se starostou obce. Celkem se jedná o 41 lokalit.

Převážná část ploch je určena k výstavbě rodinných domů. Jedná se o plochy č. 2 - 10, č. 12 - 21, 24 a 39-40. Větší část těchto lokalit se nachází v zastavěné části obce a doplňuje stávající proluky. Plochy č. 1, 22, 23 jsou určeny pro drobnou výrobu; nachází se na severním a jižním okraji obce. Plochy č. 11, 28, 29, 41 jsou určeny pro doplnění občanské vybavenosti. Na základě požadavku ZD byla navržena plocha č. 25 pro rozšíření zemědělského výrobního areálu. Plochy č. 26, 27 jsou určeny k sportu a rekreaci v chatové oblasti „Na Mandlu“. K doplnění technické a dopravní infrastruktury jsou určeny plochy pro ČOV č. 32, 33, 34, 35, a sezónní parkoviště „Na Mandlu“ č. 30, 31.

Lokalita 42 je navržena jako nezastavitelná plocha s návrhem využití pro golfové hřiště.

I.3.2. Zdůvodnění

Na základě doplnění P+R bylo zpracováno a schváleno ZADÁNÍ, které ÚPO plně respektuje. Návrh řešení byl průběžně konzultován s obcí i pořizovatelem. Navržené lokality pro výstavbu RD jsou částečně uvnitř současně zastavěného území. Větší lokality mimo současně zastavěné území jsou navrženy po konzultaci s obcí záměrně poblíž centra obce, kde je a bude soustředěna veřejná infrastruktura. Tyto lokality budou zastavovány postupně možná i ve výhledu, takže navrhovaný počet RD je plně v souladu s předpokládaným návrhovým počtem obyvatel 700-750 (mírný nárůst). Při atraktivní poloze Řetové poblíž větších měst (pracovní příležitosti) je předpoklad oživení zájmu o výstavbu RD podle mínění zpracovatele zcela reálný.

I.4. Dosavadní využití navržených pozemků

Téměř všechny navržené plochy jsou užívány k účelu, který je graficky vyznačen na mapě. Jen u lok. č. 15 je sad namísto louky.

I.5. Vynětí ze ZPF

Před zahájením výstavby musí být zemědělská půda vyňata ze ZPF. Dle zákona číslo 334/1992 Sb., § 9 není třeba odnímat půdu na pozemcích, které jsou nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků, v současně zastavěném území obce a jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejíž odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby. Při výstavbě rodinných domků bude vynětí ze ZPF jen pro zastavěnou část, ostatní plochy budou užívány jako zahrada. Dle zákona číslo 334/1992 Sb., část 6 se odvody za trvale odnímanou půdu nepředepisují pro zřizování občanské a technické vybavenosti (ČOV, vodárny…..). Dle zákona číslo 98/1999Sb. se odvody nepředepisují též v případech odnětí pro stavby pro bydlení na plochách určených k tomuto účelu schváleným územním plánem obce vždy mimo současně zastavěné území obce.

I.6. Náklady na pozemkové úpravy

Dle zákona č. 218/97 § 10 náklady na ochranu složek životního prostředí v krajině hradí stát.

I.7. Celkové shrnutí

Celkový zábor řešeného území:		44,4979 ha *

Zábor zemědělské půdy celkem:		42,6974 ha

Zábor zemědělské půdy U:			  3,7840 ha

Zábor zemědělské půdy V:			38,9134 ha

Nezemědělská půda:				  1,8005 ha

*Pozn.: Včetně golfového hřiště … 19,0850 ha!

Výměry jsou orientační neboť byly měřeny dle mapy v měř. 1:5.000.

Výhled: R1 - Územní rezerva pro přeložku silnice II/360 (vyplývá z ÚP VÚC PK)

I.8. Vyhodnocení LPF

Lesní půdní fond není navrhovanou zástavbou dotčen. Na území katastru došlo k rozšíření LPF a to poblíž chat. osady „Na Bahnech“ a podél komunikace III. tř. U chat. osady „Na Mandlu“  byla provedena rekultivace skládky a následně území zalesněno.

J.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D. a Marie Kličková, oba Zborovská 1051, 56201 Ústí nad Orlicí – námitka podaná dne 14.7.2008, čj. 27600/2008 – Jako vlastníci pozemků č. 392 a 393 v k.ú. Řetová, v seznamu zastavitelných ploch a v hlavním výkrese označených Z16, podáváme námitku k ÚP Řetová - návrh, části c) 2. Vymezení zastavitelných ploch, s požadavkem na vypuštění celé této lokality z územně plánovací dokumentace:

Zdůvodnění:

- Uvedené pozemky byly vymezeny pro BV v procesu přípravy územně plánovací dokumentace ještě podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Nesouhlas s vymezením těchto pozemků pro stavbu rodinných domků jsme vyjadřovali příležitostně starostovi obce při osobních jednáních. Vzhledem k tomu, že s odpovědí, že pozemky byly vymezeny již v minulosti jsme nemohli souhlasit, žádali jsme o jejich vypuštění také písemně dopisem 23.4.a 10.5.2008.

- K naší žádosti nás opravňují požadavky na přípravu územně plánovací dokumentace podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který nově stanovuje podmínky pro její kvalitní zpracování, který mimo jiné ukládá obci, že „respektuje soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“ Pokud by byla provedena odborná analýza původní dokumentace a bylo přihlédnuto k novým požadavkům zákona a majitelů dotčených pozemků, nemohla být lokalita Z16 zařazena do návrhu ÚP pro BV.

- Nesouhlasíme v tomto případě s postupem zadavatele a zhotovitele, když převzal bez další odborné analýzy minulá rozhodnutí o vymezení zastavitelných ploch BV v uvedené lokalitě Z16, která se z větší části nachází na zemědělské půdě, intenzivně využívané Zemědělským družstvem Sloupnice. Při pochůzce, jak uvádí v úvodu ÚP Řetová-návrh zhotovitel, musel zjistit, že umístění pěti rodinných domů v lokalitě Z16, situované na prudkém západním svahu je architektonicky a urbanisticky naprosto nevhodné a odporuje to základním cílům návrhu ÚP „navrhnout plochy pro výstavbu rodinných domů a nenarušit typický volný charakter zástavby“.

- Pro umísťování bytové výstavby je v obci Řetová vhodná východní strana s nižší polohou, menším sklonem ploch a s výhodným situováním staveb, z hlediska energetické náročnosti. Proto považujeme na základě uvedených skutečností, že snížení celkového počtu 22 navržených lokalit pro BV o lokalitu Z16 nebude mít zásadní vliv na rozvoje obce. Naopak lze předpokládat, že se územně plánovací dokumentace zkvalitní, a bude odpovídat požadavkům stavebního zákona, podle kterého musí být zastavitelné plochy vymezovány reálně.

Poznámka: Námitka je opsána doslovně a je uložena na MěÚ Ústí nad Orlicí, stavebním úřadě ve spisu a je k dispozici k nahlédnutí.

Rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Územní plán řeší funkční využití jednotlivých ploch resp. lokalit. Navrhované umístění zástavby (BV – bydlení v rodinných domech - venkovské) v lokalitě Z16 není závazné a nemusí být nikdy realizováno, záleží pouze na vlastníkovi této lokality, zda k výstavbě v lokalitě dojde. Zařazením lokality Z16 do území pro zástavbu byla pouze zvýšena možnost využití pozemků v této lokalitě. Se všemi vymezenými zastavitelnými lokalitami vydal souhlas dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.

Ing. Vilibald Jansa, Řetová 137 – námitka podaná dne 13.8.2008 na veřejném projednání – Sděluji obecnímu úřadu v Řetové, že nesouhlasím:

- s vybudováním poldru /R2/ na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako parcela č. 673/7,

- zastavitelnou plochou pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení /Z26/ na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako parcela č. 679/3, které jsou v mém vlastnictví

Poznámka: Námitka je opsána doslovně a je uložena na MěÚ Ústí nad Orlicí, stavebním úřadě ve spisu a je k dispozici k nahlédnutí.

Rozhodnutí:  1) Námitce se vyhovuje.

2) Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

- Vybudování poldru /R2/ je z územního plánu Řetová vypuštěno. Poldr po realizaci zástavby v lokalitě Z7 ztrácí význam.

- Územní plán řeší funkční využití jednotlivých ploch resp. lokalit. Navrhované umístění zástavby (OS – tělovýchovná a sportovní zařízení) v lokalitě Z26 není závazné a nemusí být nikdy realizováno, záleží pouze na vlastníkovi této lokality, zda k výstavbě v lokalitě dojde. Zařazením lokality Z26 do území pro zástavbu byla pouze zvýšena možnost využití pozemku.

Milan Urban a Milena Urbanová, Řetová 87 – námitka podaná dne 13.8.2008 na veřejném projednání – Nesouhlas s demolicí rodinného domu č.p. 87 obce Řetová v osobním vlastnictví manželů Urbanových, plánovaná kompletní rekonstrukce nemovitosti. Ke dni 13.8.2008 nám nebyly předloženy žádné zásadní a podložené důvody k demolici.

Poznámka: Námitka je opsána doslovně a je uložena na MěÚ Ústí nad Orlicí, stavebním úřadě ve spisu a je k dispozici k nahlédnutí.

Rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje

Odůvodnění:

Návrh na demolici domu čp. 87 uvedený v textové části územního plánu v kapitole d.1.5. dopravní závady není právně závazný. Právní závaznost návrhu demolice by byla prokazatelná pouze v případě, že by návrh na demolici domu byl veden v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba, což není. Na základě výše uvedeného není Stavební úřad jako orgán veřejné správy oprávněný znemožňovat vlastníkovi domu provádění udržovacích prací jako možného stavebního zásahu na stávajících objektech. Návrh na demolici domu je v územním plánu zapracován jako jedna z možných variant na vyřešení dopravní závady na silnici III. třídy.

K. 	Vyhodnocení připomínek

Ing. Vlastimil Kašpar a Mgr. Vanda Kašparová, Řetová 215 (doručovací adresa: Kroftova 356/5, 150 00 Praha) – připomínka ze dne 13.8.2008 – K návrhu územního plánu obce Řetová, který vypracoval Architektonický ateliér Ing.arch. Rozehnal a Vosmek, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, z června letošního roku, máme následující připomínky:

- V návrhu ÚP je zakreslena rychlostní komunikace R35, uvedená pod číslem R – 1. Tato komunikace by neměla být v ÚP zakreslena, za prvé z důvodu jejího jiného trasování (Krajským úřadem schválená tzv. „jižní“ trasa) a za druhé z důvodu platné stavební uzávěry pro liniové stavby v katastru obce (od začátku roku 2007).

- Z těchto důvodů by neměly v návrhu ÚP být i případné další komunikace vyššího řádu, např. rezerva koridoru pro přeložku silnice, kterou dešifruji jako dálniční přivaděč. Veškeré tyto komunikace musí být trasovány mimo katastr obce Řetová. (S případným „dálničním“ provaděčem pro souměstí Ústí nad Orlicí a Česká Třebová přes katastr obce nesouhlasíme).

- V návrhu ÚP jsou očíslované plochy označené písmenem Z, které jsou uvedeny jako plochy zastavitelné. Plocha Z 7 je však uvedena 2 x. Větší plocha Z 7, která je ve svahu skloněném ve směru západ – východ a kopíruje místní komunikaci směrem Mandl, je vhodná pro zastavění, neboť se jedná o půdu zemědělsky nevyužívanou. Menší plocha, trojúhelník, v ÚP označená také jako Z 7, však zbytečně zabírá plochu zemědělsky využitelnou a využívanou. Trojúhelníkový tvar parcely navíc není ideální pro plánovanou výstavbu a proto by parcela měla být vyloučena z kategorie zastavitelných ploch.

Poznámka: Připomínka je opsána doslovně a je uložena na MěÚ Ústí nad Orlicí, stavebním úřadě ve spisu a je k dispozici k nahlédnutí.

Vyhodnocení:

V návrhu územního plánu Řetová není zakreslena rychlostní komunikace R35.

Vámi zmiňovaná komunikace pod číslem R 1 je Územní rezerva pro přeložku silnice II/360, která byla do územního plánu Řetová převzata ze schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚC Pk) za účelem zajištění souladu územního plánu Řetová s ÚP VÚC Pk.

Trojúhelníková část lokality Z 7 zarovnává hranici zastavěného území obce. Navrhované umístění zástavby (BV – bydlení v rodinných domech - venkovské) v lokalitě Z7 není závazné a nemusí být nikdy realizováno, záleží pouze na vlastníkovi této lokality, zda k výstavbě v lokalitě dojde. Zařazením lokality Z7 do území pro výstavbu byla pouze zvýšena možnost využití pozemku.

Se všemi vymezenými zastavitelnými lokalitami vydal souhlas dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.

Občanské sdružení – Ochránci přírody ÚHK, Božena Štaudová - předsedkyně, Řetová 77 – připomínka podaná dne 13.8.2008 na veřejném projednání – Podle § 52 odst. 3 podáváme připomínku proti uvedení koridoru územní rezervy R1 pro přeložku II/360 v návrhu územního plánu obce Řetová, a žádáme její vypuštění z následujících důvodů.

Zdůvodnění v textové části návrhu územního plánu obce Řetová neodpovídá stavu zmíněného trasování rychlostní silnice R35.

Zastupitelstvo Pardubického kraje na základě svého usnesení číslo 198/06 ze dne 14.12.2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, Vydalo podle § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Pardubického kraje ze dne 14.12.2006, se vymezuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje. Právní důsledky jsou uvedeny v čl. 1 vyhlášky. V čl. 3 odst. III., je jmenovitě uvedeno vymezení koridorů pro veřejně prospěšné stavby.

Pro sporný případ vedení tzv. přivaděče přes k.ú. obce uplatňuje zpracovatel v ÚP Řetová v části 1. písm. g) zvláštní postup: „Územní rezerva pro přeložku silnice II/360 je výhledový koridor. Skutečný průběh silnice bude znám až po zpracování příslušného projektu a potom může být projednáno zařazení mezi VPS. Přeložka bude sloužit ke zlepšení napojení okolního a řešeného území na novou komunikaci R35.“ Tento postup zdůvodňuje obecnou citací z ÚP VÚC Pardubického kraje:

"Silnice II/360 (Litomyšl - Polička - Jimramov) zůstává vedena v úseku jižně od Litomyšle ve své dnešní trase bez podstatných změn. Navrhované úpravy jižním směrem leží mimo toto území. Severně od Litomyšle jsou navrhované přeložky v prostoru Horní Sloupnice a Řetové a to z důvodu zkvalitnění napojení prostoru Ústí nad Orlicí a České Třebové na navrhovanou trasu silnice R35. V úseku mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem jsou navrženy přeložky v prostoru obce Dolní Dobrouč a v prostoru Letohradu".

V případě vymezení výhledového koridoru v ÚP obce Řetová, který se zásadně odpojuje do původního trasování v místě Sloupnice – část Vesnička do Dlouhé Třebové, se nejedná evidentně o přeložku II/360 dle citovaného odstavce, ale o novou, blíže nespecifikovanou komunikaci.

Nesouhlasíme s tímto provedením návrhu ÚP obce Řetová v části doprava a odvoláváme se na naše předchozí nesouhlasné připomínky k vedení nové komunikace v k.ú. Řetová, která by zabrala další nedotčené území v bezprostřední blízkosti podél celé obce a přivedená tranzitní doprava by zhoršila životní podmínky většiny obyvatel.

Vyhodnocení:

Územní rezerva pro přeložku silnice II/360 byla do územního plánu Řetová převzata ze schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚC Pk) za účelem zajištění souladu územního plánu Řetová s ÚP VÚC Pk. V ÚP VÚC Pk je přeložka silnice II/360 vedena jako územní rezerva, ne jako veřejně prospěšná stavba, proto také v územním plánu Řetová není tato územní rezerva vedena jako veřejně prospěšná stavba. Územní rezerva pro přeložku silnice II/ 360 je zakreslena v hlavním výkrese ÚP VÚC Pk.

Vydání územního plánu je nutnou podmínkou pro realizaci záměrů v oblasti bydlení a podnikání mimo zastavěné území obce a oddalování schválení územního plánu omezuje aktivity investorů a vlastníků pozemků, kteří chtějí své záměry realizovat.

Společná připomínka – Jiří Štaud a Božena Štaudová, oba Řetová 77, Marie Stránská a Miroslav Stránský, oba Řetová 79, Olga Polívková, Řetová 153, Petr Vaňous, Řetová 78, Jiří Pilgr, Řetová 80, Vladimíra Pilgrová, Řetová 80, Marie Pilgrová, Řetová 80 - připomínka podaná dne 13.8.2008 na veřejném projednání – Podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., podáváme připomínku proti umístění zastavitelných  ploch Z 22 a Z 23 určených pro skladování s drobnou řemeslnou výrobu na parcely č. 311, 312, 900, 901, 902, 905, 904/1.

Uvedené pozemky se nacházejí v blízkosti námi trvale obývaných domů, případně navazují na parcely v našem vlastnictví. Žádáme, aby byly plochy Z 22 a Z 23 z územního plánu vypuštěny s ohledem na nevhodnost jejich situování do bezprostřední vzdálenosti bytové výstavby.

Zpracovatel se odvolává na atraktivitu obce a jejího okolí pro bydlení a rekreaci, avšak s přihlédnutím k urbanistickým zásadám rozvoje obytných sídel do 1000 obyvatel umístění ploch Z 22 a Z23 pro skladování a řemeslnou výrobu tuto výhodu neguje. Záměr rozšiřovat tzv. průmyslovou zónu považujeme pro podmínky obce Řetová za nestandartní a nadbytečné s ohledem na dojezdové vzdálenosti do Ústí nad Orlicí, České Třebové, Sloupnice a Litomyšle, kde jsou plně k dispozici veškeré služby i pracovní příležitosti pro obyvatelstvo Řetové.

Z výše uvedených důvodů máme oprávněné námitky, že jen pro drobnou řemeslnou výrobu jsou tyto plochy nepotřebné, protože většina lidí provozuje tuto činnost v místě svého bydliště. Rovněž vymezení ploch Z 22 a Z 23 pro zastavění sklady je při znalosti místních podmínek necitlivé a nešetrné k životním podmínkám obyvatel této části obce.

Vyhodnocení:

Na základě veřejného projednání územního plánu bude do textové části územního plánu do kapitoly f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  pro plochu Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba doplněno jako nepřípustné využití umístění velkokapacitních skladů, dále budou omezeny půdorysné rozměry staveb v lokalitách Z22 a Z23 na max. 14 x 14 m. Ve vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k návrhu územního plánu Řetová je mimo jiné požadováno: Pro lokality Z1, Z22 a Z23 navržené jako plochy na výrobu a skladování (drobná a řemeslná výrova) bude jejich využití omezeno na výrobu nerušící (nehlučnou) vzhledem k sousedství stávající obytné zástavby. Při územním řízení ke stavbám a lokalitám Z1, Z22 a Z23 bude hlukovými studiemi dokladováno dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.

Na základě výše uvedeného považuje pořizovatel „ochranu“ stávajících obyvatel před případnou novou výstavbou za dostatečnou a lokality Z22 a Z23 zůstanou v územním plánu zachovány.

- GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

2.1. Výkres širších vztahů					M 1: 50 000 – 1 list

2.2. Koordinační výkres					M 1: 5 000 – 1 list

2.3. Zábory ZPF						M 1: 5 000 – 1 list

Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

P O U Č E N Í

Proti Územnímu plánu Řetová vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

V Řetové dne 12.11.2008

| Antonín Jedlička v.r. |  | MUDr. Miroslav Blanař v.r. |
| --- | --- | --- |
| starosta obce |  | místostarosta obce |

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení §173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vydání opatření obecné povahy tj. 28.11.2008.