ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ

REGISTR EMISÍ A ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

spe-helpline@chmi.cz

vzor pro předání údajů

souhrnné provozní evidence

zvláště velkých, velkých a středních

ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

podle § 11, odst. 1, písm. e)  zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.

- Listy 1 – 5

- Návod k vyplnění

- © ČHMÚ PRAHA

Prosinec 2008

Obsah

Pokyny pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence

- Úvod

- Členění provozovny a povinnost předávání souhrnné provozní evidence

- Mapový zákres a schéma výroby

- Zásady pro vyplňování formulářů

Návod pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence

- Pokyny k vyplňování jednotlivých ukazatelů

- List 1 - Provozovatel / provozovna

- List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu

- List 3 - Ostatní zdroje

- List 4 – Komíny/výduchy

- List 5 – Autorizovaná měření

- Příloha

# Pokyny pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence pro údaje za rok 2008

# 1.	ÚVOD

- Podle § 4 zákona č. 86/2002  Sb. se stacionární zdroje dělí podle technického a technologického uspořádání na:

- zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla (dále jen „spalovací zdroje”),

- spalovny odpadu a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) pro spoluspalování odpadu a

- ostatní stacionární zdroje (dále jen „ostatní zdroje”).

Připravený VZOR pro předání údajů souhrnné provozní evidence (SPE) respektuje toto členění a v jednotlivých listech jsou zvlášť vyplňovány údaje pro spalovací zdroje vč. spaloven odpadu (náležející v ohlašovaném roce pod NV č. 146/2007 Sb. nebo pod č. NV 354/2002 Sb.) a pro ostatní zdroje (náležející pod NV č. 615/2006 a vyhl. č. 355/2002 Sb.), komíny nebo výduchy a údaje o autorizovaných měřeních.

Mezi spalovací zdroje patří také procesní ohřevy, pece, sušárny a podobná spalovací zařízení, pokud v nich nedochází ke kontaktu spalin se surovinami či výrobky. Mezi ostatní zdroje patří také ohřívací a vypalovací pece, sušárny a podobná spalovací zařízení, v nichž dochází ke kontaktu spalin se surovinami či výrobky.

Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) podle § 13 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., což je informační systém emisních, technických, provozních a organizačních údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Údaje REZZO slouží mj. také pro plnění mezinárodních závazků ČR v rámci CLRTAP a pro plnění povinností ČR po vstupu do Evropské unie (nařízení vlády č. 351/2002 Sb.).

Významné využití mají údaje SPE při hodnocení kvality ovzduší a vymezování zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší (http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/groc.html). Chyby v údajích SPE mohou ovlivnit modelové hodnocení kvality ovzduší, zpracovávané ČHMÚ podle požadavků NV č. 597/2006 Sb.

# 2.	Členění provozovny A POVINNOST PřEDáVáNí SOUHRNNé PROVOZNí EVIDENCE

Základní jednotkou, za kterou se soubor formulářů (listů 1 až 5) podle vzoru poskytnutého příslušným orgánem vyplňuje (§ 22, odst. 4 vyhl. MŽP č. 356/2002), je provozovna . VZOR poskytnutý pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence vyplní a odevzdají provozovatelé, kteří provozovali v daném roce zvláště velký, velký nebo střední zdroj znečišťování ovzduší, nebo u nich takový zdroj existuje, ale nebyl v daném roce provozován.

Provozovna, v níž se nachází nejméně jeden zvláště velký nebo velký zdroj je identifikována unikátním číselným kódem (identifikační číslo provozovny - IČP) v rámci celé ČR, který se skládá z čísla kódu územně technické jednotky (pětimístný kód číselníku ÚTJ vydaného ČSÚ), třímístného kódu pořadového čísla provozovny v rámci NUTS (okresu) a číslice “1“. Pro nové provozovny nebo při změnách ve struktuře provozovny přiděluje nové IČP místně příslušný orgán ochrany ovzduší, kterým je OI ČIŽP.

Provozovna, v níž se nachází pouze střední zdroje je identifikována unikátním číselným kódem (identifikační číslo provozovny - IČP) v rámci celé ČR, který se skládá z čísla kódu obce s rozšířenou působností (čtyřmístný kód číselníku ORP vydaného ČSÚ – viz příloha), čtyřmístného kódu pořadového čísla provozovny v rámci území ORP a číslice “2“. Pro nové provozovny nebo při změnách ve struktuře provozovny přiděluje nové IČP příslušný orgán ochrany ovzduší, kterým je úřad ORP.

Jsou-li na provozovně velkých a/nebo zvláště velkých zdrojů provozovány rovněž střední zdroje, uvádí se údaje souhrnné provozní evidence těchto zdrojů společně se souhrnnou provozní evidencí velkých a/nebo zvláště velkých zdrojů. Údaje o malých zdrojích se v rámci SPE nevyplňují!!!

Členění provozovny na jednotlivé úrovně (části)

PROVOZOVNA – zpravidla je na jedné adrese u jednoho provozovatele evidována pouze jedna provozovna

ZDROJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (spalovací zdroje, spalovny odpadu, ostatní zdroje) – skládá se z jedné nebo více technologických jednotek. Skladba zdroje pro SPE je definována v pokynech pro vyplnění listů 2 a 3

ZPOPLATŇOVANÝ ZDROJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – jedna nebo více technologických jednotek, které tvoří zdroj s definovanou kategorií, vymezenou § 4, odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. Pojem zpoplatněný zdroj je používán pouze u spojeného vzoru SPE a oznámení o poplatku.

KOMÍN (VÝDUCH) – místo, kudy zpravidla odcházejí emise znečišťujících látek ze zdroje do vnějšího ovzduší

Pro rozčlenění a očíslování jednotlivých úrovní provozovny je vhodné použít grafické schéma, jehož příklady jsou uvedeny na internetových stránkách ČHMÚ  http://www.chmi.cz/uoco/emise/evidence/2008/pe_velke.html  .

Očíslování jednotlivých zdrojů zakládá provozovatel na listech 2 a 3 a na dalších listech (4 a 5) je nezbytné toto číslování striktně dodržovat. Číslování zdrojů i komínů (výduchů) je stanoveno jako „unikátní“, což znamená, že v rámci provozovny se nevyskytuje např. zdroj se stejným pořadovým číslem.

Povinnost vyplňování jednotlivých listů

Jednotlivé listy vyplňují provozovatelé následovně:

List 1 - Provozovatel / provozovna: Identifikační údaje provozovatele  a provozovny

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny. Pokud byla provozovna celoročně mimo provoz, uvede se tato skutečnost za název provozovny (např. Teplárna Lhota s.r.o. – mimo provoz).

List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu: Údaje o zdrojích náležejících v ohlašovaném období pod NV č. 146/2007 Sb. nebo pod NV č. 354/2002 Sb.

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, provozující tyto zdroje. Vedle kotlů se zde vyplňují také přímé ohřevy pracovních prostor (zářiče, apod.) a spalovací zařízení, která jsou součástí technologií, ale nedochází u nich k přímému kontaktu spalin se surovinami, poloprodukty nebo výrobky. Pokud byl zdroj celoročně mimo provoz, vyplní se v provozních hodinách číslice „0“ a další proměnné údaje se ponechají prázdné.

List 3 - Ostatní zdroje: Údaje o ostatních zdrojích (včetně chovu hosp. zvířat) náležejících v ohlašovaném období pod NV č. 615/2006 a vyhl. č. 355/2002 Sb.

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, provozující tyto zdroje. Vedle ostatních zdrojů uvedených v přílohách č. 1 a 2 NV č. 615/2006 Sb. a v příloze č. 2 vyhl. č. 355/2002 Sb. se zde vyplňují také údaje o nevyjmenovaných zdrojích podle § 3, odst. 2 a 3 NV č. 615/2006 Sb. vč. přímých procesních ohřevů podle § 2, písm. a)  NV č. 615/2006 Sb. Pokud byl zdroj celoročně mimo provoz, uvede se tato skutečnost za název ostatního zdroje (např.  Žárové   pokovování   zinkem – mimo provoz) a další proměnné údaje se ponechají prázdné.

List 4 - Údaje o komínech nebo výduších zdrojů: Údaje o technických parametrech komínů/výduchů a emisích

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, u nichž dochází k vypouštění vybraných emisí znečišťujících látek do ovzduší. Vedle technických parametrů komínu/výduchu se zde vyplňují údaje o druhu odlučovače, v němž dochází ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek. Pokud byl zdroj celoročně mimo provoz, vyplní se v provozních hodinách číslice „0“ a další proměnné údaje se ponechají prázdné.

V případě, že dochází k vypouštění/úniku veškerých emisí ze zdroje uvedeného v položce 2 listu 4 pouze jedním komínem / výduchem, údaje o množství emisí v položkách 12 - 17 se nevyplňují.

Vyplnění údajů položek 5 a 6 (Souřadnice paty komínu nebo výduchu) a položky 9 (Časový režim vypouštění emisí) za rok 2008 není povinné.

Společná ustanovení pro vyplnění údaje o druhu a množství emisí na listech 2 - 4:

V údajích o druhu a množství emisí jsou povinně uváděny údaje o emisích těch škodlivin, pro které jsou u daného zdroje znečišťování ovzduší stanoveny emisní limity nebo technické podmínky pro vypouštění  emisí, které emisní limit nahrazují nebo doplňují. Dále se vyplňují údaje o emisích, které se zjišťují měřením uvedeným v § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb., popř. výpočtem pomocí emisních faktorů používaných provozovatelem ke zjištění množství emisí. Na listu 4 se vyplňují vedle uvedených základních znečišťujících látek také emise škodlivin, pro něž jsou stanoveny NV č. 597/2006 Sb. imisní limity. Emise organických látek (VOC, VOC jako TOC (celkový uhlík), organické látky s výjimkou methanu, apod.) lze uvádět pod souhrnným označením VOC.

Pro vykazování množství emisí základních znečišťujících látek (TZL, SO2, NOx, CO, VOC a NH3) je nejmenší povinně vykazované množství škodlivin 500 g/rok zaokrouhlených na 1 kg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo výpočtem se uvádí jako 0,000 t/rok; např. emise TZL a SO2 při spalování malých množství ZP.

Pro vykazování dalších znečišťujících látek na listech 2 a 3, zjišťovaných např. měřením podle § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb., je nejmenší vykazované množství emisí 0,5 µg/rok, zaokrouhlených na 1 µg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo výpočtem se uvádí jako 0 µg/rok.

Číslice „0“ před číslicemi vyjadřujícími množství emisí v g/rok, v mg/rok nebo v µg/rok provozovatel nevyplňuje. Údaj o emisi PCDD/F v množství např. 45 µg /rok se vyplní tak, že se vynechají prázdné pozice nad trojicemi podtržítek vyjadřujících emise v t/rok, v kg/rok, v g/rok a v mg/rok a na poslední pozici (µg /rok) se vyplní číslice „0 4 5“.

List 5 - Údaje o autorizovaných měřeních

Na listu 5 se uvádějí pouze výsledky posledních jednorázových autorizovaných měření provedených v uplynulém roce, a to povinně u všech zvláště velkých zdrojů a u všech spaloven odpadu a zařízení pro spoluspalování odpadu.

# MAPOVÝ ZÁKRES A SCHÉMA VÝROBY

Provozovatelé zdrojů předávají blokové schéma jako součást předané souhrnné provozní evidence a mapový zákres na základě vyžádání inspekce nebo úřadu ORP.

# 4. 	ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ

A. Všeobecné zásady

a)  Jednotlivé položky pro vyplnění obsahují identifikační, stálé a proměnné údaje provozní evidence, kterou vedou provozovatelé zdrojů podle náležitostí uvedených ve vyhlášce č. 356/2002 Sb. Údaje jsou vyplňovány ve svislých oddílech po jednotlivých očíslovaných položkách.

b)	Jednotlivé údaje ve formě čísel nebo textu se vyplňují do příslušných polí předtištěných listů. Každá položka listů 2 – 5 je označena vedle slovního názvu též pořadovým číslem, uvedeným vlevo vedle názvu. V dalších částech návodu je výklad doprovázen současně odvoláním na čísla listů a položek.

c)	Položky, které nejsou pro provozovatele povinně vyplňovanými, popř. se provozovaných zdrojů netýkají, se neproškrtávají a příslušná pole se ponechají prázdná.

d)	Některé údaje se uvádějí pomocí číselných kódů - číselníků. Číselníky jsou uvedeny v textu návodu.

e)	Formuláře se vyplňují čitelně perem, nejlépe však kuličkovou tužkou, nikoliv obyčejnou tužkou. Formuláře je rovněž možné vyplnit pomocí aplikací programů (MS Word, MS Excel, apod.), vytisknout a zaslat příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Doporučeno je použití programu IntForm - aplikace pro agendu ovzduší, dostupného na internetových stránkách Centrální ohlašovny MŽP (www.centralniohlasovna.cz).

f)	Při ohlašování údajů SPE v listinné podobě se v levé části záhlaví listů 2 – 5 uvede pořadové číslo daného listu a celkový počet listů. Např. „druhý list ze celkově čtyř vyplňovaných listů č. 2“ se uvede jako:  2 / 4. Tyto údaje slouží pro kontrolu počtu předaných a archivovaných listů.

g)  Opravy chybných údajů prováděné např. na základě vyžádání ČIŽP je možno čitelně přepsat, případně dané místo přelepit a napsat opravený údaj. Při použití aplikace IntForm je zapotřebí doplňované nebo opravované údaje zadat přímo do programu. Opravený exportní soubor je zapotřebí odeslat opětovně elektronicky Centrální ohlašovně MŽP.

B. Identifikační číslo provozovny (IČP)

Vyplnění se provede v souladu s dřívějším číslováním provozovny nebo u nových provozoven po přidělení IČP příslušným OI ČIŽP nebo úřadem ORP. Při nesouladu IČP, části uvádějící Kód ÚTJ (územně technické jednotky) a skutečného kódu ÚTJ, na níž se provozovna velkého (zvláště velkého) zdroje nebo její větší část nalézá, je zapotřebí sjednotit údaje po dohodě s ČIŽP.

C. Změna kategorie zdroje, změna provozovatele, ukončení provozu zdroje

Pokud dojde u provozovny v průběhu uplynulého období ke změně kategorie (mezi středním, velkým nebo zvláště velkým zdrojem), vyplní se na listu 2 nebo 3 ta kategorie zdroje, k níž zdroj náleží k datu předání SPE.

Pokud dojde u provozovny v průběhu uplynulého období ke změně provozovatele, vyplní a odevzdá SPE za celé uplynulé období ten provozovatel, který je odpovědný za provoz zdroje/ů k datu jejího předání.

Pokud dojde u některého ze zdrojů nebo u všech zdrojů provozovny v průběhu uplynulého období k ukončení provozu, je provozovatel povinen vyplnit a odevzdat SPE za období, v němž byl zdroj provozován.

D. Vyplňování položek údaji převyšujícími předpokládaný rozsah

Dojde-li při vyplňování údajů v položce s omezeným počtem kolonek k překročení předpokládaného rozsahu, uvede se další údaj do vedlejšího oddílu a ostatní položky vedlejšího oddílu se ponechají prázdné.

Příklad vyplnění:

Zdroj spalující více než tři druhy paliv:

Zdroj č. 001 spaloval v daném roce čtyři druhy paliv.

# Návod pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence za rok 2008

# 5. Pokyny k vyplňování jednotlivých položek

## List 1 – Provozovatel / provozovna

V záhlaví listu se před ohlášením údajů SPE v listinné podobě uvede jméno statutárního zástupce a datum vyplnění SPE.  Vyplněné formuláře se předávají příslušnému orgánu s vlastnoručním podpisem statutární zástupce (nebo pověřené zplnomocněné osoby) a otiskem razítka organizace (je-li provozovatelem používáno).

Údaje o provozovateli, přesné sídlo provozovatele zdroje

Vyplní se obvyklé identifikační a adresní údaje provozovatele.

* Název provozovatele (obchodní jméno nebo jméno a příjmení):

Uvede se pokud možno nezkrácený název organizace odpovědné za provoz zdroje/-ů podle náležitostí, zapsaných do Obchodního rejstříku.

* Identifikační číslo (IČO) provozovatele zdroje/-ů (právnické nebo fyzické osoby), popř. jeho odštěpného závodu s právní subjektivitou. Každé organizaci je přiděleno identifikační číslo (IČO), které je po dobu existence organizace jejím stabilním označením. IČO je zpravidla uvedeno v Obchodním rejstříku. Fyzické osoby bez přiděleného IČO provozující zdroje vyplňují datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

* Obec popř. také Část obce; městská část/obvod, Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ sídla provozovatele.

Údaje o provozovně, přesné sídlo provozovny

* Název provozovny

Uvede se plný nebo zkrácený název provozovny, který odpovídá náležitostem Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb., § 7 odst. 3). Název provozovny pokud možno vyjadřuje nejprve příslušnost provozovny k provozovateli a dále pak určuje bližším způsobem charakter nebo organizační zařazení provozovny. Dále se vyplní obvyklé identifikační a adresní údaje provozovny, odpovídající údajům uvedeným např. v Registru živnostenského podnikání www.rzp.cz, v registru Energetického regulačního úřadu www.eru.cz, apod.

* Identifikační číslo provozovny (IČP)

Unikátní označení provozovny nebo sloučené provozovny, ve které je provozován jeden nebo více zdrojů znečišťování ovzduší. Položku provozovatel vyplní buď podle předchozího období nebo (nové provozovny) po konzultacích s příslušným OI ČIŽP nebo ORP.  Seznam provozoven evidovaných v REZZO 1 a 2 v r. 2008 je uveden na internetových stránkách ČHMÚ: http://www.chmi.cz/uoco/emise/evidence/2008/pe_velke.html .

* Obec popř. také Část obce; městská část/obvod, Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ nebo jinak územně určené sídlo provozovny

* Územně technická jednotka (ÚTJ)

Vyplní se celé šestimístné číslo Územně technické jednotky (zpravidla katastrálního území) na němž je provozovna nebo její větší část umístěna. Názvy a kódy ÚTJ jsou součástí METIS, vedeného ČSÚ, který je garantem vedení číselníku územně technických jednotek (viz http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselniky ).

Pokud nejsou údaje ÚTJ ve shodě s první částí IČP velkých nebo zvláště velkých zdrojů, je zapotřebí tuto skutečnost uvést do souladu po dohodě s příslušným OI ČIŽP.

Kontaktní údaje zpracovatele souhrnné provozní evidence

* Jméno a příjmení zpracovatele

Vyplní se jméno a příjmení zpracovatele souhrnné provozní evidence.

* Elektronická adresa (e-mail)

Vyplní se přesná elektronická adresa (obsahuje symbol ”@” a na konci zpravidla ”.cz”) pro možný kontakt se zpracovatelem nebo provozovatelem pomocí elektronické pošty.

* Telefon, mobilní telefon a fax

Vyplní se úplný údaj telefonního popř. faxového spojení na zpracovatele formulářů.

Spojený vzor pro Oznámení o poplatku a Souhrnnou provozní evidenci

## Pokud provozovatel využívá Spojený vzor pro Oznámení o poplatku a Souhrnnou provozní evidenci, uvede v levé horní části rovněž Název a adresu příslušného orgánu ochrany ovzduší, jemuž je povinen předat Oznámení o poplatku. Dále uvede hodnotu poplatku celkem za provozovnu v Kč. Další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období (§ 19, odst. 10 zákona 86/2002 Sb.), popř. náležitosti související s Odkladem placení části poplatků za znečišťování ovzduší (§ 21 zákona 86/2002 Sb.), se uvedou v samostatné příloze k předanému oznámení.

## List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu

## (údaje o zdrojích náležejících v ohlašovaném období pod NV č. 146/2007 Sb. nebo pod NV č. 354/2002 Sb.)

* Položka 1: Pořadové číslo zdroje

Vyplní se pořadové číslo spalovacího zdroje nebo zdroje spalujícího odpad v rámci provozovny v rozsahu 001 - 099; spalovacím zdrojem se pro účely vedení provozní evidence a ohlašování souhrnné provozní evidence rozumí ve smyslu § 4 odst. 4 písm. b) bod 1 zákona každý jednotlivý kotel, spalovací motor, atd. V případě spalovacího zdroje, který obsahuje výhradně spalovací jednotky spalující plynná paliva, se jmenovitými tepelnými výkony do 0,5 MW, se níže uvedené údaje vyplňují pro zdroj jako celek.

Spalovnou se rozumí zdroj definovaný podle § 2 písm. d) a e) NV č. 354/2002 Sb.. Na listu 2 se rovněž uvádí údaje o spoluspalování odpadu prováděném na základě povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší u stacionárního spalovacího zdroje. Údaje o spoluspalování odpadu u ostatních zdrojů se uvádí na listu 3.

Přiřazené číslo zdroje nelze v rámci provozovny použít pro jiný zdroj!

* Položka 2: Kategorie zdroje

Vyplní se nejvyšší kategorie spalovacího zdroje stanovená na základě sčítání výkonů a příkonů zdrojů podle § 4 odst. 6 zákona, nebo kategorie spalovny odpadu: ZV - zvláště velký zdroj, V - velký zdroj, S - střední zdroj. Vymezení kategorie zdrojů se provádí v souladu s § 4, odst. 10 a § 19, odst. 8 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění.

* Položka 3: Označení sektoru

Vyplní se kódové označení  sektoru v souladu s kódy pro mezinárodní reporting uvedenými v číselníku CIS_SEK (viz. Tab. č. 1). Výběr sektoru je u spalovacích zdrojů vázán na přiřazení hlavní (převažující) činnosti provozovatele ke klasifikaci CZ_NACE (viz http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace) ).

Ověření příslušnosti organizace k CZ-NACE lze provést v Registru ekonomických subjektů:  http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp .

Tabulka č. 1

| Položka 3 - Označení sektoru (číselník CIS_SEK) – část pro spalovací zdroje a spalovny odpadu |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Kód | Příslušné kódy CZ-NACE | Název sektoru |
| Spalovací procesy v energetice a zpracování paliv – procesy bez kontaktu (nepřímé ohřevy) |  |  |
| 1A1a | 351100; 3530xx | Veřejná energetika a výroba tepla (celk. výkon provozovny od 30 MWt vč.) |
| 1A1b | 1920xx | Rafinérie ropy |
| 1A1c | 1910xx | Zpracování uhlí (výroba briket a koksu, zplyňování uhlí) |
| Spalovací procesy v průmyslu a stavebnictví – procesy bez kontaktu (nepřímé ohřevy) |  |  |
| 1A2a | 241xxx – 243xxx; 2451xx; 2452xx | Železo a ocel |
| 1A2b | 244xxx; 2453xx; 2454xx | Neželezné kovy |
| 1A2c | 20xxxx | Chemické produkty |
| 1A2d | 17xxxx; 18xxxx | Buničina, papír a tisk |
| 1A2e | 10xxxx; 11xxxx; 12xxxx | Potraviny, nápoje a tabák |
| 1A2f | 05xxxx – 09xxxx; 13xxxx – 16xxxx; 21xxxx – 23xxxx; 25xxxx – 33xxxx; 41xxxx – 43xxxx | Ostatní průmyslové procesy (např. obalovny - 3.7, zařízení pro výrobu uhlíku - 6.5, výroba dřevěného uhlí - 6.11, atd. uvedené v příl. č. 1 NV č. 615/2006 Sb.) |
| 1A3ei | 352200, 455020 | Kompresní stanice |
| Spalování paliv pro výrobu tepla v následujících sektorech: |  |  |
| 1A4a | 35xxxx vyjma 1A1a a 1A3ei; 36xxxx – 39xxxx; 45xxxx – 99xxxx vyjma 1A3ei a 1A5a | Služby / Instituce - kotelny pro otop bytového sektoru, budov podnikatelského sektoru a veřejných institucí (celkový výkon provozovny je menší než 30 MWt) |
| 1A4c | 01xxxx – 03xxxx | Spalovací zařízení v zemědělství, lesnictví a rybářství |
| 1A5a | 842200 | Spalovací zařízení v armádě (kotelny pro otop budov) |
| Nakládání s odpady |  |  |
| 6C | Bez určení CZ_NACE | Spalovny odpadu – pouze zdroje uvedené v NV č. 354/2002 Sb. |

Pozn.: znak „x“ zastupuje číslice vymezující kódy dalších subkategorií příslušné skupiny CZ_NACE

* Položka 4 : Název zdroje

Vyplní se název spalovacího zdroje/jednotky nebo spalovny odpadu dle provozního řádu nebo povolení k provozu nebo technické dokumentace.

* Položka 5: Účinnost kotle v %

Vyplní se hodnota provozní tepelné účinnosti kotle podle údajů tepelného měření kotle. Pokud měření nebylo provedeno, uvede se hodnota udaná výrobcem (zpravidla v rozmezí 50 - 95%). Údaj účinnosti lze použít pro přepočet výkonu kotle na příkon podle vztahu uvedeného v položce 8.

* Položka 6: Jmenovitý tepelný výkon

Vyplní se jmenovitý tepelný výkon spalovacího zdroje (celkový výkon skupiny zdrojů) v MWt dle technické dokumentace spalovacího zdroje.

* Položka 7: Instalovaný elektrický výkon

Vyplní se údaj o instalovaném elektrickém výkonu zdroje (celkový výkon skupiny zdrojů) v MWe dle technické dokumentace zdroje znečišťování; v případě zařízení pro výrobu el. energie připojeného k více spalovacím zařízením se uvede údaj o poměrném instalovaném elektrickém výkonu .

* Položka 8: Jmenovitý tepelný příkon

Vyplní se jmenovitý tepelný příkon spalovacího zdroje (celkový příkon skupiny zdrojů) v MWt dle technické dokumentace spalovacího zdroje. Pro přibližný přepočet výkonu kotle na příkon lze použít štítkový údaj účinnosti kotle v % (položka 5), nebo vlastní údaj z měření účinnosti kotle. Přepočet se pak provede podle následujícího vztahu:

Příkon(MWt)=Výkon(MWt)×100účinnost[%]

* Položka 9: Projektovaná kapacita spalovny odpadu

Vyplní se údaj o jmenovité provozní kapacitě spalovny odpadu dle § 2, písm. g) NV 354/2002 Sb. U spalovacího zdroje s povolením pro spoluspalování odpadu se uvede poměrná část celkové provozní kapacity zdroje pro spoluspalování odpadu.

* Ukazatel 10: Druh topeniště

Vyplní se číselný kód odpovídající bližší technické specifikaci topeniště spalovacího zdroje podle tabulky č. 2.

Pokud se v kotli používá druhé palivo pouze pro stabilizaci spalování, nejedná se o kombinované topeniště. Např. elektrárenské granulační kotle se stabilizací TTO nejsou kombinovaným topeništěm "práškové - olej".

Tabulka č. 2

| Položka 10 - Druh topeniště (číselník CIS_TOP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Druh topeniště | Kód | Druh topeniště |
| 111 | pásový rošt | 133 | plynová turbína odvoz. z leteckého motoru |
| 112 | pásový rošt s pohazovačem | 134 | pístový motor zážehový |
| 113 | přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty | 135 | pístový motor dvojpalivový |
| 114 | pevný rošt | 136 | pístový motor vznětový |
| 115 | granulační topeniště | 137 | pístový motor plynový |
| 116 | tavící topeniště | 141 | kombinované topeniště práškové - rošt |
| 117 | cyklónové topeniště | 142 | kombinované topeniště práškové - olej |
| 118 | fluidní topeniště | 143 | kombinované topeniště práškové - plyn |
| 121 | olejové topeniště | 144 | kombinované topeniště roštové - olej |
| 131 | plynové topeniště | 145 | kombinované topeniště roštové - plyn |
| 132 | plynová turbína | 151 | kombinované topeniště plyn - olej |
| 160 | jiná spalovací zařízení, např. přímotopné hořáky nebo hořáky se spalinami bez kontaktu se surovinou či výrobkem |  |  |

* Položka 11: Provozní hodiny

Vyplní se počet provozních hodin zdroje (průměrný počet provozních hodin skupiny spalovacích jednotek nebo spalovny odpadů) za uplynulý rok. Bylo-li zařízení mimo provoz, tj. provozní hodiny jsou rovny nule, musí se rovnat nule i výroba tepla (položka 13). Maximální počet  provozních hodin v roce je 8 760 hod., v přestupném roce 8 784 hod.

* Položka 12: Využití kapacity v %

Vyplní se údaj o průměrném ročním využití kapacity zdroje (skupiny spalovacích jednotek nebo spalovny odpadů) v % daných počtem provozních hodin zdroje (nebo jiného údaje) za rok po přepočtu na stupeň využití instalované kapacity.

* Položka 13: Celková výroba tepla

Vyplní se celkové množství vyrobeného tepla (změřeného nebo stanoveného) v GJ/rok (včetně množství tepla pro vlastní potřebu), vyrobeného uvedeným zdrojem (skupinou spalovacích jednotek) za kalendářní rok.

* Položka 14: Kombinovaná výroba tepla a el. energie

Vyplní se ANO nebo NE, podle skutečnosti v uplynulém roce.

* Položka 15: Druh paliva, odpad

Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu paliva nebo odpadu podle tabulky č. 3.

Tabulka č. 3

| Položka 15 - Druh paliva, odpad (číselník CIS_PAL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název paliva | Kód | Název paliva |
| 101 | hnědé uhlí tříděné | 202 | lehký topný olej |
| 102 | hnědé uhlí prachové | 203 | extra lehký topný olej |
| 103 | černé uhlí tříděné | 204 | nafta |
| 104 | černé uhlí prachové | 205 | kapalná biopaliva |
| 105 | proplástek | 299 | jiná kapalná paliva |
| 106 | lignit | 301 | zemní plyn |
| 107 | koks | 302 | propan-butan |
| 108 | brikety | 303 | generátorový plyn |
| 109 | dřevo | 304 | vysokopecní plyn |
| 110 | sláma | 305 | koksárenský plyn |
| 111 | jiný druh biomasy | 306 | bioplyn |
| 199 | jiné tuhé palivo | 307 | vodík |
| 201 | těžký topný olej | 399 | jiné plynné palivo |
|  |  | 401 | odpad |

* Položka 16: Výhřevnost paliva

Vyplní se vážený roční průměr výhřevnosti paliva v kJ/kg pro pevná paliva, kapalná paliva a propan-butan a v kJ/m3 pro plynná paliva.

* Položka 17: Spotřeba paliva nebo odpadu

Vyplní se celkové množství paliva spotřebované vykazovaným zdrojem (skupinou spalovacích jednotek nebo spalovnou odpadu) za uplynulý rok v t/rok (tuhá a kapalná paliva, propanbutan a odpady) nebo v tis. m3/rok (plynná paliva vyjma propanbutanu). U spalovacího zdroje s povolením pro spoluspalování odpadu se uvede také celkové množství všech spálených odpadů v uvedeném zdroji v t/rok.

Položky 18 až 22: Množství znečišťujících látek

* Položka 18 - 21: Emise TZL, SO2, NOx a CO

Pro vykazování emisí základních znečišťujících látek se uvede množství v t/rok na 3 desetinná místa (tj. nejmenší povinně vykazované množství základních škodlivin je 500 g/rok zaokrouhlených na 0,001 t/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,000 t/rok). Nedochází-li k vypouštění uvedených znečišťujících látek, nulová množství emisí se v položkách 18 – 21 neuvádí.

* Položka 22: Emise dalších znečišťujících látek

Vyplní se název znečišťující látky uvedeného v prováděcích předpisech a její množství v t/rok. Pro vykazování dalších znečišťujících látek, např. zjišťovaných měřením podle § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb., se přiměřeným způsobem využije celý rozsah 12-ti desetinných míst pro uvedení množství v t/rok. Nejmenší vykazované množství emisí u těchto znečišťujících látek je 0,5 µg/rok, zaokrouhlených na 1 µg /rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,000 µg /rok.

Číslice „0“ před číslicemi vyjadřujícími množství emisí v g/rok, v mg/rok nebo v µg/rok provozovatel nevyplňuje. Údaj o emisi PCDD/F v množství např. 45 µg /rok se vyplní tak, že se vynechají prázdné pozice nad trojicemi podtržítek vyjadřujících emise v t/rok, v kg/rok, v g/rok a v mg/rok a na poslední pozici (µg /rok) se vyplní číslice „0 4 5“.

V případě, že počet vykazovaných dalších znečišťujících látek překročí rozsah řádků položky 22, uvedou se do dalšího sloupce vpravo do řádků položky 22 názvy dalších znečišťujících látek a vedle nich množství emisí podle následujícího příkladu.

Vedle emisí TZL, SO2, NOx, CO a VOC jsou u Kotle 1 spalujícího hnědé uhlí a topný olej vykázány další emise (těžké kovy a v dalších sloupcích vpravo název další znečišťující látky „ Plynné slouč. chloru ...“ a množství emisí).

U Kotle 2 jsou vedle emisí TZL, SO2, NOx a CO  uvedeny v položce 22 také emise VOC  v množství 0,8 t/rok.

Spojený list 2 pro Oznámení o poplatku a Souhrnnou provozní evidenci

Tento spojený list lze použít pouze pro zdroje uvedené na listu 2, u nichž nejsou zpoplatňovány jiné znečišťující látky než ty, uvedené v položkách 18 – 21, popř. emise VOC/TOC. V záhlaví oddílu pro poplatky za znečišťování ovzduší se uvede skladba zpoplatňovaného zdroje tak, že se vedle sebe uvede až dvanáct čísel zdrojů, uvedených v položce 1 na listu/listech 2, které tvoří zpoplatňovaný zdroj podle náležitostí § 4, odst. 10 a § 19, odst. 8 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. Dále se uvede součet množství emisí jednotlivých znečišťujících látek za zpoplatňovaný zdroj a částka poplatku zaokrouhlená na celé 100 Kč. Nakonec se uvede celkový poplatek za zdroj, sečtený z poplatků za jednotlivé znečišťující látky.

V případě, že je uvedený rozsah položek pro zpoplatňování daného zdroje nedostatečný, musí provozovatel použít standardně doporučované formuláře pro Oznámení o poplatku, uvedené např. na internetových stránkách příslušných orgánů ochrany ovzduší (KÚ, úřady ORP) nebo na internetových stránkách ČHMÚ.

## List 3 – Ostatní zdroje (údaje o zdrojích podle nařízení vlády č. 615/2006 a vyhl. č. 355/2002 Sb.)

* Položka 1: Pořadové číslo zdroje

Vyplní se pořadové číslo ostatního zdroje v rámci provozovny v rozsahu 101 - 999; ostatním zdrojem se pro účely vykazování souhrnné provozní evidence rozumí souhrnně všechny ostatní zdroje stejného technologického charakteru a typu výroby v dané provozovně (tj. se shodným zařazením do kategorií stanovených v nařízení vlády č. 615/2006 Sb., a do činností uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb.). Vykazování údajů za chovy hospodářských zvířat se provádí agregovaně za všechny technologické jednotky pouze v členění uvedeném v tabulce přílohy č. 2 NV č. 615/2006 Sb. (skot, prasata, drůbež a králíci, jiná zvířata).

V případě nevyjmenovaných zdrojů se provede agregace jednotlivých technologických jednotek v souladu s vymezením zdroje podle § 4, odst. 10 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.

* Položka 2: Kategorie zdroje

Vyplní se kategorie ostatního zdroje stanovená na základě sčítání kapacit (popř. výkonů ostatních spalovacích zdrojů) podle náležitostí uvedených v NV č. 615/2006 Sb. a vyhlášce č. 355/2002 Sb.: ZV - zvláště velký zdroj, V - velký zdroj, S - střední zdroj. Vymezení kategorie zdrojů se provádí v souladu s § 4, odst. 10 a § 19, odst. 8 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění.

* Položka 3: Označení sektoru

Vyplní se kódové označení sektoru v souladu s kódy pro mezinárodní reporting uvedenými v číselníku CIS_SEK (viz Tab. č. 4). Výběr sektoru je možné provést přiřazením kategorie zdroje podle NV č. 615/2006 Sb. a vyhlášky č. 355/2002 Sb. (viz převod na sektory podle položky 3 uvedený příloze návodu) k hlavní (převažující) činnosti provozovatele dle klasifikace CZ_NACE (viz http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace) ).

Tabulka č. 4

| Položka 3 - Označení sektoru (číselník CIS_SEK) – část pro ostatní zdroje, vč. přímých ohřevů |  |
| --- | --- |
| Kód | Název (vč. odkazů na kategorie uvedené v příl. č. 1 NV č. 615/2006 Sb.) |
|  | Spalovací procesy v energetice a zpracování paliv – procesy s kontaktem (přímé ohřevy) |
| 1A1b | Rafinérie ropy |
| 1A1c | Zpracování uhlí (brikety, koks, zplyňování) |
|  | Spalovací procesy v průmyslu a stavebnictví – procesy s kontaktem (přímé ohřevy) |
| 1A2a | Železo a ocel |
| 1A2b | Neželezné kovy |
| 1A2c | Chemické produkty |
| 1A2d | Buničina, papír a tisk |
| 1A2e | Potraviny, nápoje a tabák |
| 1A2f | Ostatní průmyslové procesy výše neuvedené (např. obalovny - 3.7, zařízení pro výrobu uhlíku - 6.5, výroba dřevěného uhlí - 6.11 / NV č. 615) |
|  | Emise z procesů bez spalování paliv - těžba a úprava paliv |
|  | Tuhá paliva |
| 1B1a | Třídění a úprava uhlí (1.1 – NV č. 615) |
| 1B1b | Briketárny, koksování - fugitivní emise |
|  | Ropa a její produkty, zemní plyn |
| 1B2ai | Průzkum, těžba, doprava |
| 1B2aiv | Skladování ropy (4.7.1 - NV č. 615) |
| 1B2av | Distribuce, manipulace - terminály |
| 1B2avi | Distribuce, manipulace - čerpací stanice |
| 1B2c | Plyny a páry z výrobních zařízení - odfuky a spalování na flérách (4.7.2 - NV č. 615) |
|  | Emise z ostatních procesů bez spalování paliv |
|  | Minerální suroviny |
| 2A1 | Výroba cementu - skladování a manipulace se surovinami a produkty |
| 2A2 | Výroba vápna - skladování a manipulace se surovinami a produkty |
| 2A3 | Použití vápence a dolomitu |
| 2A4 | Výroba a použití kalcinové sody |
| 2A7 | Další aktivity zahrnující např. těžbu surovin (mimo paliv), např. kamenolomy (3.6 - NV č. 615) a stavby |
|  | Chemický průmysl |
| 2B1 | Výroba amoniaku |
| 2B2 | Výroba kyseliny dusičné |
| 2B3 | Výroba kyseliny adipové |
| 2B4 | Výroba karbidů |
| 2B5 | Ostatní chemické procesy (bod 4. Chemický průmysl NV č. 615) |
| 2C | Výroba kovů |
|  | Další výrobní procesy |
| 2D1 | Buničina a papír |
| 2D2 | Potraviny a nápoje |
| 2G | Ostatní procesy výše neuvedené |
|  | Emise při použití organických rozpouštědel a jiných produktů |
| 3A | Aplikace nátěrových hmot s obsahem org. rozpouštědel |
| 3B | Odmašťování org. rozpouštědly, čistírny oděvů |
| 3C | Použití org. rozpouštědel při výrobách chemických produktů, výroba nátěrových hmot, adhesiv, aj. |
| 3D | Jiné použití produktů obsahujících rozpouštědla a dalším aktivity - tisk, použití adhesiv, extrakce olejů, aj. |
| 4B | Chov hospodářských zvířat (skot, prasata, drůbež a králíci, jiná zvířata) |
|  | Nakládání s odpady, apod. |
| 6A | Ukládání pevných odpadů - skládkování (emise TZL, VOC a NH3) |
| 6B | Nakládání s odpadními vodami (emise TZL, VOC a NH3) |
| 6C | Krematoria |
| 6D | Jiné nakládání s odpady - (např. 1.3. výroba bioplynu, 3.6 recyklační linky stavebních hmot / NV 615/2006) |

* Položka 4: Název ostatního zdroje

Vyplní se plný nebo zkrácený název ostatního zdroje podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. nebo vyhlášky č. 355/2002 Sb.  V případě nevyjmenovaných zdrojů se uvede název zdroje odpovídající provoznímu řádu, povolení k provozu nebo technické dokumentaci.

Položky 5 až 7: Spotřeba paliv a odpadu

* Položka 5: Druh paliva, odpad

Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu paliva nebo odpadu podle tabulky č. 3.

Tabulka č. 3

| Položka 5 - Druh paliva, odpad (číselník CIS_PAL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název paliva | Kód | Název paliva |
| 101 | hnědé uhlí tříděné | 202 | lehký topný olej |
| 102 | hnědé uhlí prachové | 203 | extra lehký topný olej |
| 103 | černé uhlí tříděné | 204 | nafta |
| 104 | černé uhlí prachové | 205 | kapalná biopaliva |
| 105 | proplástek | 299 | jiná kapalná paliva |
| 106 | lignit | 301 | zemní plyn |
| 107 | koks | 302 | propan-butan |
| 108 | brikety | 303 | generátorový plyn |
| 109 | dřevo | 304 | vysokopecní plyn |
| 110 | sláma | 305 | koksárenský plyn |
| 111 | jiný druh biomasy | 306 | bioplyn |
| 199 | jiné tuhé palivo | 307 | vodík |
| 201 | těžký topný olej | 399 | jiné plynné palivo |
|  |  | 401 | odpad (pouze pro spoluspalování odpadu) |

* Položka 6: Výhřevnost paliva

Vyplní se vážený roční průměr výhřevnosti paliva v kJ/kg pro pevná paliva, kapalná paliva a propan-butan a v kJ/m3 pro plynná paliva.

* Položka 7: Spotřeba paliva nebo odpadu

Vyplní se celkové množství paliva spotřebované vykazovaným zdrojem (skupinou technologických jednotek) za uplynulý rok v t/rok (tuhá a kapalná paliva, propanbutan) nebo v tis. m3/rok (plynná paliva vyjma propanbutanu). U ostatních zdrojů spoluspalujících odpad se uvede také celkové množství všech spálených odpadů v uvedeném zdroji v t/rok.

Položky 8 až 10: Spotřeba VOC v látkách s obsahem organických rozpouštědel podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb.

* Položka 8 - 10: Spotřeba VOC

Vyplní se celkové množství VOC obsažených ve všech přípravcích s obsahem org. rozpouštědel, spotřebovaných vykazovaným zdrojem (skupinou technologických jednotek) za uplynulý rok v t/rok v členění podle § 3, písm. a), b) a c) vyhlášky č. 355/2002 Sb. (karcinogenní, halogenované a ostatní VOC).

Položky 11 a 12: Druh a množství vybraných výrobků

* Položka 11: Druh výrobku (pouze vybrané výrobky)

Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu výrobku podle tabulky č. 5. Jiné druhy výrobku se neuvádějí.

* Položka 12: Množství výrobku

Vyplní se celkové množství výrobku primárně vyrobeného vykazovaným zdrojem (skupinou technologických jednotek) za uplynulý rok v t/rok v členění podle položky 11.

Tabulka č. 5

| Položka 11 - Druh vybraných výrobků (číselník CIS_VYR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název výrobku | Kód | Název výrobku |
| Zpracování paliv |  | Výroba nekovových minerálních produktů |  |
| 101 | Koks | 301 | Cement |
| Průmyslová výroba a zpracování kovů |  | 302 | Vápno |
| 201 | Aglomerát | 303 | Obalované živičné směsi |
| 202 | Surové železo | Výroba skla |  |
| 203 | Ocel | 311 | Sklo vyjma olovnatého |
| 204 | Litina | 312 | Olovnaté sklo |
| Výroba neželezných kovů |  | 313 | Skleněná a minerální vlákna |
| 211 | Sekundární výroba olova |  |  |
| 212 | Sekundární výroba zinku |  |  |
| 213 | Sekundární výroba mědi |  |  |
| 214 | Sekundární výroba hliníku |  |  |

Položky 13 až 19: Množství znečišťujících látek

* Položka 13 - 18: Emise TZL, SO2, NOx, CO, VOC a NH3

Pro vykazování emisí základních znečišťujících látek se uvede množství v t/rok na 3 desetinná místa (tj. nejmenší povinně vykazované množství základních škodlivin je 500 g/rok zaokrouhlených na 0,001 t/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,000 t/rok). Nedochází-li k vypouštění uvedených znečišťujících látek, nulová množství emisí se v položkách 13 – 18 neuvádí.

Emise organických sloučenin uvedených ve specifických emisních limitech v NV č. 615/2006 Sb. a vyhl. č. 355/2002 Sb. jako těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík - TOC, celkové emise organických rozpouštědel, apod. se uvádějí přímo ve zjištěném nebo vypočteném množství v položce 17 jako VOC. Podle potřeby se různě vyjádřené emise VOC (vč. fugitivních emisí) při vykazování za zdroj sčítají.

* Položka 19: Emise dalších znečišťujících látek

Vyplní se název znečišťující látky a její množství v t/rok. Pro vykazování dalších znečišťujících látek, např. zjišťovaných měřením podle § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb. nebo výpočtem, se přiměřeným způsobem využije celý rozsah množství emisí v t/rok na 12 desetinných míst. Nejmenší vykazované množství emisí u těchto znečišťujících látek je 0,5 µg/rok, zaokrouhlených na 1 µg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,000 µg /rok.

Číslice „0“ před číslicemi vyjadřujícími množství emisí v g/rok, v mg/rok nebo v µg/rok provozovatel nevyplňuje. Údaj o emisi PCDD/F v množství např. 45 µg /rok se vyplní tak, že se vynechají prázdné pozice nad trojicemi podtržítek vyjadřujících emise v t/rok, v kg/rok, v g/rok a v mg/rok a na poslední pozici (µg /rok) se vyplní číslice „0 4 5“.

V případě, že počet vykazovaných dalších znečišťujících látek překročí rozsah řádků položky 19, uvedou se do dalšího sloupce vpravo do řádků položky 19 názvy dalších znečišťujících látek a vedle nich množství emisí podle příkladu uvedeného na str. 9.

Spojený list 3 pro Oznámení o poplatku a Souhrnnou provozní evidenci

Tento spojený list lze použít pouze pro zdroje uvedené na listu 3, u nichž nejsou zpoplatňovány jiné znečišťující látky než ty, které jsou uvedené v položkách 13 – 18. Uvede se částka poplatku za emise jednotlivých znečišťujících látek za zpoplatňovaný zdroj zaokrouhlená na celé 100 Kč. Nakonec se uvede poplatek celkem za zdroj, sečtený z poplatků za jednotlivé znečišťující látky.

V případě, že je uvedený rozsah položek pro zpoplatňování daného zdroje nedostatečný, musí provozovatel použít standardně doporučované formuláře pro Oznámení o poplatku, uvedené např. na internetových stránkách příslušných orgánů ochrany ovzduší (KÚ, úřady ORP) nebo na internetových stránkách ČHMÚ.

## List 4 – Údaje o komínech nebo výduších zdrojů

* Položka 1: Pořadové číslo komínu (výduchu)

Vyplní se pořadové číslo komínu (fiktivního komínu) nebo výduchu, jimiž dochází k vypouštění emisí znečišťujících látek do ovzduší (vč. fugitivních emisí např. VOC ze zdrojů používajících org. rozpouštědla).

## Jedná-li se o kotelnu se stejně vysokými komíny napojenými na kaskádu kotlů (převážně plynové kotle), nebo o technologickou linku s mnohabodovým únikem (série komínů) v přibližně stejné výšce a shodnými parametry, lze po dohodě s ČIŽP tyto komíny nahradit jedním tzv. fiktivním komínem, pro který se vyplní v dalších položkách celkové množství emisí a průměrné technické parametry  fiktivního komínu (povinně pouze výška a teplota).

Jedná-li se o únik emisí nedefinovatelnými způsoby (větrání, okna, dveře, apod.), zavede se po dohodě s ČIŽP pro označení místa, kudy jsou emise vypouštěny do ovzduší, pojem „fugitivní“ výduch. Dále se vyplní průměrné technické parametry  pro emise vypouštěné fugitivním výduchem (povinně pouze výška a teplota). Emise vypouštěné fugitivním výduchem se zpravidla zjišťují bilančním výpočtem (např. emise VOC ze zdrojů uvedených ve vyhlášce č. 355/2002 Sb.) nebo pomocí emisních faktorů (např. emise amoniaku z chovů hospodářských zvířat).

* Položka 2: Pořadové číslo zdroje zaústěného do komína (výduchu)

Vyplní se trojmístné pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší v souladu s očíslováním, uvedeným v položce 1 na listech 2 a 3, za který se vykazují na listu 4 údaje o množství vypouštěných znečišťujících látek. Jsou-li emise z daného zdroje vypouštěny několika komíny (výduchy) a není-li pro takové vypouštění stanoven fiktivní komín anebo fugitivní vypouštění emisí, uvede provozovatel emise za každý jednotlivý komín (výduch) v samostatných oddílech listu 4. Jsou-li do daného výduchu zaústěny emise z více zdrojů, samostatně vyplňovaných v listech 2 a/nebo 3, uvede provozovatel emise za každý jednotlivý zdroj a příslušný společný komín (výduch) v samostatných oddílech listu 4.

Příklad vyplnění č. 1 – vypouštění emisí ze zdroje více komíny (výduchy):

Zdroj č. 101 (nanášení nátěrových hmot na dřevo) vypouští emise VOC přes odlučovač komínem č. 001 a dále dochází k vypouštění fugitivních emisí VOC vypočtených bilancí nedefinovatelným výduchem označeným jako č. 099. Parametry komínu/ výduchu a množství emisí VOC uvede provozovatel ve dvou oddílech listu 4 dle následujícího schématu:

Součet emisí 15,40 t/rok je zároveň uveden na listu 3 v položce 17 pod zdrojem označeným jako 101. U vyplnění množství emisí nelze uplatnit níže uvedenou výjimku.

Příklad vyplnění č. 2 – vypouštění emisí z více zdrojů do jednoho komínu (výduchu):

Zdroj č. 001 (kotel č. 1) a zdroj č. 002 (kotel č. 2) vypouští emise společným komínem č. 001. Parametry komínů a množství emisí uvede provozovatel ve dvou oddílech listu 4 dle následujícího schématu:

Stejná množství emisí obou spalovacích zdrojů jsou zároveň uvedena v samostatných oddílech na listu 2 pod čísly příslušných zdrojů 001 a 002. Pro vyplnění emisí lze uplatnit níže uvedenou výjimku (stejné emise jako na listu 2 se nevyplňují).

Položka 3 až 9: Parametry výduchu (komínu)

* Položka 3: Výška komínu (výduchu)

Vyplní se převýšení výduchu (komínu) nad okolním terénem, zaokrouhlené na celé metry. Za převýšení se považuje vzdálenost výstupního průřezu komínu (výduchu) od zemského povrchu, měřená v ose výduchu. Může se např. jednat o rozdíl mezi úrovní terénu (na němž je postavena budova, na jejíž střeše je komín umístěn) a výstupním průřezem komínu (výduchu). V případě použití fiktivního komínu nebo vypouštění fugitivních emisí se uvede průměrná výška.

* Položka 4: Plocha průřezu v koruně komínu

Vyplní se plocha průřezu ústí komínu (vnitřní plocha v koruně komínu) v m2. V případě použití fiktivního komínu nebo vypouštění fugitivních emisí se údaj neuvádí.

* Položka 5 a 6: Souřadnice paty komínu nebo výduchu

Vyplní se zeměpisná šířka a délka umístění komínu/výduchu zdroje uvedena v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaném běžně přístroji GPS. Tyto údaje se povinně vyplňují až při ohlašování souhrnné provozní evidence za rok 2009.

* Položka 7: Průměrná rychlost plynů

Vyplní se zjištěná nebo odhadnutá průměrná rychlost vzdušiny v ústí komínu v m/s. Rychlost nižší než 1 m/s se zaokrouhlí na hodnotu „1“. V případě použití fiktivního komínu nebo vypouštění fugitivních emisí se údaj neuvádí.

* Položka 8: Průměrná teplota plynů

Vyplní se zjištěná nebo odhadnutá průměrná teplota vzdušiny v ústí komínu/výduchu ve oC. V případě použití fiktivního komínu nebo vypouštění fugitivních emisí se uvede průměrná teplota.

* Položka 9: Časový režim vypouštění emisí

Vyplní se časový režim vypouštění emisí ze zdroje v návaznosti na provozní hodiny podle číselníku uvedeného v tab. č. 6.  Jednotlivé intervaly se vyplní číslicí „1“ v případě, že v uvedeném období docházelo k pravidelnímu vypouštění emisí. Pokud v uvedeném intervalu není vypouštění emisí předpokládáno a dochází k němu v méně než 20 % uvedeného časového fondu, vyplní se za tento interval číslice „0“. Do příslušného pole položky 9 (denní, týdenní, roční chod) se vloží kód složený z číslic „0“ a „1“ popisující běžný režim vypouštění emisí z uvedeného komínu (výduchu).  Pokud pochází uvedené množství emisí převážně z havarijního vypouštění emisí, uvede se místo číslice „1“ pro dané období, v němž k havarijnímu vypouštění emisí došlo, písmeno „X“

Příklady vyplnění položky 9:

- technologie, z níž se vypouštějí emise při dvousměnném provozu 6 – 22 hod. v pracovních dnech s výlukou po celý červenec se označí kódy: denní režim – 1100; týdenní režim – 1000; roční režim – 11110

- cukrovar pracující na třísměnný provoz po celý týden v období říjen – leden se označí kódy: denní režim – 1110; týdenní režim – 1110; roční režim – 00010. Nepravidelné emise u nichž nelze režim vypouštění určit se označí kódy: denní režim – 0001; týdenní režim – 0001; roční režim – 00001

- havarijní fléra, u níž došlo k emisím 80 % uvedených znečišťujících látek v době odstávky technologie v pěti pracovních dnech v srpnu se označí kódy: denní režim – XXX0; týdenní režim – X000; roční režim – 00X00

- technologie s náhodnými úniky emisí vypočtenými bilančním způsobem se označí kódy: denní režim – 0001; týdenní režim – 0001; roční režim – 00001

Tento údaj se povinně vyplňuje až při ohlašování souhrnné provozní evidence za rok 2009.

Tabulka č. 6

* Položka 10: Provozní hodiny

Vyplní se počet provozních hodin, při kterých byly z daného komínu/výduchu vypouštěny vykazované emise. Zjištěný nebo odhadnutý počet hodin se u spalovacích zdrojů zpravidla shoduje s provozními hodinami uvedenými na listu 2 a nepřesahuje roční časový fond (8760 resp. 8784 hodin). U spaloven odpadu a ostatních zdrojů a v případě použití fiktivního komínu se uvede odhad provozních hodin, odvozený z provozních hodin jednotlivých technologických jednotek (rovněž v rozsahu do 8760, resp. 8784 hodin).

* Položka 11: Druh odlučovače

Vyplní se druh zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek podle číselníku uvedeného v tab. č. 7. Vyplněné údaje jsou používány k odhadu podílu jemných částic PM10 a PM2,5 ve vykázaných emisích TZL.

Výjimka: V případě, že dochází k vypouštění / úniku veškerých emisí ze zdroje uvedeného v položce 2 listu 4 pouze jedním komínem/výduchem, údaje o množství emisí v položkách 12 - 17 se nevyplňují.

Tabulka č. 7

| Položka 11 - Druh odlučovače (číselník CIS_ODL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název odlučovače | Podíl emisí PM10 v TZL (%) | Kód | Název odlučovače | Podíl emisí PM10 v TZL (%) |
| FILTRY |  |  | MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE |  |  |
| 11 | F - textilní s regenerací ON LINE | 85 | 41 | M - rozprašovací | 90 |
| 12 | F - textilní s regenerací OFF LINE | 85 | 42 | M - pěnový | 90 |
| 13 | F - ze slinutých porézních vrstev | 85 | 43 | M - vírový | 90 |
| 14 | F - se zrnitou vrstvou | 85 | 44 | M - hladinový | 90 |
| ELEKTRICKÉ ODLUČOVAČE |  |  | 45 | M - proudový | 95 |
| 21 | E - suchý | 85 | 46 | M - rotační | 95 |
| 22 | E - mokrý | 85 | 47 | M - kondenzační | 85 |
| SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE |  |  | 49 | M - jiný | 75 |
| 31 | S - vírový jednočlánkový (cyklon) | 65 | ODSIŘOVÁNÍ |  |  |
| 32 | S - multicyklon | 70 | 51 | mokré metody | 80 |
| 39 | S - jiný | 65 | 52 | polosuché metody | 80 |
|  |  |  | 53 | adsorpční metody | 90 |
|  |  |  | JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ |  |  |
|  |  |  | 61 | absorpce plynů | 95 |

## Údaj o podílu emisí frakce PM10 v celkových emisích TZL lze využít k odhadu množství emisí frakce PM10 pro účely vykazování v rámci Integrovaného registru znečišťování.

## Pozn.:

## U spalovacích procesů bez odlučovačů snižujících emise TZL lze pro účely odhadu emisí frakce PM10 využít následující podíly:

| ## Druh paliva | ## Podíl emisí PM10 v TZL (%) | ## Druh paliva | ## Podíl emisí PM10 v TZL (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tříděné druhy uhlí | ## 40 | Dřevo | ## 95 |
| Prachové druhy uhlí | ## 35 | Jiná biomasa | ## 93 |
| Lignit, proplástek | ## 23 | Topné oleje | ## 83 |
| Koks | ## 40 | Plynná paliva | ## 100 |

Položky 12  až 17: Množství znečišťujících látek

* Položka 12 - 17: Emise TZL, SO2, NOx, CO, VOC a ostatních znečišťujících látek

Pro vykazování emisí v listu 4 se vedle základních znečišťujících látek uvádí množství znečišťujících látek, u nichž jsou v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v § 3, odst. 2 a 3 stanoveny imisní limity (tj. olovo, arsen, nikl, benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky).

Pro vykazování emisí těchto znečišťujících látek se uvede množství v t/rok na 3 desetinná místa (tj. nejmenší povinně vykazované množství základních škodlivin je 500 g/rok zaokrouhlených na 0,001 t/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo výpočtem se uvádí jako 0,000 t/rok).

Emise organických sloučenin uvedených ve specifických a obecných emisních limitech v NV č. 615/2006 Sb. a vyhl. č. 355/2002 Sb. jako těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík - TOC, celkové emise organických rozpouštědel, apod. se uvádějí přímo ve zjištěném nebo vypočteném množství v položce 16 jako VOC.

Nedochází-li k vypouštění uvedených znečišťujících látek, nulové množství emisí se v položkách 12 – 16 neuvádí.

## List 5 – Údaje o autorizovaných měřeních - pouze pro specifické zdroje (údaje o provedených autorizovaných jednorázových měřeních zvláště velkých zdrojů, všech spaloven odpadu a všech zařízení spoluspalujících odpad)

Na listu 5 se uvádí výsledky posledního autorizovaného jednorázového měření provedeného za jedním či více uvedenými zdroji v daném roce. Neuvádí se výsledky kontinuálních měření ani jednorázových měření, prováděných k ověření správnosti kontinuálních měření.

* Položka 1: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Vyplní se pořadové/-á číslo/-a zdroje/-ů dle listu 2 nebo 3, pro něž se v dalších položkách uvedeného oddílu vyplní výsledky jednorázových měření. Toto vyplnění se provádí pouze u zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, spaloven odpadu a zařízení pro spoluspalování odpadu.

* Položka 2: Datum měření

Vyplní se datum posledního autorizovaného jednorázového měření ve tvaru DD.MM.RRRR pro výše uvedený/-é zdroj/-e, provedeného v uplynulém roce za účelem ověření plnění emisního limitu, nebo podle specifických požadavků (např. § 17 vyhl. č. 356/2002 Sb.).

Položky 3 – 20: Výsledky jednorázových měření

V položkách 3 – 17 se vyplní údaje o autorizovaných jednorázových měřeních uvedených znečišťujících látek. V položkách 18 – 20 se nejprve vyplní názvy dalších znečišťujících látek a následně výsledky jednorázových měření.

* Položky 3; 6; 9, 12; 15; 18: Hmotnostní koncentrace [mg/m3 resp. v µg/m3]

Vyplní se hmotnostní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek přepočtená na podmínky stanovené pro emisní limit zdroje (skupiny zdrojů). K vyplnění nízkých koncentrací v µg/m3 jsou určeny řádky v dolní části listu 5.

* Položky 4; 7; 10; 13; 16; 19: Měrná výrobní emise

Vyplní se číselná hodnota měrné výrobní emise v jednotkách daných kódem v následujících položkách. Měrná výrobní emise se vyjádří v obvyklých jednotkách, v nichž je zpravidla uvedena v protokolech o autorizovaném měření. K jejímu výpočtu lze využít např. hodnotu hmotnostního toku znečišťující látky a odpovídajícího údaje o produkci nebo spotřebě za danou časovou jednotku (výroba tepla nebo výrobku, spotřeba surovin nebo paliva). Pokud pro jeden zdroj není známá výroba nebo spotřeba, lze rozpočítat celkovou výrobu nebo spotřebu více zdrojů podle dostupných parametrů (např. počtu provozních hodin, poměru jmenovitých kapacit, apod.).

* Položky 5; 8; 11; 14; 17; 20: Jednotka měrné výrobní emise

Pro údaj o hodnotě měrné výrobní emise uvedené v předchozí položce se vyplní kód jednotky podle tabulky č. 8.

Tabulka č. 8

| Položky 5; 8; 11; 14; 17; 20 – Jednotka měrné výrobní emise (CIS_MVE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Jednotka | Kód | Jednotka |
| 1 | mg/kg paliva | 16 | ng/kg suroviny nebo odpadu |
| 2 | g/kg paliva | 17 | mg/kg suroviny nebo odpadu |
| 3 | kg/kg paliva | 18 | g/kg suroviny nebo odpadu |
| 4 | mg/tis.m3 plynného paliva | 19 | kg/kg suroviny nebo odpadu |
| 5 | g/tis. m3 plynného paliva | 20 | g/kg použitých rozpouštědel |
| 6 | kg/tis. m3 plynného paliva | 21 | mg/m2 plochy |
| 7 | mg/GJ tepla obsaženého v palivu | 22 | g/m2 plochy |
| 8 | g/GJ tepla obsaženého v palivu | 23 | g/zvíře |
| 9 | kg/GJ tepla obsaženého v palivu | 24 | kg/zvíře |
| 10 | mg/GJ vyrobeného tepla | 25 | µg /t paliva |
| 11 | g/GJ vyrobeného tepla | 26 | µg /mil. m3 paliva |
| 12 | kg/GJ vyrobeného tepla | 27 | µg /GJ tepla obsaženého v palivu |
| 13 | mg/kg produkce | 28 | µg /GJ vyrobeného tepla |
| 14 | g/kg produkce | 29 | ng/ t suroviny nebo odpadu |
| 15 | kg/kg produkce | 30 | g/ks výrobku (vč. párových výrobků) |

V případě, že počet vykazovaných dalších znečišťujících látek (položky 18 – 20) překročí uvedený rozsah, vyplní se do dalšího sloupce vpravo do řádků položek 18 názvy dalších znečišťujících látek a vedle do řádků položek 18 – 20 příslušné údaje o měření (hmotnostní koncentrace, měrná výrobní emise a jednotka MVE) podle následujícího příkladu:

Příloha

Číselník NUTS a příslušnost k jednotlivým OI ČIŽP

| Kód NUTS | Název NUTS | OI ČIŽP | KRAJ zkr. | Kód NUTS | Název NUTS | OI ČIŽP | KRAJ zkr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ 0101 | Praha 1 | OI PRAHA | PHA | CZ 0423 | Litoměřice | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0102 | Praha 2 | OI PRAHA | PHA | CZ 0424 | Louny | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0103 | Praha 3 | OI PRAHA | PHA | CZ 0425 | Most | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0104 | Praha 4 | OI PRAHA | PHA | CZ 0426 | Teplice | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0105 | Praha 5 | OI PRAHA | PHA | CZ 0427 | Ústí nad Labem | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |
| CZ 0106 | Praha 6 | OI PRAHA | PHA | CZ 0511 | Česká Lípa | OI LIBEREC | LIB |
| CZ 0107 | Praha 7 | OI PRAHA | PHA | CZ 0512 | Jablonec n. Nisou | OI LIBEREC | LIB |
| CZ 0108 | Praha 8 | OI PRAHA | PHA | CZ 0513 | Liberec | OI LIBEREC | LIB |
| CZ 0109 | Praha 9 | OI PRAHA | PHA | CZ 0514 | Semily | OI LIBEREC | LIB |
| CZ 010A | Praha 10 | OI PRAHA | PHA | CZ 0521 | Hradec Králové | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010B | Praha 11 | OI PRAHA | PHA | CZ 0522 | Jičín | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010C | Praha 12 | OI PRAHA | PHA | CZ 0523 | Náchod | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010D | Praha 13 | OI PRAHA | PHA | CZ 0524 | Rychnov n. Kněžnou | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010E | Praha 14 | OI PRAHA | PHA | CZ 0525 | Trutnov | OI HRADEC KR. | HK |
| CZ 010F | Praha 15 | OI PRAHA | PHA | CZ 0531 | Chrudim | OI HRADEC KR. | PAR |
| CZ 0201 | Benešov | OI PRAHA | STC | CZ 0532 | Pardubice | OI HRADEC KR. | PAR |
| CZ 0202 | Beroun | OI PRAHA | STC | CZ 0533 | Svitavy | OI HRADEC KR. | PAR |
| CZ 0203 | Kladno | OI PRAHA | STC | CZ 0534 | Ústí nad Orlicí | OI HRADEC KR. | PAR |
| CZ 0204 | Kolín | OI PRAHA | STC | CZ 0611 | Havlíčkův Brod | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0205 | Kutná Hora | OI PRAHA | STC | CZ 0612 | Jihlava | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0206 | Mělník | OI PRAHA | STC | CZ 0613 | Pelhřimov | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0207 | Mladá Boleslav | OI PRAHA | STC | CZ 0614 | Třebíč | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0208 | Nymburk | OI PRAHA | STC | CZ 0615 | Žďár nad Sázavou | OI HAVL. BROD | VYS |
| CZ 0209 | Praha-východ | OI PRAHA | STC | CZ 0621 | Blansko | OI BRNO | JM |
| CZ 020A | Praha-západ | OI PRAHA | STC | CZ 0622 | Brno-město | OI BRNO | JM |
| CZ 020B | Příbram | OI PRAHA | STC | CZ 0623 | Brno-venkov | OI BRNO | JM |
| CZ 020C | Rakovník | OI PRAHA | STC | CZ 0624 | Břeclav | OI BRNO | JM |
| CZ 0311 | České Budějovice | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0625 | Hodonín | OI BRNO | JM |
| CZ 0312 | Český Krumlov | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0626 | Vyškov | OI BRNO | JM |
| CZ 0313 | Jindřichův Hradec | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0627 | Znojmo | OI BRNO | JM |
| CZ 0314 | Písek | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0711 | Jeseník | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0315 | Prachatice | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0712 | Olomouc | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0316 | Strakonice | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0713 | Prostějov | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0317 | Tábor | OI Č. BUDĚJ. | JC | CZ 0714 | Přerov | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0321 | Domažlice | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0715 | Šumperk | OI OLOMOUC | OLOM |
| CZ 0322 | Klatovy | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0721 | Kroměříž | OI BRNO | ZL |
| CZ 0323 | Plzeň-město | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0722 | Uherské Hradiště | OI BRNO | ZL |
| CZ 0324 | Plzeň-jih | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0723 | Vsetín | OI BRNO | ZL |
| CZ 0325 | Plzeň-sever | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0724 | Zlín | OI BRNO | ZL |
| CZ 0326 | Rokycany | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0801 | Bruntál | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0327 | Tachov | OI PLZEŇ | PLZ | CZ 0802 | Frýdek-Místek | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0411 | Cheb | OI PLZEŇ | KV | CZ 0803 | Karviná | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0412 | Karlovy Vary | OI PLZEŇ | KV | CZ 0804 | Nový Jičín | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0413 | Sokolov | OI PLZEŇ | KV | CZ 0805 | Opava | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0421 | Děčín | OI ÚSTÍ N. L. | UNL | CZ 0806 | Ostrava-město | OI OSTRAVA | MSL |
| CZ 0422 | Chomutov | OI ÚSTÍ N. L. | UNL |  |  |  |  |

Číselník správních obvodů

obcí s rozšířenou působností

(kód tvoří počáteční čtyři číslice IČP uvedeného v položce 8)

Příslušnost obce ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností je uvedena ve vyhl. MV č. 388/2002 Sb.

| 1100 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
| --- | --- |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ |  |
| 2101 | BENEŠOV |
| 2102 | BEROUN |
| 2103 | BRANDÝS N. LABEM-ST. BOLESLAV |
| 2104 | ČÁSLAV |
| 2105 | ČERNOŠICE |
| 2106 | ČESKÝ BROD |
| 2107 | DOBŘÍŠ |
| 2108 | HOŘOVICE |
| 2109 | KLADNO |
| 2110 | KOLÍN |
| 2111 | KRALUPY NAD VLTAVOU |
| 2112 | KUTNÁ HORA |
| 2113 | LYSÁ NAD LABEM |
| 2114 | MĚLNÍK |
| 2115 | MLADÁ BOLESLAV |
| 2116 | MNICHOVO HRADIŠTĚ |
| 2117 | NERATOVICE |
| 2118 | NYMBURK |
| 2119 | PODĚBRADY |
| 2120 | PŘÍBRAM |
| 2121 | RAKOVNÍK |
| 2122 | ŘÍČANY |
| 2123 | SEDLČANY |
| 2124 | SLANÝ |
| 2125 | VLAŠIM |
| 2126 | VOTICE |
| JIHOČESKÝ KRAJ |  |
| 3101 | BLATNÁ |
| 3102 | ČESKÉ BUDĚJOVICE |
| 3103 | ČESKÝ KRUMLOV |
| 3104 | DAČICE |
| 3105 | JINDŘICHŮV HRADEC |
| 3106 | KAPLICE |
| 3107 | MILEVSKO |
| 3108 | PÍSEK |
| 3109 | PRACHATICE |
| 3110 | SOBĚSLAV |
| 3111 | STRAKONICE |
| 3112 | TÁBOR |
| 3113 | TRHOVÉ SVINY |
| 3114 | TŘEBOŇ |
| 3115 | TÝN NAD VLTAVOU |
| 3116 | VIMPERK |
| 3117 | VODŇANY |
| PLZEŇSKÝ KRAJ |  |
| 3201 | BLOVICE |
| 3202 | DOMAŽLICE |
| 3203 | HORAŽĎOVICE |
| 3204 | HORŠOVSKÝ TÝN |
| 3205 | KLATOVY |
| 3206 | KRALOVICE |
| 3207 | NEPOMUK |
| 3208 | NÝŘANY |
| 3209 | PLZEŇ |
| 3210 | PŘEŠTICE |
| 3211 | ROKYCANY |
| 3212 | STOD |
| 3213 | STŘÍBRO |
| 3214 | SUŠICE |
| 3215 | TACHOV |
| KARLOVARSKÝ KRAJ |  |
| 4101 | AŠ |
| 4102 | CHEB |
| 4103 | KARLOVY VARY |
| 4104 | KRASLICE |
| 4105 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ |
| 4106 | OSTROV |
| 4107 | SOKOLOV |
| ÚSTECKÝ KRAJ |  |
| 4201 | BÍLINA |
| 4202 | DĚČÍN |
| 4203 | CHOMUTOV |
| 4204 | KADAŇ |
| 4205 | LITOMĚŘICE |
| 4206 | LITVÍNOV |
| 4207 | LOUNY |
| 4208 | LOVOSICE |
| 4209 | MOST |
| 4210 | PODBOŘANY |
| 4211 | ROUDNICE NAD LABEM |
| 4212 | RUMBURK |
| 4213 | TEPLICE |
| 4214 | ÚSTÍ NAD LABEM |
| 4215 | VARNSDORF |
| 4216 | ŽATEC |
| LIBERECKÝ KRAJ |  |
| 5101 | ČESKÁ LÍPA |
| 5102 | FRÝDLANT |
| 5103 | JABLONEC NAD NISOU |
| 5104 | JILEMNICE |
| 5105 | LIBEREC |
| 5106 | NOVÝ BOR |
| 5107 | SEMILY |
| 5108 | TANVALD |
| 5109 | TURNOV |
| 5110 | ŽELEZNÝ BROD |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |  |
| 5201 | BROUMOV |
| 5202 | DOBRUŠKA |
| 5203 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM |
| 5204 | HOŘICE |
| 5205 | HRADEC KRÁLOVÉ |
| 5206 | JAROMĚŘ |
| 5207 | JIČÍN |
| 5208 | KOSTELEC NAD ORLICÍ |
| 5209 | NÁCHOD |
| 5210 | NOVÁ PAKA |
| 5211 | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ |
| 5212 | NOVÝ BYDŽOV |
| 5213 | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU |
| 5214 | TRUTNOV |
| 5215 | VRCHLABÍ |
| PARDUBICKÝ KRAJ |  |
| 5301 | ČESKÁ TŘEBOVÁ |
| 5302 | HLINSKO |
| 5303 | HOLICE |
| 5304 | CHRUDIM |
| 5305 | KRÁLÍKY |
| 5306 | LANŠKROUN |
| 5307 | LITOMYŠL |
| 5308 | MORAVSKÁ TŘEBOVÁ |
| 5309 | PARDUBICE |
| 5310 | POLIČKA |
| 5311 | PŘELOUČ |
| 5312 | SVITAVY |
| 5313 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ |
| 5314 | VYSOKÉ MÝTO |
| 5315 | ŽAMBERK |
| VYSOČINA |  |
| 6101 | BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM |
| 6102 | HAVLÍČKŮV BROD |
| 6103 | HUMPOLEC |
| 6104 | CHOTĚBOŘ |
| 6105 | JIHLAVA |
| 6106 | MORAVSKÉ BUDĚJOVICE |
| 6107 | NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU |
| 6108 | NOVÉ MĚSTO NA MOROVĚ |
| 6109 | PACOV |
| 6110 | PELHŘIMOV |
| 6111 | SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU |
| 6112 | TELČ |
| 6113 | TŘEBÍČ |
| 6114 | VELKÉ MEZIŘÍČÍ |
| 6115 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ |  |
| 6201 | BLANSKO |
| 6202 | BOSKOVICE |
| 6203 | BRNO |
| 6204 | BŘECLAV |
| 6205 | BUČOVICE |
| 6206 | HODONÍN |
| 6207 | HUSTOPEČE |
| 6208 | IVANČICE |
| 6209 | KUŘIM |
| 6210 | KYJOV |
| 6211 | MIKULOV |
| 6212 | MORAVSKÝ KRUMLOV |
| 6213 | POHOŘELICE |
| 6214 | ROSICE |
| 6215 | SLAVKOV U BRNA |
| 6216 | ŠLAPANICE |
| 6217 | TIŠNOV |
| 6218 | VESELÍ NAD MORAVOU |
| 6219 | VYŠKOV |
| 6220 | ZNOJMO |
| 6221 | ŽIDLOCHOVICE |
| OLOMOUCKÝ KRAJ |  |
| 7101 | HRANICE |
| 7102 | JESENÍK |
| 7103 | KONICE |
| 7104 | LIPNÍK NAD BEČVOU |
| 7105 | LITOVEL |
| 7106 | MOHELNICE |
| 7107 | OLOMOUC |
| 7108 | PROSTĚJOV |
| 7109 | PŘEROV |
| 7110 | ŠTERNBERK |
| 7111 | ŠUMPERK |
| 7112 | UNIČOV |
| 7113 | ZÁBŘEH |
| ZLÍNSKÝ KRAJ |  |
| 7201 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM |
| 7202 | HOLEŠOV |
| 7203 | KROMĚŘÍŽ |
| 7204 | LUHAČOVICE |
| 7205 | OTROKOVICE |
| 7206 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM |
| 7207 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ |
| 7208 | UHERSKÝ BROD |
| 7209 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY |
| 7210 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ |
| 7211 | VIZOVICE |
| 7212 | VSETÍN |
| 7213 | ZLÍN |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ |  |
| 8101 | BÍLOVEC |
| 8102 | BOHUMÍN |
| 8103 | BRUNTÁL |
| 8104 | ČESKÝ TĚŠÍN |
| 8105 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM |
| 8106 | FRÝDEK-MÍSTEK |
| 8107 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ |
| 8108 | HAVÍŘOV |
| 8109 | HLUČÍN |
| 8110 | JABLUNKOV |
| 8111 | KARVINÁ |
| 8112 | KOPŘIVNICE |
| 8113 | KRAVAŘE |
| 8114 | KRNOV |
| 8115 | NOVÝ JIČÍN |
| 8116 | ODRY |
| 8117 | OPAVA |
| 8118 | ORLOVÁ |
| 8119 | OSTRAVA |
| 8120 | RÝMAŘOV |
| 8121 | TŘINEC |
| 8122 | VÍTKOV |

Kategorizace dle katalogu zdrojů používaného do r. 2007 a převod na sektory podle položky 3 listu 3

* takto označené kategorie platí pro emise zdrojů bez spalování paliv

| UK 33 do r. 2007 | Název kategorie zdroje podle příl. 1 a 2 NV 615/2006 Sb. nebo příl. 2 vyhl. 355/2002 Sb. | Kód sektoru položka 3 list 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Ostatní zdroje náležející pod NV č. 615/2006 Sb. |  |
| 200000 | Zdroje nevyjmenované, spadající pod NV č. 615/2006 Sb. (§ 3) | 2G |
|  | ENERGETIKA (s výjimkou spalovacích zdrojů které v ohlašovaném období náležely k NV č. 352/2002 Sb.) |  |
| 200100 | Spalovací zařízení přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené | Viz 1A2a - f |
| 200200 | Rozmrazovny | Viz 1A2a - f |
|  | # Třídění a úprava uhlí, briketárny |  |
| 201101 | Třídění a jiná studená úprava uhlí | 1B1a |
| 201102 | Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkotepl. karbonizace, sušení) | 1A1c |
|  | # Výroba koksu – koksovací baterie |  |
| 201201 | Otop koksárenských baterií | 1A1c |
| 201202 | Příprava uhelné vsázky | 1B1a |
| 201203 | Koksování | 1A1c |
| 201204 | Vytlačování koksu | 1B1b |
| 201205 | Třídění koksu | 1B1b |
| 201206 | Chlazení koksu | # 1B1b |
| 201300 | # Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních plynů a bioplynu | # 1A1c |
|  | VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ |  |
|  | # Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy |  |
| 202101 | Příprava vsázky | 2C |
| 202102 | Spékací pásy aglomerace | 1A2a |
| 202103 | Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění | 2C |
| 202104 | Peletizační závody (jako drcení, sušení, peletizace) | 1A2a; 2C* |
|  | # Výroba surového železa nebo oceli z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití |  |
|  | Výroba železa |  |
| 202211 | Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou | 2C |
| 202212 | Odlévání (vysoká pec) | 2C |
| 202213 | Ohřívače větru | 1A2a |
|  | Výroba oceli - např. konvertory, Siemens-Martinské pece, dvounístějové tandemové pece, Marz-Böhlenovy pece | 2C |
| 202221 | Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem | 2C |
| 202222 | Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem | 2C |
| 202223 | Kyslíkový konvertor | 2C |
| 202224 | Elektrické obloukové a pánvové pece | 2C |
| 202225 | Elektrické obloukové pece | 2C |
| 202226 | Pánvové pece | 2C |
| 202227 | Elektrické indukční pece s hmotností vsázky nad 5 tun/hod | 2C |
| 202228 | Elektrické indukční pece s kapacitou nad 2,5 t/hod | 2C |
|  | # Zpracování železných kovů |  |
| 202310 | Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování | 1A2a; 2C* |
|  | Kovárny | 2C |
| 202320 | Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování | 1A2a |
|  | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů |  |
| 202330 | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů – procesní vany | 2C |
| 202331 | # Žárové pokovování zinkem | # 2C |
|  | # Slévárny železných kovů (slitin železa) |  |
| 202401 | Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem | 2C |
| 202402 | Tavení v elektrické obloukové peci | 2C |
| 202403 | Tavení v elektrické indukční peci | 2C |
| 202404 | Kuplovny | 1A2a |
| 202405 | Tavení v rotační bubnové | 1A2a |
|  | # Metalurgie neželezných kovů |  |
| 202510 | Úprava rud neželezných kovů | 2C |
|  | Výroba nebo tavení neželezných kovů, vč. slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) |  |
| 202521 | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem | 2C |
| 202522 | Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů | 1A2a |
| 202523 | Elektrolytická výroba hliníku | 2C |
| 202524 | Roztavování a odlévání neželezných kovů a jejich slitin | 2C |
|  | Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů – procesní vany |  |
| 202601 | Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů – procesní vany (za použití kys. dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení) | 2C |
| 202602 | Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů – procesní vany (jiné než 202601) | 2C |
|  | Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů – procesní vany |  |
| 202701 | Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů – procesní vany (za použití kys. dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení) | 2C |
| 202702 | Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů – procesní vany (jiné než 202701) | 2C |
| 202800 | Obrábění kovů (brusírny a obrobny) | 2C |
| 202900 | Svařování kovových materiálů | 1A2a; 2C* |
|  | ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH PRODUKTŮ |  |
|  | # Výroba cementářského slínku a vápna |  |
| 203101 | Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice | 2A1 |
| 203102 | Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (stávající zdroje) | 1A2f |
| 203103 | Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (stávající zdroje) | 2A1 |
| 203104 | Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (nové zdroje) | 1A2f |
| 203105 | Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (nové zdroje) | 1A2f; 2A1* |
| 203106 | Výroba vápna | 1A2f; 2A2* |
|  | # Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest |  |
| 203200 | Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest | 1A2f; 2A7* |
|  | # Výroba skla, včetně skleněných vláken |  |
| 203301 | Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování | 1A2f; 2A7* |
| 203302 | Výroba skleněných vláken s použitím organických pojiv | 1A2f; 2A7* |
| 203303 | Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie aj. ) | 1A2f; 2A7* |
|  | # Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken |  |
| 203401 | Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. | 1A2f; 2A7* |
| 203402 | Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích | 1A2f |
| 203403 | Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích | 1A2f |
| 203404 | Výroba nerostných vláken s použitím organických pojiv | 1A2f; 2A7* |
| 203500 | Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu | 1A2f |
| 203600 | Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot | 2A7 |
| 203700 | Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů | 1A2f; 2A7* |
|  | CHEMICKÝ PRŮMYSL |  |
|  | # Výroba vybraných organických látek |  |
| 204110 | Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu | 2B5 |
| 204120 | Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu | 2B5 |
| 204130 | Výroba PVC | 2B5 |
| 204140 | Výroba a zpracování viskózy | 2B5 |
| 204150 | Výroba gumárenských pomocných přípravků | 2B5 |
|  | # Výroba anorganických látek |  |
| 204210 | Výroba chloru | 2B5 |
| 204220 | Výroba kyseliny chlorovodíkové | 2B5 |
| 204230 | Výroba síry (Clausův proces) | 1A1b |
| 204240 | Výroba kapalného oxidu siřičitého | 2B5 |
| 204250 | Výroba kyseliny sírové | 2B5 |
| 204260 | Výroba amoniaku | 2B1 |
| 204270 | Výroba kyseliny dusičné a jejích solí | 2B2 |
| 204300 | Výroba hnojiv | 2B5 |
| 204400 | Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů | 2B5 |
| 204500 | Chemické výroby výbušnin | 2B5 |
|  | # Výroba oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů |  |
| 204611 | Výroba oxidu titaničitého (hlavní výpusti) | 2B5 |
| 204612 | Sulfátový proces | 2B5 |
| 204613 | Chlorový proces | 2B5 |
| 204620 | Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti) | 2B5 |
|  | # Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek |  |
| 204810 | Skladování a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) | 1B2aiv |
| 204820 | Plyny a páry z výrobních zařízení | 1B2c |
| 204840 | Regenerace a aktivace katalysátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě | 1B2c |
| 204860 | Výroba expandovaného polystyrénu | 2G |
| 204900 | Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu | 1B2avi |
|  | NAKLÁDÁNÍ S ODPADY |  |
| 205100 | Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, mimo skládky inertního odpadu | 6A |
|  | # Kompostárny |  |
| 205210 | Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů | 6D |
| 205220 | Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů | 6D |
|  | OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ |  |
|  | # Výroby buničiny, papíru, lepenky a jiných vláknitých materiálů |  |
| 206110 | Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny | 1A2d; 2D1* |
| 206120 | Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.1.1. | 1A2d; 2D1* |
| 206200 | Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií | 2G |
| 206300 | Vydělávání kůží a kožešin | 2G |
|  | # Potravinářský průmysl: |  |
| 206401 | a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně | 2D2 |
| 206402 | b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin | 2D2 |
| 206403 | c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) | 2D2 |
| 206700 | Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elekrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů | 1A2f |
| 206800 | Krematoria | 6C |
|  | # Veterinární asanační zařízení |  |
| 206901 | Veterinární asanační zařízení | 6D |
| 207100 | Průmyslové zpracování dřeva | 2D1 |
| 207110 | Čistírny odpadních vod | 6B |
| 207120 | Udírny | 1A2e; 2D2* |
| 207130 | Výroba dřevěného uhlí | 1B1b |
| 207140 | Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) | 1A2f; 6D* |
| 207150 | Pražírny kávy | 1A2e; 2D2* |
|  | VYBRANNÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE |  |
| 208100 | Chov drůbeže a králíků | 4B |
| 208200 | Chov prasat | 4B |
| 208300 | Chov skotu | 4B |
|  | Použití rozpouštědel - podle vyhl. 355/2002 Sb. ve znění vyhl. 509/2005 Sb. |  |
|  | Polygrafická činnost | 3D |
|  | Odmašťování, čištění a snímání povlaků | 3B |
|  | # Chemické čištění oděvů bez omezení prahové spotřeby | # 3B |
|  | Aplikace nátěrových hmot |  |
|  | # Průmyslová aplikace nátěrových hmot (neplatí pro výrobu a opravy automobilů) | # 3A |
|  | # Průmyslová aplikace nátěrových hmot - výroba nových automobilů | # 3A |
|  | Adhesivní nátěry | 3D |
|  | Impregnace dřeva | 3D |
|  | Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů | 3A |
|  | Výroba nátěrových hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev | 3C |
|  | Výroba obuvi a dalších oděvních doplňků | 3C |
|  | Výroba farmaceutických přípravků | 3C |
|  | Zpracování kaučuku, výroba pryže | 3C |
|  | Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů | 3D |
|  | TERMINÁLY NA SKLADOVÁNÍ automobilového BENZINU | 1B2av |
|  | Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování automobilového benzinu | 1B2av |

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb.  - Obchodní zákoník, § 7 odst. 3

V následujícím období do r. 2011 bude provedeno sloučení provozoven evidovaných v REZZO 1 a 2, které jsou v současnosti evidovány s různým IČP jako samostatné zdroje (skupiny zdrojů) jednoho provozovatele na jedné adrese.